A
Hydro-Québec

                                                                                                      Requête R-3453-2000


Lexique

Principales électrotechnologies
(Définition et texte du Comité Canadien des électrotechnologies)

L’induction

Chauffage consistant à placer un corps conducteur dans le champ magnétique d’un inducteur (solénoïde), auquel on applique un courant alternatif. Les courants induits dans le corps provoquent l’échauffement (effet Joule).

Le rayonnement infrarouge
Chauffage direct par le rayonnement émis par des résistances (nickel-chrome ou tungstène) portées à des températures élevées. L’infrarouge se divise en gammes court, moyen et long.

Les pompes à chaleur
Une technologie basée sur la compression (d’où échauffement) et la détente (d’où refroidissement) d’un fluide gazeux dans un circuit fermé, comprenant deux échangeurs de gaz. On peut ainsi prélever de l’énergie thermique d’une source à basse température pour la transférer à un niveau de température plus élevé.

La compression mécanique de la vapeur (CMV)
Les vapeurs (ou buées) d’un liquide à évaporer sont comprimées par un compresseur, pour être utilisées, à une pression et une température supérieures, comme vapeur de chauffage dans le conducteur.

Les plasmas
Quatrième état de la matière, obtenu par ionisation d’un gaz, le plasma est conducteur d’électricité; les machines à plasma (torches, fours) permettent d’obtenir des températures de 10 000 °C.

Les arcs électriques
Cas particulier du chauffage par plasma. L’arc électrique est produit par le passage d’un courant entre deux électrodes dans un milieu gazeux ionisé. Permet d’atteindre les températures de l’ordre de 4 000 °C. Utilisé particulièrement dans les fours à arc (arc rayonnant, arcs submergés).

Les micro-ondes
Champ électrique à très haute fréquence auquel on soumet un matériau non conducteur qui peut ainsi être chauffé à coeur et uniformité. Le système comprend un générateur d’ondes hyperfréquences, un guide d’onde, un applicateur et des dispositifs annexes.

La conduction

Chauffage direct d’un matériau parcouru par un courant (effet Joule). S’applique aux matériaux conducteurs (métaux) à géométrie constante.

Le rayonnement ultra-violet
Contrairement aux autres électrotechnologies, son action n’est pas thermique mais radiochimique. Permet le durcissement accéléré des encres et des vernis ou les synthèse chimiques et la stérilisation (pharmacie, alimentation).

Les procédés de séparation sur membranes
Ces procédés, qui portent les noms d’osmose inverse, d’ultrafiltration et d’électrodialyse, permettent de séparer diverses fractions d’un liquide chargé de produits en suspension ou en solution. La solution à traiter est mise sous pression par une pompe électrique. La caractéristique essentielle de ces techniques est leur faible consommation d’énergie par rapport aux procédés traditionnels.

Le laser
Dispositif qui permet d’émettre un faisceau de lumière extrêmement intense. D’où une grande densité de puissance, concentrée sur une très faible surface.

La force motrice
L'électricité peut être convertie en force motrice. Lorsqu'un courant circule perpendiculairement aux lignes d'un champ magnétique, le conducteur est alors soumis à une force électromotrice. L'électricité peut donc maintenir des pièces mécaniques en mouvement (moteurs électriques).

Original : 2000-09-28

   HQ2, Document 2


Page 1 de 1

