A
                                               Hydro-Québec

                                                                                                                                                                    Requête R-3453-2000

Exemples d'applications d'électrotechnologies


Secteur d'activité
Problématique
Services offerts
Électrotechnologie
Valeur ajoutée de l'intervention

Producteur 

de miel et de vin de miel

Aliments & boissons
· Insatisfaction des résultats de la production classique du vin de miel 

· plafonnement du degré d'alcool

· manque de consistance d'une cuvée à l'autre
· étude d'opportunité 

· essai en milieu industriel

Valider et préciser les paramètres d'opération de l'équipement de manière à ne pas détruire les propriétés du vin de miel
Chauffe fluide à induction

Son utilisation permet 

· de réactiver la fermentation 

· de décristalliser le miel
· adaptation du chauffe fluide à la fabrication de vin de miel 

· productivité accrue 

· chauffage rapide, (3 à 4 heures) pour le contenu d'une cuve de 2000 litres 

· précision de la température 

· qui évite toute surchauffe                                     

      ( pouvant atteindre ± 0,2°C) 

· régularité de production 

· entretien facilité

· procédé non polluant

Usine de sciage et de séchage du bois

Bois
Productivité et qualité insuffisante du séchage du pin blanc.


étude d'opportunité

garantie de prêt

Fournir les paramètres 

de fabrication du séchoir
Pompes à chaleur (PAC)

d'une capacité de 75 tonnes jumelées à une chaudière à vapeur à mazout n°2
· variation en humidité dans les pièces de moins de 1 % vs 3 à 4 % 

· préservation de la coloration du pin 

· réduction des pertes par déclassement 

· opération facilitée des séchoirs

Usine de trempage de produits métalliques

Produits métalliques
Impossibilité de faire du trempage de haute précision
étude d'opportunité

Fourniture des paramètres d'installation d'un four


Four électrique sous vide
· utilisation du vide et pression selon les cycles désirés 

· élévation et réduction très rapide de la température (1200°C en quelques minutes et refroidissement au moyen de gaz inerte liquéfié) 

· surface impeccable des pièces 

· élimination de trace de rouille, de carburation ou de décarburation 

· procédé non polluant et sécuritaire

Usine de boîtes de carton

Papier et produits connexes
Éliminer le maculage lors de l'empilement des cartons
· étude d'opportunité

· essai en laboratoire

Fourniture des paramètres d'installation d'une presse.
Séchage des encres par rayonnement infrarouge et polymérisation des vernis par rayonnement ultraviolet
· augmentation de la productivité d'impression (deux fois plus de boîtes à l'heure) 

· flexibilité dans la qualité du papier/carton utilisé 

· élimination de l'effet pelure d'orange après l'impression 

· utilisation des vernis photosensibles

Original : 2000-09-28

                                                         HQ-2, Document 6


                                                       Page 1 de 1 


