
RNCREQ
Dossier no R3464-2001

Rentabilité des mesures touchant l’eau chaude et les chauffes-eau

Type de

mesure
Économie

annuelle

(m3 / an)
Durée de

vie utile
Économie de la

durée

de vie

(m3 / an)
Coût total
Coût

moyen
COÛTS

ÉVITÉS POUR

EAU CHAUDE

Pommes de douche
Eau chaude
232 686
11
2 559 546
45 478$
0,018$
0,131$

Aérateurs
Eau chaude
42 534
11
467 874
6 867$
0,015$
0,131$

Isolant (tuyaux)
Eau chaude
51 850
20
1 037 000
12 930$
0,012$
0,131$

Réduction de la

température de 

l’eau
Eau chaude
290 000
20
5 800 000
4 940$
0,001$
0,131$


communications




10 000$




contribution CUO




(10 000$)

0,131$

TOTAL

617 070

9 864 420
70 215$
0,007$
0,131$

Rapport coût/bénéfice :  1 :18

Rentabilité de visites supplémentaires

1. Économies de gaz totales (moyenne par participant)

Type de

mesure
Participants
Économie

annuelle

(m3 / an)
Coût moyen par participant

(annuel)
Durée

de vie

(années)
Économie

pour la

durée de vie

(me / vie)
Économie

moyenne par

participant

(total)

Pommes de

douche
Eau chaude
2780
232 686
83,7
11
2 559 546
921

Aérateurs
Eau chaude
2780
42 534
15,3
11
467 874
168

Isolant (tuyaux)
Eau chaude
3050
51 850
17
20
1 037 000
340

Réduction de la

température de 

l’eau
Eau chaude
2900
290 000
100
20
5 800 000
2000

TOTAL



214

9 864 420
3 428

2. Coûts évités par participant:

0,131$ / m3 X 3428 m3 = 448,54$

3. Coûts totaux du programme:


Pommes de douche
Aérateurs
Isolants
Réduction de la température de l’eau
Total
% Coût

Coût de l’équipement
14 678$
6 857$
3 050$
n/a
24 595$
31%

Visites
30 800$
n/a
9 880$
4 940$
45 620$
57%

Communications




10 000$
12%

TOTAL




70 215$
100%

4. La marge de manœuvre par participant pour les visites est donc de :

Coûts évités – coût de l’équipement et communication (moyenne)

i.e. 448,54$ - [(24 595,00$ + 10 000,00$) ( 2 878 participants]

i.e. 448,54$ - 12,02$ = 436,52$































Document #: 569293


