PAGE  
YHC Environnement




Régie de l’énergie du Québec

Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ) 2003-2006

(R-3473-2001)

Mémoire présenté par YHC Environnement

pour l’Union des municipalités du Québec
Préparé par Yves Hennekens, B. Sc., M. Sc.

YHC

[image: image1.wmf]Énergie unitaire

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Annexe 2

 ( Kw hre / M³)

[image: image2.wmf]Consommation annuelle

6800000

6900000

7000000

7100000

7200000

7300000

7400000

7500000

7600000

7700000

7800000

7900000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Annexe 1

 ( Kw hre)

ADVANCE \u3

ADVANCE \u6Environnement
4 février, 2003

277, Riverside • Saint-Lambert • J4P 1A5 • QUÉBEC • Canada

téléPhone : (450) 466-9710 • télécopie : (450) 466-4205 • yhc@videotron.ca
Résumé

Les objectifs du mémoire de YHC Environnement sont de démontrer l’importance des besoins en l’électricité du marché municipal et de les intégrer dans le PGEÉ proposé. Dans son PGEÉ, HQD ne présente pas une définition spécifique du marché ou du secteur municipal. On constate plutôt que le secteur municipal a été morcelé et intégré dans les classes de marché « Commercial & institutionnel » et possiblement intégré au marché « Petites et moyennes industries ». Or, nous croyons que cette définition fragmentée du marché municipal pourrait défavoriser les municipalités du Québec.

Caractéristiques du marché municipale

Le secteur municipal est caractérisé par la très grande diversité de ses activités. Bien que la municipalité demeure l’entité de base du secteur, on retrouve une importante gamme de services et d’organismes qui se greffent aux activités municipales. On distingue pour le secteur municipal deux classes d’activités distinctes, soit l’activité institutionnelle et l’activité industrielle. Les activités plus traditionnelles nécessitent des infrastructures et des équipements conventionnels similaires à ceux que nous retrouvons dans le marché institutionnel. Les stations d’assainissement des eaux, les stations de filtration, les sites d’enfouissement, les usines de traitement des matières résiduelles constituent des exemples d’activités industrielles que nous retrouvons dans le secteur municipal.

Les besoins énergétiques des municipalités varient considérablement selon leurs caractéristiques géographiques et démographiques. Néanmoins, les obligations et les responsabilités des municipalités changent relativement peu et sont incorporées dans un cadre rigide comme l’indique le tableau 1 sur le partage des responsabilités municipales. Le fardeau économique et financier de ces obligations n’est cependant pas le même pour toutes les municipalités pour diverses raisons qui sont reliées à la démographie, la richesse foncière, la situation géographique, le rôle régional de la municipalité.

Le secteur institutionnel du marché municipal est caractérisé par des dépenses énergétiques qui représentent entre 2% et 8% des dépenses totales des activités dites institutionnelles. Quant aux activités industrielles du secteur municipal, le ratio des dépenses énergétiques peut varier entre 8% et 25% des dépenses totales (voir le tableau 3). On estime notamment que le ratio du coût de l’énergie du marché institutionnel municipal par rapport au coût total des intrants est supérieur à la moyenne du secteur manufacturier estimée à 2,14%
 (voir tableau 4). Or, ce ratio est encore plus significatif pour le marché industriel municipal puisqu’il peut fluctuer entre 8% et 25%
.

Tel que nous avons mentionné précédemment, les dépenses en électricité du secteur industriel sont considérables puisqu’elles peuvent représenter jusqu’à 35% des dépenses en énergie de la municipalité, comme dans le cas de Salaberry-de-Valleyfield. À l’échelle du Québec, l’addition de la consommation et des dépenses énergétiques de toutes les stations de filtration et d’assainissement constituent des sommes élevées. L’exemple de la station de filtration de Trois-Rivières est un cas idéal de révision et de réinvestissement pour améliorer l’efficacité énergétique (voir étude de cas).

Quant aux usines d’assainissement, la mise en place du réseau d’assainissement des eaux du Québec vient tout juste d’être complétée. Les premières stations construites arrivent ou arriveront très prochainement à un stade de révision sur la gestion et le renouvellement des équipements. L’importance de la consommation énergétique en électricité justifiera l’adoption d’une politique active pour renouveler ou revoir la gestion des équipements et de la consommation.

Recommandations

En ce qui concerne le marché municipal, pour bien l’analyser et le comprendre, il sera important de redéfinir les classes de marché développées utilisées par HQD afin d’y incorporer une définition complète du marché municipal comprenant les activités institutionnelles, les activités industrielles des usines municipales et le processus décisionnel spécifique du secteur.

Proposition pour le secteur institutionnel municipal :

· Réviser les études sur les potentiels technico-économiques pour le secteur institutionnel municipal;

· Spécifier les propositions existantes du PGEÉ qui pourraient être appliquées au secteur institutionnel municipal en tenant compte des résultats des potentiels technico-économiques;

· Élaborer de nouvelles propositions dans le PGEÉ à partir des résultats des études du secteur institutionnel;

· Élaborer et proposer des programmes et des projets pour le secteur institutionnel municipal en collaboration avec l’UMQ.

Proposition pour le secteur industriel municipal :

· Réaliser des études sur les potentiels techniques et technico-économiques pour le secteur industriel municipal;

· Élaborer des programmes de caractérisation des différentes activités industrielles municipales : Les stations d’assainissement, les stations de filtration, les sites d’enfouissement, les centres de tri et les autres activités industrielles gérées et exploitées par les municipalités;

· Conception de programmes et de projets pour le secteur industriel municipal.

Table des matières

7SECTION A : Analyse du PGEÉ et du marché municipal

1.
Analyse du PGEÉ
7
a)
Définir un marché distinct pour le secteur municipal
7
b)
Le PGEÉ et l’efficacité énergétique
8
c)
Évaluation des avantages et des bénéfices du PGEÉ
10
2.
Analyse économique du marché municipal
12
a)
Caractéristiques du marché municipal
12
b)
Les besoins des municipalités selon leurs caractéristiques
15
c)
Analyse de la demande énergétique du secteur municipal
17
d)
Les besoins du marché municipal et les marchés d’approvisionnement en énergie
23
e)
Les besoins énergétiques en électricité
28
3.
L’efficacité énergétique pour le secteur municipal : les avantages pour l’offre et la demande
33
a)
L’efficacité énergétique pour réduire la consommation et les demandes de pointe
33
b)
Les critères économiques et financiers et le processus décisionnel du marché municipal
33
c)
Les avantages environnementaux : la réduction des émissions de GES
35
SECTION B : Recommandations
37
1.
Définir un marché distinct pour le secteur municipal
37
2.
L’évaluation des potentiels pour le marché municipal
37
3.
Allocation de budgets spécifiques pour les programmes dédiés au marché municipal
39
4.
Évaluation des avantages et des bénéfices du PGEÉ
40
SECTION C : Étude de cas :
41
Station de filtration de Trois-Rivières : Projet d’économie d’énergie
41
LET de la Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi
53
ANNEXE 1 Régie d’assainissement de la Vallée du Richelieu (RAEVR)
65
ANNEXE 2 Liste des stations d'épuration
68
Annexe 3 Statistiques sur les municipalités
79


ANNEXE 4 INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE MUNICIPALES 

(Document 2.1)

ANNEXE 5 LISTE DES CENTRES DE TRI 

(Document 2.2)

ANNEXE 6 Liste des LES 

(Document 2.3)

Liste des tableaux et des figures

Tableau 1 :
Partage des responsabilités municipales



13

Tableau 2 :
Nombre de municipalités au Québec selon le type et la région administrative










17

Tableau 3 :
Proportion des dépenses en énergie de la municipalité


18

Tableau 4 :
Ratio du coût de l’énergie sur le coût total des matières pour le secteur manufacturier







19

Tableau 5 :
Comparaison des tarifs d’HQD en vigueur (indices comparatifs)

22

Tableau 6 :
Proportion de l’électricité dans la consommation de certaines municipalités










25

Tableau 7 :
Proportion de gaz naturel dans la consommation de certaines municipalités










26

Tableau 8 :
Proportion mazout dans la consommation de certaines municipalités
27

Tableau 9 :
Proportion de propane dans la consommation de certaines municipalités










28

Tableau 10 :
Consommation d’énergie par année selon les services (ville de Sherbrooke)










29

Tableau 11 :
Proportion des dépenses en électricité pour les garages (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)






29

Tableau 12 :
Proportion des dépenses en électricité pour les patinoires intérieures (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité





29

Tableau 13 :
Proportion des dépenses en électricité pour l’hôtel de ville (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)






30

Tableau 14 :
Proportion des dépenses en électricité pour l’usine de filtration et d’épuration sur les dépenses totales de la ville en énergie



31

Tableau 15 :
Proportion des dépenses en électricité pour les stations de filtration (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)





31

Tableau 16 :
Proportion des dépenses en électricité pour les stations d’épuration (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)





31

Tableau 17 :
Période moyenne d’amortissement des équipements pour le secteur manufacturier







34

Figure 1 :
Répartition des revenus municipaux




14
Figure 2 :
Répartition des dépenses municipales




15

Figure 3 :
Répartition de la consommation totale d’énergie



29

SECTION A : Analyse du PGEÉ et du marché municipal

1. Analyse du PGEÉ

a) Définir un marché distinct pour le secteur municipal

Il faut tout d’abord souligner que la documentation relative au PGEÉ fournie par qu’Hydro-Québec Distribution (HQD) ne présente pas une définition spécifique du secteur municipal qui préciserait les potentiels de ce marché. Le secteur municipal semble plutôt avoir été morcelé et intégré dans les classes de marché « Commercial & institutionnel » et les activités industrielles ont possiblement été intégré au marché « Petites et moyennes industries »
. De plus, la documentation fournie par HQD ne permet pas de certifier que les activités de nature industrielle aient été effectivement intégrées dans le marché des PMI, et le « Rapport technique de Technosim sur la mise à jour du potentiel technico-économique d’amélioration de l’efficacité énergétique au Québec, ensemble des PMI du Marché industriel » ne fait aucune mention des stations d'assainissement ou de filtration.

Cette définition fragmentée du marché municipal comporte un risque important, puisqu’elle pourrait conduire à analyser le marché industriel municipal et le marché des PMI à partir des mêmes paramètres. En effet, du point de vue du Distributeur (ou de l’offre), les besoins énergétiques ou techniques peuvent apparaître similaires entre une activité industrielle municipale et une activité industrielle du secteur privé. Toutefois, les paramètres économiques et financiers des activités industrielles du secteur municipal et du marché des PMI peuvent diverger considérablement. On constate plutôt que les décisions économiques du secteur industriel municipal se rapproche davantage de celles du marché institutionnel. Ce point sera détaillé dans la section portant sur l’analyse économique du marché municipal et la sous-section sur l’analyse de la demande. 

De plus, il faut préciser que le marché institutionnel municipal ne cadre pas idéalement à la classification « Commercial et institutionnel » proposée par HQD. Les besoins peuvent potentiellement être plus homogènes sur les plans énergétique et technique que ceux du marché des PMI. Toutefois, il y a des différences fondamentales entre les éléments d’ordre commercial et institutionnel qui font en sorte que les critères décisionnels des plans économique et financier sont distincts et ce à l’intérieur même de ce marché. Il est aussi probable de retrouver des divergences à l’intérieur des différents marchés institutionnels qu’ils soient scolaires, des services sociaux, de la santé ou du secteur municipal.

Il serait avantageux de redéfinir les classes de marché utilisées par HQD afin d’obtenir une meilleure compréhension du marché municipal. Une définition complète du marché municipal comprenant les activités institutionnelles, les activités industrielles des usines municipales et le processus décisionnel spécifique à ce secteur présenterait un portrait beaucoup plus représentatif du secteur municipal. 

Veuillez noter que pour faciliter la lecture et la compréhension du mémoire, la définition du marché municipal est divisée en deux composantes, soit le secteur institutionnel et le secteur industriel.

b) Le PGEÉ et l’efficacité énergétique

De façon légitime et logique, HQD présente le PGEÉ et l’efficacité énergétique du point de vue du marché de l’offre. L’efficacité énergétique est généralement perçue comme un effort du fournisseur pour supporter une politique de développement durable et est par conséquent un coût à défrayer pour HQD.

D’un point de vue économique, pour le marché de l’offre, c’est-à-dire pour HQD, l’efficacité énergétique représente une réduction de la demande, c’est-à-dire une diminution des revenus. En fait, l’efficacité énergétique modifie la nature de la demande pour les marchés de consommateurs. Et, bien que perçue comme un coût, l’efficacité énergétique constitue avant tout, une forme de changement structurel pour le marché de la demande. Elle aide à réduire les dépenses en énergie tout en permettant de répondre aux besoins. D’ailleurs, l’efficacité énergétique ne représente pas seulement une réduction des dépenses en énergie, mais également une amélioration des facteurs d’utilisation ou de production pour les marchés de consommateurs.

Même si « les attentes jugées prioritaires par les clients concernent généralement la sécurité des installations, [...] le niveau des tarifs, que l’on désire bas et concurrentiel […]»
, HQD semble vouloir opposer la notion de tarifs bas à l’impact des coûts de l’implantation du PGEÉ. Il est vrai que les coûts du PGEÉ et ses impacts sur la demande en électricité auront des effets sur les revenus et le taux de rendement d’HQD. Par ailleurs, les impacts économiques de l’application de mesures en efficacité énergétique sur les marchés d’HQD seront positifs et devraient même compenser leurs coûts qu’ils soient ou non transférés à la clientèle.

HQD souligne plusieurs résultats significatifs recueillis auprès des marchés commercial, institutionnel et PMI à travers ses enquêtes
 :

· « Une majorité de clients des marchés CII affirme que leur établissement fait actuellement des efforts pour économiser de l’énergie. »

· « Il semble que le niveau d’efforts des plus grands clients ne soit pas toujours à la hauteur de leur niveau de préoccupation, peut-être parce qu’ils ne disposent pas toujours des connaissances et des moyens disponibles pour améliorer leur efficacité énergétique ou en raison des contraintes d’affaires »

· « Les projets d’efficacité énergétique entrent souvent en concurrence avec des projets d’investissements d’autres natures. »

· « La période de retour sur l’investissement ressort comme un critère très important et souvent déterminant dans la sélection des projets réalisés. »

À la lumière des observations et des enquêtes du Distributeur sur les marchés, l’efficacité énergétique ne semble pas ressortir comme un avantage significatif. Néanmoins, un aspect fondamental demeure, les avantages et les bénéfices de l’efficacité énergétique sont directement proportionnels au coût de l’énergie.

Selon l’éventualité où HQD doit revoir ses structures tarifaires et le niveau des tarifs dans la cause R-3492-2002, les décisions qui seront adoptées auront un impact essentiel sur l’importance et les retombées du PGEÉ pour HQD et ses marchés. Cet aspect spécifique de l’efficacité énergétique pour le marché municipal sera développé en détail dans la section portant sur l’efficacité énergétique pour le secteur municipal.

c) Évaluation des avantages et des bénéfices du PGEÉ

Il faut souligner qu’il y a au moins deux aspects fondamentaux qui pourraient avoir été sous-estimés dans l’évaluation des futurs avantages et bénéfices projetés du PGEÉ. La modification des tarifs et les changements structurels de la demande en électricité au Québec, au Canada et sur le continent Nord américain auront des impacts importants.

HQD a indiqué des modifications pour les périodes de pointes qui varient et ne sont plus prévisibles comme elles l’étaient.
 Par conséquent, il devient plus difficile d’évaluer les véritables opportunités. Par exemple, une réduction de la demande domestique en période de pointe pourrait être plus avantageuse pour HQP ou HQD puisque l’énergie électrique non consommée au Québec pourra être exportée à prix plus élevé ailleurs. On remarque en effet, que des aléas climatiques survenus ailleurs en Amérique en 2002, ont permis à HQ de vendre 19,6% de plus d’électricité que l’année antérieure et d’emmagasiner des revenus supplémentaires.
 

Dans ce contexte, il est possible que les calculs effectués et fournis par HQD soient basés sur des paramètres conservateurs. Ces estimés devront nécessairement être révisés lorsque la deuxième phase sur la tarification R-3492 sera terminée et que les décisions seront adoptées par la Régie de l’énergie. Les calculs devront également tenir compte des nouveaux paramètres afin de prévoir les fluctuations de la demande. Ces révisions des estimés permettront d’ajuster, au cours des prochaines années, le volume des investissements d’HQD nécessaires pour le PGEÉ en fonction des hausses et des baisses de revenus ainsi que du taux de rendement du Distributeur.

2. Analyse économique du marché municipal

a) Caractéristiques du marché municipal

Le secteur municipal est caractérisé par la très grande diversité de ses activités. Bien que la municipalité demeure l’entité de base du secteur, on retrouve une importante gamme de services et d’organismes qui se greffent aux activités municipales. D’ailleurs, la transformation et la restructuration du secteur municipal au cours des dernières années ont mis en évidence l’étendue des responsabilités et l’ampleur des services publics municipaux (voir tableau 1).

On distingue pour le secteur municipal deux classes d’activités distinctes, soit l’activité institutionnelle et l’activité industrielle. Les activités plus traditionnelles nécessitent des infrastructures et des équipements conventionnels similaires à ceux que nous retrouvons dans le marché institutionnel. Or, les municipalités ont des responsabilités qui les obligent à gérer ou à exploiter des activités de nature plus industrielle relatives aux infrastructures, aux équipements et aux procédés. Les stations d’assainissement des eaux, les stations de filtration, les sites d’enfouissement, les usines de traitement des matières résiduelles constituent des exemples d’activités industrielles que nous retrouvons dans le secteur municipal.

Tableau 1 : Partage des responsabilités municipales

	CHAMPS DE COMPÉTENCE
	ÉTAT QUÉBÉCOIS
	MUNICIPALITÉS LOCALES

	Éducation
	(
	

	Environnement et hygiène du milieu
	Assainissement de l'air
	(
	(

	
	Qualité de l'eau potable
	(
	

	
	Approvisionnement en eau potable
	
	(

	
	Égouts sanitaires et pluviaux
	
	(

	
	Traitement des eaux usées
	
	(

	
	Collecte et élimination des matières résiduelles
	
	(

	Habitation
	(
	(

	Loisirs et culture
	(
	(

	Parcs et espaces naturels
	(
	(

	Réseau routier
	(
	(

	Santé et services sociaux
	(
	

	Sécurité publique 
	(
	(

	Solidarité sociale
	(
	

	Transport en commun
	
	(

	Urbanisme et territoire
	(
	(


Source : Adapté du ministère des Affaires municipales et de la Métropole (2002). 

On remarque que la gestion financière municipale est en plein transformation depuis une décennie et le sera davantage dans les années à venir dû aux récentes fusions municipales. Cette évolution produit un véritable contraste avec les pratiques traditionnelles des petites et moyennes municipalités.

L’administration municipale doit jongler avec une myriade de problématiques diverses et un des traits particuliers du régime municipal est son pouvoir de générer des recettes par le biais de la fiscalité. Plus particulièrement, les différentes natures et tailles des municipalités permettent ainsi de déterminer leur cadre budgétaire et leur niveau d’endettement. En général, la municipalité de petite taille a une capacité financière de moindre importance, car le champ foncier n’est pas aussi large et constant. En vertu de la législation en vigueur, les municipalités doivent planifier leurs revenus en fonction de leurs dépenses fonctionnelles relatives à l’administration et à la dette.

Les revenus de la municipalité proviennent de plusieurs sources de financement, soit des paliers gouvernementaux supérieurs ou des citoyens, afin d’englober l’ensemble des dépenses. À cet égard, les revenus autonomes provenant de l’imposition foncière par les citoyens peuvent fluctuer, car ils dépendent de la richesse foncière qui elle varie selon l’état de santé de l’économie. En règle générale, la répartition des revenus ressemble à la figure 1.

Figure 1 : Répartition des revenus municipaux 
[image: image3.wmf]Source : 

Prévost (1999)

Taxation à la

propriété

61%

Transferts

gouvernementaux

9%

Tarification

18%

Autres 

recettes

12%


Les dépenses de la municipalité sont généralement divisées en trois grandes catégories, soit 43% sont associées à la rémunération des ressources humaines, 32 % sont reliées aux achats de biens et services et 25% au financement de la dette municipale (Prévost, 1999). La répartition détaillée des dépenses municipales est présentée à la figure 2.

[image: image4.wmf]1%

11%

3%

32%

40%

13%

Éclairage de rue

Éclairage et

équipements

Chauffage de l'eau

Chauffage des locaux

Transports

Autres

AEÉ (2001)

Figure 2 : Répartition des dépenses municipales

b) Les besoins des municipalités selon leurs caractéristiques

Les besoins énergétiques des municipalités varient considérablement selon leurs caractéristiques géographiques et démographiques. Néanmoins, les obligations et les responsabilités des municipalités varient relativement peu et sont incorporées dans un cadre rigide comme l’indique le tableau 1 sur le partage des responsabilités municipales. Le fardeau économique et financier de ces obligations n’est cependant pas le même pour toutes les municipalités pour diverses raisons qui sont reliées à la démographie, la richesse foncière, la situation géographique, le rôle régional de la municipalité. 

Dernièrement, l’UMQ a procédé à une nouvelle répartition des municipalités québécoises en les divisant en plusieurs types de catégories. Ces types de catégories procurent des indications significatives pour comprendre les besoins potentiels de ces municipalités. (voir Annexes 3, Statistiques sur les municipalités)

La connaissance des besoins énergétiques pour les types de municipalité CMM et Grandes villes est davantage connue en raison de l’importance de la consommation énergétique des activités institutionnelles et industrielles de ces municipalités. Les municipalités appartenant à ces catégories possèdent généralement une expertise et les ressources nécessaires pour effectuer une gestion plus rigoureuse permettant ainsi de planifier l’amélioration des performances énergétiques. Cependant, les ressources et l’expertise peuvent faire défaut pour les autres types de municipalité. 

Le poids démographique des municipalités n’est donc pas un facteur fondamental qui fait varier les besoins et les dépenses énergétiques, car ceux-ci peuvent demeurer proportionnellement élevés et même, très élevés. En effet, que la municipalité soit de petite ou de moyenne taille, une portion significative des coûts fixes à la construction et à l’exploitation des infrastructures et des bâtiments varie peu si la municipalité compte par exemple, 5 000 ou 10 000 habitants. Dans l’exemple, l’importance relative des coûts fixes peut toutefois varier du simple au double selon la richesse foncière des deux municipalités. 

Par exemple, la catégorie « Villes de centralité » comporte des municipalités avec des responsabilités importantes qui sont effectivement limitées par les ressources foncières ou leurs situations géographiques. On note que les régions du Bas St-Laurent, de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Gaspésie/Îles-de-la Madeleine sont caractérisées par un nombre significatif de villes de centralité de faible population (voir tableau 2 et Annexe 3).
Tableau 2 : Nombre de municipalités au Québec selon le type et la région administrative

	Région administrative
	Grandes Villes
	Villes d’agglomération
	Villes de centralité 
	Petites villes et municipalités
	CMM
	Total

	1
	Bas-Saint-Laurent
	0
	3
	5
	109
	
	117

	2
	Saguenay/Lac-Saint-Jean
	1
	2
	2
	44
	
	49

	3
	La Capitale nationale
	1
	0
	5
	51
	
	57

	4
	Mauricie
	1
	2
	1
	40
	
	44

	5
	Estrie
	1
	1
	5
	81
	
	88

	6
	Montréal
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	7
	Outaouais
	1
	0
	1
	65
	
	67

	8
	Abitibi-Témiscamingue
	0
	3
	3
	59
	
	65

	9
	Côte-Nord
	0
	2
	4
	30
	
	36

	10
	Nord-du-Québec
	0
	0
	2
	26
	
	28

	11
	Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine
	0
	0
	6
	37
	
	43

	12
	Chaudière-Appalaches
	1
	2
	6
	128
	1
	138

	13
	Laval
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	14
	Lanaudière
	0
	1
	2
	50
	6
	59

	15
	Laurentides
	0
	2
	4
	56
	14
	76

	16
	Montérégie
	0
	6
	7
	121
	40
	174

	17
	Centre-du-Québec
	0
	2
	3
	79
	
	84

	
	Total
	6
	26
	56
	976
	63
	1127


Source : UMQ.

c) Analyse de la demande énergétique du secteur municipal

Comme nous l’avons mentionné dans la section précédente, le marché municipal est composé de deux composantes distinctes : institutionnelle et industrielle. Même si le processus décisionnel et les paramètres économiques et financiers utilisés demeurent les mêmes pour les deux composantes, leurs besoins énergétiques divergent fortement.

Le secteur institutionnel du marché municipal est caractérisé par des dépenses énergétiques qui représentent entre 2% et 8% des dépenses totales des activités dites institutionnelles. Quant aux activités industrielles du secteur municipal, le ratio des dépenses énergétiques peut varier entre 8% et 25% des dépenses totales (voir le tableau 3). Cette variation entre les deux composantes du marché municipal influence le niveau des besoins et les avantages obtenus en terme d’amélioration de l’efficacité énergétique.

Tableau 3 : Proportion des dépenses en énergie de la municipalité

	Ville
	%

	Salaberry-de-Valleyfield
	5,35%

	Victoriaville
	4,55%

	Otterburn Park
	1,96%

	Mont-Saint-Hilaire
	2,16%

	Amqui
	7,45%

	Barnston-Ouest
	1,05%

	Marieville
	4,68%

	Matagami
	7,96%

	Saint-Basile-le-Grand

	3,40%

	Saint-Sauveur
	2,12%

	Saint-Constant
	1,86%

	RIEDSBM* (activité industriel municipal)
	8,04%

	RAEVR** (activité industriel municipal)
	25%


Source : GES Municipalités, YHC Environnement, RAEVR.

* Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi

** Régie d’assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu

La comparaison des ratios des dépenses en énergie sur le total des dépenses confirme l’importance des coûts énergétiques sur l’ensemble de l’économie municipale. On estime notamment que le ratio du coût de l’énergie du marché institutionnel municipal par rapport au coût total des intrants est supérieur à la moyenne du secteur manufacturier estimée à 2,14%
 (voir tableau 4). Or, ce ratio est encore plus significatif pour le marché industriel municipal puisqu’il peut fluctuer entre 8% et 25%
. De plus, si l’on compare le ratio du marché industriel municipal avec le ratio du coût de l’énergie sur le coût total des matières des groupes d’industries du secteur manufacturier (tableau 4), on constate ainsi que le ratio du secteur municipal figure parmi les groupes d’industrie les plus énergivores.

Tableau 4 : Ratio du coût de l’énergie sur le coût total des matières pour le secteur manufacturier

	Groupe d’industries
	Coût de l’énergie/

Coût total des matières (%)

	10 Industries des aliments
	1,92 %

	11 Industries des boissons
	3,53 %

	15 Industries des produits en caoutchouc
	1,07 %

	18 Industries textiles de première transformation
	4,65 %

	19 Industries des produits textiles
	4,13 %

	24 Industrie de l’habillement
	1,21 %

	25 Bois
	4,20 %

	26 Meubles et des articles d’ameublement
	3,06 %

	27 Industries du papier et des produits connexes
	18,50 %

	28 Imprimerie, édition et industries connexes
	1,85 %

	30 Fabrication des produits métalliques
	2,94 %

	31 Industries de la machinerie (sauf électrique)
	1,75 %

	32 Industries du matériel de transport
	1,05 %

	33 Produits électriques et électroniques
	0,84 %

	35 Industries des produits minéraux non métalliques
	16,30 %

	37 Industries chimiques
	6,33 %

	39 Autres industries manufacturières
	2,12 %

	Moyenne du secteur manufacturier
	2,14 %


Source : ISQ, Profil du secteur manufacturier, 1999 et Hennekens (2000).

Cette réalité économique et financière revêt une importance particulière parce qu’elle souligne une sensibilité qui pourrait être sous-estimée. En effet, contrairement aux secteurs commercial et industriel qui sont confrontés à la concurrence et aux lois du marché en ce qui concerne le coût de production et le prix de marché des produits et services livrés, le marché municipal ne fait pas face au même type de concurrence. D’un côté, le citoyen peut décider de choisir ou de quitter une municipalité en se basant sur les services offerts et le taux de taxation imposé. Malgré cette réalité, les mécanismes de la concurrence sont probablement moins forts et certainement moins rapides (vélocité des transactions) pour le marché municipal en comparaison aux autres marchés.

C’est pourquoi, la répercussion d’une hausse des coûts en énergie aura peu ou moins d’impacts sur l’ajustement de la demande en énergie pour le marché municipal en comparaison aux autres marchés. La hausse des coûts sera absorbée de manière progressive possiblement par une augmentation du taux d’endettement et/ou par une hausse variable des taxes municipales décalée dans le temps. D’ailleurs, la nature du marché municipal permet de réagir et d’adopter des mesures à plus long terme, car les coûts pourront être amortis sur une période acceptable pour la municipalité allant ainsi jusqu’à 5 ans
 et parfois plus, selon la durée de vie des nouveaux équipements acquis.

Le secteur institutionnel municipal

Le secteur institutionnel municipal est classé par HQD dans le marché « Commercial et institutionnel » et à ce titre, il bénéficie de tarifs moins favorables comme l’indique le tableau 5 sur les indices comparatifs des tarifs. Il est également important de noter que l’interfinancement affecte les catégories tarifaires applicables à ce marché. Sur ce point, HQD note que cette politique rend le Distributeur vulnérable à la concurrence pour ce qui est de l’utilisation et la substitution vers d’autres sources d’énergie
.

Tableau 5 : Comparaison des tarifs d’HQD en vigueur (indices comparatifs)

	
	Résidentiel
	Petite puissance
	Moyenne puissance
	Grande puissance
	Différence

	Puissance
	
	40 kW
	500 kW
	1 000 kW
	2 500 kW
	5 000 kW
	50 000 kW
	

	Consommation
	1 000 kWh
	10 000kWh
	100 000
	400 000
	1 170 000 kWh
	3 060 000
	30 600 000 kWh
	

	Villes canadiennes

	Montréal
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Charlottetown
	67%
	23%
	20%
	46%
	71%
	36%
	44%
	44%

	Edmonton
	72%
	36%
	-9%
	33%
	58%
	60%
	58%
	44%

	Halifax
	56%
	33%
	19%
	36%
	29%
	37%
	44%
	36%

	Moncton
	54%
	28%
	9%
	33%
	56%
	28%
	30%
	34%

	Ottawa
	12%
	-18%
	-26%
	-12%
	7%
	32%
	30%
	4%

	Regina
	57%
	14%
	17%
	27%
	20%
	34%
	22%
	27%

	St-John's
	36%
	18%
	-11%
	0%
	11%
	27%
	-5%
	11%

	Toronto
	49%
	10%
	5%
	22%
	40%
	62%
	67%
	36%

	Vancouver
	-3%
	-11%
	-35%
	-25%
	-13%
	0%
	-13%
	-14%

	Winnipeg
	-1%
	-21%
	-26%
	-25%
	-24%
	-18%
	-24%
	-20%

	Villes américaines 

	Boston
	160%
	140%
	118%
	145%
	158%
	195%
	212%
	161%

	Chicago
	97%
	89%
	66%
	79%
	101%
	118%
	88%
	91%

	Detroit
	130%
	90%
	50%
	117%
	71%
	84%
	88%
	90%

	Houston
	90%
	46%
	29%
	46%
	20%
	39%
	30%
	43%

	Miami
	91%
	49%
	38%
	57%
	61%
	81%
	91%
	67%

	Nashville
	50%
	35%
	32%
	43%
	58%
	74%
	55%
	50%

	New York
	208%
	154%
	131%
	147%
	139%
	167%
	183%
	161%

	Portland, Or
	50%
	20%
	-5%
	-3%
	14%
	34%
	30%
	20%

	San Francisco
	314%
	210%
	167%
	228%
	201%
	262%
	283%
	238%

	Seattle
	61%
	9%
	-8%
	27%
	55%
	90%
	93%
	47%

	Moyenne
	79%
	45%
	28%
	49%
	54%
	69%
	67%
	56%


Source :YHC, HQ, Comparaison des prix, mai 2002.

Il s’agit d’un marché captif pour lequel la demande est à la base peu élastique. Les municipalités doivent offrir leurs services aux populations locales et ne peuvent évidemment pas déménager ou déplacer leurs activités là où les coûts énergétiques sont plus avantageux. On comprend aisément que les municipalités doivent offrir leurs services aux populations locales et ne peuvent évidemment pas déménager ou déplacer leurs activités où les coûts énergétiques sont plus avantageux. Dans certains cas, l’importance de l’intrant énergétique et des besoins énergétiques rendent ce marché plus sensible aux alternatives et substituts potentiellement plus économiques. L’accès de ce marché à des sources de financement demeure vraisemblablement plus problématique que les autres marchés.

Le secteur industriel municipal

Contrairement au marché des petites et moyennes industries, le marché industriel municipal demeure plus captif. Comme pour le marché institutionnel municipal, il lui est difficile de déplacer ses activités là où les coûts de l’énergie sont plus avantageux. De plus, visé par les mêmes tarifs que ceux applicables aux marchés commercial et institutionnel, le secteur industriel municipal se voit donc offrir des tarifs moins avantageux.

d) Les besoins du marché municipal et les marchés d’approvisionnement en énergie

L’électricité constitue la plus importante source d’énergie et représente la plus grande dépense énergétique pour le marché municipal. Cela découle essentiellement des besoins énergétiques et de la consommation des stations de filtration et d’assainissement.

L’approvisionnement en énergie du marché municipal se trouve limiter pour certaines régions éloignées (régions administratives 9, 10 et 11 par exemple) où le réseau gazier est absent ou peu développé. Or, ce contexte peut défavoriser ces municipalités et les rendre vulnérables aux variations des coûts de l’énergie du marché de l’offre.

L’électricité 

Comme le démontre le tableau 6, la consommation d’électricité occupe une place prépondérante dans la consommation énergétique des municipalités. Les données et les profils écoénergétiques, d’un échantillonnage de municipalités participantes au projet GES Municipalités, sur la consommation de toutes les sources d’énergie incluant le diesel et l’essence, donnent un exemple de l’importance de la consommation et des dépenses en électricité pour ce marché. La proportion de l’électricité dans le bilan énergétique, sauf exception, constitue la première source d’énergie consommée. On remarque cependant que pour certaines activités municipales, comme les sites d’enfouissement et l’utilisation d’équipements motorisés, la portion d’énergie reliée à la consommation de produit pétrolier, qui sont le diesel, l’essence ou parfois le mazout, peut augmenter. La RIEDSBM en est un exemple : la consommation de diesel et d’essence représente la plus grande source d’énergie et par conséquent réduit le poids relatif de l’électricité dans son bilan énergétique.

Tableau 6 : Proportion de l’électricité dans la consommation de certaines municipalités

	Ville
	% en MJ
	% en $
	Population

	Salaberry-de-Valleyfield
	80%
	82%
	26 657

	Victoriaville
	71%
	75%
	40 069

	Otterburn Park
	53%
	63%
	8 142

	Mont-Saint-Hilaire
	41%
	41%
	14 502

	Amqui
	84%
	89%
	6 771

	Barnston-Ouest
	76%
	91%
	582

	Marieville
	61%
	69%
	8 049

	Matagami
	74%
	78%
	2 063

	Saint-Basile-le-Grand
	63%
	71%
	12 822

	Saint-Sauveur
	42%
	50%
	4 713

	Saint-Constant
	79%
	83%
	23 271

	RIEDSBM*
	31%
	36%
	N/A


Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

*Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi

En ce qui a trait à l’offre en électricité, le marché municipal s’approvisionne au marché monopolistique détenu par HQD. Néanmoins, moins d’une dizaine de municipalités sont propriétaires de leurs réseaux de distribution d’électricité. L’approvisionnement et l’utilisation de l’électricité demeure une des seules options énergétiques disponibles pour un nombre important de municipalités éloignées des grands centres urbains ou non desservi par le réseau gazier. Cette dépendance de la part d’un nombre important de municipalités vis-à-vis l’utilisation de l’électricité a une influence sur la nature inélastique de la demande du marché municipal décrite dans la section sur l’analyse de la demande.

Gaz naturel 

L’importance de l’utilisation du gaz naturel peut varier considérablement d’une municipalité à l’autre. Les données sur la consommation de gaz naturel du tableau 7 donne un exemple de la proportion qu’occupe le gaz naturel dans le bilan énergétique d’un échantillon de municipalités participantes au projet GES Municipalités.

Tableau 7 : Proportion de gaz naturel dans la consommation de certaines municipalités 

	Ville
	% en MJ
	% en $
	Population

	Salaberry-de-Valleyfield
	5%
	4%
	26 657

	Victoriaville
	9%
	7%
	40 069

	Mont-Saint-Hilaire
	12%
	17%
	14 502

	Marieville
	19%
	11%
	8 049

	Saint-Basile-le-Grand
	5%
	4%
	12 822


Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

La consommation du gaz naturel est principalement reliée aux besoins en chauffage. Il est généralement utilisé pour des bâtiments et des infrastructures de grandes surfaces. Comme pour l’électricité, les clientèles sont desservies par un marché monopolistique. Contrairement au prix de l’électricité qui est stable en raison du gel des tarifs, celui du gaz naturel peut fluctuer, bien que le coût du transport et de la distribution soit réglementé. On note que les fluctuations du prix du gaz naturel ont été particulièrement prononcées au cours des deux dernières années
. De plus, le marché municipal n’est pas entièrement couvert par le réseau de distribution gazier
. 

Mazout et propane

Comme dans le cas du gaz naturel, les consommations de mazout et de propane sont liées aux besoins en chauffage. La proportion du mazout dans le bilan énergétique des municipalités peut varier considérablement d’une municipalité à l’autre comme le confirme l’échantillon de municipalités présenté au tableau 8.

La consommation de mazout représente un important marché de substitution à l’électricité pour le chauffage. Par exemple, en Amérique du Nord, plus de 130 000 foyers auraient substitué l’électricité pour le chauffage à l’huile. Ce phénomène s’explique par les avantages économiques et les améliorations technologiques apportés aux nouveaux systèmes de chauffage à l’huile. Les plus récentes données du gouvernement du Québec révèlent que le coût du chauffage des locaux avantage l’utilisation de l'huile de chauffage comme source de chaleur
.

La variabilité du prix du mazout peut représenter un inconvénient dans le contexte où le marché pétrolier traverse des périodes de grandes instabilités. De plus, l’utilisation du mazout comporte des désavantages environnementaux, parce qu’il génère des émissions de GES plus élevées que les autres sources d’énergie utilisées au Québec.

Tableau 8 : Proportion mazout dans la consommation de certaines municipalités 

	Ville
	% en MJ
	% en $
	Population

	Salaberry-de-Valleyfield
	2%
	1%
	26 657

	Victoriaville
	2%
	1%
	40 069

	Otterburn Park
	18%
	11%
	8 142

	Mont-Saint-Hilaire
	4%
	2%
	14 502

	Barnston-Ouest
	24%
	9%
	582

	Marieville
	3%
	2%
	8 049

	Matagami
	14%
	10%
	2 063

	Saint-Basile-le-Grand
	4%
	2%
	12 822

	RIEDSBM*
	4%
	2%
	N/A


Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

Tableau 9 : Proportion de propane dans la consommation de certaines municipalités 

	Ville
	% en MJ
	% en $
	Population

	Matagami
	2%
	2%
	2 063

	RIEDSBM*

	3%
	N/A
	N/A


Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

e) Les besoins énergétiques en électricité 

Les besoins énergétiques en électricité varient selon les types d’infrastructure et d’activité des municipalités. Certaines utilisations de l’électricité peuvent être substituées par d’autres sources d’énergie alors que pour d’autres utilisations spécifiques, seule l’électricité peut convenir.

Par exemple, les besoins en chauffage peuvent être comblés par l’utilisation du gaz naturel, du mazout, du propane et par l’électricité. Le choix final de la source d’énergie appropriée dépend des critères de décision des experts et des autorités municipales. Toutefois, les besoins en éclairage et pour le fonctionnement de certains équipements exigent une utilisation quasi exclusive de l’électricité. C’est pourquoi, le secteur industriel municipal doit recourir de façon intensive à l’électricité comme nous le détaillerons dans la section relative aux besoins industriels du marché municipal (voir tableau 14).

Les besoins institutionnels par services, bâtiments ou activités

Les besoins énergétiques du secteur institutionnel municipal, par ordre d’importance, se situent généralement au niveau des patinoires intérieures municipales, des garages et des piscines intérieures (voir tableau 10). L’hôtel de ville peut également représenter un grand consommateur d’énergie lorsqu’il regroupe plusieurs activités et services. De plus, l’éclairage peut représenter une part non négligeable de la consommation d’électricité (voir figure 3).

Tableau 10 : Consommation d’énergie par année selon les services (ville de Sherbrooke) 

	Service
	Énergie

MJ/m2
	% Énergie
	$/m2

	Administratif
	75,28
	19,70%
	12,06

	Garage
	71,67
	11,38%
	12,78

	Police
	119,45
	6,13%
	22,15

	Incendie
	87,23
	4,36%
	20,99

	Récréatif 

     Culturel
	60,00
	13,57%
	14,14

	     Piscine
	64,17
	0,54%
	17,66

	     Parc
	117,51
	10,70%
	

	     Aréna
	113,62
	33,62%
	23,89


Source : Marchand (2001).

[image: image5.wmf]Source : 

Prévost (1999)

Financement de la

dette

26%

Transport

20%

Sécurité 

publique

15%

Administration

générale

13%

Loisir et culture

9%

Hygiène du milieu

9%

Autres 

fonctions

8%

Figure 3 : Répartition de la consommation totale d’énergie 

Tableau 11 : Proportion des dépenses en électricité pour les garages (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)






Total



Électricité

Salaberry-de-Valleyfield 

2%



2,4%

Victoriaville



4,9%



3,7%

Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

Tableau 12 : Proportion des dépenses en électricité pour les patinoires intérieures (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)






Total



Électricité

Victoriaville



4,2%



5,6%

Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

Tableau 13 : Proportion des dépenses en électricité pour l’hôtel de ville (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)






Total



Électricité

Salaberry-de-Valleyfield 

1,5%



1,9%

Victoriaville 



4,9%



3,7

Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

Les besoins industriels du marché municipal : stations d’assainissement, stations de filtration, sites d’enfouissement, sites de traitement des matières résiduelles

Les besoins industriels du marché municipal constituent une proportion prédominante de la consommation énergétique et d’électricité (voir tableaux 14, 15 et 16). Dans ce secteur, on classe les activités de type industriel des stations d’assainissement des eaux, des stations de filtration, des usines de traitement de matières résiduelles (centres de tri) et des sites d’enfouissement (voir Annexes 2, 4, 5 et 6). Cette liste n’est pas exclusive dans la mesure où toutes autres activités industrielles sous la propriété et gérées par le secteur municipal font partie de ce secteur du marché municipal.

Tel que nous avons mentionné précédemment, les dépenses en électricité du secteur industriel sont considérables puisqu’elles peuvent représenter jusqu’à 35% des dépenses en énergie de la municipalité, comme dans le cas de Salaberry-de-Valleyfield. À l’échelle du Québec, l’addition de la consommation et des dépenses énergétiques de toutes les stations de filtration et d’assainissement constituent des sommes élevées.

Les stations de filtration sont en opération depuis plusieurs décennies et le renouvellement des équipements se fait de manière progressive selon les besoins et les ressources disponibles des municipalités. Les opportunités d’amélioration de l’efficacité énergétique devraient pouvoir être identifiées selon le dossier de chacune des municipalités. L’exemple de la station de filtration de Trois-Rivières est un cas idéal de révision et de réinvestissement pour améliorer l’efficacité énergétique (voir étude de cas).

Quant aux usines d’assainissement, la mise en place du réseau d’assainissement des eaux du Québec vient tout juste d’être complétée. Les premières stations construites arrivent ou arriveront très prochainement à un stade de révision sur la gestion et le renouvellement des équipements. L’importance de la consommation énergétique en électricité justifiera l’adoption d’une politique active pour renouveler ou revoir la gestion des équipements et de la consommation. (Voir Annexe 1, RAEVR)

Tableau 14 : Proportion des dépenses en électricité pour l’usine de filtration et d’épuration sur les dépenses totales de la ville en énergie

Salaberry-de-Valleyfield (2001) 

35%

(661 405 $)

Victoriaville (2001) 



22%

(369 625 $)

Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

Tableau 15 : Proportion des dépenses en électricité pour les stations de filtration (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)






Total



Électricité

Salaberry-de-Valleyfield 

18,3%



22,3%

Victoriaville 



5,9%



7,9

Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

Tableau 16 : Proportion des dépenses en électricité pour les stations d’épuration (proportion des dépenses en électricité sur le total des dépenses en énergie et sur le total des dépenses en électricité)






Total



Électricité

Salaberry-de-Valleyfield  

16,3%



19,8%

Victoriaville 



15,7%



21,0%

Source : GES Municipalités, YHC Environnement.

Les sites d’enfouissement font également partie des activités industrielles énergivores du marché municipal. La consommation d’électricité occupe une place considérable, même si l’utilisation du diesel et de l’essence représente une source prédominante de consommation et de dépenses. Cette consommation de l’électricité est liée au fonctionnement des pompes pour l’évacuation des biogaz et des lixiviats ce qui compte pour environ 31% des dépenses et de l’énergie totale consommée
. (Voir étude de cas, Section C)

3. L’efficacité énergétique pour le secteur municipal : les avantages pour l’offre et la demande

a) L’efficacité énergétique pour réduire la consommation et les demandes de pointe

L’amélioration de l’efficacité énergétique du marché municipal pour les demandes de pointe en particulier aura un effet positif pour le marché municipal mais aussi pour le Distributeur. Il est effectivement reconnu qu’en période de pointe le coût marginal du Distributeur est plus élevé et il n’est pas toujours possible de le transférer dans le prix de l’énergie. Les coûts évités seront donc plus élevés dans ce contexte particulier. Toutefois, pour Hydro-Québec Distribution et Production, cette énergie non consommée peut représenter une opportunité d’exportation ailleurs au Canada et aux États-Unis et générer des avantages économiques et environnementaux. Ces bénéfices devraient pouvoir être transférés à HQD autant qu’à HQP
.

L’amélioration de l’efficacité énergétique devrait ainsi être appliquée au marché municipal afin d’optimiser les avantages économiques et financiers des activités nécessitant une consommation d’électricité. Cette politique aura pour effet de réduire les coûts d’énergie et/ou de faire fléchir la croissance des dépenses en énergie si le coût de l’énergie et de l’électricité devait augmenter.

b) Les critères économiques et financiers et le processus décisionnel du marché municipal

La planification des dépenses et du budget se fait généralement dans la période d’août à septembre par l’administration municipale. Le budget ou la planification sont par la suite déposés en décembre pour l’adoption par le conseil de Ville. Nous avons préalablement mentionné lors de l’analyse que la demande énergétique du secteur municipal peut être considérée sur un PRI de 5 ans
 et parfois plus, selon la durée de vie des nouveaux équipements acquis. Ce critère municipal diverge sensiblement de ceux que nous retrouvons pour le secteur manufacturier du Québec qui sont en moyenne de 30 mois ou de 2 ans et demi.

Tableau 17 : Période moyenne d’amortissement des équipements pour le secteur manufacturier

	Groupe d’industries
	Période moyenne d’amortissement des équipements (mois)

	10 Industries des aliments
	21

	11 Industries des boissons
	11

	18 Industries textiles de première transformation
	40

	19 Industries des produits textiles
	20

	27 Industries du papier et des produits connexes
	106

	30 Fabrication des produits métalliques
	20

	32 Industries du matériel de transport
	25

	33 Produits électriques et électroniques
	16

	35 Industries des produits minéraux non métalliques
	38

	Moyenne du secteur manufacturier
	30


Source : Alliance of Manufacturers & Exporters Canada, « Energy Savings &Capital Investment in Canadian Industry », Jason Myers, (1999).

Certaines dépenses ou immobilisations des services administratifs d’une municipalité ne doivent pas nécessairement être approuvées avant d’être effectuées. Dans cette catégorie de dépenses, l’adoption et l’application de mesures pour améliorer l’efficacité énergétique peuvent être faites à court terme puisque le processus décisionnel relève de l’autorité du responsable du service. Les mesures en efficacité énergétique pourront être adoptées à court terme pour obtenir des gains rapides d’amélioration de l’efficacité énergétique. Néanmoins, le suivi de l’application des mesures pourrait possiblement être moins rigoureux. L’application des mesures dépend d’un ou de quelques individus clés et peut par conséquent, être abandonnée plus facilement sans l’autorisation des autorités ou du conseil de Ville.

Quant aux dépenses et aux investissements plus importants, le processus décisionnel s’effectue à la fois par les autorités administratives qui peuvent en faire le choix, et les autorités politiques (les conseils de villes) qui approuvent les budgets et les propositions de l’administration municipale. Dans cette catégorie de dépenses, l’adoption et l’application des mesures pour l’amélioration de l’efficacité énergétique se fera à plus long terme. Dans cette optique, l’application des mesures en efficacité énergétique devient une politique de la ville et est « imposée » aux responsables des dossiers au sein de la municipalité. Comme ces mesures auront préalablement été proposées par les services administratifs de la ville, le suivi sera plus rigoureux et la continuité sera mieux assurée. 

c) Les avantages environnementaux : la réduction des émissions de GES

Nous avons précédemment souligné que l’utilisation de l’énergie électrique occupe une place prépondérante dans la consommation énergétique des municipalités. Ainsi, la proportion électrique du bilan énergétique calculée en mégajoule oscille entre 40 et 80% et parfois plus, pour un grand nombre de municipalités. Les dépenses en électricité prennent donc une place substantielle dans la facture énergétique des municipalités.

De plus, sur le plan environnemental, la réduction de la consommation électrique, dans certaines conditions, pourrait même offrir des opportunités aux municipalités et à Hydro-Québec permettant ainsi la réduction indirecte des émissions de GES. En fait, la réduction de la consommation électrique par les municipalités pourrait offrir deux avantages pour le producteur ainsi que le fournisseur d’énergie hydroélectrique. Le premier avantage est de réduire les besoins d’augmenter la production pour lui permettre de répondre à la demande. Et le deuxième avantage serait de leur permettre d’exporter à meilleur prix l’énergie propre épargnée par les municipalités vers d’autres provinces canadiennes ou les États américains. Ces exportations d’énergie propre devraient être créditées en terme de réduction des émissions de GES.

Cette stratégie pourrait éventuellement permettre aux municipalités de négocier des crédits ou des ressources pour financer la mise en place de ces mesures d’efficacité énergétique.

SECTION B : Recommandations

1. Définir un marché distinct pour le secteur municipal

En ce qui concerne le marché municipal, pour bien l’analyser et le comprendre, il sera important de redéfinir les classes de marché développées utilisées par HQD afin d’y incorporer une définition complète du marché municipal comprenant les activités institutionnelles, les activités industrielles des usines municipales en tenant compte du processus décisionnel et des critères.

Comme nous l’avons mentionné, Hydro-Québec Distribution (HQD) ne présente pas une définition spécifique du secteur municipal qui préciserait les potentiels de ce marché. Le secteur municipal semble plutôt avoir été morcelé et intégré dans les classes de marché « Commercial & institutionnel » et les activités industrielles ont possiblement été intégré au marché « Petites et moyennes industries ». Cette définition fragmentée du marché municipal comporte un risque important, puisqu’elle pourrait conduire à analyser le marché industriel municipal et le marché des PMI à partir des mêmes paramètres. De plus, il faut préciser que le marché institutionnel municipal ne cadre pas idéalement à la classification « Commercial et institutionnel » proposée par HQD.

2. L’évaluation des potentiels pour le marché municipal

Le secteur institutionnel :

Le secteur institutionnel municipal se distingue des autres marchés « Commercial & institutionnel » de HQD en ce qui a trait aux critères de décision sur les aspects financiers et économiques. Les potentiels techniques entre les différents marchés peuvent donc être similaires. Cependant, les évaluations des potentiels technico-économiques effectuées par HQD devraient probablement être ajustées ou revues pour mieux cerner les réalités du secteur institutionnel municipal.

Recommandations de YHC Environnement :

· Réviser les études sur les potentiels technico-économiques pour le secteur institutionnel municipal;

· Spécifier les propositions existantes du PGEÉ qui pourraient être appliquées au secteur institutionnel municipal en tenant compte des résultats des potentiels technico-économiques;

· Élaborer de nouvelles propositions dans le PGEÉ à partir des résultats des études du secteur institutionnel;

· Élaborer et proposer des programmes et des projets pour le secteur institutionnel municipal en collaboration avec l’UMQ.

Le secteur industriel :

Tel que souligné par l’UMQ, les besoins industriels du marché municipal constituent une proportion prédominante de la consommation d’électricité et des autres sources d’énergie. Nous classons ainsi dans ce secteur les activités de type industriel, tels que les stations d’assainissement des eaux, les stations de filtration, les usines de traitement des matières résiduelles (centres de tri) et les sites d’enfouissement et toutes autres activités industrielles gérées et exploitées par le secteur municipal.

Recommandations de YHC Environnement :

· Réaliser des études sur les potentiels techniques et technico-économiques pour le secteur industriel municipal;

· Élaborer des programmes de caractérisation des différentes activités industrielles municipales : Les stations d’assainissement, les stations de filtration, les sites d’enfouissement, les centres de tri et les autres activités industrielles gérées et exploitées par les municipalités;

· Conception de programmes et de projets pour le secteur industriel municipal.

3. Allocation de budgets spécifiques pour les programmes dédiés au marché municipal

Les besoins énergétiques du marché municipal sont élevées, en particulier lorsque les activités industrielles municipales sont prises en considération. Et la proportion des dépenses en énergie du marché industriel municipal dépasse la moyenne des industries manufacturières.

· Le secteur institutionnel du marché municipal se caractérise par le fait que les dépenses en énergie représentent entre 2% et 8% des dépenses totales des activités dites institutionnelles.

· En ce qui concerne les activités industrielles du secteur municipal, le ratio des dépenses en énergie peut varier entre 8% et 25% des dépenses totales.

· On estime que le ratio du coût de l’énergie du marché institutionnel municipal en relation au coût total des intrants est supérieur à la moyenne du secteur manufacturier estimée à 2,14%.

Recommandations de YHC Environnement :

· Évaluer les besoins du marché municipal pour ses deux composantes (institutionnelle et industrielle) et présenter un budget spécifique;

· Ajuster le budget alloué au marché municipal en relation à la hausse des rendements de HQD selon les hausses des tarifs qui pourraient être adoptées pour les prochaines années.

4. Évaluation des avantages et des bénéfices du PGEÉ

Tel qu’indiqué préalablement, il y a au moins deux aspects fondamentaux qui pourraient avoir été sous-estimés dans l’évaluation des futurs avantages et bénéfices projetés du PGEÉ. La modification des tarifs et les changements structurels de la demande en électricité au Québec, au Canada et sur le continent Nord américain auront des impacts importants.

Ces deux facteurs pourraient modifier les résultats sur l’estimation des bénéfices économiques. De ce fait, les estimés devront nécessairement être révisés lorsque la deuxième phase sur la tarification R-3492 sera terminée et que les décisions seront adoptées par la Régie de l’énergie. Les calculs devront également tenir compte des nouveaux paramètres afin de prévoir les fluctuations de la demande. Ces révisions des estimés permettront d’ajuster, au cours des prochaines années, le volume des investissements d’HQD nécessaires pour le PGEÉ en fonction des hausses et des baisses de revenus ainsi que du taux de rendement du Distributeur.

SECTION C : Étude de cas : 

Station de filtration de Trois-Rivières : Projet d’économie d’énergie

Présentation du cas et note de YHC Environnement
Le projet d’économie d’énergie à l’usine de filtration de la Ville de Trois-Rivières a été couronné en 2002 Lauréat Énergia pour la catégorie environnement. YHC considère qu’il s’agit d’un cas intéressant qui démontre un potentiel important d’économie d’énergie pour ce type d’installation et pour les activités industrielles municipales. La documentation sur le projet d’économie d’énergie à l’usine de filtration de la Ville de Trois-Rivières provient d’un article paru dans la revue la Maîtrise de l’énergie de mars 2001 écrit par Germain Déziel, ingénieurs et chef de service de la Ville de Trois-Rivières et des documents transmis par Marc Sansfaçon de la Ville de Trois-Rivières.

YHC Environnement remercie la Ville de Trois-Rivières et Marc Sansfaçon d’avoir accepté de fournir dans un délai très court les informations sur le projet.

INTRODUCTION
Le projet d’économie d’énergie n’a pas requis d’investissements majeurs. Une meilleure connaissance du réseau et de l’opération ainsi que la communication entre divers services de la ville, ont permis de développer  des méthodes de travail qui optimisent le processus et permettent des économies appréciables. Les économies générées par l’application de ces mesures s’élèvent à plus de 22% de la facture d’électricité, en plus d’une réduction de produits chimiques pour le traitement des rejets. De plus ces réductions de rejets au réseau d’égout génèrent des économies de l’ordre de 70 000 $ annuellement à l’usine d’épuration.

Située au 7800 boulevard Des Forges, l'Usine de traitement d’eau de Trois-Rivières est la dixième en importance au Québec et dessert toute la population de Trois-Rivières qui est raccordée au Service d’aqueduc municipal, soit une population d’environ 50 000 personnes et des usines, dont plusieurs papetières. L’Usine de traitement d’eau fût construite en 1961 en bordure de la rivière St-Maurice, à environ huit kilomètres en amont de son embouchure. Cette usine ultra-moderne pour l’époque, remplaça l’ancienne usine sise sur la rue St-Maurice devenue désuète avec les années.

L’Usine de traitement d’eau est composée de deux entités, soit une station de pompage d’eau brute située sur la bord de la rivière St-Maurice et l’Usine de traitement d’eau située à une élévation de quelques 43 mètres au-dessus de la station de pompage.

À la station de pompage d’eau brute, sept (7) pompes ont une capacité totale de 142 000 m3/jour en marche normale et de 70 000 m3/jour en urgence sur moteur diesel. Ces pompes alimentent l'Usine de traitement en eau brute provenant de la rivière St-Maurice.

Depuis la construction, l’Usine de traitement d’eau a subi deux agrandissements  pour porter la capacité de traitement à 109 080 m3/jour. L’eau traitée est emmagasinée dans des réservoirs souterrains d’une capacité de 18 184 m3, qui sont situés sous et à proximité de l’Usine de traitement d’eau. 

Un groupe de six (6) pompes d’une capacité totale de 145 000 m3/jour maintiennent une pression de 500 Kpa dans le réseau.  Afin de maintenir en tout temps une alimentation en eau adéquate, un groupe motopompes diesel et de génératrices peuvent fournir un débit de 100 000 m3/jour lors de pannes électriques.

Le chauffage de la bâtisse principale est assuré par deux chaudières alimentées au gaz naturel ou au mazout selon le coût du combustible. L’électricité utilisée pour la production et la distribution de l’eau  compte pour environ 90% de la facture. Le reste de l’électricité est utilisé pour l’usage domestique, un peu de chauffage d’appoint et pour l’éclairage. Le budget énergétique de l'Usine de traitement d’eau s’élève à environ 425 000.00$ en électricité et de 55 000 $ pour le gaz naturel. Du mazout est utilisé pour les moteurs diesel.

PROJET
Le dossier débute en 1990. À cette époque nous avions obtenu du Conseil municipal l’autorisation pour remplacer l’instrumentation et les contrôles électromécaniques de l’Usine de traitement d’eau qui dataient des années 1970. Nous avions plusieurs options. Nous avons choisi  l’installation d’un automate programmable  et un interface opérateur. L’automate programmable permet un contrôle plus précis et plus flexible des opérations tandis que l’interface opérateur nous informe des états actuels et accumule les données pour un  rapport horaire, journalier, mensuel et annuel.

La connaissance de l’évolution de nos historiques a été une révélation pour nous. L’ancienne façon de faire nous permettait de constater une fluctuation des données une fois par jour. Notre délai d’intervention était très lent. Avec l’informatisation de nos données, nous avions en continue des centaines d’informations de toutes sortes. La connaissance a été le début de notre évolution vers l’optimisation de nos ressources physiques, chimiques et énergétiques.

Ce projet d’optimisation est un processus continu qui a pris naissance il y a 10 ans, et  nous a permis de développer une communication entre différents groupes de personnes ayant un but commun,  l’amélioration du produit fini aux meilleurs coûts possibles. Notamment,  nous avons bénéficié du support du Service de l’information pour la compréhension de la facturation et des principes de tarification énergétique. Le Service de l’information nous fournissait des directives très précises en ce qui concerne la pointe électrique à ne pas dépasser.

Nous parlerons dans ce texte uniquement  de ce qui touche l’optimisation énergétique.

HISTORIQUE :
1990 :

Rédaction du devis pour l’acquisition des équipements nécessaires au remplacement de l’instrumentation et contrôle

.

1991 :
Implantation de l’automate et de l’interface opérateur.

1992 :

Suite à l’implantation du système de prise de conscience de notre profil de consommation énergétique et sa répartition. Cette nouvelle connaissance nous pousse à modifier nos façons de faire.

1993 :

Gestion informatique des séquences de pompage de l’eau distribuée. Le résultat de cette gestion est une diminution appréciable du taux de recirculation d’eau dans les réserves par la vanne de régulation de pression du réseau d’aqueduc.

1993-94 :
Contrôle de la pointe électrique en lavant les filtres de nuit lors des périodes de basses productions plutôt que le jour lors des consommations moyennes.

1994 :

Élimination du débordement des réserves pour une économie de 1 300 000 mètres cubes d’eau traitée par an soit 10%  de la production. 

1994 :

Nous avons ajouté un module de gestion de la puissance électrique au système informatique de l’Usine de traitement d'eau. Le principe de fonctionnement est le suivant : nous fixons via le service de l’information une puissance électrique mensuelle à ne pas dépasser. Cette consommation est évaluée en fonction des historiques de consommation. Ce point de consigne est enregistré dans l’ordinateur. Lorsqu’il y a dépassement,  une alarme sonore avertit l’opérateur. L’opérateur aura le choix de modifier à la baisse la consommation énergétique par le délestage de charges manuellement, de changer le point de consigne ou de laisser opérer le système d’économie d’énergie qui démarrera automatiquement un moteur diesel  entraînant une pompe. Le temps de décision à partir du dépassement de consigne est de 2 minutes.

1996 :

Nous avons implanté un module de gestion des purges au système informatique de l’Usine de traitement d'eau. L’opération de ce module nous a permis une économie d’eau de 100 000 mètres cubes par an. Chaque 1000 mètres cubes représente un coût de 57 $ en dépenses non compressibles pour la production d’eau potable et 57 $ pour le traitement des eaux usées.
1997 :

Contrôle de l’utilisation de l’éclairage dans l’Usine de traitement d'eau. L’installation d’un système d’éclairage actionné par détecteurs de mouvements, nous a permis de limiter l’utilisation du système d’éclairage  général, générant ainsi des économies annuelles d’environ 10 000.00$.

1998-99 :
Optimisation de la pointe électrique lors des périodes d’arrosage des pelouses, en utilisant le pouvoir tampon des réserves. Nous laissons baisser le niveau des réserves lors de la pointe de consommation en diminuant le pompage d’eau à être traitée. Lorsque la pointe de consommation arrête  vers 23h00, le débit  pompé dans le réseau diminue et nous augmentons le taux de pompage de l’eau brute jusqu’à ce que les réserves soient remplies,  tout en maintenant une demande électrique optimale.

2000... :
Remplacement de moteurs électriques par des moteurs à haute efficacité, lorsque ceux-ci doivent être remplacés. Le retour sur les investissements générés est de 5 ans.

Annexe # 1

Le tableau suivant montre l’évolution de la consommation électrique de l'Usine de filtration au cours des sept dernières années. Il est à noter que bien qu’il y ait une augmentation de 13%,  le débit d”eau distribuée ( le débit annuel d’eau traitée a passé de 11 241 300 m3 en 1993 à 12 831 633 m3 en 1999), nous avons baissé la consommation électrique de 22% (la consommation unitaire a passé de 0.6906 Kw-h/m3 à 0.5648 Kw-h/m3.

La baisse marquante de la consommation coïncide avec la gestion des déversements qui a été complétée en 1994.

[image: image6.wmf]Coût unitaire annuel

0,025

0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,039

0,041

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Annexe 3

 ( $ / M³)


Annexe # 2
Le tableau suivant montre l’évolution à la baisse de la consommation unitaire de l’énergie électrique à l’Usine de filtration.

[image: image7.wmf]Source : 

Prévost (1999)

Financement de la

dette

26%

Transport

20%

Sécurité 

publique

15%

Administration

générale

13%

Loisir et culture

9%

Hygiène du milieu

9%

Autres 

fonctions

8%

La consommation unitaire est passée de 0.6906 Kw-h/ m3 en 1993 à 0.5648 Kwh/ m3 en 1999, soit une baisse de 22 % dans la consommation électrique.

Annexe # 3
Les coûts unitaires, soit le coût taxes incluses, en électricité pour la production et la distribution d’un mètre cube d’eau potable dans le réseau sont passés de 0.0389$/m3 en 1993 à 0.0325$/m3 en 1999, soit une réduction de 16.6% des coûts unitaires même si depuis 1993 nous avons eu à subir des augmentations du tarif de l’électricité et une fluctuation de la taxe provinciale. Celle-ci était à 8 % en 1993 pour passer à 6.5% en 1995 et à 7.5% en 1998.

[image: image8.wmf]Consommation annuelle

6800000

6900000

7000000

7100000

7200000

7300000

7400000

7500000

7600000

7700000

7800000

7900000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Annexe 1

 ( Kw hre)

Les coûts unitaires ont été calculés en prenant le coût total de la facture d'électricité en dollars, taxes incluses, divisé par la quantité totale d'eau en mètre cube,  distribuée dans le réseau. Les économies générées par le contrôle de la puissance se trouvent  incluses dans le montant calculé. Il aurait été difficile de calculer séparément les économies générées par le contrôle de la puissance due à la fluctuation mensuelle et annuelle des débits pompés.

Annexe # 4
L'annexe # 4 nous montre un tableau de l'évolution des coûts et des débits au cours des six (6) dernières années. Il est à noter que les coûts incluent les taxes.

Le volume d'eau traitée est passé de 11.2 millions de  m3 par an en 1993 à 12.83 millions de  m3 en 1999. Durant la même période la consommation énergétique est passée de 7 763 988 Kw-h en 1993 à 7 247 757 kWh soit une réduction de la consommation électrique de 7.1% malgré une augmentation de 14% de la production d'eau potable.

L'énergie unitaire est obtenue en divisant le montant de la facture annuelle de l'électricité par le volume d'eau traitée annuellement.

Pour calculer la consommation actualisée, nous avons multiplié le volume d'eau traitée en 1999 par l'énergie unitaire des années antérieures, ceci nous donne l'énergie qui aurait été utilisée si aucun changement n'avait été fait. Cette consommation actualisée est multipliée par le coût du Kw-h de 1999 pour donner le coût actualisé à l'année 1999.

Le coût du Kw 1999 a été calculé en divisant la facture énergétique de 1999 par le volume d'eau traitée en 1999. Le coût ainsi calculé inclut la réduction générée par la gestion de la puissance. Donc, les économies réelles si rien n'avait été fait, seraient supérieures aux économies calculées. Un calcul plus exact serait exhaustif et viendrait tout simplement confirmer que des économies supérieures à 93 058.88$ pour l'année 1999 seulement ont été réalisées par l'application d'actions simples et qui n'ont entraîné des dépenses que de 20 000.00$  pour la réalisation de ce projet.

	Evolution des coûts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Année
	Eau traitée               M³
	Énergie                Kw hre
	Énergie unitaire Kw hre / M³
	Eau traitée débit 1999                         M³

	1993
	11241300
	7763988
	0,690666382
	12831633

	1994
	12090509
	7706873
	0,637431642
	12831633

	1995
	12342627
	7712134
	0,624837322
	12831633

	1996
	12819341
	7193443
	0,561139843
	12831633

	1997
	12835337
	7328590
	0,570969816
	12831633

	1998
	12716957
	7177472
	0,564401688
	12831633

	1999
	12831633
	7247757
	0,564835123
	12831633

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Année
	Consommation actualisée           Kw
	Coût du kw 1999                  $
	Coût actualisé                $  
	Économie                             $

	1993
	    8 783 174,68    
	        0,05764    
	   510 784,37    
	                  -    $ 

	1994
	    8 106 190,78    
	        0,05764    
	   471 414,46    
	      39 369,91  $ 

	1995
	    7 946 029,35    
	        0,05764    
	   462 100,29    
	      48 684,08  $ 

	1996
	    7 135 991,26    
	        0,05764    
	   414 992,64    
	      95 791,74  $ 

	1997
	    7 260 998,59    
	        0,05764    
	   422 262,42    
	      88 521,95  $ 

	1998
	    7 177 472,00    
	        0,05764    
	   417 404,94    
	      93 379,43  $ 

	1999
	    7 247 757,00    
	        0,05764    
	   417 725,49    
	      93 058,88  $ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Annexe 4


Annexe # 5
Le tableau de l'annexe # 5 nous montre le cumulatif des économies générés par l’application du projet au cours des six (6) dernières années. Les économies sont dans la consommation électrique et  de produits chimiques à l’usine de traitement d’eau, ainsi que des économies à l’usine des épurations. Les économies à l’usine d’épuration sont des économies en fonction du volume traité qui sont facturés par la Régie intermunicipale d’assainissement du Trois-Rivières métropolitain.

	
	  Evolution des économies
	
	
	

	
	
	
	
	

	Année
	Électricité     $
	Produit chimique         $
	Traitement d'épuration d'eau et de boue
	Économie   Total                   $

	1993
	-
	 - 
	 - 
	 - 

	1994
	39 370  
	             33 080   
	70 000  
	144 444  

	1995
	48 684  
	             33 420   
	70 000  
	154 099  

	1996
	95 792  
	             36 640   
	70 000  
	204 428  

	1997
	88 522  
	             30 580   
	70 000  
	191 099  

	1998
	93 379  
	             37 450   
	70 000  
	202 827  

	1999
	93 059  
	             46 670   
	70 000  
	211 728  

	Total cumuler
	458 806  
	           217 840   
	420 000  
	1 108 625  

	
	
	
	
	Annexe 5


LET de la Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi

Présentation du cas et note de YHC Environnement

L’étude de cas sur la RIEDSBM reprend un projet proposé par Enviraqua sur la valorisation des Biogaz et pour réduire la consommation d’électricité.

Enviraqua est la firme qui a été chargée de concevoir et de gérer le site d’enfouissement de la RIEDSBM. C’est à ce titre qu’elle a été appelée à formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité énergétique ou pour réduire la consommation d’électricité.

YHC Environnement remercie Enviraqua et Stéphen Davidson d’avoir accepté de fournir dans un délai très court les informations sur le projet. YHC Environnement tient également à remercier Caroline Lasnier, directrice administrative de la RIEDSBM pour sa participation au projet GES Municipalités et d’avoir permis d’utiliser le dossier de la RIEDSBM comme étude cas.

Introduction :

La firme EnvirAqua Inc. a été mandatée par la Régie (RIEDSBM) pour la réalisation des plans et devis d’un système de brûlage des biogaz produit dans le site. Le site comprend une ancienne portion exploitée jusqu’en 2000 et une nouvelle qui sera disponible jusqu’en 2045. Sommairement, ce document sur lequel se base toute notre conception recommande la construction d’un système de pompage des biogaz et de brûlage de ces derniers à l’aide d’un surpresseur d’une puissance de 20 hp et d’une capacité de 1200 m.cu./heure et d’une torchère d’une capacité de 2231 m.cu/hre.

Les équipements connexes sont le séparateur d’eau, la conduite collectrice principale de 500 mm de diamètre ainsi que le bâtiment de service et les conduites de 100 mm de diamètre reliant le réseau de captage existant et la conduite collectrice.

Les coûts d’immobilisation et d’exploitation rattachés à ces équipements étaient évalués à 350 000 $ et 25 000 $/année respectivement tout compris.

Les objectifs premiers du captage et du brûlage des biogaz par un système contrôlé sont le maintient d’un environnement sain par la réduction des émanations de gaz à effet de serre, la sécurité des travailleurs au lieu d’enfouissement et celle des citoyens environnant le site .

Par ailleurs, les équipements de captage des biogaz peuvent contribuer à la réduction des coûts d’opération d’un site d’enfouissement avec l’ajout d’équipement simple et efficace qui permettront la récupération d’énergie par la transformation possible des biogaz soit en énergie électrique ou soit en énergie calorifique.

Le présent document a donc l’intention de présenter à la Régie deux alternatives possibles de récupération d’énergie.

2.0 Potentiel de valorisation énergétique

2.1 Production de biogaz et potentiel calorifique

Une évaluation de la quantité de biogaz qui sera produit ultimement par l’ancienne portion du site exploité jusqu’en 2000 a été soumise dans le cadre de divers études dont l’étude d’impact environnemental.

Cette quantité ultime se chiffre à 5300 m3/heure. L’évaluation de la quantité générée annuellement par le site en 1997 était d’environ 2000 m3/heure alors que la production cumulée de biogaz maintenue dans le site depuis le début de son existence et qui n’a pas encore été brûlé porte la quantité actuelle disponible à 3300 m3/heure sur une période de 20 ans.

Nécessairement, toutes ces évaluations sont théoriques et dépendent de la nature, de l’humidité et de la température des déchets. Quant à la composition des biogaz, les essais ont démontré que l’ancienne portion du site présente une certaine maturité de biodégration par la présence d’un pourcentage de méthane gravitant autour des 50 pour cent sur des essais ponctuelles.

Selon les hypothèses que le réseau de captage permettrait la récupération d’au moins 70 pour cent des biogaz et que la teneur en méthane demeure à 50 pour cent, les potentiels énergétiques sont les suivants :

Production annuelle en 1997      


: 6.5 MW

Production annuelle +

Biogaz cumulé dans l’ancien site imbrûlé
: 10.7 MW
Production ultime




: 17.4 MW

2.2 Alternatives de valorisation

2.2.1 Production d’électricité

a) Besoins électriques du lieu d’enfouissement

Avant l’agrandissement du LES, les besoins en électricité du site ne justifiaient pas l’installation d’un système de production d’électricité.

Toutefois, les systèmes maintenant en place pour le captage et de brûlage des biogaz ainsi que ceux de traitement et de pompage des eaux de lixiviation nécessitent un apport énergétique qui croîtra progressivement avec l’avancement de l’enfouissement des déchets au site.

Nous avons évalué les consommations électriques des années 10 et 20 après le début de l’agrandissement du site qui est l’an 2000.
Sommairement, selon les estimations en début d’opération, les consommations électriques annuelles se chiffreront à 981738 kW-hre pour l’année 10 et à 1317689 kW-hre pour l’année 20.

Au tarif général G actuel d’Hydro-Québec, les coûts d’électricité seront de 41400$/an et 53700$/an respectivement.

Bien entendu, ces évaluations sont basées sur les calculs théoriques qui ont servi à l’élaboration des différentes études dont l’étude d’impact environnemental de l’agrandissement.

b) Système de production d’électricité

Plusieurs alternatives existent dans la production d’énergie électrique à partir de biogaz. Selon l’objectif du projet, l’ampleur des besoins et le potentiel des ressources disponibles, le système sera constitué soit d’une chambre de combustion avec turbine à gaz et générateur d’électricité, soit d’une chaudière  productrice de vapeur avec turbine à vapeur et générateur d’électricité ou soit simplement d’une génératrice de type diesel avec modification du carburateur et du système d’admission des réactifs (biogaz et air).

Le premier objectif étant la réduction des coûts d’opération du site, il serait donc intéressant d’explorer l’avenue d’une production d’électricité pouvant subvenir aux besoins uniquement de la Régie sans vente extérieure. À l’année 10, la puissance requise par le site sera de 120 kWatts alors que les besoins grimperont au environ de 158 kWatts à l’année 20.

Une génératrice d’une puissance nominale de 175 kW et fonctionnant au biogaz avec 50 % de méthane consomme environ 125 m.cu./heure de biogaz, ce qui représente approximativement 6.25 % de la production annuelle de 1997. Ceci signifie donc que les besoins en biogaz pour la production d’électricité relativement à la production annuelle sont très inférieurs au potentiel du site mais représentent toutefois des sommes d’argent importantes.

En ce qui concerne les autres types d’équipement aptes à la production d’électricité, ils sont beaucoup plus colossaux et figurent surtout dans les projets de production d’électricité visant une clientèle externe. Ces systèmes impliquent des équipements plus dispendieux et lourd d’entretien.

c) Mode de fonctionnement

Le mode de fonctionnement d’un système de production d’électricité avec génératrice modifiée est fort simple.

Une conduite de 100 mm de diamètre est raccordée à la conduite collectrice principale des biogaz de 500 mm. Cette conduite est reliée à un surpresseur de 1.2 kW fonctionnant à l’électricité (Hydro-Québec) et qui alimente la génératrice de 175 kW. Cette dernière fournit l’énergie électrique au système de surpression des biogaz, au système d’allumage de la torchère, aux systèmes d’aération et de pompage des eaux de lixiviation et il sera même possible d’alimenter le bâtiment principal.

Nécessairement, la génératrice est munie d’un inverseur automatique avec priorité sur la génératrice. C’est-à-dire que la génératrice fournit l’électricité en priorité et qu’advenant un bris de cette dernière, le réseau électrique d’Hydro-Québec s’actionnerait automatiquement pour prendre la relève.

L’alimentation en biogaz de la génératrice est indépendante des surpresseurs principaux alimentant la torchère de part la présence du petit surpresseur de 1.2 kW.

Finalement, l’alimentation en biogaz devra être munie d’un séparateur d’eau.

Tous les équipements seront installés dans le bâtiment séparé existant.

d) Coûts d’immobilisation, d’entretien et d’opération

Les coûts d’immobilisation se chiffrent à 173 500 dollars alors que les coûts annuels d’entretien et d’opération sont évalués à 4 300 dollars.

Le montant de remboursement en capital et intérêts pour un prêt de 173 500 dollars sur 20 ans à un taux d’intérêt de 8 % est de 1450 dollars par mois.

Avec les frais d’opération et d’entretien, le montant mensuel s’élève à 1800 dollars, soit 21 708 dollars annuellement en dollar actuel.

2.2.2 Sources calorifiques pour le traitement des eaux de lixiviation

La vitesse à laquelle s’exécute le traitement des eaux de lixiviation dans les bassins aérés facultatifs est directement liée à la température de l’eau. Ainsi, plus la température de l’eau est élevée, plus la cinétique de réaction (traitement) des eaux de lixiviation est grande et ainsi, moins le volume des bassins nécessaires au traitement de la portion biologique est grand.

Cette alternative est très intéressante pour les systèmes à faible et moyen débit. En ce qui concerne le site, l’élévation de la température de l’eau jusqu’à 35 0C permettrait théoriquement la réduction du volume prévu total de 10000 m3 au tiers de ce chiffre pour un enlèvement organique équivalent. 

L’énergie requise pour l’élévation de la température des eaux de lixiviation serait facilement atteinte puisqu’elle s’élève à 316 kW dans la pire période de l’année (température externe et débit d’eau) alors que le potentiel théorique avec une efficacité de cent pour cent est de 6500 kW.

Toutefois, l’eau doit demeurer un certain temps dans les bassins afin de permettre un traitement efficace et complet. Les besoins énergétiques sont alors énormes pour maintenir la température de l’eau à 35 0C pendant la période de séjour des eaux dans les bassins. En fait, les pertes de chaleur avec le milieu environnant sont supérieures à l’apport énergétique des biogaz. Dans les conditions climatiques de froids extrêmes, les besoins calorifiques dépassent les 7000 kW.

Bien que cette alternative pose certain problème par conditions extrêmes pour le site existant, il demeure qu’elle pourrait s’avouer encore intéressante advenant une réduction de la production des eaux de lixiviation par des méthodes d’exploitations connues ou bien par une augmentation de la production de biogaz. Aussi, les gains de volume d’eau associés à cet alternative sont tout de même appréciable la plupart du temps dans l’année et avec un même volume que celui construit, cet ajout permettrait non pas de réduire les coûts énergétiques mais bien d’améliorer l’efficacité du traitement. 

3.0 Conclusions

Finalement, il faut bien comprendre que la construction d’un système de production d’électricité ne contredit pas l’implantation d’un système de combustion des biogaz. Comme nous l’avons mentionné dans les paragraphes précédents, le brûlage des biogaz a des objectifs de sécurité et de maintien de l’environnement. Les gaz produits annuellement et devant être éliminés sont d’au moins 2000 m3/h alors que les biogaz nécessaires à la production d’électricité sont de 125 m3/h.

La Régie a réaliser le projet de combustion des gaz par torchères en 1998. Celui de la production d’électricité viendra avec l’évolution du site et les futurs besoins en énergie électrique.

La Régie devra faire un suivi rigoureux pour évaluer les variations dans le temps de la qualité des biogaz produits. Il s’agit d’un premier pas important avant la réalisation d’un projet de production d’électricité.

Supplément d’information

RIEDSBM : Consommation et dépenses en électricité en 2001
	
	Compteur
	Tarif
	 kWh 
	 Montant 

	Biogaz
	419E0287835
	G
	        52 920    
	      4 435  $ 

	Traitement des eaux
	620E341799
	G
	      309 660    
	    22 815  $ 

	Garage
	392J4058746
	G
	        33 630    
	      3 028  $ 

	Total
	
	
	      396 210    
	    30 277  $ 


	GES Municipalités : Détails du PROFIL ÉCOÉNERGÉTIQUE

	
	
	
	
	
	
	
	

	Régie intermunicipale RIEDSBM

	1 - Bilan énergétique :

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 La quantité d'énergie consommée en mégajoule pour l'année 2001 est estimée à : 
	
	
	
	
	
	
	

	        4 670 885,05  MJ
	
	
	
	
	
	
	


Tableau 1 : Données estimées sur la consommation énergétique
	Source
	Énergie 

MJ
	Ratio

	Mazout
	189 648,04 
	4%

	Diesel
	2 792 392,90 
	60%

	Essence
	138 953,70 
	3%

	Gaz naturel
	
	

	Électricité
	1 426 356,00 
	31%

	Propane
	123 534,41 
	3%

	Total
	4 670 885,05 
	


	2 – Bilan économique sur l'énergie et l'environnement ( émissions de GES ) :

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 Les dépenses totales de la RIEDSBM pour l'année 2001 :  
	
	
	
	
	
	
	

	      1 003 001 $
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2 Les dépenses totales en énergie pour l'année 2001 :  

	      83 536 $ 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3 Proportion des dépenses en énergie de la RIEDSBM 2001 :  
	
	
	
	
	
	
	

	      8,33%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4 Coût moyen en dollar par unité d'énergie consommée pour l'année 2001 :  

	      18,37 $ par 1000 MJ  
	
	
	
	
	
	
	


Tableau 2 : Dépenses énergétiques de la municipalité
	Source
	Dépenses $
	Ratio des dépenses selon  leurs sources

	Mazout
	1 815,00 
	2%

	Diesel
	46 640,00 
	56%

	Essence
	2 791,00 
	3%

	Gaz naturel
	0,00
	0%

	Électricité
	29 423,00 
	35%

	Propane
	2 867,00 
	3%

	Autre
	0,00 
	0%

	Total
	83 536
	


Bibliographie

AEÉ, « Efficacité énergétique dans les villes », Fiche technique PRISME n°1, Thématique : La planification énergétique sectorielle, AEÉ,IEPF, 1999

DÉZIEL, Germain. « Projet d’économie d’énergie à l’usine de filtration de Trois-Rivières », La Maîtrise de l’énergie, vol.16, n° 1, mars 2001, p.16-18.

Chacra, M. « Oil-Price Shocks and Retail Energy Prices in Canada, Bank of Canada, December 2002. 33 p.

Dasgupta, P.S. and Heal, G.M., Economic Theory and Exhaustible Resources, Cambridge Economics Handbooks, 1979, 501 p.

Doucet, J.A., La restructuration du marché Ontarien, GREEN, Université Laval, 1999.

Doucet, J.A., La restructuration des marchés de l’électricité : un portrait de la situation mondiale, GREEN, Université Laval, 1997.

Energy Argus Monthly, Greenhouse gas trading, policies and regulation, Volume 1, 7, November 2002.

Hydro-Québec, Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines, Tarifs en vigueur le 1er mai 2002

Marchand, Patrick, Emmanuel Cécille, Valérie Nantais-Martin et Laurie Talluto, Étude et planification stratégique sur les actions et mesures à adopter pour diminuer les émissions de GES dans les municipalités, Université de Sherbrooke, 2001, 148 p.

MRNQ, L’énergie au Québec, 1998

MRNQ, Évolution de l’intensité énergétique au Québec et dans quelques provinces canadiennes, 1997

OCDE, Données OCDE sur l’environnement, Compendium 1997, 288 p.

OCDE, Environmental Indicators Towards sustainable development, 1998, 129p.

OCDE, Climate Change :Mobilising Global Effort, 1997, 131 p.

ANNEXE 1 Régie d’assainissement de la Vallée du Richelieu (RAEVR)

NOTE : Les dépenses totales de la RAEVR représentent en  montant de 1,4 millions. Les coûts d’énergie et d’électricité représente 25% de ce total. 

(Source : Ghislain Bégin, RAEVR)
	RAEVR 
	
	
	
	

	Consommationn électrique – Usine d'assainissement en 2001
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Mois
	Consommation totale (kWh)
	Consommation pour les U.V. (Procédé de désinfection) (kWh) 
	
	

	
	
	
	
	

	Janvier
	           117 600    
	                    23 897    
	
	

	Février
	           106 800    
	                    21 634    
	
	

	Mars
	           119 400    
	                    25 293    
	
	

	Avril
	           117 600    
	                    26 632    
	
	

	Mai
	           156 600    
	                    44 525    
	
	

	Juin
	           178 200    
	                    56 903    
	
	

	Juillet
	           120 600    
	                    60 258    
	
	

	Août
	           163 800    
	                    50 712    
	
	

	Septembre
	           159 000    
	                    49 205    
	
	

	Octobre
	           143 400    
	                    39 075    
	
	

	Novembre
	           130 200    
	                    32 978    
	
	

	Décembre
	           133 800    
	                    32 865    
	
	

	Total
	        1 647 000    
	                  463 977    
	
	


RAEVR 

Consommation électrique en kWh - Postes de pompage
	
	
	Janvier
	Février
	Mars
	Avril
	Mai
	Juin

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rive-Est
	     60 120    
	     58 320    
	      64 440    
	   130 680    
	     63 720    
	     59 360    

	2
	Desautels
	     17 100    
	     18 360    
	      21 240    
	     40 860    
	     41 040    
	     35 820    

	3
	Auclair
	       8 160    
	       8 640    
	      11 820    
	     26 220    
	     17 460    
	       3 840    

	4
	Des Bosquets
	          770    
	          640    
	           650    
	          810    
	          280    
	          310    

	5
	Prince Albert
	     10 980    
	       9 600    
	      11 940    
	     19 560    
	     26 400    
	     18 180    

	6
	Connaught
	          310    
	          260    
	           290    
	       1 080    
	          650    
	          310    

	7
	Ruth
	       2 310    
	       1 940    
	        2 190    
	       3 690    
	       2 790    
	       2 510    

	8
	Usine de filtration
	          840    
	          680    
	        1 720    
	          980    
	       1 060    
	          830    

	9
	Rive-Ouest
	     62 640    
	     57 240    
	      79 200    
	   126 360    
	     60 840    
	     60 120    

	10
	Noiseux
	     10 980    
	     10 980    
	      13 320    
	     39 780    
	     21 600    
	     25 380    

	11
	Marcotte
	       1 830    
	       2 050    
	        2 330    
	       3 680    
	       2 210    
	       1 520    

	12
	Verchères
	       9 270    
	       8 460    
	      11 160    
	     27 360    
	     23 580    
	     19 620    

	13
	Bernard-Pilon
	       5 850    
	       6 300    
	        8 100    
	     21 060    
	     12 150    
	     10 440    

	14
	St-François
	          250    
	          270    
	           270    
	          820    
	          250    
	          290    

	15
	Joffre
	          290    
	          260    
	           290    
	          630    
	          170    
	          200    

	
	Total
	   191 700    
	   184 000    
	    228 960    
	   443 570    
	   274 200    
	   238 730    


	
	
	Juillet
	Août
	Septembre
	Octobre
	Novembre
	Décembre
	Total

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Rive-Est
	     79 920    
	     49 320    
	      54 000    
	     59 040    
	     52 920    
	     56 880    
	        436 640    

	2
	Desautels
	     41 580    
	     35 640    
	      31 680    
	     42 120    
	     28 980    
	     44 280    
	        174 420    

	3
	Auclair
	     11 760    
	       9 420    
	      10 080    
	     13 980    
	       9 420    
	     15 000    
	          76 140    

	4
	Des Bosquets
	          480    
	          490    
	           310    
	          500    
	          480    
	          680    
	            3 460    

	5
	Prince Albert
	     31 140    
	     21 300    
	      22 620    
	     28 200    
	     22 020    
	     26 220    
	          96 660    

	6
	Connaught
	          270    
	          290    
	           240    
	          290    
	          230    
	          280    
	            2 900    

	7
	Ruth
	       2 250    
	       3 120    
	        2 540    
	       2 870    
	       2 130    
	       2 180    
	          15 430    

	8
	Usine de filtration
	          750    
	       2 130    
	           910    
	       1 060    
	          770    
	          780    
	            6 110    

	9
	Rive-Ouest
	     57 600    
	     60 840    
	      53 640    
	     60 120    
	     48 960    
	     57 600    
	        446 400    

	10
	Noiseux
	     25 200    
	     23 760    
	      23 400    
	     27 900    
	     22 500    
	     27 540    
	        122 040    

	11
	Marcotte
	       2 000    
	       2 080    
	        1 580    
	       2 260    
	       1 900    
	       2 550    
	          13 620    

	12
	Verchères
	     16 110    
	     20 250    
	        8 910    
	     22 140    
	     17 280    
	     22 410    
	          99 450    

	13
	Bernard-Pilon
	     16 290    
	     12 960    
	      20 430    
	     95 490    
	     11 232    
	     16 740    
	          63 900    

	14
	St-François
	          270    
	          380    
	           290    
	          280    
	          220    
	          920    
	            2 150    

	15
	Joffre
	          190    
	          170    
	           170    
	          220    
	          220    
	          340    
	            1 840    

	
	Total
	   285 810    
	   242 150    
	    230 800    
	   356 470    
	   219 262    
	   274 400    
	     1 561 160    


RAEVR 

Dépenses en électricité en 2001 - 2002
	
	Adresse
	Compteur
	Tarif
	 kWh 

 (Semestre) 
	 kWh 
	 Total kWh 
	Total année

	
	
	
	
	
	 (Semestre ou année) 
	

	
	Usine d'épuration
	300 Brunet
	640E104061
	M
	   725 400    
	           949 200    
	   1 674 600    
	    122 170  $ 

	1
	Usine de filtration
	1349 Des Patriotes
	372P8473314
	G
	
	             12 120    
	        12 120    
	        1 195  $ 

	2
	Rive-Est
	1084 Des Patriotes
	640E012736
	M
	   443 160    
	           442 080    
	      885 240    
	      74 077  $ 

	3
	Desautels
	275 Des patriotes N
	640E0103059
	G
	   140 670    
	           133 380    
	      274 050    
	      21 722  $ 

	4
	Auclair
	297 des patriotes s.
	320E0288126
	G
	
	           175 260    
	      175 260    
	      13 851  $ 

	5
	Des Bosquets
	590 des Patriotes
	372P8440855
	G
	
	               6 950    
	          6 950    
	           755  $ 

	6
	Prince Albert
	116 Prince Albert
	320E289734
	G
	
	           173 220    
	      173 220    
	      13 552  $ 

	7
	Connaught
	106 Connaught
	372P8528542
	G
	
	               4 930    
	          4 930    
	           598  $ 

	8
	Ruth
	55 Ruth
	372P8826922
	G
	
	             36 830    
	        36 830    
	        3 308  $ 

	9
	Rive-Ouest
	1900 Richelieu
	620E0908073
	M
	   411 120    
	           421 560    
	      832 680    
	      71 778  $ 

	10
	Noiseux
	1259 Richelieu
	640E0113228
	G
	     84 870    
	             86 040    
	      170 910    
	      17 467  $ 

	11
	Marcotte
	1001 Marcotte
	372P8473297
	G
	
	             27 750    
	        27 750    
	        2 513  $ 

	12
	Verchères
	36 Verchères
	320E0296097
	G
	
	           132 480    
	      132 480    
	      11 265  $ 

	13
	Bernard-Pilon
	2 Richelieu
	320E0296100
	G
	
	             97 155    
	        97 155    
	        8 444  $ 

	14
	St-François
	40 St-François
	372P8865884
	G
	
	               5 000    
	          5 000    
	           610  $ 

	15
	Joffre
	60 Joffre
	372P8599165
	G
	
	               3 030    
	          3 030    
	           493  $ 

	
	Total
	
	
	
	
	
	   4 512 205    
	    241 628  $ 


ANNEXE 2 Liste des stations d'épuration
Ministère des Affaires municipales et de la Métropole

Service du suivi des infrastructures
	Station d'épuration
	Type de

station
	Région

admin.
	Date de

mise en
	débit

moyen
	charge

moyenne
	Nombre

ouvrage de

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	opération

(an.mois)
	(m.cu./d.)

(1)
	DBO5

(Kg./d.)

(1)
	surverse

(1)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	acton-vale
	EA
	16
	1985.07
	9250
	2315
	7

	adstock (saint-méthode)
	EA
	12
	1984.11
	473
	97
	1

	Albanel
	EA
	02
	1993.10
	778
	62
	2

	Alma
	EA
	02
	1986.10
	20000
	1494
	12

	alma (grande décharge)
	FS
	02
	1986.05
	24,4
	
	

	alma (isle maligne)
	EA
	02
	1985.11
	2229
	161
	3

	alma (saint-coeur-de-marie)
	EA
	02
	1986.09
	1107
	91
	5

	Amos
	EA
	08
	1997.10
	9832
	930
	17

	Amqui
	EA
	01
	1986.09
	3460
	703
	

	ange-gardien
	EA
	16
	1993.01
	827
	78
	2

	Angliers
	DEG
	08
	1993.09
	320
	12
	1

	Asbestos
	BA(FO)
	05
	1988.11
	5546
	553
	2

	ascot-corner (bd)
	BD
	05
	1982.11
	265
	27
	3

	ascot-corner (ea)
	EA
	05
	1995.12
	276
	33
	1

	audet (sd)
	FS
	05
	1982.06
	1
	
	

	ayer's-cliff (vl)
	BA
	05
	1986.12
	1334
	186
	4

	baie-comeau (v) (marquette)
	EA
	09
	1991.12
	10478
	816
	4

	baie-comeau (v) (mingan)
	EA
	09
	1991.08
	11045
	825
	10

	baie-du-febvre
	ENA
	17
	1993.11
	1
	
	1

	baie-johan-beetz
	DEG
	09
	1996.08
	51
	7
	2

	baie-saint-paul (riv-gouffre)
	EA
	03
	1989.09
	4493
	402
	3

	barraute
	EA
	08
	2002.03
	1105
	61
	4

	béarn
	ENA
	08
	2001.06
	533
	46
	

	beauceville
	BA(FO)
	12
	1986.10
	4415
	340
	11

	beauharnois (v)
	BA(FO)
	16
	1986.04
	7184
	564
	16

	beaulac (vl)
	EA
	12
	1986.09
	353
	26,6
	2

	beaumont
	ERR(PV)
	12
	1993.07
	284
	41
	4

	beaupre
	PC
	03
	1998.03
	12892
	1223
	15

	becancour (gentilly)
	EA
	17
	1995.01
	2003
	119
	1

	becancour (precieux-sang)
	EA
	17
	1995.07
	250
	9
	1

	becancour (sainte-gertrude)
	EA
	17
	1995.01
	309
	30
	2

	becancour (secteur ouest)
	EA
	17
	1999.02
	4546
	493
	11

	bedford
	EA
	16
	1992.07
	4375
	585
	10

	beebe-plain
	EA
	05
	1985.11
	499
	53
	5

	bernierville (st-ferdinand)
	EA
	17
	1985.10
	1075
	370
	2

	berthier-sur-mer
	EA
	12
	1994.11
	558
	36
	2

	berthierville
	EA
	14
	1995.08
	7500
	1571
	15

	blainville-sainte-therese
	EA
	15
	1999.05
	46090
	5523
	12

	blanc-sablon (secteur blanc-sablon)
	DEG
	09
	1998.12
	101
	10,1
	3

	blanc-sablon (secteur lourdes)
	DEG
	09
	1998.12
	344
	52,5
	3

	boisbriand (v)
	BF
	15
	1991.02
	30000
	4500
	4

	boischatel-a.gardien-ch.richer
	PC
	03
	1998.09
	10241
	651
	20

	bonaventure
	EA
	11
	1994.11
	1732
	116
	4

	bonne-esperance (riv. st-paul)
	DEG
	09
	1996.09
	131
	26
	2

	bonne-esperance (vieux-fort)
	DEG
	09
	1996.09
	87
	17
	1

	bonsecours (sd)
	FIR
	05
	1996.12
	74
	13
	1

	bouchette
	BD(RT)
	07
	1989.02
	158
	21,5
	2

	brebeuf
	FIR
	15
	1994.11
	74
	12,8
	

	brigham
	EA
	16
	1993.10
	128
	12
	1

	bromont
	EA
	16
	1985.06
	5334
	726
	11

	bromptonville
	EA
	05
	1986.08
	2155
	162
	8

	brownsburg
	EA
	15
	2000.02
	2490
	216
	3

	bury
	ENA(VP)
	05
	1991.11
	266
	25
	1

	cabano (v)
	EA
	01
	1993.01
	2955
	160
	3

	campbell's-bay
	BD
	07
	1986.04
	1
	
	2

	cap-saint-ignace
	EA
	12
	1994.07
	1500
	85
	4

	cap-sante
	EA
	03
	1997.12
	1309
	101
	5

	caplan
	DEG
	11
	1998.05
	5302
	135
	7

	carignan
	EA
	16
	2000.05
	1693
	216,5
	

	carleton
	EA
	11
	1992.02
	3274
	555
	8

	causapscal
	EA
	01
	1994.12
	1367
	172
	5

	chambly
	EA
	16
	1989.11
	18640
	1443
	9

	chambord (sd)
	EA
	02
	1982.10
	1004
	76
	

	chandler
	EA
	11
	1997.01
	9331
	487
	20

	chandler (newport)
	DEG
	11
	2001.02
	3540
	
	8

	charette
	ERR
	04
	2002.10
	206
	27
	1

	charlemagne (le gardeur)
	EA
	14
	1996.08
	8548
	932
	19

	chateauguay (v)
	BF
	16
	1991.09
	27208
	2132
	22

	chatham-lachute
	EA
	15
	2000.02
	8991
	911,5
	22

	chelsea
	AQS
	07
	2001.08
	70
	10
	

	chertsey
	FIR
	14
	1987.11
	150
	25
	2

	chesterville
	EA(PV)
	17
	1999.03
	182,8
	16,2
	1

	chibougamau
	EA
	10
	1984.10
	12465
	638
	5

	clermont
	EA
	03
	1991.07
	1921
	200
	4

	coaticook
	EA
	05
	1986.09
	4542
	527
	15

	coaticook (barnston)
	EA
	05
	1992.08
	274
	46
	

	compton
	EA
	05
	1987.07
	750
	32
	2

	contrecoeur
	EA
	16
	1987.10
	3595
	203
	8

	cookshire-eaton (cookshire)
	EA
	05
	1983.12
	1552
	241
	5

	cookshire-eaton (sawyerville)
	EA
	05
	1990.05
	744
	48
	3

	coteau-du-lac
	EA
	16
	1996.05
	4386
	335
	13

	courcelles
	EA
	05
	1993.08
	638
	46
	1

	cowansville
	BA(FO)
	16
	1986.11
	16800
	1500
	24

	crabtree
	BA
	14
	1991.01
	22716
	9300
	8

	danville
	EA
	05
	1986.09
	2730
	157
	3

	daveluyville
	EA
	17
	1999.11
	1818
	128
	5

	deauville
	EA
	05
	1989.12
	1115
	186
	3

	degelis
	EA
	01
	1986.07
	1846
	155
	7

	desbiens(chambord)
	EA
	02
	1986.08
	1370
	447
	

	deschaillons-sur-saint-laurent
	EA
	17
	1994.01
	619
	58
	3

	deschambault
	EA(PV)
	03
	1999.05
	486
	52,9
	1

	deux-montagnes
	EA
	15
	1999.11
	15476
	1516
	11

	disraeli
	EA
	12
	1984.12
	2460
	190
	7

	dolbeau-mistassini (dolbeau)
	EA
	02
	1986.08
	7850
	595
	

	dolbeau-mistassini (mistassini)
	EA
	02
	1986.04
	3825
	338
	

	donnacona
	EA
	03
	1986.12
	3815
	346
	8

	dosquet
	EA
	12
	1999.12
	358
	61,2
	3

	drummondville
	EA
	17
	1997.10
	66202
	8703
	76

	dudswell
	BIOT
	05
	1999.01
	107
	18,9
	3

	dunham
	EA
	16
	1987.10
	848
	111
	1

	duparquet
	EA
	08
	2000.04
	499
	39,2
	2

	dupuy
	EA
	08
	1999.02
	441
	38,2
	2

	east-angus
	EA
	05
	1994.12
	15100
	6250
	12

	east-broughton
	EA
	12
	1990.11
	2242
	140
	2

	eastman
	EA
	05
	1993.08
	243
	34
	3

	farnham
	BA(FO)
	16
	1986.09
	10750
	1530
	10

	ferme-neuve
	EA
	15
	1992.09
	1196
	116,4
	8

	fermont
	DEG
	09
	1998.07
	2049
	186
	2

	forestville
	EA
	09
	1994.02
	1992
	220
	5

	fort-coulonge
	EA
	07
	1993.10
	1705
	128
	4

	fortierville
	EA(PV)
	17
	1999.09
	216
	21,7
	2

	fossambault-sur-le-lac (ea)
	EA
	03
	1986.11
	1343
	94
	2

	frontenac
	ENA
	05
	1984.09
	1
	
	

	frontenac (mercier)
	ENA
	05
	1990.08
	1
	
	

	gallix
	EA
	09
	1996.02
	183
	18
	4

	gaspe
	PC
	11
	1999.03
	5431
	423
	12

	gaspé (petit-cap)
	DEG
	11
	2001.12
	550
	
	

	gaspe (riviere au renard)
	DEG
	11
	1999.03
	5198
	144
	10

	gatineau
	BA
	07
	1984.08
	136275
	17580
	

	gatineau (masson-angers)
	EA
	07
	1997.05
	13300
	1164
	18

	girardville
	EA
	02
	1994.11
	800
	59
	1

	granby
	BA(AP)
	16
	1984.10
	50000
	6800
	14

	grand-saint-esprit
	EA
	17
	2001.06
	103
	15,6
	1

	grande-riviere
	EA
	11
	1995.10
	2869
	205
	9

	grande-vallee
	DEG
	11
	1999.02
	1341
	100
	9

	grandes-piles
	EA
	04
	2001.12
	200
	
	

	grenville
	EA
	15
	2001.06
	1869
	
	

	ham-nord
	EA
	17
	1987.07
	295
	27
	2

	haut richelieu
	PC
	16
	1997.09
	75246
	
	37

	havre-saint-pierre
	DEG
	09
	2000.12
	1
	
	

	hebertville
	EA
	02
	1999.09
	1056
	98,4
	4

	hebertville-station
	EA
	02
	1999.10
	945
	67
	1

	hemmingford
	EA
	16
	1994.11
	566
	50,2
	1

	henryville
	BD
	16
	1988.05
	860
	51
	2

	herouxville
	EA
	04
	1991.09
	584
	42
	3

	honfleur
	EA
	12
	1999.12
	206
	24,6
	2

	hope
	EA(PV)
	11
	1997.10
	113
	19
	1

	huntingdon
	EA
	16
	1995.11
	10140
	973
	8

	joliette
	EA
	14
	1999.11
	38406
	3211
	18

	kamouraska
	EA
	01
	1996.11
	238
	26,3
	3

	kingsey falls
	EA
	17
	1994.03
	1132
	106
	1

	l'annonciation
	EA
	15
	1991.10
	1
	
	5

	l'anse-saint-jean
	DEG
	02
	2000.05
	1190
	27,5
	3

	l'ascension
	FIE
	15
	1991.12
	153
	24,2
	1

	l'ascension-de-notre-seigneur
	EA
	02
	2001.12
	1473
	85
	3

	l'assomption
	EA
	14
	1989.02
	7710
	529
	18

	l'avenir
	EA(PV)
	17
	2000.08
	133
	21,4
	2

	l'epiphanie (v)
	EA
	14
	1987.02
	2270
	166
	9

	l'ile-d'anticosti (port menier)
	DEG
	09
	1999.05
	156
	18
	2

	l'île-perrot
	BF
	16
	1992.07
	8419
	524
	2

	l'isle-aux-allumettes (chapeau)
	BD
	07
	1987.02
	1
	
	2

	l'isle-verte
	EA
	01
	1997.08
	462
	63
	2

	l'islet
	EA
	12
	1997.08
	2621
	212
	5

	la conception
	FS
	15
	1987.05
	27,8
	
	2

	la doré
	EA
	02
	2000.09
	1132
	81
	2

	la guadeloupe
	EA
	12
	1986.11
	1350
	182
	6

	la malbaie-pointe-au-pic
	PC
	03
	1998.11
	9249
	686
	19

	la patrie
	ENA
	05
	1995.07
	244
	37
	1

	la peche (wakefield)
	EA
	07
	1998.06
	401
	45,5
	3

	la plaine (agrandissement)
	EA
	14
	1996.11
	3862
	571
	8

	la pocatiere
	EA
	01
	1991.11
	6682
	448
	6

	la prairie (sainte-catherine)
	BA
	16
	1990.08
	65254
	16925
	22

	la présentation
	EA
	16
	2000.12
	430
	
	

	la sarre
	EA
	08
	1993.11
	4813
	557
	9

	la tuque
	EA
	04
	1989.05
	9627
	857
	14

	labelle
	EA
	15
	1993.09
	1070
	121,7
	5

	lac-au-saumon
	EA
	01
	1994.11
	1416
	157
	3

	lac-bouchette
	EA
	02
	1993.08
	1123
	65
	4

	lac-brome (knowlton)
	EA
	16
	1986.10
	4228
	453
	15

	lac-brome (v) (ouest)
	FS
	16
	1986.08
	31
	6,4
	1

	lac-delage
	EA
	03
	1991.11
	724
	59
	

	lac-des-aigles
	ERR
	01
	2001.04
	270
	33,8
	3

	lac-des-ecorces
	EA
	15
	1996.02
	620
	76
	2

	lac-etchemin
	EA
	12
	1983.10
	2650
	540
	4

	lac-etchemin (sainte-germaine)
	EA
	12
	1993.11
	297
	64
	1

	lac-mégantic
	BA(AP)
	05
	1985.06
	6000
	1282
	4

	lacolle
	EA
	16
	1991.11
	2300
	95
	4

	lambton
	EA
	05
	1992.09
	1
	
	

	larouche
	EA
	02
	1984.11
	595
	37
	

	launay
	FS
	08
	1989.06
	49
	8,1
	1

	laurier-station
	EA
	12
	1986.10
	1850
	162
	4

	laval (fabreville)
	PC
	13
	1986.10
	40000
	
	14

	laval (lapiniere)
	PC
	13
	1998.11
	233717
	21842
	117

	laval (sainte-rose-auteuil)
	BF
	13
	1993.04
	31439
	2773
	15

	lavaltrie
	EA
	14
	1996.02
	4438
	518
	7

	laverlochère
	EA
	08
	2000.04
	894
	96,6
	2

	lawrenceville
	EA
	05
	1986.11
	567
	48
	2

	le bic
	EA
	01
	1986.08
	1400
	115
	3

	le bic (secteur des berges)
	ERR(PV)
	01
	2001.01
	139
	16,2
	

	lebel-sur-quévillon
	EA
	10
	1993.11
	3208
	215
	2

	lemieux
	ROS
	17
	2000.04
	43,7
	5,6
	1

	les cedres
	EA
	16
	1998.03
	1708
	138
	5

	les éboulements
	EA
	03
	1994.11
	354
	24
	

	les éboulements (st-joseph-de-la-rive)
	DEG
	03
	2002.12
	1080
	
	3

	les escoumins
	DEG
	09
	2000.08
	2500
	105
	4

	les îles (cap-aux-meules)
	EA
	11
	1990.10
	1289
	83
	3

	les îles (fatima)
	EA
	11
	1994.12
	599
	80
	2

	les îles (havre-aubert)
	EA(PV)
	11
	1998.06
	105
	31
	1

	les îles (havre-aux-maisons)
	EA(INF)
	11
	1997.05
	329
	37
	1

	les îles (l'étang-du-nord)
	EA
	11
	1996.10
	840
	110
	3

	les méchins
	DEG
	01
	2002.08
	1000
	65
	

	lévis
	EA
	12
	1991.01
	48200
	8000
	30

	lévis (alex couture)
	BA(AP)
	12
	2001.09
	3000
	5400
	

	lévis (breakeyville)
	EA
	12
	2001.12
	1309
	144
	1

	lévis (parc de l'érablière)
	EA
	12
	1991.11
	1
	
	

	lévis (saint-étienne)
	EA
	12
	1987.11
	3424
	450
	7

	lévis (saint-jean)
	EA
	12
	1988.11
	6660
	672
	4

	lévis (saint-nicolas)
	BA-Q(RBS)
	12
	1997.11
	19481
	2227
	28

	lévis (saint-romuald)
	EA
	12
	1995.07
	6859
	725
	13

	longue-pointe-de-mingan
	EA
	09
	1997.01
	293
	27
	3

	longueuil
	PC
	16
	1992.08
	330000
	
	89

	lorraine (rosemere)
	PC
	15
	1999.09
	21343
	1607
	9

	lorrainville
	EA
	08
	2001.12
	1039
	130
	1

	lotbiniere
	EA
	12
	1988.10
	182
	24
	1

	louiseville
	EA
	04
	1996.09
	8065
	805
	11

	luceville
	EA
	01
	1984.10
	900
	94
	

	lyster
	EA
	17
	1991.07
	680
	85
	

	macamic
	EA
	08
	1994.10
	1066
	152
	4

	magog
	BA(FO)
	05
	1985.11
	15000
	1725
	20

	malartic
	EA
	08
	1997.09
	3490
	307
	2

	maniwaki
	EA
	07
	1992.12
	6020
	329
	15

	manseau
	EA
	17
	1998.06
	610
	65
	3

	maria
	EA
	11
	1994.11
	890
	220
	3

	marieville
	BA(FO)
	16
	1990.11
	5000
	1300
	11

	marsoui
	EA
	11
	1989.02
	220
	25
	1

	martinville
	ENA(VP)
	05
	1991.09
	154
	14,6
	1

	mascouche (lachenaie)
	EA
	14
	1996.09
	9293
	2308
	20

	maskinonge
	EA
	04
	1999.01
	650
	56
	2

	massueville
	EA
	16
	1987.08
	1
	
	

	matane
	EA
	01
	1985.07
	11762
	2410
	16

	matapédia
	ERR
	11
	1999.10
	335
	42
	2

	melocheville
	EA
	16
	1986.07
	1527
	107
	4

	mercier
	EA
	16
	1998.02
	7906
	396
	2

	metabetchouan (lac-a-la-croix)
	EA
	02
	1991.09
	254
	47
	

	metabetchouan (metabetchouan)
	EA
	02
	1985.11
	1427
	175
	

	milan
	EA
	05
	1997.10
	42
	7
	

	mirabel (saint-benoit)
	EA
	15
	1995.03
	615
	45
	9

	mirabel (saint-canut)
	BA
	15
	1992.05
	8500
	
	2

	mirabel (saint-janvier)
	EA
	15
	1994.01
	3820
	760
	4

	mirabel (sainte-marianne)
	EA
	15
	2001.05
	1081
	162,8
	

	mirabel (st-hermas)
	EA(PV)
	15
	1999.01
	121
	22
	1

	moisie (maliotenam)
	DEG
	09
	1998.12
	776
	122
	4

	mont-carmel
	EA
	01
	1985.09
	455
	65
	2

	mont-laurier
	EA
	15
	1985.10
	6735
	1351
	21

	mont-saint-gregoire
	BD
	16
	1989.10
	541
	60,4
	1

	mont-tremblant (bd)
	BD
	15
	1986.03
	1
	
	2

	mont-tremblant (ea)
	EA
	15
	1988.06
	1
	
	

	mont-tremblant (saint-jovite)
	BA
	15
	1986.08
	3375
	325
	9

	montebello
	ERR
	07
	2001.09
	3694
	129,5
	2

	montmagny
	EA
	12
	1991.06
	11186
	669
	13

	montréal (ile notre-dame)
	EA
	06
	1994.05
	5300
	600
	9

	montréal (nord et sud)
	PC
	06
	1988.02
	2786000
	144000
	155

	nantes
	ENA
	05
	1990.11
	110
	23
	

	napierville (saint-cyprien)
	EA
	16
	1994.11
	2764
	166
	3

	neuville
	ERR
	03
	2000.11
	571
	78,9
	3

	new richmond
	EA
	11
	1990.12
	3101
	169
	9

	nicolet
	EA
	17
	1997.05
	10327
	620
	10

	normandin
	EA
	02
	1999.11
	2961
	355
	2

	north hatley
	EA
	05
	1986.01
	933
	63
	1

	notre-dame-de-l'ile-perrot
	EA
	16
	1987.11
	1745
	152
	11

	notre-dame-de-la-salette
	EA(PV)
	07
	1998.01
	137
	16,7
	1

	notre-dame-des-bois
	EA(PV)
	05
	2002.12
	150
	21,4
	1

	notre-dame-des-monts
	ENA(INF)
	03
	1991.07
	152
	32
	

	notre-dame-des-pins
	BD
	12
	1986.08
	728
	35
	

	notre-dame-du-bon-conseil
	EA
	17
	1996.04
	904
	71
	5

	notre-dame-du-lac
	BA
	01
	1983.12
	1350
	195
	7

	notre-dame-du-lac (ba-q)
	BA-Q
	01
	2002.01
	1350
	195
	7

	notre-dame-du-nord
	EA
	08
	1986.07
	1
	
	4

	nouvelle
	EA
	11
	1994.09
	315
	32
	2

	oka
	EA
	15
	1992.11
	2891
	158
	2

	omerville
	EA
	05
	1983.11
	1100
	91
	2

	orford (canton)
	BF
	05
	1984.12
	1
	
	6

	ormstown (saint-malachie)
	EA
	16
	1996.02
	1855
	145
	4

	padoue
	EA
	01
	2001.10
	45
	8
	

	palmarolle
	EA
	08
	2003.05
	438
	98,3
	3

	papineauville
	EA
	07
	1986.08
	1
	
	

	paspebiac
	EA
	11
	1993.07
	3198
	268
	13

	percé
	BD
	11
	1989.01
	1094
	70
	5

	percé (cap d'espoir)
	ERR(PV)
	11
	2001.11
	60,5
	9,3
	1

	peribonka
	EA
	02
	1994.08
	232
	20
	1

	petit-matane
	EA
	01
	1995.08
	640
	32
	4

	pincourt
	BA
	16
	1990.05
	7900
	615
	10

	plaisance
	EA
	07
	1991.09
	895
	152,5
	

	plessisville (p)
	EA
	17
	1988.07
	9200
	1502
	6

	pohenegamook
	EA
	01
	1985.06
	1600
	145
	13

	pointe-a-la-croix
	ERR
	11
	1997.05
	2012
	172
	2

	pont-rouge
	EA
	03
	1986.02
	2871
	299
	12

	pontiac
	EA
	07
	1999.08
	1
	
	

	port-cartier
	EA
	09
	1998.11
	8234
	402
	6

	port-daniel-gascons
	EA
	11
	1995.09
	335
	56
	3

	portneuf
	EA
	03
	1996.01
	1752
	156
	10

	potton
	ENA
	05
	1995.08
	127
	18
	2

	prevost
	EA
	15
	1990.10
	2866
	374
	6

	princeville
	EA
	17
	1987.04
	6216
	711
	6

	québec (est)
	BF
	03
	1992.02
	231000
	25600
	90

	québec (ouest)
	BF
	03
	1992.02
	157000
	16700
	118

	racine
	EA
	05
	2001.02
	215
	43
	

	rawdon
	EA
	14
	1985.06
	1987
	281
	6

	repentigny
	PC
	14
	1997.05
	43181
	4198
	27

	richmond
	EA
	05
	1987.01
	3012
	243
	11

	rigaud
	EA
	16
	1986.10
	2650
	300
	12

	rimouski
	EA
	01
	1986.11
	33981
	2570
	27

	rimouski (sainte-blandine)
	EA
	01
	1993.08
	1627,7
	62,8
	4

	riviere-au-tonnerre
	EA
	09
	1996.11
	247
	20
	3

	riviere-bleue
	EA
	01
	1993.10
	1043
	66
	1

	riviere-du-loup
	EA
	01
	1997.10
	13596
	1761
	20

	roberval
	EA
	02
	1985.09
	7250
	711
	

	rock-forest
	BA
	05
	1985.07
	3600
	293
	5

	rock-island
	BA
	05
	1981.12
	1515
	222
	5

	rouyn-noranda
	EA
	08
	1998.10
	15105
	2530
	31

	rouyn-noranda (beaudry)
	EA
	08
	1985.01
	227
	46,3
	1

	rouyn-noranda (évain)
	EA
	08
	1992.08
	1315
	130
	5

	rouyn-noranda (granada)
	EA
	08
	1985.11
	334
	55
	3

	rouyn-noranda (noranda-nord)
	EA
	08
	1993.01
	1051
	141
	4

	roxton-falls
	EA
	16
	1984.09
	1000
	66
	4

	roxton-pond
	EA
	16
	1987.11
	491
	42,7
	3

	sacre-coeur
	EA
	09
	1997.09
	846
	90
	1

	saguenay (chicoutimi)
	BA(FO)
	02
	1999.04
	44988
	5000
	93

	saguenay (jonquière)
	BA(FO)
	02
	1986.02
	42325
	4095
	35

	saguenay (la baie)
	BA(FO)
	02
	1989.09
	13866
	1150
	23

	saguenay (laterrière)
	EA
	02
	1984.11
	508
	66
	3

	saguenay (shipshaw-nord)
	EA
	02
	1994.11
	837
	33
	2

	saguenay (shipshaw-sud)
	EA
	02
	1994.07
	493
	33
	2

	saguenay (st-jean-baptiste)
	EA
	02
	1991.08
	395,1
	81,1
	2

	saint-adelphe
	EA(PV)
	04
	1997.01
	202
	35
	1

	saint-adolphe-d'howard
	EA
	15
	1990.05
	742
	69
	

	saint-adolphe-d'howard (les terrasses)
	EA
	15
	1994.02
	255
	28
	1

	saint-adrien
	EA
	05
	1984.09
	168
	25
	

	saint-agapit
	EA
	12
	1993.10
	2338
	193
	2

	saint-aime-des-lacs
	EA
	03
	1990.01
	445
	20
	2

	saint-albert
	EA
	17
	1994.01
	162
	24
	2

	saint-alexandre (sd)
	EA(PV)
	16
	1991.11
	434
	55
	3

	saint-alexis
	EA(PV)
	14
	1999.02
	145
	22
	1

	saint-alexis-des-monts
	ERR
	04
	2001.10
	1385
	127
	3

	saint-alphonse
	ERR
	11
	2001.11
	340
	30
	1

	saint-alphonse (granby)
	FS
	16
	1990.09
	66
	8,6
	1

	saint-amable
	EA
	16
	2002.01
	1670
	239
	4

	saint-ambroise
	EA
	02
	1997.11
	2600
	350
	2

	saint-ambroise-de-kildare
	EA
	14
	1995.01
	236
	38
	2

	saint-anaclet-de-lessard
	EA
	01
	1986.07
	978
	100
	1

	saint-andre-avellin
	EA
	07
	1995.09
	1748
	91
	4

	saint-andre-d'argenteuil (-est)
	EA
	15
	1996.05
	393
	66
	

	saint-andre-d'argenteuil (carillon)
	ROS
	15
	1995.08
	122
	13,6
	1

	saint-anselme
	EA
	12
	1993.10
	3045
	207
	6

	saint-antoine-de-tilly
	DEG
	12
	1999.11
	474,6
	30,1
	3

	saint-apollinaire
	EA
	12
	1988.02
	1360
	95
	5

	saint-armand
	EA(PV)
	16
	2001.03
	115
	19,4
	

	saint-aubert
	EA
	12
	1989.08
	258
	31
	3

	saint-augustin (côte-nord)
	ERR
	09
	2002.06
	327
	35
	2

	saint-barthélemy
	EA
	14
	2002.12
	350
	50
	

	saint-basile-sud
	EA
	03
	1991.01
	1741
	94
	7

	saint-benjamin
	EA
	12
	2001.02
	520
	19,2
	2

	saint-bernard
	BA(AP)
	12
	1985.04
	681
	116
	1

	saint-bruno
	EA
	02
	1999.10
	1385
	241
	3

	saint-bruno-de-guigues
	ENA
	08
	1992.05
	1
	
	2

	saint-bruno-mont.-st-basile-gr
	EA
	16
	1999.11
	28155
	2715
	8

	saint-calixte
	EA
	14
	1989.02
	610
	49
	4

	saint-camille-de-lellis
	ERR
	12
	2000.11
	691
	42
	3

	saint-casimir
	EA
	03
	2000.10
	648
	88
	8

	saint-celestin (annaville)
	ENA
	17
	1988.08
	1
	
	

	saint-césaire
	EA
	16
	1996.09
	4541
	1915
	6

	saint-charles-de-bellechasse
	BA(FO)
	12
	1987.11
	1158
	289
	3

	saint-charles-de-bourget
	DEG
	02
	1999.05
	668
	7,9
	2

	saint-chrysostome (st-jean-c)
	EA
	16
	1994.08
	1051
	86
	2

	saint-claude
	BD(RBR)
	05
	1997.03
	30
	5
	

	saint-come-liniere
	EA
	12
	1986.08
	1200
	112
	3

	saint-cyprien
	ERR(PV)
	01
	2000.09
	507
	45
	1

	saint-cyprien (bellechasse)
	EA
	12
	2001.01
	681,8
	28,7
	2

	saint-cyrille-de-wendover
	EA
	17
	1986.11
	1
	
	

	saint-damase
	EA
	16
	1991.10
	1445
	394
	2

	saint-damase (bas st-laurent)
	EA(PV)
	01
	2000.12
	153
	14
	1

	saint-damien-de-buckland
	EA
	12
	1997.05
	2325
	126
	1

	saint-david-de-falardeau
	EA
	02
	1992.09
	640
	42
	1

	saint-denis-brompton (village)
	EA
	05
	1991.06
	177,7
	26,4
	2

	saint-denis-brompton(montjoie)
	EA
	05
	1991.03
	346,9
	19,3
	

	saint-dominique
	EA
	16
	1997.11
	1138
	93
	6

	saint-donat
	ENA(INF)
	14
	1988.01
	2423
	110
	1

	saint-donat (matapedia)
	ERR
	01
	1998.11
	159,3
	23,3
	4

	saint-edouard-de-fabre
	ENA
	08
	1991.09
	411
	36
	1

	saint-édouard-de-maskinongé
	ERR
	04
	2001.02
	171
	22,4
	2

	saint-elie-d'orford
	EA
	05
	1984.09
	1500
	179
	8

	saint-elzear
	EA
	12
	1990.11
	804
	52,8
	1

	saint-elzear (bonaventure)
	ENA
	11
	1998.10
	2423
	110
	

	saint-ephrem-de-beauce
	EA
	12
	1986.10
	1120
	135
	5

	saint-esprit
	EA
	14
	1987.01
	648
	110
	2

	saint-etienne-des-gres
	EA
	04
	1990.05
	556
	81
	2

	saint-eugène-de-ladrière
	EA(PV)
	01
	1997.11
	124
	17
	2

	saint-eustache
	BF
	15
	1995.02
	29800
	2847
	27

	saint-fabien
	EA
	01
	1996.01
	1000
	97
	5

	saint-fabien-de-panet
	EA
	12
	1986.03
	418
	60,5
	1

	saint-faustin-lac-carre
	EA
	15
	1998.05
	1200
	90
	

	saint-felicien
	EA
	02
	1984.12
	4835
	586
	15

	saint-felicien (st-methode)
	EA
	02
	1997.11
	152
	22
	2

	saint-felix-d'otis
	EA
	02
	1992.07
	284
	16
	1

	saint-félix-de-kingsey
	EA
	17
	1994.09
	335
	21,9
	1

	saint-felix-de-valois
	EA
	14
	1998.12
	1864
	195
	3

	saint-françois-de-la-rivière-du-sud
	EA
	12
	1998.12
	1443
	74
	3

	saint-francois-de-sales
	EA
	02
	1989.04
	444
	37
	5

	saint-francois-du-lac
	EA
	17
	1996.01
	652
	56,5
	3

	saint-francois-xavier-brompton
	EA
	05
	1991.12
	809
	139
	3

	saint-fulgence
	DEG
	02
	1999.11
	524,7
	49,4
	4

	saint-gabriel
	BA(FO)
	14
	1985.05
	2086
	250
	3

	saint-gabriel-de-rimouski
	EA
	01
	2000.04
	505
	45,8
	1

	saint-gabriel-lalemant
	EA
	01
	1990.06
	222
	30
	

	saint-gedeon (lsj)
	EA
	02
	1987.09
	791
	65
	4

	saint-gédéon-de-beauce
	EA
	12
	1983.09
	1023
	95,5
	2

	saint-georges (beauce)
	BA(RBS)
	12
	1986.11
	19500
	1750
	8

	saint-germain-de-grantham (v)
	EA
	17
	1986.01
	1406
	264
	1

	saint-gervais
	EA
	12
	1993.07
	417
	61
	1

	saint-guillaume
	EA
	17
	1991.08
	1
	
	

	saint-henri
	EA
	12
	1995.11
	2025
	160
	5

	saint-henri (r.b.s.)
	BA(RBS)
	12
	1994.06
	700
	380
	

	saint-henri-de-taillon
	ROS
	02
	1997.09
	207
	12,5
	

	saint-hilarion
	EA
	03
	1986.03
	390
	35
	

	saint-honoré
	EA
	02
	1985.12
	1745
	119
	

	saint-honoré (tremblay)
	EA
	02
	1988.02
	290
	19
	

	saint-honoré-de-shenley
	EA
	12
	1986.11
	930
	109
	5

	saint-hubert-de-rivière-du-loup
	EA
	01
	1993.07
	614
	59
	1

	saint-hugues
	BD
	16
	1987.11
	317
	22,6
	1

	saint-hyacinthe
	BA
	16
	1987.02
	45000
	8500
	36

	saint-ignace-de-loyola
	EA
	14
	1994.09
	603
	79
	4

	saint-irenee
	DEG
	03
	1999.12
	484
	30,2
	3

	saint-isidore
	EA
	12
	1993.10
	334
	43
	1

	saint-jacques
	BA
	14
	1989.05
	1394
	292
	2

	saint-janvier-de-joly
	EA(PV)
	12
	1998.07
	195
	23
	2

	saint-jean-baptiste
	BA(FO)
	16
	1985.11
	2000
	560
	4

	saint-jean-de-la-lande
	EA(PV)
	12
	1996.09
	203
	19
	1

	saint-jean-de-matha
	EA
	14
	1986.09
	677
	71
	1

	saint-jean-port-joli
	EA
	12
	1994.09
	2495
	201
	7

	saint-jerome-metropolitain
	EA
	15
	1999.05
	56361
	4261
	45

	saint-joseph-de-beauce
	EA
	12
	1988.07
	5867
	1306
	12

	saint-joseph-de-coleraine
	EA
	12
	1984.07
	1552
	80
	2

	saint-joseph-de-coleraine(fir)
	FIR
	12
	1996.01
	42,5
	7,8
	2

	saint-joseph-de-kamouraska
	FT
	01
	2001.09
	76
	14,6
	5

	saint-joseph-de-lanoraie
	EA
	14
	2002.12
	1902
	145
	

	saint-jules
	BD(BIO)
	12
	1998.10
	50
	7,5
	

	saint-just-de-bretenières
	ERR
	12
	2001.12
	143,4
	17,6
	2

	saint-justin
	EA
	04
	1994.05
	214
	21
	4

	saint-lambert-de-lauzon
	EA
	12
	1998.06
	450
	90
	7

	saint-lazare
	EA
	16
	1995.12
	4242
	295,4
	4

	saint-lazare-de-bellechasse
	EA
	12
	1986.05
	235
	32
	

	saint-leon-de-standon
	EA
	12
	1984.06
	552
	87
	3

	saint-léon-le-grand
	ERR
	01
	2003.03
	186
	28,5
	2

	saint-leonard-d'aston
	EA
	17
	1996.01
	1026
	79
	4

	saint-liboire
	EA
	16
	1990.11
	600
	50,5
	1

	saint-lin--laurentides
	EA
	14
	1986.11
	2495
	255
	9

	saint-louis-de-gonzague
	EA
	16
	1994.12
	300
	46,2
	1

	saint-luc-de-bellechasse
	ENA
	12
	1991.07
	235
	19
	

	saint-luc-de-matane
	EA
	01
	1986.04
	250
	29
	

	saint-ludger
	EA
	05
	1991.05
	439
	136
	6

	saint-magloire
	FAIR
	12
	1998.05
	277
	25
	1

	saint-malachie
	EA
	12
	1990.04
	724
	45
	1

	saint-malachie (la crapaudière)
	EA
	12
	1990.07
	73
	11,6
	

	saint-marc-des-carrières
	EA
	03
	1999.01
	1732
	156
	13

	saint-martin
	EA
	12
	1986.08
	1126
	98
	2

	saint-mathias-sur-richelieu
	BD
	16
	1999.02
	3208
	261
	5

	saint-mathieu-d'harricana
	FS
	08
	1985.08
	1
	
	

	saint-mathieu-de-beloeil
	FIR(T)
	16
	2001.04
	125
	17,5
	

	saint-mathieu-de-rioux
	ERR
	01
	2000.11
	150
	22
	

	saint-maurice
	EA
	04
	1983.07
	530
	130
	1

	saint-médard
	EA(PV)
	01
	2001.07
	95,5
	13,8
	1

	saint-michel-de-bellechasse
	DEG
	12
	1997.12
	543
	76
	3

	saint-michel-des-saints
	EA
	14
	1990.11
	1037
	110
	1

	saint-michel-du-squatec
	ERR
	01
	2001.12
	846
	74
	5

	saint-narcisse
	EA
	04
	2000.12
	863
	88,6
	2

	saint-narcisse-de-rimouski
	EA
	01
	1994.11
	255
	25,4
	1

	saint-nazaire-de-dorchester
	BD(RBR)
	12
	2002.04
	76
	12,5
	1

	saint-nérée
	EA
	12
	1993.11
	215
	24
	2

	saint-noël
	EA(PV)
	01
	1998.01
	132
	22
	1

	saint-octave-de-métis
	EA(PV)
	01
	1997.05
	122
	15
	1

	saint-odilon-de-cranbourne
	EA
	12
	1989.09
	418
	57
	1

	saint-onésime-d'ixworth
	BFS
	01
	1998.06
	83
	20,8
	1

	saint-ours (saint-roch)
	EA
	16
	1994.08
	1220
	152
	5

	saint-pacôme
	EA
	01
	1998.08
	534
	84
	3

	saint-pascal
	EA
	01
	1986.07
	2675
	850
	2

	saint-patrice-de-beaurivage
	EA
	12
	2003.10
	341
	38,9
	2

	saint-patrice-de-sherrington
	EA
	16
	1994.01
	369,6
	42,1
	2

	saint-paul-d'abbotsford
	EA
	16
	1995.09
	285
	44,1
	1

	saint-paul-de-l'île-aux-noix
	ERR
	16
	2003.12
	575
	67
	

	saint-paulin
	EA
	04
	1998.11
	368
	59,6
	1

	saint-philippe
	EA
	16
	1996.04
	1359
	161
	2

	saint-pie
	EA
	16
	1987.12
	1230
	146
	4

	saint-pierre-baptiste
	EA
	17
	2000.08
	136
	11,7
	2

	saint-placide
	BD
	15
	1999.05
	365
	24
	3

	saint-polycarpe
	ERR
	16
	2001.11
	534
	88
	

	saint-prime
	EA
	02
	1987.01
	1481
	291
	

	saint-prosper
	EA
	12
	1986.11
	1653
	162
	2

	saint-raphael
	EA
	12
	1987.11
	863
	74
	

	saint-raymond
	EA
	03
	1997.11
	5119
	666
	8

	saint-remi
	EA
	16
	1996.02
	4300
	747
	2

	saint-robert
	EA
	16
	2002.06
	166
	23
	1

	saint-robert-bellarmin
	ENA
	05
	1987.10
	1
	
	

	saint-roch-de-l'achigan
	BA
	14
	1985.09
	621
	80
	1

	saint-romain
	ENA
	05
	1992.08
	154
	15
	

	saint-sauveur
	EA
	15
	1998.12
	6823
	772
	5

	saint-sebastien
	EA
	05
	1993.11
	452
	34
	

	saint-séverin (mauricie)
	EA
	04
	2002.09
	405
	100
	3

	saint-simeon
	EA
	03
	1996.10
	1320
	70
	2

	saint-simeon (bonaventure)
	EA
	11
	1995.08
	844
	63
	4

	saint-simon
	EA
	16
	1987.01
	358
	78
	1

	saint-stanislas
	ERR
	04
	1997.12
	322
	38,8
	3

	saint-sulpice
	EA
	14
	1993.10
	1240
	135
	4

	saint-sylvere
	EA
	17
	1999.04
	87,8
	10,8
	2

	saint-sylvestre
	EA(PV)
	12
	1998.11
	253
	23
	1

	saint-tharcisius
	ENA
	01
	1986.06
	1
	
	

	saint-theodore-d'acton
	EA(PV)
	16
	1994.10
	203
	33
	1

	saint-théophile
	EA(PV)
	12
	1998.04
	208
	22
	1

	saint-thomas
	EA
	14
	1999.03
	722
	71
	1

	saint-tite
	EA
	04
	1998.07
	3206
	216
	7

	saint-tite-des-caps
	ERR
	03
	1999.12
	313
	43,6
	2

	saint-ubalde
	EA
	03
	1992.11
	552
	51
	4

	saint-urbain
	EA
	03
	1990.09
	742
	57
	1

	saint-valerien
	EA
	01
	1993.11
	129
	16,2
	1

	saint-valérien-de-milton
	EA
	16
	1990.11
	595
	284
	1

	saint-vallier
	EA(PV)
	12
	1998.01
	222
	30
	1

	saint-vianney
	ENA
	01
	1991.08
	422
	25
	1

	saint-victor
	EA
	12
	1999.03
	3693
	520
	2

	saint-wenceslas (sd)
	ENA
	17
	1991.07
	1
	
	

	saint-zenon
	EA(PV)
	14
	1993.02
	169
	19
	

	saint-zotique
	EA
	16
	1996.03
	2245
	208
	2

	sainte-adele (alpine inn)
	EA
	15
	1989.11
	145
	27
	1

	sainte-adèle (mont-gabriel)
	EA
	15
	1989.08
	151
	21,5
	2

	sainte-adèle (mont-rolland)
	BA
	15
	1986.09
	6600
	500
	14

	sainte-agathe-de-lotbinière
	EA
	12
	1998.01
	524
	43
	1

	sainte-agathe-des-monts
	BA
	15
	1986.10
	8786
	776
	6

	sainte-angèle-de-mérici
	EA
	01
	1995.08
	601
	34
	1

	sainte-angele-de-monnoir
	EA
	16
	1983.09
	635
	111
	

	sainte-anne-de-la-rochelle
	EA
	05
	1998.11
	187
	9
	1

	sainte-anne-des-monts
	ERR
	11
	2001.04
	7456
	406
	16

	sainte-anne-des-plaines
	EA
	15
	1995.11
	5350
	810
	3

	sainte-anne-du-lac
	EA
	15
	1992.09
	249
	22
	1

	sainte-aurelie
	EA
	12
	1982.09
	1361
	118
	3

	sainte-beatrix
	EA(PV)
	14
	1999.01
	150
	15
	4

	sainte-brigitte-de-laval
	EA
	03
	1991.09
	701
	122
	1

	sainte-catherine-de-hatley
	FS
	05
	1985.05
	80,4
	11,1
	

	sainte-catherine-j-cartier
	EA
	03
	1986.08
	841
	93
	2

	sainte-catherine-jc-coin perdu
	EA(PV)
	03
	1999.05
	50
	4
	1

	sainte-cécile-de-whitton
	EA
	05
	2001.04
	101,3
	16,8
	1

	sainte-claire
	EA
	12
	1995.11
	2019
	722
	3

	sainte-clotilde-de-beauce
	EA
	12
	2000.12
	150
	25,9
	

	sainte-croix
	DEG
	12
	2000.12
	2045
	117
	

	sainte-edwidge-de-clifton
	EA(PV)
	05
	1994.11
	139
	9
	2

	sainte-élisabeth
	EA
	14
	2002.12
	245
	38,6
	

	sainte-emelie-de-l'energie
	FS
	14
	1986.05
	1
	
	2

	sainte-eulalie
	ENA
	17
	1986.07
	1
	
	

	sainte-félicité
	EA
	01
	1994.11
	1148
	38
	3

	sainte-flavie
	EA
	01
	1996.08
	13558
	563
	8

	sainte-hedwidge
	EA
	02
	1987.12
	505
	39
	3

	sainte-helene
	EA
	01
	1985.10
	359
	52
	

	sainte-helene-de-bagot
	BD
	16
	1985.09
	380
	157
	1

	sainte-henedine
	EA
	12
	1989.11
	733
	42
	

	sainte-jeanne-d'arc
	EA
	02
	1992.07
	705,7
	44
	3

	sainte-julie
	EA
	16
	1984.11
	5700
	743
	5

	sainte-julienne
	EA
	14
	1985.10
	672
	58
	4

	sainte-justine
	EA
	12
	1993.10
	1908
	87
	3

	sainte-louise
	EA(PV)
	12
	1998.08
	164,6
	24,4
	2

	sainte-luce
	EA
	01
	1999.01
	326
	78
	6

	sainte-lucie-des-laurentides
	EA
	15
	1986.11
	618
	32
	1

	sainte-madeleine--sainte-marie-madeleine
	EA
	16
	1998.12
	2129
	215
	5

	sainte-marguerite
	ENA
	12
	1989.05
	1
	
	

	sainte-marguerite-lac-masson
	EA
	15
	1993.10
	1062
	169
	3

	sainte-marie
	EA
	12
	1986.02
	8750
	3354
	8

	sainte-marie-salome
	EA
	14
	1997.12
	54
	11
	1

	sainte-martine
	EA
	16
	1991.09
	1000
	115
	9

	sainte-melanie
	ORP
	14
	1985.09
	270
	45
	

	sainte-perpetue
	EA
	17
	1995.07
	397
	217
	2

	sainte-perpétue (l'islet)
	EA
	12
	2000.02
	1033
	88
	2

	sainte-rita
	EA(PV)
	01
	1998.10
	87
	11
	1

	sainte-sophie
	EA
	15
	1985.11
	684
	255
	2

	sainte-thecle
	EA
	04
	1998.11
	1644
	114,5
	3

	sainte-therese-de-gaspe
	EA
	11
	1993.10
	569
	46
	4

	sainte-ursule
	EA
	04
	1993.03
	246
	32
	2

	saints-anges
	EA
	12
	1994.08
	278
	17
	1

	salaberry-de-valleyfield
	BA
	16
	1987.08
	52447
	5159
	33

	sayabec
	EA
	01
	1989.11
	1694
	92
	5

	schefferville (v)
	PC
	09
	1999.04
	853
	43
	4

	scotstown
	EA
	05
	1994.07
	545
	43
	3

	scott
	EA
	12
	1997.11
	445
	51
	5

	senneterre
	EA
	08
	1994.09
	2685
	201
	9

	sept-iles (secteur clarke)
	EA(PV)
	09
	1994.07
	186
	26
	

	sept-iles (ville)
	EA
	09
	1998.05
	18403
	1933
	6

	shawinigan
	EA
	04
	1999.12
	19510
	1755
	37

	shawinigan (grand-mère)
	EA
	04
	1986.08
	14434
	1314
	17

	shawinigan (saint-gérard)
	EA
	04
	1994.11
	217
	22
	1

	shawinigan (saint-jean-des-piles)
	BD
	04
	1987.11
	127,9
	26,4
	1

	shawinigan-sud
	EA
	04
	1995.06
	9975
	893
	11

	sherbrooke
	BF
	05
	1991.05
	87131
	8373
	97

	sorel-tracy
	EA
	16
	1990.05
	41500
	3708
	56

	stanstead (fitchbay)(ea)
	EA(PV)
	05
	1992.10
	51
	7
	

	stanstead (georgeville)
	EA(PV)
	05
	2001.03
	56,5
	11,3
	

	stanstead-plain
	EA
	05
	1985.11
	765
	70
	1

	stoke
	ROS
	05
	1993.09
	41
	9
	1

	stoneham
	EA
	03
	1990.06
	1633
	259
	1

	stornoway
	ENA
	05
	1992.11
	1
	
	

	stratford
	EA
	05
	1986.11
	205
	22
	2

	sutton
	EA
	16
	2001.02
	1468
	262
	1

	tadoussac
	DEG
	09
	2001.10
	700
	43
	

	témiscaming (tembec)
	DEG
	08
	1995.02
	2791
	332
	9

	terrebonne
	EA
	14
	1996.05
	35877
	3586
	33

	thetford mines (black lake)
	BA(RBS)
	12
	1986.09
	19700
	1970
	

	thurso (papiers fraser)
	BA
	07
	1997.01
	2474
	160
	9

	tingwick
	EA
	17
	1993.11
	345
	31
	1

	tourville
	EA
	12
	1986.10
	292
	44
	

	trécesson (villemontel)
	FIE
	08
	1998.05
	42
	7,9
	1

	tring-jonction
	EA
	12
	1986.08
	1205
	82
	

	trois-pistoles
	EA
	01
	1992.12
	4199
	371
	7

	trois-rivières (pointe-du-lac)
	EA
	04
	1990.09
	1313
	185
	7

	trois-rivières (saint-louis)
	EA
	04
	1983.07
	2370
	218
	2

	trois-rivières (sainte-marthe)
	FIR
	04
	1994.12
	49,5
	5
	2

	trois-rivières (secteur red mill)
	FS
	04
	2001.12
	9,1
	1,2
	2

	trois-rivières (secteur valley inn)
	FT
	04
	2001.12
	9,6
	1,5
	1

	trois-rivieres métropolitain
	EA
	04
	1994.04
	97037
	8343
	45

	upton
	EA
	16
	1999.01
	475
	128
	6

	val-d'or
	BA(FO)
	08
	1985.10
	1
	
	

	val-david
	EA
	15
	1981.05
	1640
	200
	1

	val-morin
	FS
	15
	1980.09
	1
	
	

	valcourt (v)
	EA
	05
	1985.05
	2174
	223
	3

	vallée du richelieu (beloeil)
	PC
	16
	1998.05
	30436
	3190
	56

	varennes
	EA
	16
	1986.12
	8515
	658
	8

	vaudreuil-dorion
	BA
	16
	1988.08
	20000
	3000
	6

	venise-en-quebec
	EA
	16
	1994.11
	1129
	174,7
	3

	verchères
	EA
	16
	1990.05
	4900
	1017
	8

	victoriaville
	BA
	17
	1985.12
	28852
	3600
	25

	ville-marie (duhamel)
	EA
	08
	1987.08
	1
	
	7

	warden
	EA(INF)
	16
	1997.10
	50
	6
	1

	warwick
	EA
	17
	1988.11
	3200
	1051
	3

	waterloo
	EA
	16
	1985.08
	6919
	528
	11

	waterville
	EA
	05
	1985.11
	1158
	82
	2

	weedon
	EA
	05
	1985.10
	1128
	160
	5

	weedon (saint-gerard)
	EA
	05
	1989.03
	305
	21
	1

	wickham
	EA
	17
	1995.11
	282
	35
	1

	windsor
	EA
	05
	1990.06
	5415
	264
	12

	yamachiche
	EA
	04
	1993.10
	448
	74
	4


Annexe 3 Statistiques sur les municipalités

Source : UMQ

Tableau A : répartition des municipalités québécoises, selon la taille (au 11 octobre 2002)
	Taille de la municipalité
	Nb de mun.
	% des mun.
	Population
	% de la pop.
	

	Moins de 1 000
	502
	44,54%
	277 846
	3,78%
	

	1 000 à 1 999
	254
	22,54%
	356 398
	4,85%
	

	2 000 à 4 999
	228
	20,23%
	686 860
	9,34%
	

	5 000 à 9 999
	67
	5,94%
	473 973
	6,45%
	

	10 000 à 24 999
	43
	3,82%
	652 655
	8,88%
	

	25 000 à 49 999
	18
	1,60%
	642 092
	8,73%
	

	50 000 à 99 999
	6
	0,53%
	404 456
	5,50%
	

	100 000 et plus
	9
	0,80%
	3 858 708
	52,48%
	

	TOTAL
	1 127
	100,00%
	7 352 988
	100,00%
	


	Tableau B : répartition des municipalités québécoises, selon le type (au 11 octobre 2002)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Type de municipalité
	Nb de mun
	% des mun.
	Population
	% de la pop.

	CMM
	63
	5,59%
	3 431 551
	46,67%

	Grandes villes
	6
	0,53%
	1 283 544
	17,46%

	Villes d'agglomération
	26
	2,31%
	841 923
	11,45%

	Villes de centralité
	56
	4,97%
	376 385
	5,12%

	Petites villes et municipalités
	976
	86,60%
	1 419 585
	19,31%

	TOTAL
	1 127
	100,00%
	7 352 988
	100,00%


Tableau C

	Région
	

	1
	Bas-Saint-Laurent

	2
	Saguenay/Lac-Saint-Jean

	3
	La Capitale nationale

	4
	Mauricie

	5
	Estrie

	6
	Montréal

	7
	Outaouais

	8
	Abitibi-Témiscamingue

	9
	Côte-Nord

	10
	Nord-du-Québec

	11
	Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine

	12
	Chaudière-Appalaches

	13
	Laval

	14
	Lanaudière

	15
	Laurentides

	16
	Montérégie

	17
	Centre-du-Québec


	Tableau D : nombre de municipalités au Québec, selon la taille et la région administrative (au 11 octobre 2002)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taille des municipalités
	Région 01
	Région 02
	Région 03
	Région 04
	Région 05
	Région 06
	Région 07
	Région 08
	Région 09
	Région 10
	Région 11
	Région 12
	Région 13
	Région 14
	Région 15
	Région 16
	Région 17
	TOTAL

	0 – 999
	73
	21
	17
	17
	49
	0
	43
	43
	21
	19
	20
	66
	0
	9
	20
	38
	46
	502

	1 000 - 1 999
	27
	11
	16
	13
	19
	0
	10
	12
	5
	5
	8
	35
	0
	12
	14
	47
	20
	254

	2 000 - 4 999
	12
	12
	16
	9
	13
	0
	9
	6
	7
	3
	11
	30
	0
	24
	17
	49
	10
	228

	5 000 - 9 999
	2
	0
	7
	2
	5
	0
	4
	1
	1
	1
	2
	1
	0
	6
	13
	18
	4
	67

	10 000 – 24 999
	2
	3
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	2
	0
	2
	2
	0
	5
	7
	15
	2
	43

	25 000 – 49 999
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	1
	4
	5
	2
	18

	50 000 – 99 999
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	2
	0
	6

	100 000 et plus
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	9

	Total
	117
	49
	57
	44
	88
	1
	67
	65
	36
	28
	43
	137
	1
	59
	76
	175
	84
	1127

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ne comprend pas :
	105
	 Territoires non-organisés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	 Réserves indiennes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	 Territoires T1-A et T1-AN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	 Territoires réservés Inuit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tableau E: population des municipalités au Québec, selon la taille et la région administrative (au 11 octobre 2002)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Taille des municipalités
	Région 01
	Région 02
	Région 03
	Région 04
	Région 05
	Région 06
	Région 07
	Région 08
	Région 09
	Région 10
	Région 11
	Région 12
	Région 13
	Région 14
	Région 15
	Région 16
	Région 17
	TOTAL

	0 – 999
	37 085
	13 659
	8 267
	10 116
	29 213
	0
	23 427
	20 222
	12 219
	4 097
	9 167
	40 621
	0
	5 068
	11 980
	23 687
	29 018
	277 846

	1 000 – 1 999
	38 424
	15 276
	22 533
	17 603
	26 363
	0
	13 512
	13 932
	7 051
	7 813
	10 376
	50 001
	0
	19 200
	17 561
	69 828
	26 925
	356 398

	2 000 – 4 999
	38 611
	34 867
	51 446
	26 400
	37 504
	0
	28 215
	18 132
	18 660
	7 549
	34 241
	88 922
	0
	76 491
	50 127
	146 229
	29 466
	686 860

	5 000 – 9 999
	13 453
	0
	49 401
	12 841
	33 181
	0
	26 932
	8 115
	6 772
	8 331
	15 567
	6 373
	0
	40 475
	100 631
	125 037
	26 864
	473 973

	10 000 – 24 999
	33 199
	37 279
	0
	11 687
	23 405
	0
	0
	13 475
	48 436
	0
	28 966
	23 733
	0
	69 024
	100 898
	241 094
	21 459
	652 655

	25 000 – 49 999
	41 950
	30 601
	0
	0
	0
	0
	0
	73 777
	0
	0
	0
	55 639
	0
	29 871
	133 889
	189 518
	86 847
	642 092

	50 000 – 99 999
	0
	0
	0
	53 042
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	157 822
	60 764
	132 828
	0
	404 456

	100 000 et plus
	0
	151 150
	513 397
	126 438
	139 938
	1 837 072
	228 052
	0
	0
	0
	0
	124 569
	352 402
	0
	0
	385 690
	0
	3 858 708

	Total
	202 722
	282 832
	645 044
	258 127
	289 604
	1 837 072
	320 138
	147 653
	93 138
	27 790
	98 317
	389 858
	352 402
	397 951
	475 850
	1 313 911
	220 579
	7 352 988

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ne comprend pas :
	1974 h
	 territoires non-organisés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31 409 h
	 réserves indiennes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 324 h
	 territoires T1-A et T1-AN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0 h
	 territoires réservés Inuit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Tableau F : nombre de municipalités au Québec, selon le type et la région administrative (au 11 octobre 2002)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Type de municipalités
	Région 01
	Région 02
	Région 03
	Région 04
	Région 05
	Région 06
	Région 07
	Région 08
	Région 09
	Région 10
	Région 11
	Région 12
	Région 13
	Région 14
	Région 15
	Région 16
	Région 17
	TOTAL

	CMM
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	6
	14
	40
	0
	63

	Grandes villes
	0
	1
	1
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	6

	Villes d'agglomération
	3
	2
	0
	2
	1
	0
	0
	3
	2
	0
	0
	2
	0
	1
	2
	6
	2
	26

	Villes de centralité
	5
	2
	5
	1
	5
	0
	1
	3
	4
	2
	6
	6
	0
	2
	4
	7
	3
	56

	Petites villes et municipalités
	109
	44
	51
	40
	81
	0
	65
	59
	30
	26
	37
	128
	0
	50
	56
	121
	79
	976

	Total
	117
	49
	57
	44
	88
	1
	67
	65
	36
	28
	43
	138
	1
	59
	76
	174
	84
	1127

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ne comprend pas :
	105
	 territoires non-organisés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	30
	 réserves indiennes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	 territoires T1-A et T1-AN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	 territoires réservés Inuit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tableau G : population des municipalités au Québec, selon le type et la région administrative (au 11 octobre 2002)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Type de municipalités
	Région 01
	Région 02
	Région 03
	Région 04
	Région 05
	Région 06
	Région 07
	Région 08
	Région 09
	Région 10
	Région 11
	Région 12
	Région 13
	Région 14
	Région 15
	Région 16
	Région 17
	TOTAL

	CMM
	0
	0
	0
	0
	0
	1 837 072
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	352 402
	213 163
	244 774
	784 140
	0
	3 431 551

	Grandes villes
	0
	151 150
	513 397
	126 438
	139 938
	0
	228 052
	0
	0
	0
	0
	124 569
	0
	0
	0
	0
	0
	1 283 544

	Villes d'agglomération
	75 149
	45 701
	0
	64 729
	23 405
	0
	0
	87 252
	48 436
	0
	0
	55 639
	0
	18 004
	72 011
	264 750
	86 847
	841 923

	Villes de centralité
	25 736
	22 179
	32 294
	7 791
	30 707
	0
	4 316
	14 415
	17 075
	10 468
	52 590
	41 945
	0
	13 269
	36 473
	41 149
	25 978
	376 385

	Petites villes et municipalités
	101 837
	63 802
	99 353
	59 169
	95 554
	0
	87 770
	45 986
	27 627
	17 322
	45 727
	167 705
	0
	153 515
	122 592
	223 872
	107 754
	1 419 585

	Total
	202 722
	282 832
	645 044
	258 127
	289 604
	1 837 072
	320 138
	147 653
	93 138
	27 790
	98 317
	389 858
	352 402
	397 951
	475 850
	1 313 911
	220 579
	7 352 988

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ne comprend pas :
	1974 h  territoires non-organisés
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	31 409 h réserves indiennes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	12 324 h  territoires T1-A et T1-AN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0 h
	 territoires réservés Inuit
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���





� EMBED Word.Picture.8  ���





� EMBED Excel.Sheet.8  ���











� ISQ, Profil du secteur manufacturier, 1999, (Hennekens, 2000).


� Selon les informations fournies par la RAEVR.


� HQD-1, Doc.1, p.25, 26.


� Rencontre du 15 janvier 2003, Régie de l’énergie, Réponse de HQD à la question Thomas Welt signalant que la notion de développement durable n’était pas assez présente dans le PGEÉ.


� HQD-1, Doc.1, p.12.


� HQD-1, Doc.1, p.15.


�« …Les besoins du Distributeur peuvent maintenant survenir en tout temps. » (P 18, p.37 Document de présentation : Rencontre technique sur les options tarifaires  en gestion de consommation, 2 décembre 2002, tarification, Direction Affaires réglementaires et tarifaires, R-3492-2002).


� La presse, 7 novembre 2002, « Un nouveau record pour Hydro : hausse des profits de 132% ».


� ISQ, Profil du secteur manufacturier, 1999, (Hennekens, 2000).


� Selon les informations fournies par la RAEVR.


� AEÉ, Fiche technique PRISME, p.2.


� HQD-7, Doc.1, R-3492-2002, p. 14.


� Chacra, (2002).


� Carte géographique du réseau gazier. http://gaz-webmap-internet-f.gazmet.com/gazframe_res.htm.


� AQUIP, Carbure, Vol. 40, numéro 6, Décembre 2002 – janvier 2003.


� GES Municipalités, RIEDSBM


� Voir Mémoire GRAME par YHC Environnement, R-3492-2002.


� AEÉ, Fiche technique PRISME, p.2


� ISQ, Profil du secteur manufacturier, 1999; Hennekens, (2000).





[image: image9.wmf]Source : 

Prévost (1999)

Taxation à la

propriété

61%

Transferts

gouvernementaux

9%

Tarification

18%

Autres 

recettes

12%

UMQ, Document 2, R-3473-2001

Page 15 de 1

[image: image10.wmf]Énergie unitaire

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Annexe 2

 ( Kw hre / M³)

[image: image11.wmf]Coût unitaire annuel

0,025

0,027

0,029

0,031

0,033

0,035

0,037

0,039

0,041

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Annexe 3

 ( $ / M³)

[image: image12.wmf]1%

11%

3%

32%

40%

13%

Éclairage de rue

Éclairage et

équipements

Chauffage de l'eau

Chauffage des locaux

Transports

Autres

AEÉ (2001)

_1105708922.xls
Graph1

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 1

( Kw hre)

Consommation annuelle

7763988

7706873

7712134

7193443

7328590

7177472

7247757



Coût unitaire $m³

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

$ / M³

Coût unitaire

0.0389896871

0.0355218411

0.0358802271

0.0313044945

0.0324904177

0.0325154099



Cout unitaire traité Kw-hm³

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Kw-hr / m³

Énergie unitaire

0.690666382

0.6374316416

0.6248373219

0.5611398433

0.5709698156

0.5644016882



Consommation

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Kw-hr

Consommation annuel

7763988

7706873

7712134

7193443

7328590

7177472



Coût

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Montant en $

Coût annuel

438294.77

429477.14

442856.26

401302.99

417025.46

413497.07



Coût $ par Kw hres

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



$ / Kw hre

Année

$ / Kw hre

Augmentation du coût énergie

0.056452273

0.0557265106

0.0574233098

0.0557873316

0.0569039147

0.0576104052



Consommation eau traité

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( M³ )

Consommation d'eau traité

11241300

12090509

12342627

12819341

12835337

12716957



puissance réelle

		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier

		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février

		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars

		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril

		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai

		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin

		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet

		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août

		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre

		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre

		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre

		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre



1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Mois

Kw

Puissance Réelle

1173.6

1029.3

1154.4

1091.4

1189.9

1094.4

1071

1095.6

1029.3

1071.6

1155.6

987.6

1238.4

1101.6

1124.4

1076.7

1071

1018.8

987.6

1017.6

1256.4

991.2

1288.8

1149.6

1164

1091

951.6

996

991.2

1006.8

1363.2

1096.9

1267.9

1239.8

1088.4

1135.3

993.8

1015.4

1096.9

973.2

1383.6

1380

1388.4

1288.8

1196.9

1189.5

1256.4

1587.6

1380

1559.2

1365.6

1548.5

1449.3

1342.2

1693.9

1465.2

1569.6

1365.6

1575.8

1195

1449.4

1615.2

1264.8

1767.6

1110

1436.4

1195

1575.8

1172.1

1347.6

1268

1215.6

1482.7

1235.3

1177.8

1172.1

1362.5

1109

1272

1172.4

1194.2

1191.7

1233.6

1086.5

1109

1318.6

958.8

1132.8

1079.7

1072.8

1276

1016.9

1071.6

958.8

1182.9

988.8

1132.8

1093.8

1075.2

1160.4

964.4

945.6

988.8

1255.4

1071.6

1186.1

1118.4

1116

1075.1

969.6

1102.8

1071.6



puissance réelle mensuelle

		1993		1101.6		1149.6		1239.8		1288.8		1449.3		1615.2		1172.4		1079.7		1093.8		1118.4

		1994		1124.4		1164		1088.4		1196.9		1342.2		1264.8		1194.2		1072.8		1075.2		1116

		1995		1076.7		1091		1135.3		1189.5		1693.9		1767.6		1191.7		1276		1160.4		1075.1

		1996		1071		951.6		993.8		1256.4		1465.2		1110		1233.6		1016.9		964.4		969.6

		1997		1018.8		996		1015.4		1587.6		1569.6		1436.4		1109		1071.6		945.6		1102.8

		1998		987.6		991.2		1096.9		1380		1365.6		1195		1086.5		958.8		988.8		1071.6

		1999		1017.6		1006.8		973.2



Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Année

Puissance réelle (Kw)

Tendance des puissances mensuel

1091.4

1189.9

1094.4

1071

1095.6

1029.3

1071.6



Puissance unitaire

		33970

		34001

		34029

		34060

		34090

		34121

		34151

		34182

		34213

		34243

		34274

		34304

		34335

		34366

		34394

		34425

		34455

		34486

		34516

		34547

		34578

		34608

		34639

		34669

		34700

		34731

		34759

		34790

		34820

		34851

		34881

		34912

		34943

		34973

		35004

		35034

		35065

		35096

		35125

		35156

		35186

		35217

		35247

		35278

		35309

		35339

		35370

		35400

		35431

		35462

		35490

		35521

		35551

		35582

		35612

		35643

		35674

		35704

		35735

		35765

		35796

		35827

		35855

		35886

		35916

		35947

		35977

		36008

		36039

		36069

		36100

		36130

		36161

		36192

		36220

		36251



Mensuel

Kw / m³ par jours

Puissance unitaire mensuel

0.0128946125

0.0138357197

0.0141996047

0.0128930948

0.0129961278

0.0118795082

0.0131702544

0.0097179644

0.0083695031

0.0116850649

0.0122954137

0.0141497976

0.0121915984

0.0126850181

0.0114168015

0.0117566998

0.008707197

0.0099083869

0.0091998167

0.0087763884

0.0088158215

0.0078032601

0.014215265

0.0146961995

0.0141025476

0.0136234231

0.013322262

0.0143849068

0.0086521047

0.0132222309

0.0114831417

0.0110832872

0.0104869013

0.0126899515

0.0119520435

0.0110825911

0.0107411493

0.0115191017

0.0113447783

0.0109596595

0.0119169117

0.0100404303

0.0100615477

0.0098912626

0.0095933556

0.0113761201

0.0112689881

0.0111136582

0.0118866021

0.0113216353

0.011072572

0.0119363333

0.0159503285

0.0097134123

0.011266766

0.0093938427

0.0100532038

0.0121693903

0.0109623344

0.0076620579

0.0118648561

0.0112443215

0.0116780753

0.0125524976

0.0098014148

0.0098143636

0.0096221204

0.008259111

0.0113097484

0.0093073824

0.0119553127

0.0133073379

0.0128743918

0.0122566969

0.0116622263

0.0087063875



% eau de consommation interne

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( % )

Poucentage d'eau de consommation interne

14.43

13.62

7.82

9.24

2.44

2.04



Comsommation brute

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( M³)

Cosommation d'eau brute en M³

13013230

13107002

13594036

13333778

13100821

13202099



Energie eau brute par kw hre

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( Kw hre/m³ )

Énergie eau brute

0.5966226679

0.5879966296

0.5673174619

0.539490233

0.5593992926

0.5436614284



Mois

		Mois		Nombre de jours		Comsommation		Puissance		Facteur		Coût		Puissance		Puissance		Facteur

						Km/hres		Facturer		De Puissance		de Facturarion		Souscrite		Réelle		d'utilisation

		Jan-90		31		689206		1300		90		28876.86		1300		1173.6		79.9

		Feb-90		28		629726		1300		90.8		26264.21		1300		1155.6		81.1

		Mar-90		31		695628		1300		91.4		29038.71		1300		1256.4		74.4

		Apr-90		30		679425		1363.2		90.4		28890.59		1300		1363.2		69.3

		May-90		31		711120		1383.6		90.2		31692.44		1091		1383.6		69.2

		Jun-90		30		709412		1571.4		89.3		33089.83		1091		1559.2		63.2

		Jul-90		31		746769		1581.1		89.7		34619.7		1091		1575.8		63.9

		Aug-90		31		748800		1581.1		89.7		34682.94		1091		1575.8		63.9

		Sep-90		30		696712		1364		89.9		31077.7		1091		1362.5		72.5

		Oct-90		31		677468		1323		89.7		30463.33		1091		1318.6		69.1

		Nov-90		30		634840		1186.9		89.7		27818.15		1091		1182.9		74.5

		Dec-90		31		657200		1258.2		89.8		29763.34		1091		1255.4		70.4

		Jan-91		31		666800		1236		90.7		31164.13		1091		1236		72.8

		Feb-91		28		597600		1114.8		90.5		27402.6		1091		1114.8		79.6

		Mar-91		31		660034		1125.3		89.5		30228.4		1091		1119		79.3

		Apr-91		30		636041		1210.6		89.8		30117.4		1091		1207.9		73.1

		May-91		31		693125		1450.8		90		35386.25		1091		1450.8		65

		Jun-91		30		760200		1641.6		90.7		39079.28		1091		1641.6		65.7

		Jul-91		31		775424		1610.4		90.5		40176.66		1091		1610.4		64.3

		Aug-91		31		758813		1428.8		89.3		38154.39		1091		1417.7		71.8

		Sep-91		30		673091		1392.1		89.9		34403.94		1091		1390.6		67.2

		Oct-91		31		675516		1269		87.9		33758.49		1091		1239.4		73.2

		Nov-91		30		632057		1354.3		89.4		32687.57		1091		1345.3		65.2

		Dec-91		31		660300		1154.4		0		31948.93		1091		1154.4		76.9

		Jan-92		31		667800		1154.4		90.1		32147.94		1091		1154.4		78

		Feb-92		29		629733		1239.8		89.9		30979.76		1091		1238.4		73.1

		Mar-92		31		665227		1288.8		90.1		33552.18		1091		1288.8		69.3

		Apr-92		30		633440		1293.8		88.2		32282.59		1091		1267.9		69.4

		May-92		31		716100		1388.4		90.1		37284.6		1091		1388.4		69.3

		Jun-92		30		721089		1560.6		89.3		39265.98		1091		1548.5		64.8

		Jul-92		31		691337		1452.6		89.8		40128.25		1091		1449.4		62.8

		Aug-92		31		698297		1347.6		90.6		39239.6		1091		1347.6		69.6

		Sep-92		30		648463		1272		91.2		36354.72		1091		1272		70.5

		Oct-92		31		645318		1132.8		90.9		35021.94		1091		1132.8		76.5

		Nov-92		30		623803		1132.8		90.9		33816.11		1091		1132.8		76.5

		Dec-92		31		647617		1190.1		89.7		35750.45		1091		1186.1		73.4

		Jan-93		31		645176		1103.7		89		34725.4		1091		1091.4		79.4

		Feb-93		28		587956		1101.6		91.2		31356.75		1091		1101.6		79.5

		Mar-93		31		656978		1149.6		90.7		35508.68		1091		1149.6		76.9

		Apr-93		30		628000		1239.8		0		35401.44		1091		1239.8		70.4

		May-93		31		649552		1288.8		0		37769.94		1091		1288.8		67.8

		Jun-93		30		665042		1449.3		0		39685.08		1091		1449.3		64

		Jul-93		31		725913		1615.2		90.5		44050.75		1091		1615.2		61

		Aug-93		31		702600		1280.8		89.1		39948.64		1091		1268		74

		Sep-93		30		643560		1192.3		88.5		36086.57		1091		1172.4		75.8

		Oct-93		31		627891		1091.8		89		34818.58		1091		1079.7		78.2

		Nov-93		30		602109		1104.8		89.1		33692.49		1091		1093.8		76.4

		Dec-93		31		629211		1122.1		89.7		35250.45		1091		1118.4		75.6

		Jan-94		31		644589		1212.8		88.3		36712.9		1091		1189.9		73.1

		Feb-94		28		585533		1130.7		89.5		32736.09		1091		1124.4		77.6

		Mar-94		31		647136		1164		91		36189.66		1091		1164		74.7

		Apr-94		30		616788		1091		89.8		34132.7		1091		1088.4		78.4

		May-94		31		648943		1206.3		89.3		36438.27		1091		1196.9		73.1

		Jun-94		30		671965		1346.7		89.7		38157.92		1091		1342.2		69.7

		Jul-94		31		700413		1286.2		88.5		38997.52		1091		1264.8		74.5

		Aug-94		31		689109		1237.6		88.4		37955.63		1091		1215.6		76.1

		Sep-94		30		643442		1200.9		89.5		35723.41		1091		1194.2		74

		Oct-94		31		637547		1091		89.6		34868.3		1091		1072.8		79.4

		Nov-94		30		607655		1091		89.2		33268.47		1091		1075.2		78.4

		Dec-94		31		613753		1116		90.4		34296.27		1091		1116		73.8

		Jan-95		31		617916		1094.4		91		34231.57		1091		1094.4		76.1

		Feb-95		28		559257		1096.2		88.4		30895.97		1091		1076.7		77.3

		Mar-95		31		619543		1098.3		89.4		34243.24		1091		1091		76.3

		Apr-95		30		591882		1140.4		89.6		33453.44		1091		1135.3		72.4

		May-95		31		642007		1204.2		88.9		36112.07		1091		1189.5		73.1

		Jun-95		30		726947		1705.3		89.4		43773.27		1091		1693.9		60.2

		Jul-95		31		739678		1775.5		89.6		46114.83		1091		1767.6		56

		Aug-95		31		731203		1486		89.8		42526.53		1091		1482.7		66.3

		Sep-95		30		642882		1216		88.2		36347.08		1091		1191.7		73.4

		Oct-95		31		656214		1303.5		88.1		37779.47		1091		1276		69.2

		Nov-95		30		591695		1160.4		90.5		33758.6		955		1160.4		70.6

		Dec-95		31		592910		1098.3		88.1		33620.19		955		1075.1		73.8

		Jan-96		31		595352		1074.6		89.7		33315.56		955		1071		74.8

		Feb-96		29		550155		1074.6		89.7		30995.32		955		1071		74.8

		Mar-96		31		581531		955		90.4		31620.86		955		951.6		82.2

		Apr-96		30		560583		1015.2		88.1		30963.84		955		993.8		78.3

		May-96		31		612648		1256.4		91.4		35531.9		955		1256.4		65.8

		Jun-96		30		641632		1465.2		92		38212.19		955		1465.2		61.3

		Jul-96		31		617960		1110		90.9		34402.89		955		1110		74.2

		Aug-96		31		684902		1250.6		88.9		37445.17		955		1235.3		75.1

		Sep-96		30		633404		1233.6		90.9		35382.28		955		1233.6		70.7

		Oct-96		31		600414		1040		88		32826.78		955		1016.9		78.7

		Nov-96		30		573077		974.1		89.1		30493.67		955		964.4		82.8

		Dec-96		31		541785		969.8		90		30112.53		955		969.6		75.1

		Jan-97		31		587405		1095.6		91.9		32589.36		955		1095.6		73.7

		Feb-97		28		546705		1018.8		91.7		29396.61		955		1018.8		79.9

		Mar-97		31		597312		996		91.7		31960.79		955		996		80.5

		Apr-97		30		580881		1031.4		88.6		31472.2		955		1015.4		79.5

		May-97		31		635400		1587.6		91.7		39517.91		955		1587.6		54.7

		Jun-97		30		655435		1569.6		92		40879.55		955		1569.6		59.4

		Jul-97		31		682713		1436.4		90.1		41124.67		955		1436.4		63.4

		Aug-97		31		655108		1180.4		89.8		37640.56		955		1177.8		73.3

		Sep-97		30		612372		1103.7		88.6		34002.17		955		1086.5		77.8

		Oct-97		31		614276		1071.6		90.4		34018.15		955		1071.6		76.4

		Nov-97		30		572772		955		89.9		31040.78		955		945.6		83.5

		Dec-97		31		588211		1102.8		90.3		33382.71		955		1102.8		71.7

		Jan-98		31		592547		1043.2		88.8		33478.53		955		1029.3		77.7

		Feb-98		28		526593		987.6		91.9		29349.91		955		987.6		78.6

		Mar-98		31		576372		991.2		91.9		32107.99		900		991.2		78.1

		Apr-98		30		560474		1108		89.1		32364.31		900		1096.9		71.1

		May-98		31		641218		1380		91.3		38639.84		900		1380		64.5

		Jun-98		30		630302		1365.6		91.2		38543.31		900		1365.6		63.7

		Jul-98		31		674392		1197.7		89.8		39105.12		900		1195		78.1

		Aug-98		31		675766		1182.6		89.2		38063.32		900		1172.1		76.3

		Sep-98		30		617183		1110.2		89.9		35080.78		900		1109		75.8

		Oct-98		31		580076		958.8		90.9		32772.46		900		958.8		79.4

		Nov-98		30		542824		988.8		91.9		31014.17		900		988.8		75.8

		Dec-98		31		559725		1071.6		91.9		32977.33		900		1071.6		70.3

		Jan-99		31		563732		1071.6		91.9		33235.97		900		1071.6		70.3

		Feb-99		28		522343		1017.6		91.7		29827.87		900		1017.6		76.3

		Mar-99		31		572491		1006.8		91.8		32557.57		900		1006.8		77.4

		Apr-99		30		571798		973.2		91.6		32947.39		900		973.2		77.7

		Janvier		1993

		Février		1994

		Mars		1995

		Avril		1996

		Mai		1997

		Juin		1998

		Juillet		1999

		Août

		Septembre

		Octobre

		Novembre

		Décembre





Donnée

				Consommation		unitaire d'eau traité		Côut unitaire

				Kw hres		Kw hre/m³		$/M³

		1993		7763988		0.690666382		0.0389896871

		1994		7706873		0.6374316416		0.0355218411

		1995		7712134		0.6248373219		0.0358802271

		1996		7193443		0.5611398433		0.0313044945

		1997		7328590		0.5709698156		0.0324904177

		1998		7177472		0.5644016882		0.0325154099

		1999		7247757		0.5648351227		0.0325543514





Annexe 1

		

		1993		7,763,988		1995		7,712,134		1997		7,328,590		1999		7,247,757

		1994		7,706,873		1996		7,193,443		1998		7,177,472





Annexe 1

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 1

( Kw hre)

Consommation annuelle

7763988

7706873

7712134

7193443

7328590

7177472

7247757



Annexe 2

		

		1993		0.690666		1995		0.624837		1997		0.570970		1999		0.564835

		1994		0.637432		1996		0.561140		1998		0.564402





Annexe 2

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 2

( Kw hre / M³)

Énergie unitaire

0.690666382

0.6374316416

0.6248373219

0.5611398433

0.5709698156

0.5644016882

0.5648351227



Annexe 3

		

		1993		0.038990		1995		0.035880		1997		0.032490		1999		0.032554

		1994		0.035522		1996		0.031304		1998		0.032515





Annexe 3

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 3

( $ / M³)

Coût unitaire annuel

0.0389896871

0.0355218411

0.0358802271

0.0313044945

0.0324904177

0.0325154099

0.0325543514



Annexe 4

		

				Evolution des coûts

				Année		Eau traitée               M³		Énergie                Kw hre		Énergie unitaire Kw hre / M³		Eau traitée débit 1999                         M³

				1993		11241300		7763988		0.690666382		12831633

				1994		12090509		7706873		0.6374316416		12831633

				1995		12342627		7712134		0.6248373219		12831633

				1996		12819341		7193443		0.5611398433		12831633

				1997		12835337		7328590		0.5709698156		12831633

				1998		12716957		7177472		0.5644016882		12831633

				1999		12831633		7247757		0.5648351227		12831633

				Année		Consommation actualisée           Kw		Coût du kw 1999                  $		Coût actualisé                $		Économie                             $

				1993		8,783,174.68		0.05764		510,784.37		$   - 0

				1994		8,106,190.78		0.05764		471,414.46		$   39,369.91

				1995		7,946,029.35		0.05764		462,100.29		$   48,684.08

				1996		7,135,991.26		0.05764		414,992.64		$   95,791.74

				1997		7,260,998.59		0.05764		422,262.42		$   88,521.95

				1998		7,177,472.00		0.05764		417,404.94		$   93,379.43

				1999		7,247,757.00		0.05764		417,725.49		$   93,058.88

												Annexe 4





Annexe 5

		

								Evolution des économies

						Année		Électricité     $		Produit chimique         $		Traitement d'épuration d'eau et de boue		Économie   Total                   $

						1993		-		-		-		-

						1994		39,370		33,080		70,000		144,444

						1995		48,684		33,420		70,000		154,099

						1996		95,792		36,640		70,000		204,428

						1997		88,522		30,580		70,000		191,099

						1998		93,379		37,450		70,000		202,827

						1999		93,059		46,670		70,000		211,728

						Total cumuler		458,806		217,840		420,000		1,108,625

														Annexe 5








_1105709147.xls
Graph3

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 3

( $ / M³)

Coût unitaire annuel

0.0389896871

0.0355218411

0.0358802271

0.0313044945

0.0324904177

0.0325154099

0.0325543514



Coût unitaire $m³

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

$ / M³

Coût unitaire

0.0389896871

0.0355218411

0.0358802271

0.0313044945

0.0324904177

0.0325154099



Cout unitaire traité Kw-hm³

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Kw-hr / m³

Énergie unitaire

0.690666382

0.6374316416

0.6248373219

0.5611398433

0.5709698156

0.5644016882



Consommation

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Kw-hr

Consommation annuel

7763988

7706873

7712134

7193443

7328590

7177472



Coût

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Montant en $

Coût annuel

438294.77

429477.14

442856.26

401302.99

417025.46

413497.07



Coût $ par Kw hres

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



$ / Kw hre

Année

$ / Kw hre

Augmentation du coût énergie

0.056452273

0.0557265106

0.0574233098

0.0557873316

0.0569039147

0.0576104052



Consommation eau traité

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( M³ )

Consommation d'eau traité

11241300

12090509

12342627

12819341

12835337

12716957



puissance réelle

		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier

		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février

		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars

		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril

		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai

		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin

		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet

		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août

		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre

		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre

		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre

		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre



1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Mois

Kw

Puissance Réelle

1173.6

1029.3

1154.4

1091.4

1189.9

1094.4

1071

1095.6

1029.3

1071.6

1155.6

987.6

1238.4

1101.6

1124.4

1076.7

1071

1018.8

987.6

1017.6

1256.4

991.2

1288.8

1149.6

1164

1091

951.6

996

991.2

1006.8

1363.2

1096.9

1267.9

1239.8

1088.4

1135.3

993.8

1015.4

1096.9

973.2

1383.6

1380

1388.4

1288.8

1196.9

1189.5

1256.4

1587.6

1380

1559.2

1365.6

1548.5

1449.3

1342.2

1693.9

1465.2

1569.6

1365.6

1575.8

1195

1449.4

1615.2

1264.8

1767.6

1110

1436.4

1195

1575.8

1172.1

1347.6

1268

1215.6

1482.7

1235.3

1177.8

1172.1

1362.5

1109

1272

1172.4

1194.2

1191.7

1233.6

1086.5

1109

1318.6

958.8

1132.8

1079.7

1072.8

1276

1016.9

1071.6

958.8

1182.9

988.8

1132.8

1093.8

1075.2

1160.4

964.4

945.6

988.8

1255.4

1071.6

1186.1

1118.4

1116

1075.1

969.6

1102.8

1071.6



puissance réelle mensuelle

		1993		1101.6		1149.6		1239.8		1288.8		1449.3		1615.2		1172.4		1079.7		1093.8		1118.4

		1994		1124.4		1164		1088.4		1196.9		1342.2		1264.8		1194.2		1072.8		1075.2		1116

		1995		1076.7		1091		1135.3		1189.5		1693.9		1767.6		1191.7		1276		1160.4		1075.1

		1996		1071		951.6		993.8		1256.4		1465.2		1110		1233.6		1016.9		964.4		969.6

		1997		1018.8		996		1015.4		1587.6		1569.6		1436.4		1109		1071.6		945.6		1102.8

		1998		987.6		991.2		1096.9		1380		1365.6		1195		1086.5		958.8		988.8		1071.6

		1999		1017.6		1006.8		973.2



Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Année

Puissance réelle (Kw)

Tendance des puissances mensuel

1091.4

1189.9

1094.4

1071

1095.6

1029.3

1071.6



Puissance unitaire

		33970

		34001

		34029

		34060

		34090

		34121

		34151

		34182

		34213

		34243

		34274

		34304

		34335

		34366

		34394

		34425

		34455

		34486

		34516

		34547

		34578

		34608

		34639

		34669

		34700

		34731

		34759

		34790

		34820

		34851

		34881

		34912

		34943

		34973

		35004

		35034

		35065

		35096

		35125

		35156

		35186

		35217

		35247

		35278

		35309

		35339

		35370

		35400

		35431

		35462

		35490

		35521

		35551

		35582

		35612

		35643

		35674

		35704

		35735

		35765

		35796

		35827

		35855

		35886

		35916

		35947

		35977

		36008

		36039

		36069

		36100

		36130

		36161

		36192

		36220

		36251



Mensuel

Kw / m³ par jours

Puissance unitaire mensuel

0.0128946125

0.0138357197

0.0141996047

0.0128930948

0.0129961278

0.0118795082

0.0131702544

0.0097179644

0.0083695031

0.0116850649

0.0122954137

0.0141497976

0.0121915984

0.0126850181

0.0114168015

0.0117566998

0.008707197

0.0099083869

0.0091998167

0.0087763884

0.0088158215

0.0078032601

0.014215265

0.0146961995

0.0141025476

0.0136234231

0.013322262

0.0143849068

0.0086521047

0.0132222309

0.0114831417

0.0110832872

0.0104869013

0.0126899515

0.0119520435

0.0110825911

0.0107411493

0.0115191017

0.0113447783

0.0109596595

0.0119169117

0.0100404303

0.0100615477

0.0098912626

0.0095933556

0.0113761201

0.0112689881

0.0111136582

0.0118866021

0.0113216353

0.011072572

0.0119363333

0.0159503285

0.0097134123

0.011266766

0.0093938427

0.0100532038

0.0121693903

0.0109623344

0.0076620579

0.0118648561

0.0112443215

0.0116780753

0.0125524976

0.0098014148

0.0098143636

0.0096221204

0.008259111

0.0113097484

0.0093073824

0.0119553127

0.0133073379

0.0128743918

0.0122566969

0.0116622263

0.0087063875



% eau de consommation interne

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( % )

Poucentage d'eau de consommation interne

14.43

13.62

7.82

9.24

2.44

2.04



Comsommation brute

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( M³)

Cosommation d'eau brute en M³

13013230

13107002

13594036

13333778

13100821

13202099



Energie eau brute par kw hre

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( Kw hre/m³ )

Énergie eau brute

0.5966226679

0.5879966296

0.5673174619

0.539490233

0.5593992926

0.5436614284



Mois

		Mois		Nombre de jours		Comsommation		Puissance		Facteur		Coût		Puissance		Puissance		Facteur

						Km/hres		Facturer		De Puissance		de Facturarion		Souscrite		Réelle		d'utilisation

		Jan-90		31		689206		1300		90		28876.86		1300		1173.6		79.9

		Feb-90		28		629726		1300		90.8		26264.21		1300		1155.6		81.1

		Mar-90		31		695628		1300		91.4		29038.71		1300		1256.4		74.4

		Apr-90		30		679425		1363.2		90.4		28890.59		1300		1363.2		69.3

		May-90		31		711120		1383.6		90.2		31692.44		1091		1383.6		69.2

		Jun-90		30		709412		1571.4		89.3		33089.83		1091		1559.2		63.2

		Jul-90		31		746769		1581.1		89.7		34619.7		1091		1575.8		63.9

		Aug-90		31		748800		1581.1		89.7		34682.94		1091		1575.8		63.9

		Sep-90		30		696712		1364		89.9		31077.7		1091		1362.5		72.5

		Oct-90		31		677468		1323		89.7		30463.33		1091		1318.6		69.1

		Nov-90		30		634840		1186.9		89.7		27818.15		1091		1182.9		74.5

		Dec-90		31		657200		1258.2		89.8		29763.34		1091		1255.4		70.4

		Jan-91		31		666800		1236		90.7		31164.13		1091		1236		72.8

		Feb-91		28		597600		1114.8		90.5		27402.6		1091		1114.8		79.6

		Mar-91		31		660034		1125.3		89.5		30228.4		1091		1119		79.3

		Apr-91		30		636041		1210.6		89.8		30117.4		1091		1207.9		73.1

		May-91		31		693125		1450.8		90		35386.25		1091		1450.8		65

		Jun-91		30		760200		1641.6		90.7		39079.28		1091		1641.6		65.7

		Jul-91		31		775424		1610.4		90.5		40176.66		1091		1610.4		64.3

		Aug-91		31		758813		1428.8		89.3		38154.39		1091		1417.7		71.8

		Sep-91		30		673091		1392.1		89.9		34403.94		1091		1390.6		67.2

		Oct-91		31		675516		1269		87.9		33758.49		1091		1239.4		73.2

		Nov-91		30		632057		1354.3		89.4		32687.57		1091		1345.3		65.2

		Dec-91		31		660300		1154.4		0		31948.93		1091		1154.4		76.9

		Jan-92		31		667800		1154.4		90.1		32147.94		1091		1154.4		78

		Feb-92		29		629733		1239.8		89.9		30979.76		1091		1238.4		73.1

		Mar-92		31		665227		1288.8		90.1		33552.18		1091		1288.8		69.3

		Apr-92		30		633440		1293.8		88.2		32282.59		1091		1267.9		69.4

		May-92		31		716100		1388.4		90.1		37284.6		1091		1388.4		69.3

		Jun-92		30		721089		1560.6		89.3		39265.98		1091		1548.5		64.8

		Jul-92		31		691337		1452.6		89.8		40128.25		1091		1449.4		62.8

		Aug-92		31		698297		1347.6		90.6		39239.6		1091		1347.6		69.6

		Sep-92		30		648463		1272		91.2		36354.72		1091		1272		70.5

		Oct-92		31		645318		1132.8		90.9		35021.94		1091		1132.8		76.5

		Nov-92		30		623803		1132.8		90.9		33816.11		1091		1132.8		76.5

		Dec-92		31		647617		1190.1		89.7		35750.45		1091		1186.1		73.4

		Jan-93		31		645176		1103.7		89		34725.4		1091		1091.4		79.4

		Feb-93		28		587956		1101.6		91.2		31356.75		1091		1101.6		79.5

		Mar-93		31		656978		1149.6		90.7		35508.68		1091		1149.6		76.9

		Apr-93		30		628000		1239.8		0		35401.44		1091		1239.8		70.4

		May-93		31		649552		1288.8		0		37769.94		1091		1288.8		67.8

		Jun-93		30		665042		1449.3		0		39685.08		1091		1449.3		64

		Jul-93		31		725913		1615.2		90.5		44050.75		1091		1615.2		61

		Aug-93		31		702600		1280.8		89.1		39948.64		1091		1268		74

		Sep-93		30		643560		1192.3		88.5		36086.57		1091		1172.4		75.8

		Oct-93		31		627891		1091.8		89		34818.58		1091		1079.7		78.2

		Nov-93		30		602109		1104.8		89.1		33692.49		1091		1093.8		76.4

		Dec-93		31		629211		1122.1		89.7		35250.45		1091		1118.4		75.6

		Jan-94		31		644589		1212.8		88.3		36712.9		1091		1189.9		73.1

		Feb-94		28		585533		1130.7		89.5		32736.09		1091		1124.4		77.6

		Mar-94		31		647136		1164		91		36189.66		1091		1164		74.7

		Apr-94		30		616788		1091		89.8		34132.7		1091		1088.4		78.4

		May-94		31		648943		1206.3		89.3		36438.27		1091		1196.9		73.1

		Jun-94		30		671965		1346.7		89.7		38157.92		1091		1342.2		69.7

		Jul-94		31		700413		1286.2		88.5		38997.52		1091		1264.8		74.5

		Aug-94		31		689109		1237.6		88.4		37955.63		1091		1215.6		76.1

		Sep-94		30		643442		1200.9		89.5		35723.41		1091		1194.2		74

		Oct-94		31		637547		1091		89.6		34868.3		1091		1072.8		79.4

		Nov-94		30		607655		1091		89.2		33268.47		1091		1075.2		78.4

		Dec-94		31		613753		1116		90.4		34296.27		1091		1116		73.8

		Jan-95		31		617916		1094.4		91		34231.57		1091		1094.4		76.1

		Feb-95		28		559257		1096.2		88.4		30895.97		1091		1076.7		77.3

		Mar-95		31		619543		1098.3		89.4		34243.24		1091		1091		76.3

		Apr-95		30		591882		1140.4		89.6		33453.44		1091		1135.3		72.4

		May-95		31		642007		1204.2		88.9		36112.07		1091		1189.5		73.1

		Jun-95		30		726947		1705.3		89.4		43773.27		1091		1693.9		60.2

		Jul-95		31		739678		1775.5		89.6		46114.83		1091		1767.6		56

		Aug-95		31		731203		1486		89.8		42526.53		1091		1482.7		66.3

		Sep-95		30		642882		1216		88.2		36347.08		1091		1191.7		73.4

		Oct-95		31		656214		1303.5		88.1		37779.47		1091		1276		69.2

		Nov-95		30		591695		1160.4		90.5		33758.6		955		1160.4		70.6

		Dec-95		31		592910		1098.3		88.1		33620.19		955		1075.1		73.8

		Jan-96		31		595352		1074.6		89.7		33315.56		955		1071		74.8

		Feb-96		29		550155		1074.6		89.7		30995.32		955		1071		74.8

		Mar-96		31		581531		955		90.4		31620.86		955		951.6		82.2

		Apr-96		30		560583		1015.2		88.1		30963.84		955		993.8		78.3

		May-96		31		612648		1256.4		91.4		35531.9		955		1256.4		65.8

		Jun-96		30		641632		1465.2		92		38212.19		955		1465.2		61.3

		Jul-96		31		617960		1110		90.9		34402.89		955		1110		74.2

		Aug-96		31		684902		1250.6		88.9		37445.17		955		1235.3		75.1

		Sep-96		30		633404		1233.6		90.9		35382.28		955		1233.6		70.7

		Oct-96		31		600414		1040		88		32826.78		955		1016.9		78.7

		Nov-96		30		573077		974.1		89.1		30493.67		955		964.4		82.8

		Dec-96		31		541785		969.8		90		30112.53		955		969.6		75.1

		Jan-97		31		587405		1095.6		91.9		32589.36		955		1095.6		73.7

		Feb-97		28		546705		1018.8		91.7		29396.61		955		1018.8		79.9

		Mar-97		31		597312		996		91.7		31960.79		955		996		80.5

		Apr-97		30		580881		1031.4		88.6		31472.2		955		1015.4		79.5

		May-97		31		635400		1587.6		91.7		39517.91		955		1587.6		54.7

		Jun-97		30		655435		1569.6		92		40879.55		955		1569.6		59.4

		Jul-97		31		682713		1436.4		90.1		41124.67		955		1436.4		63.4

		Aug-97		31		655108		1180.4		89.8		37640.56		955		1177.8		73.3

		Sep-97		30		612372		1103.7		88.6		34002.17		955		1086.5		77.8

		Oct-97		31		614276		1071.6		90.4		34018.15		955		1071.6		76.4

		Nov-97		30		572772		955		89.9		31040.78		955		945.6		83.5

		Dec-97		31		588211		1102.8		90.3		33382.71		955		1102.8		71.7

		Jan-98		31		592547		1043.2		88.8		33478.53		955		1029.3		77.7

		Feb-98		28		526593		987.6		91.9		29349.91		955		987.6		78.6

		Mar-98		31		576372		991.2		91.9		32107.99		900		991.2		78.1

		Apr-98		30		560474		1108		89.1		32364.31		900		1096.9		71.1

		May-98		31		641218		1380		91.3		38639.84		900		1380		64.5

		Jun-98		30		630302		1365.6		91.2		38543.31		900		1365.6		63.7

		Jul-98		31		674392		1197.7		89.8		39105.12		900		1195		78.1

		Aug-98		31		675766		1182.6		89.2		38063.32		900		1172.1		76.3

		Sep-98		30		617183		1110.2		89.9		35080.78		900		1109		75.8

		Oct-98		31		580076		958.8		90.9		32772.46		900		958.8		79.4

		Nov-98		30		542824		988.8		91.9		31014.17		900		988.8		75.8

		Dec-98		31		559725		1071.6		91.9		32977.33		900		1071.6		70.3

		Jan-99		31		563732		1071.6		91.9		33235.97		900		1071.6		70.3

		Feb-99		28		522343		1017.6		91.7		29827.87		900		1017.6		76.3

		Mar-99		31		572491		1006.8		91.8		32557.57		900		1006.8		77.4

		Apr-99		30		571798		973.2		91.6		32947.39		900		973.2		77.7

		Janvier		1993

		Février		1994

		Mars		1995

		Avril		1996

		Mai		1997

		Juin		1998

		Juillet		1999

		Août

		Septembre

		Octobre

		Novembre

		Décembre





Donnée

				Consommation		unitaire d'eau traité		Côut unitaire

				Kw hres		Kw hre/m³		$/M³

		1993		7763988		0.690666382		0.0389896871

		1994		7706873		0.6374316416		0.0355218411

		1995		7712134		0.6248373219		0.0358802271

		1996		7193443		0.5611398433		0.0313044945

		1997		7328590		0.5709698156		0.0324904177

		1998		7177472		0.5644016882		0.0325154099

		1999		7247757		0.5648351227		0.0325543514





Annexe 1

		

		1993		7,763,988		1995		7,712,134		1997		7,328,590		1999		7,247,757

		1994		7,706,873		1996		7,193,443		1998		7,177,472





Annexe 1

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 1

( Kw hre)

Consommation annuelle

7763988

7706873

7712134

7193443

7328590

7177472

7247757



Annexe 2

		

		1993		0.690666		1995		0.624837		1997		0.570970		1999		0.564835

		1994		0.637432		1996		0.561140		1998		0.564402





Annexe 2

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 2

( Kw hre / M³)

Énergie unitaire

0.690666382

0.6374316416

0.6248373219

0.5611398433

0.5709698156

0.5644016882

0.5648351227



Annexe 3

		

		1993		0.038990		1995		0.035880		1997		0.032490		1999		0.032554

		1994		0.035522		1996		0.031304		1998		0.032515





Annexe 3

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 3

( $ / M³)

Coût unitaire annuel

0.0389896871

0.0355218411

0.0358802271

0.0313044945

0.0324904177

0.0325154099

0.0325543514



Annexe 4

		

				Evolution des coûts

				Année		Eau traitée               M³		Énergie                Kw hre		Énergie unitaire Kw hre / M³		Eau traitée débit 1999                         M³

				1993		11241300		7763988		0.690666382		12831633

				1994		12090509		7706873		0.6374316416		12831633

				1995		12342627		7712134		0.6248373219		12831633

				1996		12819341		7193443		0.5611398433		12831633

				1997		12835337		7328590		0.5709698156		12831633

				1998		12716957		7177472		0.5644016882		12831633

				1999		12831633		7247757		0.5648351227		12831633

				Année		Consommation actualisée           Kw		Coût du kw 1999                  $		Coût actualisé                $		Économie                             $

				1993		8,783,174.68		0.05764		510,784.37		$   - 0

				1994		8,106,190.78		0.05764		471,414.46		$   39,369.91

				1995		7,946,029.35		0.05764		462,100.29		$   48,684.08

				1996		7,135,991.26		0.05764		414,992.64		$   95,791.74

				1997		7,260,998.59		0.05764		422,262.42		$   88,521.95

				1998		7,177,472.00		0.05764		417,404.94		$   93,379.43

				1999		7,247,757.00		0.05764		417,725.49		$   93,058.88

												Annexe 4





Annexe 5

		

								Evolution des économies

						Année		Électricité     $		Produit chimique         $		Traitement d'épuration d'eau et de boue		Économie   Total                   $

						1993		-		-		-		-

						1994		39,370		33,080		70,000		144,444

						1995		48,684		33,420		70,000		154,099

						1996		95,792		36,640		70,000		204,428

						1997		88,522		30,580		70,000		191,099

						1998		93,379		37,450		70,000		202,827

						1999		93,059		46,670		70,000		211,728

						Total cumuler		458,806		217,840		420,000		1,108,625

														Annexe 5








_1105856944.xls
Graph1

		Éclairage de rue

		Éclairage et équipements

		Chauffage de l'eau

		Chauffage des locaux

		Transports

		Autres



AEÉ (2001)

0.01

0.11

0.03

0.32

0.4

0.13



Feuil1

		

				Éclairage de rue		1%

				Éclairage et équipements		11%

				Chauffage de l'eau		3%

				Chauffage des locaux		32%

				Transports		40%

				Autres		13%





Feuil1

		0

		0

		0

		0

		0

		0



Répartition de la consommation totale d'énergie des municipalités



Feuil2

		





Feuil3

		






_1105709068.xls
Graph2

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 2

( Kw hre / M³)

Énergie unitaire

0.690666382

0.6374316416

0.6248373219

0.5611398433

0.5709698156

0.5644016882

0.5648351227



Coût unitaire $m³

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

$ / M³

Coût unitaire

0.0389896871

0.0355218411

0.0358802271

0.0313044945

0.0324904177

0.0325154099



Cout unitaire traité Kw-hm³

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Kw-hr / m³

Énergie unitaire

0.690666382

0.6374316416

0.6248373219

0.5611398433

0.5709698156

0.5644016882



Consommation

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Kw-hr

Consommation annuel

7763988

7706873

7712134

7193443

7328590

7177472



Coût

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

Montant en $

Coût annuel

438294.77

429477.14

442856.26

401302.99

417025.46

413497.07



Coût $ par Kw hres

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



$ / Kw hre

Année

$ / Kw hre

Augmentation du coût énergie

0.056452273

0.0557265106

0.0574233098

0.0557873316

0.0569039147

0.0576104052



Consommation eau traité

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( M³ )

Consommation d'eau traité

11241300

12090509

12342627

12819341

12835337

12716957



puissance réelle

		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier		Janvier

		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février		Février

		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars		Mars

		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril		Avril

		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai		Mai

		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin		Juin

		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet		Juillet

		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août		Août

		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre		Septembre

		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre		Octobre

		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre		Novembre

		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre		Décembre



1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Mois

Kw

Puissance Réelle

1173.6

1029.3

1154.4

1091.4

1189.9

1094.4

1071

1095.6

1029.3

1071.6

1155.6

987.6

1238.4

1101.6

1124.4

1076.7

1071

1018.8

987.6

1017.6

1256.4

991.2

1288.8

1149.6

1164

1091

951.6

996

991.2

1006.8

1363.2

1096.9

1267.9

1239.8

1088.4

1135.3

993.8

1015.4

1096.9

973.2

1383.6

1380

1388.4

1288.8

1196.9

1189.5

1256.4

1587.6

1380

1559.2

1365.6

1548.5

1449.3

1342.2

1693.9

1465.2

1569.6

1365.6

1575.8

1195

1449.4

1615.2

1264.8

1767.6

1110

1436.4

1195

1575.8

1172.1

1347.6

1268

1215.6

1482.7

1235.3

1177.8

1172.1

1362.5

1109

1272

1172.4

1194.2

1191.7

1233.6

1086.5

1109

1318.6

958.8

1132.8

1079.7

1072.8

1276

1016.9

1071.6

958.8

1182.9

988.8

1132.8

1093.8

1075.2

1160.4

964.4

945.6

988.8

1255.4

1071.6

1186.1

1118.4

1116

1075.1

969.6

1102.8

1071.6



puissance réelle mensuelle

		1993		1101.6		1149.6		1239.8		1288.8		1449.3		1615.2		1172.4		1079.7		1093.8		1118.4

		1994		1124.4		1164		1088.4		1196.9		1342.2		1264.8		1194.2		1072.8		1075.2		1116

		1995		1076.7		1091		1135.3		1189.5		1693.9		1767.6		1191.7		1276		1160.4		1075.1

		1996		1071		951.6		993.8		1256.4		1465.2		1110		1233.6		1016.9		964.4		969.6

		1997		1018.8		996		1015.4		1587.6		1569.6		1436.4		1109		1071.6		945.6		1102.8

		1998		987.6		991.2		1096.9		1380		1365.6		1195		1086.5		958.8		988.8		1071.6

		1999		1017.6		1006.8		973.2



Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Année

Puissance réelle (Kw)

Tendance des puissances mensuel

1091.4

1189.9

1094.4

1071

1095.6

1029.3

1071.6



Puissance unitaire

		33970

		34001

		34029

		34060

		34090

		34121

		34151

		34182

		34213

		34243

		34274

		34304

		34335

		34366

		34394

		34425

		34455

		34486

		34516

		34547

		34578

		34608

		34639

		34669

		34700

		34731

		34759

		34790

		34820

		34851

		34881

		34912

		34943

		34973

		35004

		35034

		35065

		35096

		35125

		35156

		35186

		35217

		35247

		35278

		35309

		35339

		35370

		35400

		35431

		35462

		35490

		35521

		35551

		35582

		35612

		35643

		35674

		35704

		35735

		35765

		35796

		35827

		35855

		35886

		35916

		35947

		35977

		36008

		36039

		36069

		36100

		36130

		36161

		36192

		36220

		36251



Mensuel

Kw / m³ par jours

Puissance unitaire mensuel

0.0128946125

0.0138357197

0.0141996047

0.0128930948

0.0129961278

0.0118795082

0.0131702544

0.0097179644

0.0083695031

0.0116850649

0.0122954137

0.0141497976

0.0121915984

0.0126850181

0.0114168015

0.0117566998

0.008707197

0.0099083869

0.0091998167

0.0087763884

0.0088158215

0.0078032601

0.014215265

0.0146961995

0.0141025476

0.0136234231

0.013322262

0.0143849068

0.0086521047

0.0132222309

0.0114831417

0.0110832872

0.0104869013

0.0126899515

0.0119520435

0.0110825911

0.0107411493

0.0115191017

0.0113447783

0.0109596595

0.0119169117

0.0100404303

0.0100615477

0.0098912626

0.0095933556

0.0113761201

0.0112689881

0.0111136582

0.0118866021

0.0113216353

0.011072572

0.0119363333

0.0159503285

0.0097134123

0.011266766

0.0093938427

0.0100532038

0.0121693903

0.0109623344

0.0076620579

0.0118648561

0.0112443215

0.0116780753

0.0125524976

0.0098014148

0.0098143636

0.0096221204

0.008259111

0.0113097484

0.0093073824

0.0119553127

0.0133073379

0.0128743918

0.0122566969

0.0116622263

0.0087063875



% eau de consommation interne

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( % )

Poucentage d'eau de consommation interne

14.43

13.62

7.82

9.24

2.44

2.04



Comsommation brute

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( M³)

Cosommation d'eau brute en M³

13013230

13107002

13594036

13333778

13100821

13202099



Energie eau brute par kw hre

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998



Année

( Kw hre/m³ )

Énergie eau brute

0.5966226679

0.5879966296

0.5673174619

0.539490233

0.5593992926

0.5436614284



Mois

		Mois		Nombre de jours		Comsommation		Puissance		Facteur		Coût		Puissance		Puissance		Facteur

						Km/hres		Facturer		De Puissance		de Facturarion		Souscrite		Réelle		d'utilisation

		Jan-90		31		689206		1300		90		28876.86		1300		1173.6		79.9

		Feb-90		28		629726		1300		90.8		26264.21		1300		1155.6		81.1

		Mar-90		31		695628		1300		91.4		29038.71		1300		1256.4		74.4

		Apr-90		30		679425		1363.2		90.4		28890.59		1300		1363.2		69.3

		May-90		31		711120		1383.6		90.2		31692.44		1091		1383.6		69.2

		Jun-90		30		709412		1571.4		89.3		33089.83		1091		1559.2		63.2

		Jul-90		31		746769		1581.1		89.7		34619.7		1091		1575.8		63.9

		Aug-90		31		748800		1581.1		89.7		34682.94		1091		1575.8		63.9

		Sep-90		30		696712		1364		89.9		31077.7		1091		1362.5		72.5

		Oct-90		31		677468		1323		89.7		30463.33		1091		1318.6		69.1

		Nov-90		30		634840		1186.9		89.7		27818.15		1091		1182.9		74.5

		Dec-90		31		657200		1258.2		89.8		29763.34		1091		1255.4		70.4

		Jan-91		31		666800		1236		90.7		31164.13		1091		1236		72.8

		Feb-91		28		597600		1114.8		90.5		27402.6		1091		1114.8		79.6

		Mar-91		31		660034		1125.3		89.5		30228.4		1091		1119		79.3

		Apr-91		30		636041		1210.6		89.8		30117.4		1091		1207.9		73.1

		May-91		31		693125		1450.8		90		35386.25		1091		1450.8		65

		Jun-91		30		760200		1641.6		90.7		39079.28		1091		1641.6		65.7

		Jul-91		31		775424		1610.4		90.5		40176.66		1091		1610.4		64.3

		Aug-91		31		758813		1428.8		89.3		38154.39		1091		1417.7		71.8

		Sep-91		30		673091		1392.1		89.9		34403.94		1091		1390.6		67.2

		Oct-91		31		675516		1269		87.9		33758.49		1091		1239.4		73.2

		Nov-91		30		632057		1354.3		89.4		32687.57		1091		1345.3		65.2

		Dec-91		31		660300		1154.4		0		31948.93		1091		1154.4		76.9

		Jan-92		31		667800		1154.4		90.1		32147.94		1091		1154.4		78

		Feb-92		29		629733		1239.8		89.9		30979.76		1091		1238.4		73.1

		Mar-92		31		665227		1288.8		90.1		33552.18		1091		1288.8		69.3

		Apr-92		30		633440		1293.8		88.2		32282.59		1091		1267.9		69.4

		May-92		31		716100		1388.4		90.1		37284.6		1091		1388.4		69.3

		Jun-92		30		721089		1560.6		89.3		39265.98		1091		1548.5		64.8

		Jul-92		31		691337		1452.6		89.8		40128.25		1091		1449.4		62.8

		Aug-92		31		698297		1347.6		90.6		39239.6		1091		1347.6		69.6

		Sep-92		30		648463		1272		91.2		36354.72		1091		1272		70.5

		Oct-92		31		645318		1132.8		90.9		35021.94		1091		1132.8		76.5

		Nov-92		30		623803		1132.8		90.9		33816.11		1091		1132.8		76.5

		Dec-92		31		647617		1190.1		89.7		35750.45		1091		1186.1		73.4

		Jan-93		31		645176		1103.7		89		34725.4		1091		1091.4		79.4

		Feb-93		28		587956		1101.6		91.2		31356.75		1091		1101.6		79.5

		Mar-93		31		656978		1149.6		90.7		35508.68		1091		1149.6		76.9

		Apr-93		30		628000		1239.8		0		35401.44		1091		1239.8		70.4

		May-93		31		649552		1288.8		0		37769.94		1091		1288.8		67.8

		Jun-93		30		665042		1449.3		0		39685.08		1091		1449.3		64

		Jul-93		31		725913		1615.2		90.5		44050.75		1091		1615.2		61

		Aug-93		31		702600		1280.8		89.1		39948.64		1091		1268		74

		Sep-93		30		643560		1192.3		88.5		36086.57		1091		1172.4		75.8

		Oct-93		31		627891		1091.8		89		34818.58		1091		1079.7		78.2

		Nov-93		30		602109		1104.8		89.1		33692.49		1091		1093.8		76.4

		Dec-93		31		629211		1122.1		89.7		35250.45		1091		1118.4		75.6

		Jan-94		31		644589		1212.8		88.3		36712.9		1091		1189.9		73.1

		Feb-94		28		585533		1130.7		89.5		32736.09		1091		1124.4		77.6

		Mar-94		31		647136		1164		91		36189.66		1091		1164		74.7

		Apr-94		30		616788		1091		89.8		34132.7		1091		1088.4		78.4

		May-94		31		648943		1206.3		89.3		36438.27		1091		1196.9		73.1

		Jun-94		30		671965		1346.7		89.7		38157.92		1091		1342.2		69.7

		Jul-94		31		700413		1286.2		88.5		38997.52		1091		1264.8		74.5

		Aug-94		31		689109		1237.6		88.4		37955.63		1091		1215.6		76.1

		Sep-94		30		643442		1200.9		89.5		35723.41		1091		1194.2		74

		Oct-94		31		637547		1091		89.6		34868.3		1091		1072.8		79.4

		Nov-94		30		607655		1091		89.2		33268.47		1091		1075.2		78.4

		Dec-94		31		613753		1116		90.4		34296.27		1091		1116		73.8

		Jan-95		31		617916		1094.4		91		34231.57		1091		1094.4		76.1

		Feb-95		28		559257		1096.2		88.4		30895.97		1091		1076.7		77.3

		Mar-95		31		619543		1098.3		89.4		34243.24		1091		1091		76.3

		Apr-95		30		591882		1140.4		89.6		33453.44		1091		1135.3		72.4

		May-95		31		642007		1204.2		88.9		36112.07		1091		1189.5		73.1

		Jun-95		30		726947		1705.3		89.4		43773.27		1091		1693.9		60.2

		Jul-95		31		739678		1775.5		89.6		46114.83		1091		1767.6		56

		Aug-95		31		731203		1486		89.8		42526.53		1091		1482.7		66.3

		Sep-95		30		642882		1216		88.2		36347.08		1091		1191.7		73.4

		Oct-95		31		656214		1303.5		88.1		37779.47		1091		1276		69.2

		Nov-95		30		591695		1160.4		90.5		33758.6		955		1160.4		70.6

		Dec-95		31		592910		1098.3		88.1		33620.19		955		1075.1		73.8

		Jan-96		31		595352		1074.6		89.7		33315.56		955		1071		74.8

		Feb-96		29		550155		1074.6		89.7		30995.32		955		1071		74.8

		Mar-96		31		581531		955		90.4		31620.86		955		951.6		82.2

		Apr-96		30		560583		1015.2		88.1		30963.84		955		993.8		78.3

		May-96		31		612648		1256.4		91.4		35531.9		955		1256.4		65.8

		Jun-96		30		641632		1465.2		92		38212.19		955		1465.2		61.3

		Jul-96		31		617960		1110		90.9		34402.89		955		1110		74.2

		Aug-96		31		684902		1250.6		88.9		37445.17		955		1235.3		75.1

		Sep-96		30		633404		1233.6		90.9		35382.28		955		1233.6		70.7

		Oct-96		31		600414		1040		88		32826.78		955		1016.9		78.7

		Nov-96		30		573077		974.1		89.1		30493.67		955		964.4		82.8

		Dec-96		31		541785		969.8		90		30112.53		955		969.6		75.1

		Jan-97		31		587405		1095.6		91.9		32589.36		955		1095.6		73.7

		Feb-97		28		546705		1018.8		91.7		29396.61		955		1018.8		79.9

		Mar-97		31		597312		996		91.7		31960.79		955		996		80.5

		Apr-97		30		580881		1031.4		88.6		31472.2		955		1015.4		79.5

		May-97		31		635400		1587.6		91.7		39517.91		955		1587.6		54.7

		Jun-97		30		655435		1569.6		92		40879.55		955		1569.6		59.4

		Jul-97		31		682713		1436.4		90.1		41124.67		955		1436.4		63.4

		Aug-97		31		655108		1180.4		89.8		37640.56		955		1177.8		73.3

		Sep-97		30		612372		1103.7		88.6		34002.17		955		1086.5		77.8

		Oct-97		31		614276		1071.6		90.4		34018.15		955		1071.6		76.4

		Nov-97		30		572772		955		89.9		31040.78		955		945.6		83.5

		Dec-97		31		588211		1102.8		90.3		33382.71		955		1102.8		71.7

		Jan-98		31		592547		1043.2		88.8		33478.53		955		1029.3		77.7

		Feb-98		28		526593		987.6		91.9		29349.91		955		987.6		78.6

		Mar-98		31		576372		991.2		91.9		32107.99		900		991.2		78.1

		Apr-98		30		560474		1108		89.1		32364.31		900		1096.9		71.1

		May-98		31		641218		1380		91.3		38639.84		900		1380		64.5

		Jun-98		30		630302		1365.6		91.2		38543.31		900		1365.6		63.7

		Jul-98		31		674392		1197.7		89.8		39105.12		900		1195		78.1

		Aug-98		31		675766		1182.6		89.2		38063.32		900		1172.1		76.3

		Sep-98		30		617183		1110.2		89.9		35080.78		900		1109		75.8

		Oct-98		31		580076		958.8		90.9		32772.46		900		958.8		79.4

		Nov-98		30		542824		988.8		91.9		31014.17		900		988.8		75.8

		Dec-98		31		559725		1071.6		91.9		32977.33		900		1071.6		70.3

		Jan-99		31		563732		1071.6		91.9		33235.97		900		1071.6		70.3

		Feb-99		28		522343		1017.6		91.7		29827.87		900		1017.6		76.3

		Mar-99		31		572491		1006.8		91.8		32557.57		900		1006.8		77.4

		Apr-99		30		571798		973.2		91.6		32947.39		900		973.2		77.7

		Janvier		1993

		Février		1994

		Mars		1995

		Avril		1996

		Mai		1997

		Juin		1998

		Juillet		1999

		Août

		Septembre

		Octobre

		Novembre

		Décembre





Donnée

				Consommation		unitaire d'eau traité		Côut unitaire

				Kw hres		Kw hre/m³		$/M³

		1993		7763988		0.690666382		0.0389896871

		1994		7706873		0.6374316416		0.0355218411

		1995		7712134		0.6248373219		0.0358802271

		1996		7193443		0.5611398433		0.0313044945

		1997		7328590		0.5709698156		0.0324904177

		1998		7177472		0.5644016882		0.0325154099

		1999		7247757		0.5648351227		0.0325543514





Annexe 1

		

		1993		7,763,988		1995		7,712,134		1997		7,328,590		1999		7,247,757

		1994		7,706,873		1996		7,193,443		1998		7,177,472





Annexe 1

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 1

( Kw hre)

Consommation annuelle

7763988

7706873

7712134

7193443

7328590

7177472

7247757



Annexe 2

		

		1993		0.690666		1995		0.624837		1997		0.570970		1999		0.564835

		1994		0.637432		1996		0.561140		1998		0.564402





Annexe 2

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 2

( Kw hre / M³)

Énergie unitaire

0.690666382

0.6374316416

0.6248373219

0.5611398433

0.5709698156

0.5644016882

0.5648351227



Annexe 3

		

		1993		0.038990		1995		0.035880		1997		0.032490		1999		0.032554

		1994		0.035522		1996		0.031304		1998		0.032515





Annexe 3

		1993

		1994

		1995

		1996

		1997

		1998

		1999



Annexe 3

( $ / M³)

Coût unitaire annuel

0.0389896871

0.0355218411

0.0358802271

0.0313044945

0.0324904177

0.0325154099

0.0325543514



Annexe 4

		

				Evolution des coûts

				Année		Eau traitée               M³		Énergie                Kw hre		Énergie unitaire Kw hre / M³		Eau traitée débit 1999                         M³

				1993		11241300		7763988		0.690666382		12831633

				1994		12090509		7706873		0.6374316416		12831633

				1995		12342627		7712134		0.6248373219		12831633

				1996		12819341		7193443		0.5611398433		12831633

				1997		12835337		7328590		0.5709698156		12831633

				1998		12716957		7177472		0.5644016882		12831633

				1999		12831633		7247757		0.5648351227		12831633

				Année		Consommation actualisée           Kw		Coût du kw 1999                  $		Coût actualisé                $		Économie                             $

				1993		8,783,174.68		0.05764		510,784.37		$   - 0

				1994		8,106,190.78		0.05764		471,414.46		$   39,369.91

				1995		7,946,029.35		0.05764		462,100.29		$   48,684.08

				1996		7,135,991.26		0.05764		414,992.64		$   95,791.74

				1997		7,260,998.59		0.05764		422,262.42		$   88,521.95

				1998		7,177,472.00		0.05764		417,404.94		$   93,379.43

				1999		7,247,757.00		0.05764		417,725.49		$   93,058.88

												Annexe 4





Annexe 5

		

								Evolution des économies

						Année		Électricité     $		Produit chimique         $		Traitement d'épuration d'eau et de boue		Économie   Total                   $

						1993		-		-		-		-

						1994		39,370		33,080		70,000		144,444

						1995		48,684		33,420		70,000		154,099

						1996		95,792		36,640		70,000		204,428

						1997		88,522		30,580		70,000		191,099

						1998		93,379		37,450		70,000		202,827

						1999		93,059		46,670		70,000		211,728

						Total cumuler		458,806		217,840		420,000		1,108,625

														Annexe 5








_1105382833.doc


Source : Prévost (1999)











Taxation à la 







propriété







61%







Transferts 







gouvernementaux







9%







Tarification







18%







Autres recettes







12%












_1105511828.doc


Source : Prévost (1999)











Financement de la 







dette







26%







Transport







20%







Sécurité publique







15%







Administration 







générale







13%







Loisir et culture







9%







Hygiène du milieu







9%







Autres fonctions







8%












