

Société en commandite Gaz Métropolitain



Cause tarifaire 2003, R-3484-2002


SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN
CAUSE TARIFAIRE 2003

R-3484–2002
PLAN GLOBAL EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

HORIZON 2002-2005

SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le présent document constitue la mise à jour du PGEÉ de SCGM, visant la période d’octobre 2002 à septembre 2005. 

SCGM prévoit des économies cumulatives (voir SCGM-10, doc. 2, page 10) de près de 418,709 millions de m3 sur la durée de vie utile des mesures implantées. Ceci représente des économies monétaires nettes, de 167,048 millions $ en dollars de l’année 2002 pour l’ensemble des participants comparativement à 110,32 millions $ pour le PGEÉ 2001-2004 et de 44,07 millions $ comparativement à 40,73 millions $ pour le PGEÉ 2001-2004 si on se place du point de vue plus général de SCGM et de l’ensemble de sa clientèle (TCTR).

Le coût direct du PGEÉ 2002-2005 (voir SCGM-10, doc. 2, page 23)  est estimé à 13,47 millions $, représentant un montant de 9,69 millions $ pour l’aide financière directe et de 3,77 millions $ en dépenses d’exploitation. 

Pour la première année d’implantation du PGEÉ 2002-2005, SCGM prévoit des économies annuelles (voir SCGM-10, doc. 2, page 7)  de 8,229 millions de m3 représentant, pour les participants, des économies monétaires nettes de 52,968 millions $ sur la durée de vie utile des programmes. 

Pour l’année 2002-2003, SCGM demande à la Régie l’approbation d’un budget de 4 015 866$, incluant 2,746 millions $ d’aide financière et 1,269 million $ de dépenses d’exploitation (voir SCGM-10, doc. 2, page 20).
1. INTRODUCTION

1.1 La vision long terme de SCGM

Ce PGEÉ s’intègre dans la stratégie de positionnement de l’entreprise auprès de sa clientèle. Ce positionnement se définit selon cinq grands axes à savoir : confort, tendance, conseil, innovation et efficacité énergétique.

À long terme, SCGM recherche la pérennité des interventions en efficacité énergétique afin de contribuer à l’atteinte d’une transformation de marché, tout en s’assurant de répondre aux besoins de la clientèle sans affecter l’intégrité financière de l’entreprise. En conséquence, l’efficacité énergétique sera toujours une option considérée afin de tenir compte de l’évolution constante des besoins énergétiques de la clientèle ainsi que de la maturité de certaines technologies moins énergivores. 

Cependant, malgré toute la bonne volonté dont elle peut faire preuve, une utilité publique telle que SCGM ne peut pas, à elle seule, atteindre ces objectifs. La contribution d’autres acteurs de la scène énergétique est essentielle et complémentaire aux efforts de SCGM. Parmi ces acteurs, mentionnons, les différents paliers de gouvernements, les consommateurs, les manufacturiers, les corps de métiers spécialisés, les centres de recherche et les institutions scolaires.

C’est donc un effort collectif et continu qui est nécessaire si nous désirons tous et chacun, comme société québécoise, atteindre un jour cet objectif. Un objectif qui doit être constamment revu, dans la mesure du possible, à défaut de quoi nous risquons de retomber dans des phases de gaspillage énergétique comme c'est le cas dans le secteur du transport des personnes actuellement.

L’efficacité énergétique se doit avant tout d’être intégrée dans les activités courantes de l’entreprise et les employés doivent être convaincus des mérites des programmes d’efficacité énergétique. SCGM travaille depuis maintenant trois ans à changer la culture d’entreprise et s’engage à continuer à le faire jusqu’à ce que l’efficacité énergétique y soit solidement imbriquée et, surtout, y soit de façon permanente. 

SCGM a franchi une autre étape pour l’année financière 2001-2002. En effet, la SCGM a  intégré l'atteinte d'une proportion de 75 % des objectifs d'économies de m3  du PGEÉ, dans le calcul de la bonification annuelle de tous les employés cadre de la division Marketing et support commercial ainsi que la division Vente commercial.
Ainsi, la vision à long terme de la SCGM s'articule autour de quatre grands axes:

1. Intégrer l'efficacité énergétique dans toutes les activités de l'entreprise, et ce, de façon systématique afin de minimiser les opportunités perdues et d'encourager l'implantation de technologies toujours plus efficaces.

2. Viser à long terme la transformation de marché.

3. Viser la pérennité des interventions en efficacité énergétique de concert avec les autres acteurs de la scène énergétique.

4. Préciser les objectifs d'efficacité énergétique à moyen et long terme lorsque les données historiques d'implantation de programme seront suffisantes pour faire des prévisions plus réalistes.

De plus, SCGM poursuivra ses efforts de recherche afin de mieux connaître le parc d’équipement de sa clientèle ainsi que leurs caractéristiques (type d’appareil, âge des appareils et système, etc.). Cette activité se fera par voie de relevés d’équipements provenant de différentes occasions de visites auprès de la clientèle. Ceci permettra, entre autres, à SCGM, de mieux orienter, planifier et cibler ses actions en efficacité énergétique. SCGM a récemment démarré un projet pilote afin de recueillir ce type d'information.

SCGM approchera, au cours de la prochaine année, des partenaires gouvernementaux ou autres, en vue de sonder la possibilité d’obtenir une estimation de certains potentiels technico-économiques d’économie d’énergie dans le but de revenir avec une proposition à cet égard lors du dossier tarifaire 2004.  Il est entendu que ces démarches ne constituent pas un engagement à procéder à cette estimation.

1.2 
Les objectifs qualitatifs des PAEÉ pour SCGM

Les objectifs qualitatifs qui ont guidé l’élaboration du PAEÉ de SCGM sont les suivants :

1. Augmenter l’efficacité énergétique des systèmes au gaz naturel et des usages finaux;

2. Répondre aux besoins et attentes de la clientèle de SCGM et contribuer à améliorer son confort;

3. Viser en priorité la clientèle à faible et moyen débits qui fait face à des barrières techniques, financières et informationnelles importantes, par rapport à la clientèle à grand débit;

4. Favoriser la protection de l’environnement;

5. Opter pour une approche qui se traduira, à long terme, par une transformation de marché, c’est-à-dire en mettant l’emphase sur des mesures d’efficacité énergétique qui auront un impact durable et des interventions qui élimineront de façon permanente les barrières qui nuisent au positionnement dominant sur les marchés des technologies en efficacité énergétique les plus efficaces.

1.3
L’objectif quantitatif du PGEÉ 
L’objectif quantitatif du PGEÉ en terme de m3 économisés a été établi à partir d’analyses de marché et de différentes technologies et mesures. Les taux de participation et, par le fait même, les économies d’énergie ont été estimées à partir des informations les plus récentes, les plus précises et les plus pertinentes que SCGM possède. 

L’objectif du PGEÉ représente donc la somme des économies de gaz naturel générées par l’implantation des différents PAEÉ du PGEÉ établis sur des informations concrètes et non, pour le moment, en se fixant un objectif par rapport aux ventes ou encore à l’accroissement de la demande. 

Cette dernière approche s’applique surtout en situation de planification à moindre coût ou en présence de coûts évités significatifs. Dans une telle situation, une fois que les prévisions d’accroissement de la demande sont établies, on analyse les différents scénarios possibles pour combler cette demande et parmi ceux-ci, on retrouve la part « souhaitable » des interventions sur la gestion de la demande. Par la suite, on détermine un plan d’action afin de définir les conditions de réalisation de l’objectif à atteindre. 

Ceci n’est clairement pas le cas de SCGM qui fait face à des coûts évités de distribution très faibles sinon négligeables ainsi qu’à une sous-utilisation de son réseau de distribution.

Forte d’un historique d’implantation de quelques années, SCGM sera en mesure d’ajuster ces taux de pénétration à la hausse ou à la baisse en fonction, également, de l’évolution de la conjoncture socio-économique. SCGM concentre donc, pour le moment, ses efforts sur l’implantation, le suivi et l’évaluation de ses programmes. 

Pour la première année du PGEÉ, les économies de gaz naturel annuelles générées par les PAEÉ advenant un taux de réalisation de 100 % seront de l’ordre de 8,229 millions de m3
.

Ces économies prévisionnelles représentent l’objectif quantitatif de SCGM pour l’année 2002-2003.  Elles sont présentées à la pièce SCGM-10, document 2 à la page 11.

1.4 
Principes directeurs de l’intervention de SCGM

Le PGEÉ suit également une série de principes directeurs visant à assurer la rentabilité des mesures d'économie d'énergie pour le distributeur et sa clientèle. Ces principes directeurs sont les suivants :

1. Ne pas avoir un impact tarifaire indu sur la clientèle;

2. Maximiser la probabilité de succès en misant sur des interventions déployées initialement à l'échelle de projets-pilotes, afin de vérifier au préalable la rentabilité et la faisabilité à grande échelle pour le distributeur et sa clientèle;

3. Minimiser les opportunités perdues qui affichent des conditions de réalisation acceptables autant pour SCGM que pour ses clients;

4. Maximiser l'effet de levier en adoptant des programmes complémentaires aux initiatives gouvernementales et en favorisant  la coentreprise et/ou la collaboration avec les sociétés de services énergétiques et les autres distributeurs ou fournisseurs d'équipements intéressés;

5. S’associer à des organisations regroupant d’autres distributeurs d’énergie, afin de partager les coûts de développement et tirer avantage de leur expertise et savoir-faire dans le domaine;
6. Concevoir des programmes flexibles qui peuvent facilement s’adapter aux conjonctures économique et énergétique afin de ne pas perturber le marché (qui inclut les clients et les intervenants tels que les manufacturiers, les installateurs, etc.)
7. Maximiser les gains possibles d’efficacité énergétique. 

1.5 
Suivi des recommandations et décisions de la Régie 
Les chapitres qui suivent présentent la deuxième mise à jour du PGEÉ de SCGM. Dans l’élaboration de celle-ci, SCGM et les intervenants ont dû s’assurer de respecter les attentes et les demandes de la Régie de l’énergie telles qu’exprimées dans sa décision tarifaire 2002, D‑2001-232.
Parmi ces demandes, on retrouvait la demande concernant la recherche d'une ou  de méthodes d’évaluation de l’effet de fidélisation et d’attraction des PAEÉ du PGEÉ sur la clientèle et d’intégrer les résultats dans le prochain dossier tarifaire. La seconde requête concernait la diminution, dans les révisions ultérieures du Plan, des frais administratifs du PGEÉ. 

1.5.1
Méthode d’évaluation de l’effet de fidélisation et d’attraction du PGEÉ sur la clientèle.

En ce qui concerne cette demande, SCGM n’est pas en mesure de fournir les résultats d’une pareille étude ni même la méthodologie d’évaluation qui sera utilisée dans le cadre de cette mise à jour du PGEÉ.

Malgré les compétences internes en recherche chez SCGM, il n’a pas été possible de développer une approche pouvant donner des résultats significatifs et ce, à l’intérieur d’une enveloppe budgétaire raisonnable. Comme mentionné l’an dernier, ce type d’étude est très complexe et ni SCGM, ni aucun intervenant externe n’ont été en mesure de trouver un distributeur d’énergie ayant procédé à une telle analyse d’impact. 

SCGM a donc lancé un appel d’offres auprès de firmes externes. SCGM a rencontré quatre firmes externes le 18 mars 2002 à ses bureaux afin de leur faire une présentation sur le sujet. Cette rencontre a durée plus de trois heures étant donnée la complexité du mandat. 

Cette rencontre présentait les objectifs de SCGM relatifs à son implication en efficacité énergétique, la description du mandat et les diverses problématiques, un survol des programmes et des activités (description et état d’avancement) ainsi qu’une présentation sur les systèmes internes (base de données, sondages annuels, etc.).

Sur les quatre firmes rencontrées, deux firmes se sont désistées d’emblée.  Les deux autres propositions ont été soumises au groupe de consultation pour commentaires.

N'oublions pas que SCGM n'évolue pas dans le même contexte que certains fournisseurs de services déréglementés tels que les compagnies de téléphone, d'électricité ( ailleurs qu’au Québec) ou des compagnies aériennes qui, pour fidéliser leur clientèle, leur offrent un certain nombre de produits visant à les retenir et gagner leur loyauté face à une compétition féroce et ce, sans modifier les systèmes actuellement installés chez les clients et, donc, sans investissement supplémentaire.

Il n'est donc pas surprenant de constater dans la littérature spécialisée en évaluation d'impacts énergétiques des programmes d'efficacité énergétique, que l'effet de fidélisation ou d'attraction ne figure pas parmi les nombreux effets de distorsion considérés.

SCGM a retenu une firme qui procédera, dans les prochains mois, à une recherche littéraire exhaustive ainsi qu’au développement d’un modèle d’évaluation, si les résultats de cette recherche s’avèrent concluants. Cette firme devrait répondre aux problématiques soulevées par SCGM lors de l'exécution du mandat, à savoir :

1- La portée de l’évaluation, c’est-à-dire, l'évaluation de cet effet devrait-il se faire par programme ou pour l’ensemble du PGEÉ ?

2- Établir un lien causal significatif et mesurable entre la rétention d’un client et les programmes d’efficacité énergétique.

3- La SCGM possède des programmes spécifiques dans le but de maintenir ses clients (PRRC) et d’en acquérir de nouveaux (PRC).
4- Les programmes d’efficacité énergétique sont rarement les seuls éléments de vente ou, de maintien, présenté aux clients ou aux futurs clients. Il faudra donc isoler la composante efficacité énergétique de la proposition offerte aux clients. 

5- Il faudra tenir compte et ordonnancer tous les facteurs qui entrent dans le choix d’une source d’énergie plutôt qu’une autre (prix, sécurité, service, etc.)
6- SCGM subventionne uniquement une partie du coût incrémental des appareils plus efficaces. Ainsi, le client doit investir  une prime afin d’obtenir un appareil plus efficace.
7- Les différents programmes d’efficacité énergétique n’auront sûrement pas le même impact au niveau de la rétention. 

8- L’efficacité énergétique ne représente pas le seul critère de choix lorsqu’un client désire investir dans le remplacement de ses appareils. L’efficacité énergétique doit être vue comme un investissement qui entre en compétition avec d’autres projets d’investissement.
9- Les programmes d’efficacité énergétique de la SCGM sont trop jeunes pour appliquer quelconque méthodologie de mesurage de l'effet de fidélisation avec succès.

10- Dans certains programmes, le taux de participation est très faible.  

11- Le PGEÉ est offert à tous les clients de la SCGM, contrairement aux autres programmes qui eux, sont offerts uniquement aux clients à risque ou aux nouveaux clients.
Si les résultats de cette première recherche exploratoire sont concluants et applicables à SCGM, la firme procédera à l’évaluation des besoins monétaires supplémentaires afin d’obtenir les informations supplémentaires nécessaires qui permettront des conclusions valables et robustes. Le cas échéant, ces nouvelles demandes budgétaires seront présentées à la Régie lors de la prochaine cause tarifaire.

1.5.2
Frais d’administration du PGEÉ

Tel que demandé par la Régie
, les frais d'administration ont été diminués sensiblement par rapport au PGEÉ 2001-2004. SCGM n’est pas en mesure, pour cette mise à jour du PGEÉ, de réduire davantage ces frais car il s’agit d'une masse salariale et de dépenses d'exploitation critiques et minimales qui ne peuvent être compressées outre mesure. Notons que certains programmes lancés au cours de l'exercice financier 2001-2002, tels que les études de faisabilité (PE207) ou l'encouragement à l'implantation (PE208) nécessitent plus de travail d'analyse et de traitement que les autres programmes. Ceci ampute des ressources humaines plus importantes que par rapport aux programmes de types normés (ex. : chaudière plus efficace, chauffe-eau etc.).

1.6 
Processus de consultation 

Le processus de consultation des intervenants sur le PGEÉ s’est encore poursuivi cette année. SCGM considère qu’il s’agit d’une démarche constructive qui contribue à :

· Informer les différents intervenants intéressés de l’évolution du dossier;

· Recueillir les commentaires et suggestions des intervenants sur le PGEÉ et les PAEÉ;

· Intégrer, dans la mesure du possible, les préoccupations des groupes intéressés dans la phase de conception du PGEÉ.
Le groupe de consultation formel était constitué des organismes suivants :

1. Association des consommateurs industriels de gaz (ACIG);

2. Action Réseau consommateur (ARC) / Fédération des associations coopératives d’économie familiale (FACEF);

3. Centre d’études réglementaires du Québec (CERQ);

4. Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI)

5. Groupe de recherche appliquée en macro-écologie (GRAME) / Union pour le développement durable (UDD) 

6. Groupe STOP et Stratégie énergétique (S.É.)

7. Option consommateurs (OC)

8. Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ)

9. Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)
Durant les rencontres, le groupe de consultation et SCGM se sont entendus sur les deux éléments procéduraux suivants :

·  Les termes de référence du processus de consultation;

·  Les lignes directrices du processus de consultation, incluant la clause de confidentialité;

Les comptes rendus, les termes de référence ainsi que les lignes directrices arrêtées sont versés à la pièce SCGM-10, document 3.

Le groupe de consultation formel s’est réuni à 3 reprises pour la mise à jour du PGEÉ, horizon 2002-2005 :

· Le 12 février 2002

· Le 15 mars 2002

· Le  4 avril 2002 (demi-journée)

C’est SCGM qui avait la responsabilité de rédiger les comptes rendus ainsi que les ordres du jour. Tel que mentionné l’an dernier, le groupe de consultation a, d’un commun accord, accepté de déposer à la Régie  les comptes rendus adoptés par l’ensemble du groupe. 

SCGM considère que les réunions se sont déroulées de façon constructive et enrichissante. SCGM désire poursuivre le processus de consultation afin de maintenir les échanges et d’informer les intervenants de l’état d’avancement du PGEÉ, de l’implantation des PAEÉ, ainsi que de toute autre nouvelle information obtenue dans le cadre du volet recherche du PGEÉ.

2. 
SUIVI DES PAEÉ 2001-2002 ET MISE À JOUR DU PORTEFEUILLE DES PAEÉ POUR 2002-2005
2.1 
Suivi des PAEÉ 2001-2002 et tableau de suivi 

Afin d’assurer le suivi de la réalisation du PGEÉ auprès de la Régie, la pièce SCGM-10, document 2, pages 2 à 6, présente les différents rapports de suivi requis sous forme de tableaux. Une section analytique décrivant les faits saillants de chacun des programmes se trouve à la section 2.5.3 « Paramètres des programmes tangibles et intangibles du PGEÉ 2001-2004 » de la présente pièce.

Le tableau I à la pièce SCGM-10, document 2, page 2 de 23, est le rapport de suivi et d’implantation du PGEÉ au 31 mars 2002 tel que proposé à la Régie dans la Cause tarifaire 2002, R-3463-2001 

En date du 31 mars 2002, SCGM a dépensé 1 475 661 $ par rapport à une prévision de 1 592 004 $ soit un pourcentage de réalisation de 93 % pour la même période. 

Après six mois d'opération, le pourcentage de réalisation atteint 60 % des économies annuelles prévues pour un total de 1 932 593 m3, équivalent à des pertes de revenus nettes de 246 725 $ sur une base annualisée.

Pour ce qui est de la récompense du PGÉE, nous n'avons toujours pas atteint le seuil requis de 75% des bénéfices sociaux nets projetés. Celle-ci est donc non applicable pour le moment.

Les tableaux II et III à la pièce SCGM-10, document 2, pages 3 et 4 présentent le détail des budgets prévisionnels et réels pour les six mois se terminant le 31 mars 2002, et ce, par poste de dépense et par programme. 

Aux tableaux IV et V à la pièce SCGM-10, document 2, page 5 et 6, le rapport de suivi des externalités environnementales en kg et en dollars ($) est présenté et ce, au 31 mars 2002.

La dichotomie entre les pourcentages de réalisation en termes de m3  par rapport aux pourcentages de réalisation des budgets est due, entre autres, aux facteurs suivants:

· Au niveau du secteur résidentiel, le lancement de la trousse énergétique (PE110) fut retardé dû à la recherche du créneau de distribution le plus efficace et de la mise en place des processus de suivi.

· Au niveau du secteur CII, le programme Optinergie (PE205) n'a pu être implanté tel que prévu initialement. Ainsi, la stratégie de livraison de ce programme devra être revue. Par ailleurs, le programme d'études de faisabilités (PE207) a démarré moins rapidement qu'initialement prévu et les études sont déposées dans un délai plus long que les trois mois autorisés, ce qui retarde la comptabilisation des économies en m3.

Pour ce qui est du secteur résidentiel, étant donné que quelques programmes ont déjà dépassé l’objectif annuel et que d’autres devraient en faire autant, SCGM est confiante d’atteindre ses objectifs d’ici la fin du mois de septembre 2002 pour la majorité des programmes.   Enfin SCGM n’a pu procéder à l’évaluation d’une aide à l’implantation des mesures suggérées par les analyses énergétiques réalisées dans le cadre du programme PE108 – Rénovation (Énerguide). 

Une série d'activités de promotion, de formation et de sensibilisation à tous les niveaux d'intervenants internes et externes à la SCGM ont été réalisées. Parmi ces activités mentionnons:

· Le lancement médiatique officiel des programmes d'efficacité énergétique par le Président de SCGM et le Ministre des ressources naturelles du Québec. 

· Publicité de positionnement dans divers quotidiens (La Presse, Journal de Montréal, etc.) et publi-reportage dans diverses publications spécialisées.

· Journée de sensibilisation à l'efficacité énergétique pour les employés de SCGM.

· Développement d'un aide mémoire des programmes pour les employés et les PCGM.

· Développement d'un outil de calcul financier pour le PCGM.

De plus, des ententes de partenariat avec l'AEÉ, ont été conclues.

Pour ce qui est du secteur CII, la problématique du programme Optinergie et le lancement tardif du programme d'aide à l'implantation, qui génèrera des volumes d'économie importants, font en sorte qu'il est difficile, pour le moment, de prévoir quel sera le taux de réalisation à la fin de l'exercice.

Tout comme dans le secteur résidentiel, une série d'activités de promotion, de formation et de sensibilisation à tous les niveaux d'intervenants internes et externes à la SCGM ont été réalisées. En plus des activités mentionnées dans la section concernant le secteur résidentiel, mentionnons:

· Formation "Comment vendre l'efficacité énergétique " aux PCGM et aux représentants de SCGM.

· Conception d'un kiosque sur l'efficacité énergétique pour les congrès, expositions et forums. 

· Tournées d'information auprès des intervenants dans les différents programmes tels que les firmes de génie-conseil, les manufacturiers, les constructeurs, les installateurs, etc.

· Conception de pochettes sur les différents programmes d'efficacité énergétique.

De plus, des ententes de partenariat avec l'OEÉ et L'AAQ, ont été conclues.

2.2
Le processus de sélection des PAEÉ

Le processus de sélection est le même que celui décrit dans la Cause tarifaire 2001
. 

La figure I résume ce processus comportant six étapes distinctes. Ces étapes ont été réalisées par SCGM avec l’aide de différents intervenants internes et externes.

Figure I: le processus de sélection des PAEÉ

[image: image1.wmf]-

 $

0,1000

 $

0,2000

 $

0,3000

 $

0,4000

 $

0,5000

 $

0,6000

 $

0,7000

 $

$/m³ sur la durée de vie

PE 208

PE 206

PE 108

PE 110

PE 103

PE 102

PE 202

PE 101

PE 200

PE 207

PE 210

PE 105

PE 201

PE 111

PE 209

PE 203

PE 104

Programmes

FIGURE II : COÛTS DES MESURES EN $/m³ ÉCONOMISÉS SUR LA DURÉE DE VIE












Pour ce qui est des tests de rentabilité servant à constituer le portefeuille des PAEÉ, SCGM a appliqué la même méthodologie que celle décrite dans les PGEÉ 2000-2003 et 2001-2004 déposés respectivement dans les causes tarifaires R-3444-2000 et R-3463‑2001.  

Description des différents tests de rentabilité 

Perspective du client participant (Test du Participant ou TP)

Ce test sert à déterminer la rentabilité du programme pour le client participant.

VAN Bp = RF+SUB-CP

Où :

VAN
=
valeur actuelle nette

Bp
=
bénéfices nets du participant

RF
=
réduction de la facture incluant les taxes et l’impact tarifaire de la mesure et 

incluant les économies en ressources secondaires économisées

SUB
=
subvention ou mesure payée par le distributeur de gaz naturel

CP
=
coûts supportés par le participant incluant les taxes. 

Perspective de l’utilité (Test de l’utilité ou TU)

Ce test sert à comparer les coûts de fourniture d’une demande additionnelle de gaz naturel versus les coûts d’un programme d’économie d’énergie qui génère les mêmes volumes.

VAN Bu = CE-CPU-SUB

Où :

VAN
=
valeur actuelle nette

Bu
=
Bénéfices nets de l’utilité publique

CE
=
coûts évités de fourniture, y compris le gaz naturel, le transport, l’équilibrage, la     

distribution et les services auxiliaires de l’énergie économisée

RM
=
revenus en moins associés à la réduction des ventes / taxes évités (le cas 

échéant)

CPU
=
coûts du programme pour l’utilité publique incluant les récompenses au 

distributeur

SUB
=
subvention ou mesure payée par le distributeur de gaz naturel.

Perspective du coût total des ressources (Test du Coût Total en Ressources ou TCTR)

Ce test combine les coûts et les bénéfices pour les participants et les non participants (TNT) en excluant les taxes et les incitatifs, considérés comme des paiements de transfert au sein d’une société.

VAN Bctr = CE-CPU-CPE

Où :

Van
=
valeur actuelle nette

Bctr
=
bénéfices nets du coût total des ressources

CE
=
coûts évités de fourniture, y compris le gaz naturel, le transport, l’équilibrage, la 

distribution et les services auxiliaires de l’énergie économisée

CPU
=
coûts du programme pour l’utilité publique incluant les récompenses au 

distributeur

CPE
=
coûts du programme pour le participant excluant les taxes et les subventions.

Perspective sociale (Test du Coût Social ou TCS)

Ce test considère les impacts secondaires au programme communément appelés les externalités, telles que les bénéfices environnementaux associés à la principale source d’énergie économisée ainsi qu’aux autres ressources économisées.

VAN Btcs = CE+Bex-CPU-CPE

Où :

VAN 
=
valeur actuelle nette

Btcs
=
bénéfices du coût social

CE
=
coûts évités de fourniture, y compris le gaz naturel, le transport, l’équilibrage, la 

distribution et les services auxiliaires de l’énergie économisée

Bex
=
bénéfices des externalités incluant les ressources secondaires économisées par 

participant

CPU
=
coûts du programme pour l’utilité publique incluant les récompenses au 

distributeur

CPE
=
coûts du programme pour le participant excluant les taxes et les subventions.

2.3 
Les coûts évités de SCGM

Le coût évité est un intrant économique important dans le calcul des différents tests de rentabilité des mesures d'économie de gaz naturel reliées aux programmes d'efficacité énergétique. Cette notion est souvent utilisée pour décrire les avantages découlant d'une mesure d'économie de gaz naturel ou d'électricité. Pour évaluer l'efficacité énergétique, elle peut se définir comme la réduction des coûts économiques attribuables à l'adoption d'une solution plutôt qu'une autre.

Pour les fins du PGEÉ, horizon 2002-2005, SCGM a effectué une mise à jour des intrants  des coûts évités.

Les cinq composantes des coûts évités qui ont été retenues sont :

· Le coût du gaz naturel (fourniture);

· Le transport;

· Le gaz de compression;

· La distribution;

· L’équilibrage.
Les quatre premières composantes s’appliquent uniformément par m3 de gaz naturel, à toutes les catégories de clients visées par cette étude. Par contre, le coût évité de l’équilibrage est spécifique à chacun des profils de consommation.

Le coût évité de 1 m3 de gaz naturel non livré par SCGM, incluant un prix de gaz naturel établi à 20,00 ¢/m3, se situe à 25,82 ¢/m3 pour les volumes de base et 28,46 ¢/m3 pour les volumes de chauffage. Pour ce qui est de l’évolution des coûts évités pour les trois PGEÉ, voir le tableau ci-bas.

PGEÉ

Horizon
Prix du gaz naturel

$/m3
Base

$/m3
Chauffage

$/m3

2000-2003
0,1120
0,1507
0,1748

2001-2004
0,2161
0,2775
0,3071

2002-2005
0,2000
0,2582
0,2846

La principale constatation qui découle de ces résultats est que le coût évité de l’unique composante variable, soit l’équilibrage, est spécifique à l’usage évité de ce gaz (usage de base ou usage de chauffage).

Parmi les composantes du coût évité pour la non-livraison d’un volume de gaz naturel à la clientèle existante, le coût du gaz naturel, les coûts de transport, les coûts du gaz de compression ainsi que de l’équilibrage sont les plus importantes. Les coûts évités de distribution sont marginaux à cause de la capacité excédentaire du réseau de distribution de SCGM dans son ensemble.

2.4 
L’évaluation des PAEÉ 

Les PAEÉ du PGEÉ de la SCGM peuvent être regroupés en quatre catégories :

1. Les programmes de remplacement d'équipements par des équipements plus performants dans le marché résidentiel.

2. Les programmes de remplacement d'équipements par des équipements plus performants dans le marché CII.

3. Les programmes d'analyses, d'études, d'encouragements à l'implantation et de modélisation pour le marché CII.

4. Les programmes de nature intangible pour tous les marchés.

2.4.1
Les programmes de remplacement d'équipements par des équipements plus performants dans le marché résidentiel.
La plupart de ces programmes visent le remplacement d'équipements désuets par des équipements de nouvelles générations affichant des taux de rendement énergétique supérieurs à ceux dictés par la réglementation en vigueur.

Le parc d'équipements du secteur résidentiel est reconnu pour être homogène dans sa constitution aussi bien que dans son utilisation. Cette situation contribue à offrir des profils de consommation et, donc, des cas types relativement stables nécessitant des ajustements mineurs et peu fréquents.

Pour ce type de programme, l'évaluation d'impact consiste à comparer des séries chronologiques avec des coupes transversales. Cette dernière ne pouvant être appliquée que si des groupes de témoins peuvent être constitués. Les résultats sont ensuite comparés avec les prévisions des algorithmes d'ingénierie après avoir tenu compte de certains effets de distorsion selon la nature du programme évalué. Des résultats d'études similaires sont également pris en compte afin d'avoir un ordre de grandeur, en gardant à l'esprit que la comparaison n’est pas forcément probante.

Pour certains usages et technologies, il est prévu d'effectuer du mesurage en temps réel pour valider les niveaux de consommation, établir des courbes de charge et offrir à la SCGM une base d'expérimentation pour différentes mesures.

2.4.2
Les programmes de remplacement d'équipements par des équipements plus performants dans le marché CII. 

Ce type de programme vise le remplacement d'équipements désuets par des équipements de nouvelles générations affichant des taux de rendement énergétique supérieurs à ceux dictés par la réglementation en vigueur. 

Même si le parc d'équipement du secteur CII n'est pas homogène, mais plutôt hétérogène dans sa constitution et son utilisation, il n'en demeure pas moins que des programmes de modernisation d'équipements de types normatifs sont plus simples à évaluer que des programmes ayant une approche de performance.
L'approche d'évaluation pour ce type de programme consiste donc à valider, mettre à jour et ajuster les paramètres des cas type de chaque programme en fonction du profil des participants. Ces paramètres sont : les niveaux de consommation, les heures d'utilisation, la capacité des équipements installés, leur niveau d'efficacité énergétique, l'usage final des équipements, etc.

Les résultats de cette approche sont plus ou moins longs à obtenir, car ils sont tributaires du rythme de participation au programme. Un ajustement ne peut être représentatif si le nombre de participants est insuffisant. Toutefois, il faut s'attendre qu'à long terme ce genre d'ajustement devienne moins fréquent. 

2.4.3 Les programmes d'analyses, d'études, d'encouragements à l'implantation et de modélisation pour le marché CII.

Pour ce genre de programme, les prévisions sont plus difficiles à établir, car c'est une approche de performance où plusieurs facteurs et intrants doivent être pris en considération comme : les études de faisabilité, la simulation informatique, l'interaction des systèmes énergétiques, les tarifs et les différentes sources d'énergie, les caractéristiques particulières des procédés, etc.

Des données sont recueillies pour chacun de ces programmes à partir d'études spécialisées, de formulaires de participation ou d'analyses poussées et les économies anticipées sont établies au cas par cas.

Des sondages, enquêtes et visites de sites sont ensuite effectués pour valider les économies auprès d'un certain nombre de participants dont la taille de l'échantillon variera selon le nombre de participants et l'ampleur des projets.

2.4.4 Les programmes de nature intangible pour tous les marchés.

Il s'agit de programmes dont l'impact ne peut se traduire en économies d'énergie ou en terme monétaire tels que les programmes de sensibilisation, les programmes d'éducation, l'Internet, la formation, la participation à des événements, etc. Pour ces programmes, des indicateurs de performance sont établis avant le lancement de chaque activité.

2.4.5 Un plan d'évaluation pour chaque programme et activité

Pour chaque programme et activité, un plan d'évaluation a été élaboré. Une explication sommaire des grandes lignes de ces plans, qui sont dynamiques et sujettes à des modifications de parcours pour toutes sortes de raisons prévisibles ou non, est  relatée dans le présent PGEÉ à la fin de chacune des fiches signalétiques des programmes.

Si une approche ou méthodologie d'évaluation doit être modifiée de façon substantielle en cours de route, les modifications apportées seront  mentionnées dans le PGEÉ de l'année suivante. L'évaluation d'impacts de tous ces programmes s'échelonnera de l'an 2002 à l'an 2005 en fonction du nombre de participants et des ressources disponibles. 

D'autres programmes pourraient ne pas être évalués en profondeur si on s'aperçoit qu'ils doivent être retirés du marché par manque de participants. Toutefois dans de telles circonstances, une recherche de marché sera effectuée afin de justifier et documenter le retrait d'un programme en particulier. 

Enfin, mentionnons qu'une présentation portant sur les techniques d'évaluation d'impacts a été faite au groupe de consultation afin de l’aider à mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette science souvent imprécise.

2.4.6 Les trois niveaux d'ajustements

Dans un PGEÉ, il y a trois  types d'ajustements qu'il ne faut pas confondre.

2.4.6.1
Ajustement du cas type :

Le premier ajustement est celui des paramètres du cas type d'un programme qui peut être modifié à la fin d'une année financière à la lueur des paramètres ou profils réels des participants au cours de cette année. À ce nouveau cas type, on appliquera les mêmes proportions d'économies d'énergie que celles prévues dans le PGEÉ en mode prévisionnel, sans nécessairement avoir validé ces dernières par une évaluation d'impact énergétique.

Ce genre d'ajustement relève plutôt d'une activité de suivi que d'une activité d'évaluation d'impact. Il s'effectue à la fin de chaque année d'implantation à la lueur de l'historique de participation pour ensuite être utilisé dans la prochaine prévision. Il va de soi que de tels ajustements commandent un nombre minimum de participants pour y être significatifs.

2.4.6.2
Ajustement du niveau des économies :

Le second ajustement est celui qui est apporté lorsque l'évaluation d'impact est terminée. Cette évaluation nous indique quelle est la proportion des économies d'énergie nettes à appliquer au cas type. Cette dernière demeure stable jusqu'au prochain passage d'évaluation, le cas échéant, alors que le cas type peut varier d'une année à l'autre, en particulier dans le secteur CII. 

Exemple

Année
Consommation affectée m3/an

- cas type -
Pourcentage d'économie
Économies (m3)

1 - Prévision 
50 000 (P)
5 % (P)
2 500

2 - Historique 
55 000 (R)
5 % (P)
2 750

3-  Historique
45 000 (R)
5 % (P)
2 250

3 - Historique et évaluation d'impact
53 000 (R)
4 % (É)
2 120

4 - Historique et évaluation d'impact
48 000 (R)
4 % (É)
1 920

5 - Historique et évaluation d'impact
52 000 (R)
4 % (É)
2 080

P= Prévision, R= Réel, É= Évalué

Toutefois, étant donné que les dates de tombée des différents rapports, tels que le rapport intérimaire X/12, le rapport annuel ainsi que la version annuelle de chaque nouveau plan triennal, sont différentes, ces ajustements sont effectués avec un certain décalage. 

2.4.6.3
Ajustement du nombre de participants :

Le troisième ajustement important est celui du nombre de participants qui est l’intrant le plus difficile à prévoir. Une fois les programmes implantés, la prévision du nombre de participants pour les années à venir, est basée en grande partie sur l’historique de participation des années antérieures, en autant qu’il n’y ait pas de modifications majeures aux paramètres des programmes, en particulier au niveau de l’aide financière accordée.

2.5
Le portefeuille des PAEÉ de SCGM 
2.5.1
Les résultats des tests de rentabilité

Cette troisième version du PGEÉ, portant sur l’horizon 2002-2005, s’adresse aux technologies d’usages finaux les plus importantes, sans toutefois négliger certaines technologies qui pourraient être utilisées de façon moins universelle.

Elle comporte un portefeuille de 20 programmes dont trois seulement sont de nature intangible. 

Pour le marché résidentiel, SCGM offre huit programmes tangibles alors que pour les marchés CII ( incluant les VGE) et multilocatif le PGEÉ en propose neuf. 
SCGM s’engage à travailler, au cours de la prochaine année, au développement de programmes, ou de volets spécifiques à un ou des programmes existants, visant les clients des tarifs 4 et 5 (clients industriels).  L’évaluation d’options de financement, qui pourraient limiter l’effet d’interfinancement entre les différents clients de ces tarifs, fera partie de l’exercice.  Il s’entend que l’introduction de nouveaux volets aux programmes existants destinés aux clients industriels devra être accompagnée des budgets suffisants et ce, sans compromettre les budgets qui auraient autrement été affectés aux autres programmes et activités du Plan.

La série de tableaux VI.1 à VI.4, à la pièce SCGM-10, document 2, pages 7 à 10, présente le portefeuille proposé ainsi que les résultats des différents tests de rentabilité et ce, pour chaque année du PGEÉ ainsi que pour les trois ans. 

2.5.2 
Ratio coût par m3 économisé 

Les tableaux VII.1 et VII.2, présentés à la pièce SCGM-10, document 2, aux pages 11 et 12, présentent la performance du présent PGEÉ en termes de coût par m3 économisé. Le ratio coût des programmes tangibles sur les économies cumulatives est de 0,0290 $/m3 économisé. En comparant le ratio du PGEÉ 2002-2005 par au ratio du PGEÉ 2001-2004, on s’aperçoit qu’il s’améliore alors qu'il était de 0,0336 $/m3 dans le PGEÉ 2001-2004.

La figure II illustre le ratio $/m3 par programme. 


Après trois ans, les économies annuelles générées par le PGEÉ seront de l’ordre 28,62 millions de m3 soit 9,110 millions de m3 dans le secteur résidentiel et 19,51 millions de m3 dans le secteur CII (incluant les VGE). Les volumes totaux économisés sur la durée de vie utile des équipements seront d’environ 418,709 millions de m3.

Pour ce qui est des économies annuelles prévues, elles représentent respectivement 0,155% des volumes prévus pour 2003 (0,290 Bcf/186,74 Bcf), 0,176% (0,337 Bcf /191,49 Bcf) des volumes prévus pour 2004 et 0,20% (0,383 Bcf/191,04 Bcf) des volumes prévus en 2005.

Quant aux tableaux VII.3 et VII.4 à la pièce SCGM-10, document 2, pages 13 et 14, ils présentent la prévision de la réduction des externalités environnementales en kg et en dollars.

2.5.3
Paramètres des programmes tangibles et intangibles du PGEÉ 2002-2005 

Cette section qui suit présente certains paramètres des programmes tangibles et intangibles proposés dans le PGEÉ - Horizon 2002 à 2005. Des informations complémentaires sont présentées au tableau VIII  à la pièce SCGM-10, document 2, pages 15 de 23.

Il est à noter, que dans le but de simplifier le processus d’établissement des pertes de revenus, il a été décidé d’appliquer dès cette année un facteur négatif de 10% aux économies et aux pertes de revenus afin de prendre en compte les différents effets de distorsion possibles en efficacité énergétique (effritement, effets croisés, effet de chevauchement, etc.). Ce facteur de réduction sera applicable à tous les programmes sauf les programmes PE101 et PE102, pour lesquels il était déjà prévu de calculer ces effets cette année dans le cadre d’études d’impact énergétique, de même que le PE103 pour lequel l’étude d’impact énergétique a déjà été complétée. L’évaluation d’impact énergétique des programmes se poursuivra et ce pourcentage de 10 % sera réévalué dans la mesure où l’intégration de l’évaluation des effets de distorsion ne nécessite pas de budgets disproportionnés.

2.5.3.1 Marché résidentiel

PE101 - Générateur d’air chaud 3e génération (existant)

Description du programme
Il s’agit d’un programme de remplacement des systèmes de chauffage de l'espace centraux à air pulsé vétustes par de nouveaux systèmes plus performants de 225 000 BTU/h et moins et affichant une efficacité annuelle d’utilisation de combustible (AFUE), égale ou supérieure à      90 %.

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants et peut intéresser à la fois nos clients existants et les nouveaux clients.

Faits saillants 

Ce programme connaît actuellement un grand succès. Le taux de participation est au-delà de nos attentes. Le marché a très bien réagi à l’arrivée de ce programme et les clients y voient une solution pour économiser de l’énergie, réduire leur facture énergétique et rentabiliser leur investissement sur un horizon acceptable. SCGM avait mentionné l’an dernier qu’elle voulait réduire sa contribution financière.  Cependant, pour ne pas affecter le démarrage du programme, qui en était à ses débuts, SCGM n’a pas réduit l’aide financière offerte pour l’année 2001-2002.  Cela a permis d'éviter de créer de l'insatisfaction dans le marché en lançant un mauvais signal.

Pour 2002-2003, étant donné le succès de ce programme et après consultation de différents intervenants du milieu, SCGM est confiante de pouvoir diminuer l’aide financière à 450 $ sans affecter le succès de ce programme.

Une mise à jour constante de la liste d’appareils répondants aux normes du programme est effectuée.

Plusieurs séances de formation ont été offertes aux PCGM et ce, dans toute la franchise couverte par SCGM. Une contribution aux efforts publicitaires des offres commerciales  PréGaz et AccèsGaz est maintenue et les clients sont informés du programme via le bulletin d'information GazInfo.

Cas type :

La consommation de référence pour ce programme est calculée à partir des données des programmes PréGaz et AccèsGaz en y appliquant un facteur d’ajustement pour ramener le niveau d’AFUE de 82 % à 78 %. La consommation d’eau chaude est établie à partir des données de l’AEÉ et de Enbridge Consumer’s Gas.

Économies unitaires :

Les économies unitaires sont calculées par algorithme d’ingénierie, passant d’un AFUE de 78 % à un AFUE de 92 % et sont validées par comparaison avec d’autres DGN, notamment Enbridge Consumer’s Gas.

Participants :

Le nombre de participants a été réajusté en fonction de l'historique de participation au programme de cette année.

Aide financière :

L’aide financière pour ce programme a été réduite de 600 $ à 450 $. 

Suivi et évaluation :

L'évaluation d'impact devrait être effectuée au cours du présent exercice (2001-2002). L'approche préconisée est une validation croisée entre une série chronologique et une coupe transversale. La comparaison s'effectuera à partir des intensités énergétiques calculées par une analyse de facturation et des degrés-jours.

Une étude de marché est également prévue pour documenter l'évolution du coût incrémental qui pourrait diminuer proportionnellement selon le taux de pénétration de marché et, par conséquent, inciter SCGM à réduire, de nouveau, l’aide financière unitaire offerte dans ce programme.

L’installation de générateur d’air chaud de seconde génération, fera l'objet d'un monitorage attentif à partir du lancement du PE 101 en mars 2001, et ce, afin de déterminer l'impact de ce dernier programme sur les ventes de fournaises affichant un niveau d'efficacité minimum réglementaire.

Au niveau du processus, l'utilisation des formulaires de participation par les entrepreneurs sera à surveiller.
Une fiche de suivi spécifique aux programmes d’efficacité énergétique a été arrimée aux offres commerciales déjà existantes dans le secteur résidentiel.

PE102 - Générateur d’air chaud 3e génération  NC

Description du programme

Il s’agit d’un programme qui consiste à offrir des systèmes de chauffage de l'espace centraux à air pulsé, plus performants, de 225 000 Btu/h et moins et affichant une efficacité annuelle d’utilisation de combustible (AFUE), égale ou supérieure à 90 %.

Ce programme s’adresse à la nouvelle construction résidentielle.

Faits saillants

Aucun fait nouveau à signaler.  SCGM fait une mise à jour constante de la liste d’appareils admissibles répondant aux critères du programme.

Cas type :

La consommation de référence pour ce programme provient des informations recueillies auprès de l’AEÉ dans le cadre de son programme Novoclimat. Notre cas type se trouve à être la base de référence de l’AEÉ pour une construction neuve standard et ce, après conversion des données sur l’électricité en données sur le gaz naturel. La consommation de chauffage est légèrement inférieure au programme PE101, puisqu’il s’agit d’une nouvelle construction avec des normes d’isolation et d’étanchéité supérieures. 

Économies unitaires :

Les économies unitaires sont calculées par algorithme d’ingénierie passant d’un AFUE de 78 % à un AFUE de 92 %.

Participants :

Le nombre de participants pour ce programme est basé sur l’historique des mises en chantier de résidences alimentées au gaz naturel auquel on applique un taux d’opportunistes de 30 %.

Aide financière :

L’aide financière pour ce programme est de 250 $. Cette aide est directement versée au constructeur de maisons neuves.

Suivi et évaluation : 

Ce programme sera évalué au cours du présent exercice 2001-2002. L'approche préconisée est une coupe transversale avec des participants ayant installé des générateurs d'air chaud de seconde génération. Des séries historiques devront être reconstituées afin d'apprécier le taux de pénétration de cette technologie dans la nouvelle construction.

L'évaluation tentera de cerner le taux d'opportunistes ainsi que la possibilité d'un début de phénomène de transformation de marché. Si tel est le cas, l'évaluation permettra de déterminer s'il s'agit d'un effet de programme ou d'un effet de structure. 

Le défi de l'évaluation de ce programme se situe clairement au niveau de la reconstitution des données pour les clients de nouvelles résidences ayant installé des appareils de seconde génération qui ne faisait pas partie d'un programme normé, d'où la difficulté de recueillir certaines données a posteriori.

PE103 - Thermostat électronique programmable

Description du programme

Ce programme consiste à faire la promotion de thermostats électroniques et programmables auprès des clients existants de SCGM ainsi qu’aux nouveaux clients.

Faits saillants

SCGM fait une mise à jour constante de la liste des modèles admissibles répondant aux critères du programme.

SCGM a réalisé une évaluation d'impact énergétique de ce programme (voir section Suivi et évaluation). Une des recommandations de cette évaluation était de faire un rappel au niveau des températures de consignes surtout durant les périodes de nuit. Ce rappel a effectivement été effectué et un sondage a été réalisé pour connaître l'impact de ce rappel.  L’analyse de ce sondage est à venir.

Cas type :

La consommation de référence pour ce programme est la même que celle du programme PE101. Cette base de référence, qui représente un générateur d’air chaud de deuxième génération, est un juste milieu, considérant qu’il pourrait y avoir des participants en nouvelle construction ayant des générateurs d’air chaud de troisième génération et d’autres participants  ayant des générateurs d’air chaud de première et de deuxième génération dans des bâtiments existants.

Économies unitaires :

Les économies unitaires ont été révisées à la baisse de 200 m3  à 183 m3 reflétant les résultats de l'évaluation d'impact.

Participants :

Le nombre de participants a été établi d’une part, à partir d’un pourcentage de pénétration sur la population et, d’autre part, à partir d’un pourcentage des participants aux autres programmes normés du PGEÉ. 

Aide financière :

L’aide financière offerte dans ce programme est de 75 $. Cette aide financière est versée au participant.

Suivi et évaluation :

Ce programme a été évalué et le rapport d'évaluation est versé à la pièce SCGM-10, Document 4. L'approche préconisée dans le PGEÉ de 2001-2003 a été respectée. Les résultats sont jugés satisfaisants et les économies unitaires nettes du programme ont été ajustées à la baisse en fonction des résultats, soit de 200 m3/an à 183 m3/an avant d'appliquer un taux d'opportunistes de 10 % sur les taux de participation.

Les deux activités d'évaluation et de suivi qui restent à effectuer sont la validation du taux d'opportunistes et l'impact de nouvelles compagnes de sensibilisation au niveau des températures de consignes recommandées. Ces deux effets seront analysés au cours des deux (2) prochaines années de ce PGEÉ.

PE104 - Programme communautaire
Description du programme

Le programme consiste à effectuer des visites, à donner des conseils en matière d’efficacité énergétique et à installer certains produits économiseurs d’énergie auprès des familles à faible revenu.

Faits saillants

SCGM a conclu une entente de partenariat avec l'AEÉ pour la livraison de ce programme. Cette entente prévoit, entre autres, une contribution conjointe aux efforts publicitaires reliés à ce programme. SCGM a participé aux efforts de formation sur le gaz naturel, la facturation ainsi que sur les appareils au gaz naturel. Des envois postaux ciblés dans les zones à fort potentiel de ménages à faible revenu utilisant le gaz naturel ont été réalisés et ont été suivis de télémarketing. 

Cas-type : 

La consommation de référence de ce programme provient des résultats d’une analyse de facturation effectuée dans le cadre de l’évaluation d’impact énergétique de ce programme par Éco-Action et validée par SCGM.

Économies unitaires :

Les économies associées à ce programme proviennent des études d'évaluation d’impact de programmes similaires d’Hydro-Québec et du groupe Éco-Action. Les économies secondaires d’électricité et d’eau proviennent de Enbridge Consumer’s Gas. 

Participants :

Le nombre de participants à ce programme est le même que celui prévu dans le PGEÉ 2001-2004. 

Suivi et évaluation
SCGM envisage de participer avec l’AEÉ à l’évaluation d’impact de ce programme. 

PE105 - Chauffe-eau efficace 

Description du programme

Ce programme fait la promotion d’appareils de 75 000 Btu/h et moins présentant les niveaux d’efficacité déterminés par la formule suivante : 0,68 – 0,0005 V  (où V représente le volume de stockage en litres). Le facteur énergétique (FE) minimal tel qu’établi par le Guide d’interprétation du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada
 est de 0,62 ‑ 0,0005 V. Ainsi, pour un chauffe-eau de 30 gallons, la norme est de 0,56 tandis que le FE exigé par SCGM est de 0,62. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants :

Aucun fait nouveau à signaler. SCGM fait une mise à jour constante de la liste des modèles admissibles répondant aux critères du programme.

Cas type :

La consommation de base du chauffe–eau de 40 gallons provient de différentes sources, entre autres de l’AEÉ et de Enbridge Consumer’s Gas (données pour la ville d’Ottawa) et de l’AGA pour la région du Nord-Est américain. 

Économies unitaires :

Les économies unitaires sont établies par algorithme d’ingénierie. 

Participants :

Le nombre de participants a été réajusté en fonction de l'historique de participation au programme de l'année passée.
Aide financière :

L’aide financière pour ce programme est de 100 $. Cette aide financière est versée au participant.

Suivi et évaluation :

La SCGM prévoit implanter un projet de mesurage en temps réel auprès d'un échantillon de clients résidentiels ayant un chauffe-eau et un générateur d'air chaud. Ce projet vise à établir des profils de charge pour ces deux appareils, à déterminer avec plus d'exactitude leurs niveaux de consommation et leurs corrélations avec certaines caractéristiques des habitations.

Le projet pourra fournir une plate-forme pour établir l'impact d'une ou plusieurs mesures, dont le remplacement d'un chauffe-eau par un autre plus efficace, le rabaissement de la température du chauffe-eau, des générateurs d'air chaud plus efficaces, des thermostats programmables, etc.

Le mesurage en temps réel servira également à établir de façon définitive le niveau de corrélation entre les degrés-jours et la consommation pour le chauffage de l'espace.

L'évaluation de ce programme va donc être effectuée à partir de ce projet. Les délais d'installation et les ressources autant humaines que financières étant assez importants, on ne prévoit pas de résultat d'impacts avant le début de l’exercice 2004-2005. 

Si la norme minimale pour ce type de chauffe-eau est relevée avant cette date (on prévoit éventuellement qu'elle s'établira à .67 avant ajustement de volume), de nouvelles unités affichant un taux d'efficacité encore plus élevé seront installées si SCGM désire poursuivre son implication dans ce programme et si ce type de technologie est disponible.

PE106 - Sensibilisation 

Description du programme

Ce programme vise à développer des produits, du matériel et de la formation ayant pour but la promotion de l’utilisation rationnelle du gaz naturel auprès de la clientèle résidentielle de SCGM.

Faits saillants

Recherche de conseils en économie d’énergie et analyse de sites Internet d’autres DGN afin de rédiger un guide de sensibilisation.

Mise à jour du guide de sensibilisation à l’efficacité énergétique donnant une série de mesures et de conseils pratiques aux clients afin d’optimiser leur consommation d’énergie à domicile. Développement de capsules d’information, de publi-reportages et de publicités spécifiques aux programmes d’efficacité énergétique de SCGM.

· Diffusion du guide de sensibilisation aux représentants, aux entrepreneurs, aux techniciens de SCGM et au service à la clientèle de SCGM. Distribution de ce guide lors des salons, expositions et congrès;
· Capsules d’information et de sensibilisation à l’efficacité énergétique diffusées dans le bulletin GazInfo, dans Le Gazetier et dans des revues spécialisées;
· Articles et publireportages dans diverses publications touchant les milieux de la construction et de la rénovation (Espaces, Québec Habitation et Québec construction);
· Participation au plan média résidentiel (ex. : publications de la Ville de Montréal).

Suivi et évaluation :

Pour ce genre d'activité, seuls les indicateurs de performance peuvent être utilisés.

Pour chaque activité ou événement, une série d'indicateurs sera définie avant le déroulement de l'événement et seront recueillis au moment opportun. Un tableau sommaire décrivant les activités couvertes par ce programme ainsi que leurs indicateurs les plus significatifs sera présenté lors du Rapport annuel relatif au PGEÉ.

PE108 – Rénovation (Énerguide) 

Description du programme

Ce programme vise la rénovation domiciliaire de bâtiments existants et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients. Ce programme est une analyse énergétique, incluant un test d’infiltrométrie, des résidences unifamiliales. Une cote énerguide est donnée au participant.
Faits saillants :

SCGM a conclu une entente de partenariat avec l'AEÉ pour la livraison de ce programme. Le démarrage du programme s'est fait sans l’aide financière prévue de 50 $ par participant afin d'apprécier le niveau de pénétration de ce programme sans aide financière. Les efforts se sont principalement situés au niveau d’envois postaux suivis de télémarketing. À la lueur des résultats obtenus, SCGM envisage d'offrir l’aide financière tel que prévue initialement afin de ramener le niveau d’aide financière à un niveau plus incitatif pour la clientèle.
SCGM a offert des séances de formation aux agents livreurs portant sur le gaz naturel, la facturation et les appareils au gaz naturel.

Cas type :

La consommation de base a été calculée à l’aide de différents intrants, dont l’âge moyen du parc des maisons unifamiliales du Québec et le calculateur de l’AEÉ.

Économies unitaires :

Les économies unitaires ont été calculées à partir des données de RNCan concernant les analyses de type B (analyses effectuées après implantation des mesures) et d’un logiciel de simulation de l’AEE. Les résultats des deux méthodes ont été croisés afin d’établir le niveau d’économies d’énergie attendues.

Participants :

Le taux de participation est basé sur un pourcentage du parc de maisons admissibles dans le secteur unifamilial ainsi que sur l’historique de pénétration de ce programme. La prévision du nombre de participants tient également compte de l'impact de l’aide financière supplémentaire de 50 $ qui s'ajoute à celle du gouvernement fédéral qui est de 150$. L’aide financière de SCGM a été établie afin de ramener la mise de fond des participants à 100$ soit 1/3 du coût total de l’analyse.

Suivi et évaluation :

L'évaluation de ce programme sera basée sur les rapports d'analyse de type "B", soit des analyses post-installation de mesures ainsi que des sondages ou enquêtes pour déterminer les mesures qui ont été implantées suite à l'analyse énergétique.

Il est possible que les paramètres de ce programme soient modifiés en cours de route. En effet, deux éléments pourraient avoir un impact sur le programme, soit la remise d'une contribution financière de 50 $ par la SCGM et /ou le lancement d'un volet aide à l'implantation.

Ces deux mesures complémentaires devraient normalement avoir un impact sur les taux de participation (pour le volet 50 $) et sur le taux d'implantation des mesures (aide à l'implantation). Le défi de l'évaluation sera alors d'isoler le lien causal entre l'impact énergétique et les différents volets du programme qui se sont ajoutés en cours de route. 

La façon de faire la plus logique serait d'analyser une série chronologique d'un nombre significatif de participants ayant bénéficié des différentes options dans le temps. 

L'évaluation de ce programme est prévue au cours de l’exercice 2003-2004.
Autre développement futur du programme :

SCGM n’a pas, contrairement à ce qui avait été indiqué à la preuve de l’an dernier, procédé à l’évaluation d’une aide à l’implantation des mesures suggérées par les analyses énergétiques.  SCGM s’engage à faire cette évaluation au cours de l’année 2003 dans le but de proposer, s’il y a lieu, un programme d’aide spécifique à l’implantation de mesures ciblées.

PE109 - Internet 

Description du programme

Ce programme vise à enrichir le site Internet de SCGM d’une section complète sur l’efficacité énergétique.

Faits saillants

La section d'efficacité énergétique du site Internet est maintenant au premier niveau de la page d'accueil du site Internet de SCGM.

La section efficacité énergétique du site Internet de SCGM a été mise à jour et comporte déjà plusieurs éléments :

· Notions de base en efficacité énergétique;

· Trucs et astuces pour économiser de l’énergie (intégration du PE106);

· Promotion des programmes d’efficacité énergétique;

· Description des technologies à haute efficacité énergétique.

SCGM assurera une mise à jour continue des différentes sections du site, traitant de l’efficacité énergétique. Tous les nouveaux programmes y seront affichés de façon systématique. Certaines améliorations pourront être apportées, notamment l’intégration d’un outil d’analyse de l’intensité énergétique des bâtiments après consultation de la clientèle. SCGM prévoit déployer des campagnes de publicité pour promouvoir le lancement de ses programmes.

Suivi et évaluation

Un suivi en continu du nombre de visites dans chacune des sections traitant de l’efficacité énergétique permettra d’évaluer les performances du site.

Le volet Internet sera évalué par les méthodes développées par l'industrie dans ce domaine afin d'apprécier le contenu, l'intérêt, la fréquentation, etc. 

Un questionnaire en ligne pourrait être utilisé à cette fin comme le font régulièrement plusieurs gestionnaires de sites Internet tel que le "Energy Idea Organization Web Site Survey"

Un rapport de suivie du site Internet est prévu annuellement et ce, lors du Rapport annuel de SCGM.

PE110 – Trousse énergétique 

Description du programme

Il s’agit d’une trousse de quatre mesures dont les composantes sont décrites ci-dessous et qui sera offerte en totalité ou partiellement aux clients actuels ou futurs de SCGM à l’occasion d’un appel de service, aux participants des programmes normés et à toute autre occasion de visite de la clientèle résidentielle de SCGM. Toutes les mesures incluses dans la trousse visent les économies d’eau chaude.

Produits
Économies unitaires
(m3)
Durée de vie
(ans)

Pomme de douche
93
11

Réducteur de débit
17
11

Isolant de tuyau
12
15

Réduction de la température du chauffe-eau
100
10

Faits saillants

La trousse a été lancée sans l’avertisseur d’encrassement qui présentait plusieurs contraintes financières, techniques et comportementales.

La trousse a été lancée avec un certain retard dû à la recherche du créneau de distribution le plus efficace, dû à la conception d'un guide au participant et à la mise en place des processus de suivi.

Cas type :

La consommation de base pour l’eau chaude de ce programme est la même que celle du programme PE101, puisque ce niveau de consommation représente une moyenne générale des clients résidentiels qui seront susceptibles de recevoir cette trousse.

Économies unitaires :

Les économies unitaires ont fait l’objet d’un calcul de moyennes pondérées multiples, car chaque mesure a ses propres caractéristiques économiques, énergétiques et de marché. Ces économies sont fonction des différents niveaux de pénétration des produits de la trousse. Les économies unitaires sont celles préconisées par Enbridge Consumer’s Gas.

Participants :

Le nombre de participants prend en compte le nombre de clients UDT de SCGM, le nombre d’appels de service, ainsi que le nombre de participants aux différents programmes normés.

Produit
Participants bruts

2002-2003
Participants bruts

2003-2004
Participants bruts

2004-2005

Pomme de douche
7500
7500
7500

Réducteur de débit
6000
6000
6000

Isolant de tuyau
7500
7500
7500

Réduction de la température du chauffe-eau
8000
8000
8000

Suivi et évaluation :

À l'aide du formulaire développé pour ce programme, des résultats de sondages et d'enquêtes que nous effectuerons auprès des participants, des calculs d'algorithme d'ingénierie et des références provenant d'autres études d'impact, une série d'analyses sera effectuée.

Nous envisageons établir l'impact de plusieurs effets de distorsion qui peuvent s'appliquer à ce programme, dont le taux d'opportunistes, le taux d'effritement, l'effet cumulatif et le taux de pénétration naturelle de certains produits.  Le premier passage d'évaluation se fera au cours de l'exercice 2003-2004.

PE111 – Chaudière AFUE 85 % et plus 

Description du programme

Il s’agit d’un programme de remplacement de chaudières pour des unités affichant un rendement énergétique supérieur à la norme actuelle de 80 %, soit un AFUE de 85 %. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants

Le nombre de participants pour ce programme est faible.  Avant de modifier quoique ce soit dans ce programme, nous envisageons identifier la ou les raisons de ce faible taux de participation. L'identification des facteurs d'influences et des critères décisionnels pour le remplacement de ce type d'équipement sera parmi les indicateurs à étudier. 

SCGM fait une mise à jour constante de la liste des modèles admissibles répondant aux critères du programme.

Cas type :

La consommation de base de ce programme provient de l’analyse de facturation des participants aux programmes PréGaz et AccèsGaz qui ont acheté des chaudières ainsi que le ratio des capacités des appareils entre les systèmes à eau chaude et les systèmes à air pulsé de ces deux programmes.

Économies unitaires :

Les économies unitaires ont été déterminées par algorithme d’ingénierie.

Participants :

Le nombre de participants a été revu à la baisse compte tenu du faible taux de participation jusqu'à ce que la ou les raisons du faible taux de participation soient connues.

Aide financière

Une aide financière de 600 $ est accordée pour ce programme.

Suivi et évaluation :

Avant de procéder à l'évaluation d'impact de ce programme, nous envisageons identifier la cause ou les causes du faible taux de participation tel que mentionné à la section «faits saillants». 

Si l'évaluation d'impact est maintenue, elle se fera en utilisant la méthode de la coupe transversale avec les participants au programme AccèsGaz qui ont installé une bouilloire affichant un taux d'efficacité intermédiaire.

Cette approche est nécessaire étant donné qu'il sera très difficile d'établir une base de référence (historique de 2e génération) auprès de la clientèle existante, leur nombre étant relativement faible et leur identification difficile.

Si cette comparaison est impossible, faute de données, l'évaluation s'effectuera en appliquant l'algorithme d'ingénierie sur une base de référence théorique ayant un AFUE de 80% selon les capacités installées. 

L'évaluation va tenter de mesurer si le type de bouilloires (fonte, acier, cuivre) a un impact sur le taux de participation du programme. Ce programme devrait être évalué au cours de l’exercice 2002-2003.

2.5.3.2 Marchés CII, multilocatif et VGE
PE200 – Chauffe-eau  (eau chaude sanitaire) 85 % et plus

Description du programme

Ce programme fait la promotion d’appareils de 75 000 Btu/h et plus, présentant une efficacité thermique égale ou supérieure à 85 %, incluant les modèles à condensation. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants :

Aucun élément nouveau à signaler. SCGM fait une mise à jour constante des appareils répondant aux critères du programme afin de mettre à jour la liste d’appareils admissibles.

Cas type : 

La consommation de référence pour ce programme a été établie en deux étapes, la première étant une segmentation de marché selon des cas types de manufacturiers et le manuel d’application de l’ASHRAE. Une consommation d’eau chaude sanitaire a été associée à chacun de ces segments,. La seconde étape fut d’établir la consommation de gaz naturel pour élever différentes quantités d’eau de 40oF à 140oF et de comparer ces strates de consommation et ces cas types avec ceux de SCGM. 

Économies unitaires : 

Les économies unitaires sont établies à partir de calculs d’algorithme d’ingénierie.

Participants : 

Le nombre de participants est basé sur les résultats de l’étude de caractérisation de marché.

Aide financière :

L’aide financière est basée sur celle du programme PE202, avec une limite maximale moins élevée afin de correspondre aux caractéristiques techniques
 de ces appareils. Le principe de base de toutes les grilles d’aide financière des programmes CII est de ramener le retour sur l’investissement à un niveau plus acceptable pour les participants. Les paliers d’aide financière sont toujours fonction des capacités des appareils.

Les minimums et maximums des grilles d’aide financière sont établis à partir des bornes inférieures et supérieures des strates de consommation qui constituent chaque cas type. 

L’aide financière maximale pour ce programme a été établie à 3 000 $. Pour ce qui est de la capacité des appareils admissibles, elle peut être plus élevée que celle équivalente au maximum de l’aide financière. L’aide financière reste cependant plafonnée à 3 000 $.

Suivi et évaluation : 

La méthodologie pour évaluer les économies d'énergie de ce programme a été modifiée. Elle prévoyait du mesurage et des tests de combustion sur un échantillon de participants, deux activités fort onéreuses pour le niveau de précision qu'elles apporteraient à l'étude. De plus, cette approche devait inclure un calcul théorique pour établir la base de référence. Cette approche hybride a été rejetée au profit d’une méthodologie ne nécessitant ni mesurage, ni test de combustion.

La nouvelle méthodologie de suivi retenue est constituée de trois étapes soit :

1. Établir le nouveau niveau de consommation à l’aide de paramètres tels que la capacité de l'appareil, son taux d'efficacité et le nombre d'heures d'utilisation.

2. Établir la base de référence en utilisant un taux d'efficacité réglementaire.

3. Établir l'écart entre les deux niveaux de consommation.

Cette méthode sera appliquée à tous les participants à partir d'intrants recueillis lors de l'installation des appareils ou a posteriori par enquête.

L'évaluation de se programme est prévue durant pour l’exercice 2003-2004.
PE201 - Générateur d’air chaud 3e génération CII

Description du programme

Il s’agit d’un programme de remplacement des systèmes de chauffage centraux à air pulsé vétustes par de nouveaux systèmes plus performants de 225 000 Btu/h et moins et affichant une efficacité annuelle d’utilisation de combustible (AFUE), égale ou supérieure à 90 %.

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants :

Le nombre de participants pour ce programme est faible.  Avant de modifier quoique ce soit dans ce programme, nous envisageons identifier la ou les raisons de ce faible taux de participation. L'identification des facteurs d'influence et des critères décisionnels pour le remplacement de ce type d'équipement sera parmi les indicateurs à étudier.

SCGM a effectué une recherche des modèles répondant aux critères du programme afin d’établir une liste d’appareils admissibles. 

Cas type : 

La consommation de référence de ce programme se situe entre 2 000 et 9 000 m3 par an, ce qui correspond à des volumes susceptibles d’utiliser des générateurs d’air chaud pour des fins de chauffage de l’espace. Le cas type est la moyenne pondérée des clients se trouvant entre ces deux bornes. Ce programme s’adresse à des consommateurs ayant des appareils d’une capacité de moins de 225 000 Btu/h.

Économies unitaires : 

Les économies unitaires sont calculées à partir d’un algorithme d’ingénierie appliqué sur la moyenne pondérée de la strate visée par ce programme.

Participants : 

Le nombre de participants a été revu à la baisse compte tenu du faible taux de participation jusqu'à ce que la ou les raisons du faible taux de participation soient connues.

Aide financière :

L’aide financière pour ce programme n'a pas été réduite à 400 $ tel que prévu dans le PGEÉ de 2001-2004 pas plus qu’elle ne le sera dans le présent PGEÉ et ce, jusqu'à ce que la problématique de faible participation soit éclaircie. L'aide financière actuelle est de 600 $.

Suivi et évaluation :  

La première étape à réaliser est l'identification du faible taux de participation tel que mentionné dans la section "faits saillants" et ce, dès 2002-2003. Si, par la suite, le programme doit être évaluer, il le sera via la méthode de série chronologique et/ou une coupe transversale selon la disponibilité des données pour cette technologie. Le nombre de participants restant faible pour le moment, il est difficile de prévoir laquelle des méthodes sera finalement utilisée.

L'approche de mesurage en temps réel et l'établissement de courbes de charge pour ce programme, aussi bien que pour le programme PE203, ne semblent pas justifiés pour l'instant, compte tenu du faible nombre de participants et des coûts élevés de ce genre de projet.
L'évaluation de se programme est prévue durant pour l’exercice 2004-2005.
PE202 – Chaudières de grande capacité, EC 85 % et plus

Description du programme

Ce programme fait la promotion d’appareils de 300 000 Btu/h et plus, affichant une efficacité de combustion (EC) égale ou supérieure à 85 % excluant la condensation. Les modèles en cuivre, en fonte et en acier ont été considérés dans ce programme, de même que les chaudières à vapeur. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants :

Ce programme connaît actuellement un grand succès.  Le taux de participation est au-delà de nos attentes. Le marché a très bien réagi à l’arrivée de ce programme et les clients y voient une solution pour économiser de l’énergie, de réduire leur facture énergétique et rentabiliser leur investissement sur un horizon acceptable. 

Une mise à jour constante de la liste d’appareils répondants aux normes du programme est effectuée.

Plusieurs séances de formations ont été offertes aux PCGM et ce, dans toute la franchise couverte par SCGM. 

Cas type : 

La consommation de référence de ce programme se situe entre 9 000 et 100 000 m3 par an, ce qui correspond à des volumes susceptibles d’être utilisés par des chaudières à vapeur ou à eau chaude d’une capacité de 300 000 Btu/h et plus. Ces volumes correspondent également à la fourchette de capacité des chaudières vendues sur le marché, exprimée en MBTU sur une base d’utilisation moyenne annuelle de 1 200 heures, représentative  d’une proportion importante de la clientèle CII de SCGM. Le cas type est établi par une moyenne pondérée des clients se trouvant entre ces deux bornes. Des consommations supérieures et, par conséquent, des capacités d’appareil supérieures sont admissibles. 

Économies unitaires : 

Les économies unitaires ont été calculées par algorithme d’ingénierie.

Participants : 

Le nombre de participants a été réajusté en fonction de l'historique de participation au programme de cette année.

Aide financière : 

L’aide financière est établie sur le principe de réduire la période de retour sur l’investissement à un niveau acceptable pour la clientèle. Les paliers d’aide sont fonction des strates de capacité exprimées en milliers de Btu/h. L’aide financière maximale pour ce programme est de 5 900 $.

Suivi et évaluation : 

Même méthodologie que pour le programme PE 200. L'évaluation d'impact de ce programme est prévue pour l’exercice 2003-2004.
PE203 - Chauffe-eau efficace petit CII FE 0,68 et plus
Description du programme

Ce programme fait la promotion d’appareils de 75 000 Btu/h et moins affichant des niveaux d’efficacité déterminés par la formule suivante : 0,68 – 0,0005 V  (où V représente le volume de stockage en litres). Le facteur énergétique minimal tel que déterminé par le Guide d’interprétation du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada
 est de 0,62 ‑ 0,0005 V   (où V représente le volume du réservoir de stockage en litres). Ainsi, pour 30 gallons, la norme est de 0,56 tandis que le FE exigé par SCGM est de 0,62.

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants :

Le nombre de participants pour ce programme est nul à ce jour.  Avant de modifier quoique ce soit dans ce programme, nous envisageons identifier la ou les raisons de ce faible taux de participation. L'identification des facteurs d'influence et des critères décisionnels pour le remplacement de ce type d'équipement sera parmi les indicateurs à étudier.

SCGM poursuit sa recherche des appareils répondant aux critères du programme afin de mettre à jour et d'élargir la liste d’appareils admissibles.

Cas type : 

Les strates de consommation visées par ce programme sont celles en dessous de 9 000 m3 par année, soit une fourchette légèrement plus large que celle utilisée pour le programme de générateur d’air chaud efficace, alors qu’il faut compter les consommations les plus faibles.

Économies unitaires : 

Les économies unitaires ont été calculées par algorithme d’ingénierie.

Participants : 

Le nombre de participants a été revu à la baisse compte tenu du faible taux de participation jusqu'à ce que la ou les raisons du faible taux de participation soient connues.

Aide financière :

L’aide financière offerte pour ce programme est de 100 $. Cette aide financière est versée au participant.

Suivi et évaluation :

Même méthodologie et problématique que pour le programme PE201 se présentent pour ce programme. Une recherche de marché devrait être initiée au cours de l'exercice 2002-2003 pour identifier les raisons de ce faible taux de participation. L'évaluation d'impact de ce programme est prévue pour l'exercice 2002-2003 ou 2003-2004, selon le nombre de participants réels.
PE204 - Sensibilisation

Description du programme

Ce programme vise à développer des produits, du matériel et de la formation ayant pour but la promotion de l’utilisation rationnelle du gaz naturel auprès de la clientèle CII de SCGM.
Faits saillants :

Recherche de conseils en économie d’énergie et analyse de sites Internet d’autres DGN afin de rédiger un guide de sensibilisation.
Mise à jour du guide de sensibilisation à l’efficacité énergétique donnant une série de mesures et de conseils pratiques à la clientèle, afin d’optimiser leur consommation d’énergie dans leur bâtiment ou entreprise. Développement de capsules d’information, de publi-reportages et de publicités spécifiques aux programmes d’efficacité énergétique de SCGM.
· Diffusion du guide de sensibilisation aux représentants des ventes, aux entrepreneurs, aux techniciens de SCGM et au service à la clientèle de SCGM. 
· Capsules d’information et de sensibilisation à l’efficacité énergétique dans le bulletin GazInfo, dans Le Gazetier et dans la revue de L’AQGN.
· Articles et publi-reportages dans diverses publications.
· Publicités et participation au plan média CII.
· Participation à des conférences et congrès (AQME, symposium des gazotechnologies, salon de l'hôtellerie, salon de la restauration, etc.)

· Participation active à la semaine de l'énergie dans plusieurs régions du Québec en novembre 2001 (13 forums énergie). Présentation des programmes d'efficacité énergétique et des cas régionaux.

· Production d'un guide d'optimisation énergétique pour les arénas.

Suivi et évaluation

Évaluation quantitative du nombre de guides de sensibilisation distribués. Dépistage des retours et de leur origine, nombre d’appels, etc. 

Un tableau sommaire décrivant les activités couvertes par ce programme ainsi que leurs indicateurs les plus significatifs sera présenté lors du Rapport annuel relatif au PGEÉ.

PE205 – Optinergie

Le programme Optinergie n'a malheureusement pas connu le succès espéré et les raisons sont maintenant connues. La stratégie de compter sur la force de vente de SCGM pour offrir ce produit pour des clients d'une certaine envergure en terme de volume n'a pas fonctionnée.

SCGM compte revoir la conception et le mode de livraison de ce programme. Des budgets de recherche sont prévus à cet effet.  SCGM compte proposer des alternatives en vue d’une réintroduction du programme au 1er octobre 2003.
PE206 - Enveloppe du bâtiment NC

Description du programme

Ce programme vise à appuyer la conception éconergétique des nouveaux bâtiments dans le secteur CII et multilocatif via le Programme d’encouragement pour les bâtiments commerciaux (PEBC) de RNCan.

Faits saillants :

En 2001-2002, une entente de partenariat a été conclue avec l'OEÉ. Plusieurs séances de formation ont été données à l'interne sur les modalités du programme. Des formations techniques sur la modélisation qui s'adressent aux ingénieurs et architectes sont à venir conjointement avec l'OEÉ.

Ce programme n'a encore aucun participant.  Le temps nécessaire pour préparer les propositions et les demandes d’aide financière ainsi que leur analyse est important.

Cas type : 

La consommation de référence de ce programme est basée sur la moyenne des participants au programme de RNCan depuis son lancement.

Économies unitaires : 

Les économies unitaires sont également basées sur la moyenne des économies des participants au programme RNCan depuis son lancement. 

Participants : 

Le nombre de participants tient compte de l’historique de participation du programme de RNCan. 

Aide financière :

L’aide financière pour ce programme a été établie à 0,12$ le m3 économisé jusqu’à concurrence d’un maximum de 10 000 $. Cette aide financière est complémentaire à l’aide financière de l’OEÉ qui peut atteindre 60 000$. L’aide financière de SCGM est versée directement aux participants.

Suivi et évaluation :

L'évaluation de ce programme se fera à partir des analyses de CANMET tel que prévu initialement.

Un rapport sera déposé lors du Rapport annuel de SCGM et ce, à chaque année.

PE207 – Études de faisabilité 

Description du programme

Ce programme offre à la clientèle CII, multilocative et VGE de SCGM la possibilité de réaliser des études de faisabilité détaillées qui identifient des mesures d’économies d’énergie, leurs conditions d’implantation, leur rentabilité ainsi que les autres avantages reliés à l’implantation de ces mesures, le cas échéant. Avec ce programme, SCGM englobe toutes les mesures d’économies d’énergie possibles autant au niveau des gazotechnologies (unité de toit, infrarouge, procédé industriel, etc.) que celles reliées, entre autres, à la récupération de chaleur, de la production de vapeur en grande quantité ainsi que les mesures reliées à l’enveloppe architecturale. Les mesures visant la substitution entre les formes d’énergie ne sont pas admissibles.

SCGM propose de défrayer 50 % du coût des études jusqu’à un maximum admissible variant selon la consommation de gaz naturel du client. Ces études sont réalisées par des firmes de génie conseil sélectionnées par SCGM qui offrent également la possibilité de financement afin de faciliter l’implantation des mesures recommandées. 

Il est à noter que les clients VGE peuvent bénéficier de ce programme mais que les économies d’énergie générées par ces participants ne sont pas admissibles au MAPR.

Faits saillants :

Ce programme a connu un démarrage relativement lent, le temps d'informer et de sensibiliser les différents intervenants des modalités du programme et de recruter des clients participants. Le rythme de croisière est actuellement bien amorcé et SCGM s'attend à un certain rattrapage d'ici la fin du présent exercice financier.

Une entente de partenariat a été conclue avec l'AAQ afin d'arrimer les programmes d'études de faisabilité respectifs des deux organismes à des fins d'optimisation. Ce partenariat permet des analyses complètes des bâtiments incluant, entre autres, les systèmes de réfrigération et les systèmes utilisant le gaz naturel. Le potentiel d’étude est cependant assez limité car SCGM estime environ à une centaine le nombre d’arénas utilisant le gaz naturel à l’intérieur sa franchise.

Le programme d’études de faisabilité en partenariat avec l’AAQ propose des études ayant un coût maximum de 9200$. Une subvention de l’AEÉ et de la Fédération canadienne des Municipalités via l’AAQ sont disponibles pour un maximum de 3850 $ et ce, afin d’analyser les systèmes de réfrigération. Une subvention additionnelle de 1500$ est attribuée par SCGM afin de permettre l’analyse des systèmes au gaz naturel.

Cas type : 

Les clients visés par ce programme ont une consommation annuelle moyenne se situant entre 200 000 m3 et 1 000 000 m3. Cependant, les clients participants pourront être en dehors de cette strate. Des consommations inférieures et supérieures sont admissibles, mais l’aide financière sera limitée par le montant minimal et maximal de la grille. La consommation de référence, basée sur la moyenne pondérée de la strate, a été établie à un niveau légèrement plus élevé que la consommation des clients visés par ce programme afin de refléter la réalité du marché de ce genre de service. 

Économies unitaires : 

Les économies unitaires sans aide financière à l’implantation, ont été établies à partir de références de programmes similaires. 

Participants : 

Le nombre de participants a été établi à partir de la meilleure estimation possible à l’heure actuelle. Cependant, différents facteurs, comme l’évolution du prix du gaz naturel pourrait créer une demande différente de celle actuellement prévue. 

Aide financière :

L’aide financière est établie en fonction du coût des études de faisabilité et de la facture énergétique des clients. La grille d’aide financière correspond au moindre des deux montants suivants : 50 % du coût de l’étude ou le montant maximum de la tranche de consommation du client. Le montant maximum d’aide financière est de 6 700 $. L’aide financière correspond à un peu plus de 1 $/100 m3. 

Suivi et évaluation :

L’évaluation de ce programme s’effectuera à partir des données saisies à partir des formulaires de participations du programme doublé de sondages sur l’implantation des mesures.

Ainsi, la validation du cas-type se fera en continu à partir des formulaires de participation.

De plus, SCGM suivra de près les risques de double comptage associés à un éventuel chevauchement entre ce programme et le PE208. 

L'évaluation globale de ce programme est prévue durant l’année financière 2003-2004.

PE208 - Aide à l’implantation 

Description du programme

Il s’agit d’encourager la clientèle CII, multilocative et VGE de SCGM à implanter des mesures d’efficacité énergétique identifiées par les études de faisabilité détaillées, réalisées dans le cadre du programme PE207 ou dans le cadre d’un programme similaire d’un autre organisme.

Il est à noter que les clients VGE peuvent bénéficier de ce programme mais que les économies d’énergie générées par ces participants ne sont pas admissibles au MAPR.

Faits saillants :

Ce programme a été lancé officiellement au mois de mars 2002 suite à la mise en place des modalités administratives. Des séances de formation et d'information ont été données aux intervenants du milieu autant internes qu'externes.

Ce programme nécessite plus de ressources humaines que la moyenne des programmes, compte tenu de l'élément analytique et interaction avec les différents intervenants.

Cas type : 

La consommation de référence de ce programme se situe dans les tranches de consommation variant entre 600 000 m3 et 1 000 000 m3 par année. Nous avons effectué une moyenne pondérée de ce segment de consommation afin d’établir notre cas type. Des consommations inférieures et supérieures sont admissibles, mais limitées par le montant minimal et maximal d’aide financière.

Économies unitaires : 

Les économies unitaires sont basées sur la tranche de mesures susceptibles d’être implantées avec une aide financière, toujours basée sur la réduction de la période de retour sur l’investissement à une période acceptable pour les clients.

Participants : 

Le nombre de participants est basé sur une proportion des clients qui auront bénéficié d’une étude de faisabilité. Toutefois, la conjoncture énergétique actuelle ainsi que l’ajout possible de clients ayant bénéficié d’une étude subventionnée par un autre organisme, tel que l’AEÉ ou l’OEÉ, admissibles à ce programme, pourraient faire en sorte que le nombre de participants soit différent de la prévision.

Aide financière :

L’aide financière a été calculée sur le principe de ramener à moins de deux ans le retour sur l’investissement (RSI) des mesures qui ont un RSI entre deux et quatre ans. L’aide financière a été établie à 0,10 $/m3  économisé jusqu’à un maximum de 20 000 $ applicable aux mesures non admissibles aux autres programmes de SCGM. Les mesures visant la substitution entre les formes d’énergie ne sont pas admissibles à ce programme, pas plus que les technologies visées par les autres programmes de la SCGM.

Suivi et évaluation :

L'évaluation de ce programme s'effectuera à partir des données du formulaire du programme déposé par le client doublé des rapports de visites de sites pour fins de vérification aléatoire de l'installation des mesures.

Les paramètres du cas type seront ajustés en fin d'année financière en fonction du profil réel des participants au cours de l'année alors que les économies seront celles générées par le type de mesures appliquées. Il n’aura pas lieu d’appliquer un ratio d'économie d'énergie pour ce type de programme.

Ainsi, la validation du cas-type se fera en continu à partir des formulaires de participation et des visites de sites. 

De plus, SCGM suivra de près les risques de double comptage associés à un éventuel chevauchement entre ce programme et le PE208. 

L'évaluation globale de ce programme est prévue durant l’année financière 2004-2005.

PE209 – Petite chaudière, AFUE de 85 % et plus CII 

Description du programme

Il s’agit d’un programme de remplacement de chaudières de moins de 300 000 Btu/h par des unités affichant un AFUE de 85 %.

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants :

Le nombre de participants pour ce programme est faible.  Avant de modifier quoique ce soit dans ce programme, nous envisageons identifier la ou les raisons de ce faible taux de participation. L'identification des facteurs d'influence et des critères décisionnels pour le remplacement de ce type d'équipement sera parmi les indicateurs à étudier.

SCGM a effectué une recherche des modèles répondant aux critères du programme afin d’établir une liste d’appareils admissibles.

Cas type : 

Même cas type et consommation de référence que le programme de générateur d’air chaud (PE201). 

Économies unitaires : 

Les économies unitaires ont été calculées par algorithme d’ingénierie.

Participants : 

Le nombre de participants a été revu à la baisse compte tenu du faible taux de participation jusqu'à ce que la ou les raisons du faible taux de participation soient connues.

Aide financière :

L’aide financière offerte pour ce programme est de 600 $.

Suivi et évaluation :
La méthodologie d'évaluation demeure la même que celle préconisée dans le PGEÉ 2001-2003. Toutefois, le faible taux de participation actuel nécessite une recherche de marché afin d'identifier la raison de cette situation et ce, dès 2002-2003.

L'évaluation de ce programme est prévue pour l’exercice 2003-2004.

PE210 – Chaudière à condensation 

Description du programme

Il s’agit d’un programme de remplacement de chaudières. Ce programme est similaire au programme « PE202 - Chaudières de grande capacité » à l’exception qu’il s’adresse à une technologie à condensation qui affiche des rendements supérieurs aux chaudières conventionnelles. Pour ce type de technologie, les rendements sont supérieurs à 90 %. 

Ce programme s’adresse aux bâtiments existants ainsi qu’à la nouvelle construction et peut intéresser à la fois les clients existants de SCGM et les nouveaux clients.

Faits saillants :

Une séance de formation et d'information a été offerte à l'industrie et aux divers intervenants. Le programme semble susciter un certain intérêt malgré les coûts d'acquisition élevés de ce type de technologie.

SCGM a effectué une recherche des modèles répondant aux critères du programme afin d’établir une liste d’appareils admissibles.

Cas type : 

La consommation de référence pour ce programme est la même que celle du programme « PE202 - Chaudières de grande capacité », soit des consommations qui se situent entre 9 000 m3 et 100 000 m3 par an. Nous avons effectué une moyenne pondérée de ce segment de consommation afin d’établir notre cas type. Des consommations supérieures et, par conséquent, des capacités d’appareil supérieures sont admissibles. 

Économies unitaires : 

Les économies unitaires ont été calculées par algorithme d’ingénierie. Elles sont plus importantes que pour les chaudières de type conventionnel (à l’eau ou à la vapeur) car l’efficacité de ces appareils oscille entre 90 % pour la condensation proprement dite et 95 % pour les technologies de chauffage à contact direct.

Participants : 

Le nombre de participants a été établi à partir du nombre des participants au programme « PE202 - Chaudière de grande capacité » et des résultats du programme au 31 mars 2002.

Aide financière :

L’aide financière maximale pour ce programme est de 20 000 $. Ce montant se justifie par l’importance des coûts incrémentaux de ce type d’appareil.

Suivi et évaluation :

L'évaluation de ce programme se fera par analyse au cas par cas, basée sur les études réalisées par les manufacturiers ou les ingénieurs-conseil du client pour ce type d'appareil.

L'évaluation de ce programme est prévue pour l’exercice 2003-2004.
3.
suivi et mise à jour des ActivitéS de recherche et projet de démonstration
Cette section traite de la stratégie à moyen terme de SCGM, dans la poursuite de l’amélioration de ses connaissances, aussi bien en matière de conception de programmes que pour leur mise en place, leur suivi et leur évaluation. Les activités de recherche décrites ci-après seront réalisées à la fois dans les secteurs où il y a possibilité d’amélioration des programmes existants et où la conception de nouveaux programmes semble prometteuse.

Quelques activités de recherche permettront aussi de recueillir des informations supplémentaires pertinentes au développement des programmes retenus dans le portefeuille du PGEÉ. 

La liste des activités de recherche est présentée en deux parties: 1) les activités de recherche technico-économique et 2) les activités de recherche de marché. Pour chacune de ces activités, on retrouve une courte description de la recherche et, dans certains cas, un commentaire ainsi que l’état d’avancement. Il est à noter que plusieurs activités ont été fusionnées afin de facilité le suivi et l’intégration de plusieurs activités de même catégorie lors de la réalisation de celle-ci. Pour ce qui est du budget de chacune de ces activités, voir tableau IX à la pièce SCGM 10, document 2, page 16 de 23.

3.1
Recherche technico-économique

Code PAEÉ
Description de la mesure
Suivi
Description de la recherche
Commentaires



AR100
Unités murales plus efficaces 
Cette activité n’était pas prévue pour l’année financière 2001-2002. 

Pour le PGEÉ 2002-2005, SCGM a inclus cette recherche dans AR101 qui est devenue une activité plus générale portant sur les systèmes de chauffage R-CII


Voir AR101


Voir AR101

AR101
Systèmes intégrés

Appellation en 2002-2005 :

Recherche sur les systèmes de chauffage (RCII)


SCGM débutera prochainement une analyse des systèmes combinés de chauffage de l’eau et de l’espace afin d’évaluer l’efficacité énergétique de ces systèmes vs les systèmes traditionnels     ( système à air pulsé et chauffe-eau indépendant).
SCGM analysera les technologies pouvant répondre aux besoins de chauffage et ce, autant dans le marché résidentiel que CII. Voici, notamment,

quelques possibilités :

1. Système combiné de chauffage de l’eau et de l’espace

2. Étudier la possibilité de générateur d’air chaud avec récupérateur de chaleur intégré.

3. Unités murales plus efficaces

4. Réflecteur de radiateur d’eau-chaude

5. Unité de toit modulaire

6. Projet de système de préchauffage solaire pour un chauffe-eau commercial


SCGM effectuera, entre autres, des analyses technico-économique, des recherches en laboratoire, des bacs d’essai, etc.



AR102
Chauffe-eau plus efficace – eau chaude sanitaire

(R-CII)
 
Cette activité a débuté tel que prévue durant l’année financière 2000-2001 et se poursuit en 2001-2002.

SCGM a effectué une recherche des appareils à condensation (EF 85%), des appareils hybrides gaz/solaires ainsi que des chauffe-eau instantanés sans réservoir disponibles sur le marché québécois.

SCGM procédera maintenant aux analyses technico-économique de ces différentes technologies et tentera de répondre aux questions et problématiques mentionnées dans la colonne « Description de la recherche ».


Définir les paramètres technico-économiques de ces technologies. Valider la possibilité d’utiliser le chauffe-eau à condensation dans le système combiné de chauffage de l’eau et de l’espace (mesure précédente). Pour les chauffe-eau instantanés, valider la problématique reliée à l’écart de température de l’entrée d’eau en hiver, ainsi que la performance du système pour des demandes d’eau chaude de forts débits. SCGM regardera aussi la possibilité de combiner les chauffe-eau instantanés avec les chauffe-eau solaires.


Des études comparatives avec d’autres chauffe-eau seront nécessaires afin de calculer le coût du cycle de vie et le retour sur investissement. 



AR105
Chauffe-eau hybride gaz / solaire
Cette activité a débuté tel que prévue en 2001-2002 et se poursuit en 2001-2002.

Pour le PGEÉ 2002-2005, SCGM a inclus cette recherche dans AR102 qui est devenue une activité plus générale portant sur les chauffe-eau plus efficaces.

Voir AR102 pour l’état d’avancement de cette recherche.


Voir AR102


Voir AR102

AR107
Réflecteur de radiateur d’eau chaude
Cette activité n’était pas prévue pour l’année financière 2001-2002. 

Pour le PGEÉ 2002-2005, SCGM a inclus cette recherche dans AR101 qui est devenue une activité plus générale portant sur les systèmes de chauffage R-CII


Voir AR101.


Voir AR101



AR109
Bille anti-retour pour les chauffe-eau
Cette activité n’était pas prévue pour l’année financière 2001-2002.

Pour le PGEÉ 2002-2005, SCGM a inclus cette recherche dans AR102 qui est devenue une activité plus générale portant sur les chauffe-eau plus efficaces


Voir AR102


Voir AR102



AR110
Récupération de la chaleur des eaux usées


Cette activité n’était pas prévue pour l’année financière 2001-2002.

Étant donné les contraintes budgétaires, SCGM ne réalisera pas cette activité durant la période qui est couverte par cette mise à jour du PGEÉ


N/A
N/A

AR115
Chauffe-eau hybride gaz / solaire
Cette activité n’était pas prévue pour l’année financière 2001-2002.

Pour le PGEÉ 2002-2005, SCGM a inclus cette recherche dans AR101 qui est devenue une activité plus générale portant sur les systèmes de chauffage R-CII


Voir AR101


Voir AR101

AR116


Modulation, humidification haute efficacité, infrarouge et système de contrôle

Appellation en 2002-2005 :

Projets de démonstration en partenariat
Aucune activité n’a encore été initiée depuis le début de l’année. 
Diverses technologies et approches seront regardées. Voici quelques technologies qui présentent un potentiel intéressant et ce, sans si restreindre : les systèmes modulation, l’humidification haute efficacité, l’infrarouge, les systèmes de contrôle

SCGM avec différent partenaire effectuera, entre autres des analyses technico-économiques. 

Étudier les segments de marché propices à ces types de technologie.


Il pourrait y avoir quelques projets-pilotes ou projet de démonstration dans les séchoirs à bois, dans le secteur des arénas, dans le secteur des municipalités ou autres secteurs présentant un potentiel entre autres, en partenariat avec l’AEÉ.



AR117
Novoclimat 


SCGM sollicite présentement les constructeurs développant des projets au gaz naturel. SCGM veut ainsi, inciter quelques constructeurs à réaliser quelques maisons modèles Novoclimat.
Un projet-pilote est en cours afin de valider l’intérêt de ce type de programme de la part des clients et des entrepreneurs en construction. De plus, ceci permettra à SCGM de valider les paramètres du programme et de les modifier, au besoin. 


Suite à ce projet-pilote, ce programme pourrait être reconsidéré dans le portefeuille de programmes de SCGM lors de la prochaine mise à jour de celui-ci.

AR118


Optinergie
Nouvelle activité de recherche
Développement d’un nouveau canal de distribution et amélioration de la base de données d’Optinergie. 


Une attention particulière sera portée à la possibilité d’intégrer Optinergie à notre site Internet.

3.2
Recherche de marché

Code PAEÉ


Description de la mesure
Suivi
Description de la recherche
Commentaires

AR201
Étude de technologies
Cette activité a été fusionnée avec la AR101 et AR102.


Voir AR101 et AR102


Voir AR101 et AR102

AR203


CEE

Appellation en 2002-2005 

Participation aux  activités d’organismes spécialisés en EÉ (R-CII)
Les participations de la SCGM à certains consortiums ont permis à celle-ci d’obtenir de l’information utile à l’amélioration continue du PGEÉ est des PAEÉ qui le composent.

En 2001-2002, SCGM à joint la CEEA, Canadian Energy Efficiency. 
Dans le but de réduire les coûts de développement et de bénéficier de l’expertise, du savoir-faire et du support en matière de conception, d’implantation, de suivi et d’évaluation de programmes d’efficacité énergétique, SCGM s’est jointe à deux consortiums en efficacité énergétique pour l’instant 


Le transfert de connaissances et les notions acquises réduiront les coûts de développement, de recherche et d’évaluation de certains programmes de SCGM.

AR204


Coûts évités
SCGM a procédé à la mise à niveau des intrants aux calculs des coûts évités. Cependant, aucune mise à jour de l’étude des coûts évités n’a été réalisée à l’externe.

SCGM ne prévoit pas, pour la période 2002-2005, effectuer une mise à jour de l’étude des coûts évités à l’externe, mais uniquement une mise à jour des intrants (ex. prix du gaz, coût de transport etc. ) sera effectuée.


N/A
N/A

AR205
Mesurage, enquêtes et calculs pour valider les paramètres des cas types (R-CII).

Appellation en 2002-2005 

Mesurage en temps réel et profil de charges (RCII)


SCGM initie présentement cette activité à l’interne. Étant donné que cette activité est à l’état de démarrage, nous devrions avoir plus d’information dans les prochains mois 
Voir section 3.3 de la présente pièce pour plus de détails
N/A

AR206


Chiffrier
SCGM a effectué quelques modifications à son chiffrier afin de le rendre plus polyvalent.
Perfectionnement du chiffrier de calcul des tests de rentabilité et de suivi de l’efficacité énergétique


N/A

AR207
Étude de caractérisation de marché ( parc d’équipement)


SCGM démarre présentement un projet-pilote à l’interne afin d’effectuer un relevé des appareils chez ses clients. Étant donnée que cette activité est à l’état de démarrage, nous devrions avoir plus d’information dans les prochains mois 


Procéder à une étude de caractérisation de marché dans tous les secteurs.


Cette étude de caractérisation de marché se prolongera sur plusieurs années. 

AR209
Unités murales plus efficaces 
Cette activité a été fusionnée à AR207


Voir AR207


Voir AR207

AR210
Réflecteur de radiateur d’eau chaude 


Cette activité n’était pas prévue pour l’année financière 2001-2002.

Pour le PGEÉ 2002-2005, SCGM a inclus cette recherche dans AR101.
Voir AR101


Voir AR101

AR215
Étude sur l’effet de fidélisation et d’attraction du PGEÉ.


Voir section 1.5.1 du présent document.
Recherche et développement d’une méthodologie avec la firme sélectionnée. Analyse des besoins supplémentaires au niveau des informations afin d’obtenir des résultats valides et robustes. Dépôt à la Régie pour approbation d’un budget supplémentaire, si nécessaire, lors de la prochaine cause tarifaire.


Degré élevé de difficulté et risque de coûts élevés. Il n’est pas facile d’isoler cette composante parmi une multitude de critères de choix et d’offres financières chez le client. De plus, SCGM n’a aucune base de référence car, à sa connaissance, aucune utilité publique n’a réalisé un tel exercice. 



3.3    
Mesurage, enquêtes et calculs pour valider les paramètres des cas types 
   
(R-CII). 

3.3.1
Description du projet

Il s’agit de mesurer en temps réel la consommation de gaz naturel d’un échantillon représentatif de résidences unifamiliales de clients de la SCGM. Les consommations mesurées seront celles des deux usages finaux les plus importants en terme de consommation dans ce marché, soit le chauffe-eau et de l’espace.

En installant un compteur à l’entrée du chauffe-eau (ou du générateur) dans les résidences n’ayant qu’un générateur d’air chaud et un chauffe-eau au gaz naturel, on devrait être en mesure d’obtenir trois lectures soit : la consommation totale, la consommation de l'appareil mesuré et, par différence entre ces deux premières, la consommation de l'appareil non mesuré.

Les lectures seront enregistrées à toutes les demi-heures et stockées en mémoire jusqu'à l’heure prévue de téléchargement vers une centrale de la SCGM durant la nuit sur la ligne téléphonique du client. 

Un logiciel de traitement de données convertira ensuite les données en graphiques et extrants selon les besoins.

3.3.2
Objectifs du projet

1. Établir des profils de charge de la consommation des deux principaux appareils fonctionnant au gaz naturel dans le secteur résidentiel, soit le chauffe-eau et le générateur d’air chaud.

2. Effectuer des évaluations d’impact énergétique des différents appareils visés par les programmes et mesures en efficacité énergétique touchant le chauffage de l'espace et de l'eau.

3. Vérifier la corrélation entre les niveaux de consommation et les degrés-jours afin d’identifier le niveau optimal de normalisation.

4. Établir la corrélation entre certaines caractéristiques des résidences et leurs équipements et la consommation de gaz naturel.

5. Identifier les périodes de pointes de chauffage de l'espace pour ce secteur.

3.3.3
Étapes du projet :

1. Définir les caractéristiques et paramètres de l'échantillon.

2. Concevoir le questionnaire d'enquête pour la sélection des participants.

3. Identifier les participants éventuels via une enquête de dépistage.

3.1 Visite de validation des données de l'enquête et confirmation de participation pour le projet-pilote et de l’installation du second compteur avec module de communication (10 maisons)

3.2 Remplacement du compteur principal par un compteur avec module de communication.

3.3 Installation de l'interface de télémétrie et connexion avec la ligne téléphonique.

3.4 Téléchargement des données du projet-pilote.

3.5 Vérification de bon fonctionnement et ajustements si nécessaire.

4. Poursuite des visites de validation des données de l'enquête, confirmation de participation pour le reste des participants (50 à 60 maisons) et installation du second compteur avec module de communication. 

4.1 Remplacement du compteur principal par un compteur avec module de communication.

4.2 Installation de l'interface de télémétrie et connexion avec la ligne téléphonique.

5. Collecte des données pour toutes les maisons visées par le projet.

6. Cueillette des données sur les degrés-jours.

7. Analyse et interprétation des données du parc de maisons mesuré.

3.3.4
L'échéancier et période de mesurage

Le projet devrait s'échelonner sur une période de 3 ans. Pour les clients qui remplacent un de leur équipement au cours de ces trois années, la période de mesurage sera prolongée de 2 ans à partir de la date d'installation du nouvel équipement plus efficace. Toutes les maisons devraient être branchées vers le mois d’octobre ou novembre 2002 afin de profiter de la prochaine saison de chauffage. Si le projet prend du retard, l'échéance sera prolongée en conséquence.
4. 
La perte de revenus, LA RÉCOMPENSE et L’IMPACT TARIFAIRE 

4.1
 Le calcul des pertes nettes de revenus 

Il s’agit d’appliquer le mécanisme d’ajustement de pertes nettes des revenus (MAPR), approuvé par la Régie dans sa décision D-2000-211, découlant de la mise en place des PAEÉ du PGEÉ.

Ce calcul est réalisé à titre indicatif et est basé sur des prévisions annuelles. Les pertes réelles de revenus seront cependant comptabilisées de façon mensuelle et ce, afin de tenir compte du mois réel d’implantations des mesures.

Jusqu’à ce que de nouveaux programmes ou volets spécifiques aux programmes existants soient développés pour les clients des tarifs 4 et 5 et/ou jusqu’à ce qu’il puisse être démontré que des pertes de revenus significatives résultent de l’utilisation des programmes existants par les clients des tarifs 4 et 5, les pertes de revenus des clients 4 et 5 dans le cadre des programmes PE207 et PE208 ne seront pas comptabilisées pour les fins du MAPR.

Pour 2002-2003, les pertes de revenus prévisionnelles sur 12 mois sont de l’ordre de 759 725 $ (voir SCGM-10, document 2, page 19). Cependant, afin de tenir compte de la répartition mensuelle des clients durant l’année et ce, en mode prévisionnel, SCGM a pris comme hypothèse que 50 % des pertes de revenus annuelles prévisionnelles pour l’année 2002-2003 seraient réalistes, soit un montant de 379 863 $. Il faut toutefois garder à l’esprit que, malgré le fait que SCGM utilise une perte de revenus moindre pour l’année 2002-2003, ces participants généreront des mesures des pertes de revenus récurrentes de 759 725 $ par année et ce, pour le reste de la durée de vie utile 

Les pertes prévues pour les participants de l’an 2003-2004 sont de 831 348 $. Pour les participants de l’an 2004-2005, elles sont de 903 351$ (voir tableau X à la pièce SCGM-10, document 2, page 17 de 23). 

Si l’on tient compte des pertes de revenus des deux années précédentes, soit 2000-2001 et 2001-2002 en plus de l’année 2002-2003, la perte de revenus supplémentaire dans les tarifs pour la Cause tarifaire 2003 est de 699 666 $, calculée ainsi:


Cause tarifaire 2001

2000-2001 ($)
Cause tarifaire 2002

2001-2002 ($)
Cause tarifaire 2003

2002-2003 ($)

Pertes de revenus de 

2000-2001
160 967 (P)
160 967 (P)
   82 771 (R)

Pertes de revenus de

2001-2002
N/A
397 999 (P)*
   795 998 (P)

Pertes de revenus de

2002-2003
N/A
N/A
 379 863(P)**

TOTAL
160 967
558 966
  1 258 632

Pertes de revenus dans les tarifs


   699 666***

*
SCGM, lors de la Cause tarifaire 2002 avait utilisé, comme pertes de revenus pour 2001-2002, 50 % des pertes de revenus 2001-2002 calculées sur une base annuelle.

**
SCGM, lors de cette Cause tarifaire 2003, utilise, comme pertes de revenus pour 2002-2003, 50 % des pertes de revenus 2002-2003 calculées sur une base annuelle.

***
La différence provient d’arrondissements de certains calculs.

R= réel, P= prévision

4.2
L’incitatif à la performance
Cette section découle de l’entente négociée dans le cadre du PEN et approuvée par la Régie dans sa décision D-2000-183. Il s’agit d’un mécanisme incitatif permettant à SCGM de respecter ses objectifs, voire augmenter ses efforts en matière d’efficacité énergétique, tout en maximisant les retombées positives en termes de bénéfices sociaux nets. Cette récompense représente un pourcentage de la valeur actualisée du bénéfice social net réalisé.

Ce montant est, lui aussi, calculé à titre indicatif et prévisionnel. Le montant réel de cet incitatif ne sera établi qu’à la fin de chacune des années du PGEÉ suite à l’évaluation de l’atteinte des objectifs dans le Rapport annuel de SCGM au 30 septembre de chaque année.

En appliquant la décision D-2000-183 approuvée par la Régie, le présent PGEÉ génère les récompenses indiquées au tableau XI, à la pièce SCGM-10, document 2, page 18 de 23. La récompense prévisionnelle du PGEÉ à un scénario de 100 % de réalisation des objectifs est de 354 444 $ pour 2002-2003 et de 409 547 $ pour 2003-2004 et de 451 801 $ pour 2004-2005.
4.3 
L’impact tarifaire résultant de la réalisation du PGEÉ

SCGM doit s’assurer que l’impact tarifaire qui résulte de l’implantation du PGEÉ n’est pas indu, c’est-à-dire qu’il n’est pas de nature à compromettre sa situation concurrentielle. Afin d’être en mesure d’évaluer adéquatement l’impact tarifaire du PGEÉ, SCGM a établi l’impact tarifaire du PGEÉ (incluant le coût total du PGEÉ, les pertes de revenus annuelles nettes et la récompense) sur les revenus de distribution de SCGM et sur les revenus totaux. 

Les résultats de ce calcul se retrouvent au tableau XII à la pièce SCGM-10, document 2, page 19 de 23. L’impact du PGEÉ sur les revenus de distribution pour 2002-2003 est de 1,116 % basé sur des revenus de 428 millions $ et de 0,337% basé sur des revenus annuels totaux de 1,416 milliards $. Dans les deux cas, les volumes totaux en m3 sont d’environ 5,207 milliards. 

Pour cette mise à jour du PGEÉ, SCGM considère que l’augmentation due au PGEÉ, représentant 1,116 % des revenus de distribution et 0,337 % des revenus totaux est raisonnable et non indue. SCGM croit que les bénéfices générés par ce PGEÉ sont plus importants que les coûts qu’il représente pour la clientèle.

5.
Les ressources requises
Les ressources requises pour mettre en place le PGEÉ issu de ce deuxième exercice de mise à jour, en faire le suivi et l’évaluation sont exprimées, ici, en termes monétaires. 

SCGM demande à la Régie de lui accorder un budget de l’ordre de 4 015 866 $ incluant 2,746 millions $ d’aide financière et 1,27 million $ de dépenses d’exploitation et ce, pour l’exercice financier 2002-2003 (voir tableau XIII.1 à la pièce SCGM-10, document 2, page 20 de 23), afin de lui permettre l’implantation du PGEÉ. 

Les budgets des années subséquentes, soit les années financières 2003-2004 (voir tableau XIII.2 à la pièce SCGM-10, document 2, page 21 de 23), et 2004-2005 (voir tableau XIII.3 à la pièce SCGM-10, document 2, page 22 de 23), ne sont présentés qu’à titre indicatif et sont sujets à modifications lors de la prochaine mise à jour annuelle du PGEÉ. Le tableau XII.4 à la pièce SCGM.10, document 2, page 23 de 23, présente le total du budget du PGEÉ horizon 2002‑2005.

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS 
Par ordre alphabétique :

AAQ: 
Association des Arénas du Québec

AccèsGaz : 
Programme d’accès au gaz naturel

AEÉ : 
Agence de l’efficacité énergétique (Provincial)

AEEE : 
Alliance for Energy Efficient Economy

AFUE : 
Annual fuel utilisation efficiency (efficacité annuelle de l’utilisation de combustible)

AGA : 
American Gas Association

ARC : 
Action Réseau Consommateurs

AQME : 
Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie

ASHRAE : 
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineer

CANMET : 
Centre de la technologie de l’énergie de RNcan

CEE : 
Consortium for Energy Efficiency

CERQ : 
Centre d’études réglementaires du Québec

CMNÉB : 
Code modèle national de l’énergie pour les bâtiments

CII : 
Commercial, Institutionnel, Industriel (excluant les clients VGE)

CTGN : 
Centre des technologies du gaz naturel

DGN : 
Distributeurs de gaz naturel

EC : 
Efficacité de combustion

EÉ : 
Efficacité énergétique

ET : 
Efficacité thermique

ÉTG : 
École des technologies gazières

FACEF : 
Fédération des associations coopératives d’économie familiale

FCEI : 
Fédération Canadienne de l’Entreprise Indépendante

FE : 
Facteur énergétique

GES : 
Gaz à effet de serre

GRAME : 
Groupe de recherche appliquée en macro-écologie 

MAPR : 
Mécanisme d’ajustement des pertes de revenus

OC : 
Option consommateurs

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS (suite)

OEÉ : 
Office de l’efficacité énergétique (Fédéral)

PAEÉ : 
Programmes et activités en efficacité énergétique

PCGM : 
Partenaire Certifié Gaz Métropolitain

PEN : 
Processus d’entente négociée

PGEÉ : 
Plan global en efficacité énergétique

PMD : 
Petit et moyen débit

PréGaz : 
Programme de remplacement d’équipement au gaz naturel

RNCan : 
Ressources naturelles Canada

RNCREQ : 
Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec
ROEÉ :
Regroupement des organismes environnementaux en énergie

SCGM : 
Société en commandite Gaz Métropolitain

STOP : 
Society to overcome pollution

TCS : 
Test du coût social

TCTR : 
Test du coût total des ressources

TNT : 
Test de neutralité tarifaire

TP : 
Test du participant

TU : 
Test de l’utilité

UDD : 
Union pour le développement durable

UDT : 
Unifamilial, Duplex, Triplex

VGE : 
Ventes aux grandes entreprises

Code des programmes et activités en efficacité 

énergétique
A)  PE = Programmes en efficacité

     100, 101, 102, … = programmes du secteur résidentiel (R)

     200, 201, 202, … = programmes du secteur CII, multilocatif ( 7 logements et plus) et VGE
    Exemple : PE102, PE211

B) AR = Activités de recherche

    100, 101, 102, … = activités de recherche technico-économomique

    200, 201, 202, … = activités de recherche de marché

    Exemple : AR108, AR204
1. Identification des mesures





Si données manquantes





2. Analyse du potentiel théorique





3. Tests de rentabilité et sélection des PAEÉ





4. Conception et développement des PAÉE





5. Activités de recherche





6. Impact tarifaire et récompense





Recherche de marché





Recherche technico-économique








� Voir tableau VII.1 – SCGM-10, document 2, page 11.


� D-2001-232, R-3463-2001, 2001.09.27, à la page 20.


� R�3444�2000 à la pièce SCGM-19, document 4, pages 1 à 27.


� Ressources naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique, 1999, p. 25.


� Ceci est dû au fait que les capacités des appareils servant à la production d’eau chaude sanitaire sont généralement moins élevées que les capacités des appareils utilisés pour le chauffage de l’espace.


� Ressources naturelles Canada, Office de l’efficacité énergétique, 1999, p. 25.





Original : 2002.06.27
SCGM - 10, Document 1


Page 22 de 82

