Demande d’évaluation d’un mécanisme incitatif à l’amélioration
de la performance de SCGM en vue de son renouvellement, R-3494-2002


Réponse des participants à la phase 2 du pen à une demande de renseignements
Origine :
Demande de renseignements en date du 17 décembre 2003

Demandeur :
Régie de l’énergie

Référence :
Rapport final des participants à la phase 2 du PEN, page 20
Préambule :
Seront aussi considérés les crédits d’émission qui pourraient avoir été obtenus par SCGM.
Questions :

9.1
Veuillez fournir les méthodes de calcul utilisées par SCGM afin de quantifier les émissions de gaz à effet de serre.

9.2
Veuillez préciser les méthodes de calcul qui permettront à SCGM de tenir compte de crédits d’émission dans le calcul du pourcentage de réalisation de l’indice des émissions de gaz à effet de serre.

Réponses :

9.1
Les méthodes de calculs sont tirées du « Handbook for Estimating Methane Emissions from Canadian Natural Gas Systems » publié par Technologie Gazière Canada en 1998.  La méthode consiste à faire un inventaire des composants du réseau et multiplier le total de chaque composant par un facteur d’émission.  Certaines émissions sont aussi estimées à partir de données recueillies pour nos statistiques. Par exemple les émissions associées aux véhicules proviennent de la quantité de carburant utilisée par la flotte de véhicules. Ces quantités sont inscrites dans un chiffrier préparé par le programme gouvernemental Écogeste qui fait le calcul des émissions en tonnes de CO2 équivalent. Il en va de même pour les émissions dues au chauffage des immeubles et à l’utilisation des échangeurs de chaleur dans les postes de livraison pour lesquels les émissions sont calculées sur la base des volumes de gaz naturel consommés. 

A noter que les  méthodes de calcul évoluent et que Gaz Métro s’assure d’avoir les meilleurs facteurs d’émission en participant à divers comités de l’Association Canadienne du Gaz et aux programmes de recherche de la CEPEI (Canadian Energy Partnership for Environmental Innovation) anciennement Technologie Gazière Canada qui publia le « Handbook » mentionné ci haut.

9.2
Les mécanismes de mise en œuvre des crédits d’émissions et des permis échangeables sont actuellement en cours d’étude et d’élaboration par le gouvernement fédéral, dans le cadre de son engagement au sein du protocole de Kyoto. Gaz Métro pourrait alors acheter des crédits dans le cadre du mécanisme réglementaire qui sera mis en place.

En l’absence d’un tel système au niveau canadien, Gaz Métro demandera  à la Régie de l’Énergie de reconnaître les crédits acquis par les méthodes reconnues par les organismes environnementaux et l’industrie (ex : la plantation d’arbres, le recyclage, les programmes d’économie d’énergie, le financement de projets de réduction des émissions de GES,…).

Les crédits ainsi obtenus et reconnus seront simplement soustraits du bilan des  émissions de gaz à effet de serre avant que le pourcentage de réalisation de l’indice ne soit calculé.

Original : 2004.01.16
Réponse 9


Page 1 de 2

