Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2004, R-3510-2003


PLANIFICATION ANNUELLE

ET

COÛT DES

APPROVISIONNEMENTS GAZIERS

TABLE DES MATIÈRES

3LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES

INTRODUCTION
4
1)
TRANSPORT
4
1.1) Contrats de transport
4
1.2) Coûts du transport
5
TCPL
5
UNION GAS
5
NOVA
5
2)
Équilibrage
6
2.1) Capacité d’entreposage disponible
6
2.2) Retrait et injection
6
2.3) Coûts d’entreposage
7
3)
PLANIFICATION ANNUELLE POUR L’ANNÉE 2003-2004
7
3.1) Planification annuelle pour l’année 2003-2004
7
HIVER
7
ÉTÉ
7
JOURNÉE DE POINTE
8
3.2) Coefficient d’utilisation
8
4) FOURNITURE DE GAZ NATUREL
9
4.1) Clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM
9
4.3) Clients en service avec et sans transfert de propriété
10
5)
GAZ DE COMPRESSION
10
5.1) Fournisseurs des clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM
10
5.2) Fournisseurs des clients en service avec et sans transfert de propriété
10



LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES

AECO      
Point situé en Alberta représentant le lieu d'accumulation des puits de production. 

CoEnergy
Courtier avec lequel SCGM possède un contrat d'échange de gaz été-hiver

Dawn
Site d’entreposage situé dans le sud de l’Ontario et exploité par Union Gas

Degrés-jours
Les degrés-jours servent à déterminer les volumes de chauffage par rapport à la température extérieure. On définit un degré-jour comme étant la différence entre le seuil de 18°C et la température moyenne quotidienne.

Empress
Point situé à la frontière de l’Alberta et de la Saskatchewan qui constitue le point d’interconnexion entre le réseau intra-Alberta de TCPL (« Nova ») et le réseau principal du transporteur

FTLH
Firm Transportation Long Haul; Service de transport ferme de TCPL entre Empress et GMi EDA – est également utilisé au sens large pour caractériser tout service de transport ferme contracté entre Empress et GMi EDA

FTSH
Firm Transportation Short Haul; Service de transport ferme de TCPL entre Dawn et GMi EDA – est également utilisé au sens large pour caractériser tout service de transport ferme contracté entre Dawn et GMi EDA

GMi EDA 
Ensemble des points d’interconnexions entre le système de SCGM et ceux de TCPL/TQM qui sont situés dans la zone de livraison EDA (« Eastern Delivery Area ») de TCPL

GNL
Gaz Naturel Liquéfié; Abréviation utilisée au sens large pour désigner l'usine de liquéfaction de SCGM

Nova
Réseau intra-Alberta de TCPL

PDL
Site d’entreposage de Pointe-du-Lac

STS
Storage Transportation Service. Service de transport ferme entre Parkway et GMi EDA. Ce service est disponible du 1er novembre au 15 avril inclusivement de chaque saison hivernale.

INTRODUCTION

Le présent document porte sur les sujets suivants :

· les paramètres contractuels (volumes et tarifs) relatifs aux services de transport dont dispose SCGM sur les pipelines de TransCanada Pipelines (TCPL), Union Gas et Nova Gas Transmission Ltd. (Nova), le tout pour l’année financière 2003-2004;

· les paramètres des contrats d’entreposage en vigueur entre SCGM et Union Gas ainsi qu’avec Intragaz (Pointe-du-Lac et St-Flavien);

· le plan d’approvisionnement gazier incluant le volume d’interruption prévu pour l’année 2003-2004 et le coefficient d’utilisation anticipé du transport ferme (FT) sur le réseau de TCPL.

· l’approvisionnement en gaz naturel et en gaz de compression des clients en service avec et sans transfert.

· les fournisseurs de gaz auprès de qui SCGM s’approvisionne pour répondre à la demande des clients du marché désigné et pour le gaz de compression nécessaire au transport du gaz naturel. À cette fin, les taux de compression requis par le transporteur (TCPL) sont spécifiés, de même que les prix d’achat prévus pour la fourniture du gaz naturel par SCGM. 

1)
TRANSPORT

1.1) Contrats de transport

Les clauses relatives aux capacités quotidiennes et annuelles de transport inscrites dans les différents contrats passés entre SCGM et les transporteurs TCPL, Union Gas et Nova sont présentées à la pièce SCGM–3, document 2. Les volumes quotidiens sont exprimés en 103m3.

Actuellement, le seul client en service de livraison situé dans la franchise détient une capacité journalière de 77 103m3, ce qui correspond à 28 106m3 sur une base annualisée. Cette capacité sera effective jusqu'au 31 octobre 2003. Ce client a décidé de se prévaloir du service de transport de SCGM à partir du 1er novembre 2003.

À compter du 1er novembre 2003, le volume quotidien prévu des clients en service de livraison sera de 199 103m3. La capacité annuelle des clients en service de livraison pour l’année tarifaire 2004 sera de 109 106m3.

1.2) Coûts du transport

Les différents tarifs payés à TCPL, Union Gas et Nova pour l’utilisation du transport contracté sur leur réseau sont présentés à la pièce SCGM–3, document 5.

TCPL

Les tarifs intérimaires en vigueur au 1er janvier 2003 ont été utilisés pour estimer les coûts affectés au transport sur le pipeline de TCPL.

UNION GAS

Les tarifs approuvés par la Commission de l'énergie de l'Ontario le 20 septembre 2002 (RP-2001-0029) et entrant en vigueur le 1er janvier 2003 (avec une rétroactivité applicable au 1er janvier 2001) ont servi au calcul des coûts d’utilisation du réseau ontarien (M12 et C1). Pour ce qui est du transport M12 (entre Dawn et Parkway), SCGM fournit à Union Gas, et ce depuis septembre 1992, le gaz de compression requis aux opérations. Les volumes afférents au gaz de compression sont spécifiés à la grille tarifaire de Union. Aucune prime variable additionnelle n’est alors imposée.

NOVA

Les tarifs imposés par Nova à partir du 1er janvier 2003 ont servi à l’estimation des coûts de transport sur le pipeline albertain.

2)
Équilibrage

2.1) Capacité d’entreposage disponible

Au cours de l’année 2003-2004, SCGM retirera du gaz de quatre sites d’entreposage. Trois sont localisés à l’intérieur de sa franchise, un sur le territoire de la ville de Montréal comprenant deux réservoirs de gaz liquide, et deux espaces souterrains appartenant à Intragaz (Pointe-du-Lac et St‑Flavien). Le quatrième site, qui est le plus important en terme de capacité, est situé dans le sud-ouest ontarien (Dawn) et Union Gas en est le propriétaire.

La capacité contractuelle d’entreposage de chacune des quatre sources disponibles durant l’année est la suivante :


Pointe-du-Lac




22 592  103m3

St-Flavien





95 487  103m3

GNL






58 591  103m3

Union Gas (Dawn)



          597 625  103m3
De plus, 84,6 106m3 de gaz seront échangés avec CoEnergy Trading Company durant l’année 2003-2004. Les réceptions auront lieu entre le 1er novembre 2003 et le 31 mars 2004 en vue de compléter nos outils de gestion de la demande en saison hivernale. La remise de ces volumes s'effectuera par des livraisons à CoEnergy entre le 1er mai et le 31 octobre 2004.

Une entente similaire existe depuis 1995 entre SCGM et Sempra Energy Trading Corporation (Sempra) (auparavant AIG Trading Group) dans le cadre du service d’entreposage dispensé à VGS. Sempra prend possession de 42,3 106m3 de gaz naturel durant l’été et le livre à SCGM au cours de l’hiver. Les frais reliés à cet échange de gaz sont imputés à l’activité non réglementée, conformément à la décision D-95-46 émise par la Régie.

2.2) Retrait et injection

Pour chacune des sources d’entreposage, les volumes de retrait et d’injection autorisés figurent à la pièce SCGM–3, document 3.

2.3) Coûts d’entreposage

Les tarifs d'Union Gas, de Pointe-du-Lac et de St-Flavien apparaissent au document SCGM‑3, document 6.

Les taux payés par SCGM pour le service d’entreposage de St-Flavien correspondent aux tarifs de 1992, majorés de 3 % par année à compter du 1er janvier 1994, le tout selon les modalités contractuelles autorisées par la Régie dans la décision D-94-06.

Les tarifs concernant la partie du service d'entreposage de Union Gas négociés au prix du marché demeurent confidentiels. Ces derniers n'ont pas changé puisqu'ils s'appliquent sur la durée totale de l'entente. Les tarifs s'appliquant à la partie contractée sous le régime de coût de service ont changé par rapport à l'an dernier. Ces nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2003 apparaissent au document SCGM-3, document 5.

3)
PLANIFICATION ANNUELLE POUR L’ANNÉE 2003-2004

3.1) Planification annuelle pour l’année 2003-2004

La pièce SCGM–3, document 4, présente la planification annuelle pour l’année 2003-2004.

HIVER

Durant l’hiver, 890 106m3 proviendront des outils d'équilibrage (VGS inclus), 1 975 106m3 de FT (service de livraison inclus), 16 106m3 de biogaz injecté dans un réseau dédié, et 360 106m3 d'achat de gaz à Dawn, et 5 106m3 d'autres réceptions seront requis pour répondre à la demande totale qui se chiffre à 3 373 106m3 (ventes et injections dans les inventaires, avant interruptions). Le volume d'interruption prévu est de 126 106m3.

ÉTÉ

Durant l'été, 936 106m3 (VGS inclus) seront injectés ou retournés en vertu des contrats d'échanges. La demande totale prévu pour la franchise s’élève à 2 267 106m3. 

Pour répondre à cette demande, 2 901 106m3 (service de livraison inclus, ainsi que 42 106m3 livré pour VGS) de gaz provenant de l’Ouest canadien seront transportés, 21 106m3 de biogaz sera injecté dans un réseau dédié, 140 106m3 de gaz sera acheté à Dawn, et 124 106m3 retirés des inventaires au cours des mois d'épaulement.

JOURNÉE DE POINTE

L’approvisionnement sur la journée de pointe doit satisfaire la demande des clients en service continu pour une température de –26°C ou, de façon équivalente, 44 degrés-jours en base 18°C. Le tableau ci-dessous spécifie les débits journaliers disponibles en période de pointe pour l’hiver 2003–2004.

Journée de pointe 2003-2004

Sources
10³m³/j




FT 
12 272

FT EDA marché secondaire
528

FTSH

STS TCPL                                    
1 847

      5 177 

FTSH marché secondaire
2 067

Service de livraison

GNL
199

5 749

St-Flavien
955

Pointe-du-Lac
1 194

Volet – 2
0,0

Total approvisionnement
29 988




Demande continue (44 degrés-jours)
28 309

Provision de pointe
1679




3.2) Coefficient d’utilisation

Pour l’année 2003-2004, le coefficient d’utilisation du transport ferme (FT) anticipé est de 99,8 %.

3.3) Revenu de cession prévu

Au moment de l'élaboration du plan d'approvisionnement de la présente cause tarifaire, 22 900 10³m³ de capacité de transport excédentaire était déjà vendue à un revenu moyen de 1,622 ¢/m³. Les 10 660 10³m³ de transport excédentaire qui restent à vendre ont été budgétisés à un revenu moyen de 1,516 ¢/m³. Ce revenu moyen budgétisé est déterminé par SCGM en fonction de la situation concurrentielle du marché ainsi que du contexte économique. Le revenu moyen global de vente de transport excédentaire est une moyenne pondérée des volumes vendus et à vendre et se chiffre à 1,588 ¢/m³.

4) FOURNITURE DE GAZ NATUREL

4.1) Clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM

SCGM achète le gaz retiré par les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM auprès de différents fournisseurs, et à différents points de réception.

À AECO, SCGM achète le gaz auprès de quatre fournisseurs. Ces contrats seront en vigueur au 1er novembre 2003 et viendront à échéance au 31 octobre 2004.

Une autre portion du service de fourniture de gaz naturel de SCGM est acheté directement à Dawn. Certains de ces contrats viennent à échéance au 31 mars 2005, et d'autres au 30 avril 2007.

La dernière portion du service de fourniture de gaz naturel de SCGM est à Empress. Nous sommes présentement en appels d'offres afin de trouver les fournisseurs requis. Les contrats octroyés auront une durée d'un ou deux ans (selon les prix offerts), et varieront en quantité.

Si des volumes additionnels étaient requis au cours de l’année, les achats seront effectués sur le marché « spot ».

Pour l'année 2003-2004, le volume total du service de fourniture de gaz naturel de SCGM est estimé à 2 636 106m3.

4.2) Fixation du prix du service de fourniture

Le prix moyen de référence utilisé pour l’année 2003-2004 est de 0,2417 $/m3 (6,38 $/GJ convertis à 37,89 GJ/103m3). Ce dernier est basé sur les prévisions de prix de la marchandise pour la période étudiée. 

4.3) Clients en service avec et sans transfert de propriété

Le reste de la clientèle de SCGM s’approvisionne directement auprès des fournisseurs de l’Ouest canadien. Pour l’année 2003-2004, ce volume est estimé à environ 2 793 106m3. La liste des fournisseurs de ces clients au 1er avril 2003 figure à la pièce SCGM–3, document 7. Les volumes seront ajustés en fonction de la consommation prévue.

5)
GAZ DE COMPRESSION

SCGM doit fournir, pour les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM, le gaz de compression nécessaire au transport du gaz naturel à partir de l’Ouest canadien jusqu’au territoire québécois. Les clients en service avec et sans transfert de propriété fournissent leur propre gaz de compression.

5.1) Fournisseurs des clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM

La composition du portefeuille de fournisseurs du gaz de compression est identique à celui du service de fourniture de gaz naturel de SCGM.
Les pourcentages de gaz de compression appliqués pour la préparation du budget 2003-2004 sont 5,99 % pour la zone EDA (Eastern Delivery Area) et 4,71 % pour la zone NDA (Northern Delivery Area) (moyenne arithmétique des prévisions de TCPL).

5.2) Fournisseurs des clients en service avec et sans transfert de propriété

Pour les fins budgétaires, les pourcentages de gaz de compression utilisés pour ces clients sont identiques à ceux appliqués pour les clients en service de fourniture de gaz naturel de SCGM, soit 5,99 % (EDA) et 4,71 % (NDA).































Original : 2003.06.26
SCGM – 3, Document 1

Page 8 de 10


