Société en commandite Gaz Métropolitain

Cause tarifaire 2004, R-3510-2003


volumes totaux pouvant être protégés


Plafond applicable aux contrats


d’échange à prix fixes


(suivi de la décision D-2002-196)

Résumé des propositions du programme de dérivés financiers

Outils autorisés

· Contrat d'échange à prix fixe

· Achat et vente d'options d'achat et de vente

· Combinaison des outils précités

Balise temporelle

· Couverture maximale : 36 mois

Enveloppe budgétaire pour le paiement des primes

· Maximum de 1,5 % du coût annualisé du service de fourniture de gaz naturel de SCGM et de gaz de compression

Prix maximal pour contrats d'échange et plancher de colliers

· 6,48 $/GJ à AECO équivalent MTL

Prix d'exercice maximal pour l’achat des options

· 0-12 mois : 11 $/GJ à AECO

· 13-24 mois : 10,22 $/GJ à AECO (1) 

· 25-36 mois : 9,89 $/GJ à AECO (1)
Balises volumétriques

0-12 mois
13-24 mois
25-36 mois

Service de fourniture de gaz naturel de SCGM et de gaz de compression




En PJ/an
99,884
74(2)
57(2)

En 106m3/an
2 636
1 957
1 516

Portefeuille cible de protection (%)(3)
20-75 %
0-63 %
0-40 %

Volumes annuels à protéger




En PJ/an
20-75
0-47
0-23

En 106m3/an 
527 -1 977 
0 -1 233
0 – 606

Volumes maximums – transactions mensuelles

(1/6 des volumes annuels)




En PJ/mois
13
8
4

En 106m3/mois
330
206
101

(1) Source : CIBC World Markets, Energy Update, Thursday May 01, 2003 (voir annexe D)
(2) Estimé en fonction de la courbe de déplacement calculé

(3) Établi en fonction du facteur d'incertitude calculé

Limites FINANCIÈRES DES PRIX D’EXERCICE

1. LES CONTRATS D’ÉCHANGE

Bien qu’il soit primordial de baliser l’utilisation des outils financiers en regard de la compétitivité du gaz naturel dans sa franchise, une telle limite peut s’avérer limitative lors de hausses soutenues du prix. En effet, lors de la flambée de février/mars 2003, le prix pour le contrat d’échange d’un an (novembre 2003 à octobre 2004) s’est élevé à 7,18 $/GJ et le prix de ce même contrat a été 82 % du temps supérieur à la limite de 5,89 $ durant la période du 2 décembre 2002 au 14 mars 2003. Tel qu’illustré au tableau de l’annexe A, avec un prix de 6,48 $/GJ, SCGM est compétitive (à parité avec l’électricité) pour plus de 90 % de la clientèle commerciale en service de fourniture. Dans le but d’avoir une marge de manœuvre suffisante tout en restant très compétitive, SCGM recommande d’utiliser un prix de 6,48 $/GJ comme borne maximale pour les contrats d’échange. Pour être compétitive avec 100 % de la clientèle commerciale, SCGM devrait utiliser un prix maximal pour le contrat d’échange de 5,33 $/GJ. Aux niveaux actuels des prix, cette limite empêcherait presque toute fixation des prix à l’aide de contrats d’échange. Les prix pour contrats d’échanges, en date du 1er mai 2003, sont présentés au tableau suivant :

SAISON
PRIX FIXE DES CONTRATS D’ÉCHANGE

(AECO)(1)

JUIN 03 – OCT 03
6,30$

NOV 03 –MRS 04
6,70$

NOV 03 – OCT 04
5,54$

NOV 04 – MRS 05
5,98$

NOV 04 – OCT 05
5,32$

NOV 05 – MRS 06
5,79$ (estimé)

(1) Source : CIBC World Markets, Energy Update, Thursday May 01, 2003 (voir annexe D)
2. LES OPTIONS OU COMBINAISONS D’OUTILS

Pour les mêmes raisons que pour les contrats d’échange, SCGM recommande que le prix d’exercice maximal soit de 11 $/GJ, à l’achat. Cette augmentation de 1 $/GJ (10 %) par rapport à la décision D-2002-196 permettra une plus grande marge de manœuvre en contexte de prix élevé, et ce, sans nécessairement encourir une prime. Cette augmentation est en ligne avec l’augmentation proposée pour les contrats d’échange qui est de l’ordre de 10 %. Il est important de souligner que le 11,00 $/GJ représente en fait le prix maximal d'exercice et non pas un objectif de prix d'exercice, l'objectif étant d'avoir le prix plafond le plus bas possible. Dans cette optique et dans la mesure où les prix demeurent extrêmement volatils, il est de l'opinion de SCGM que le prix d'exercice maximal à l’achat de 11,00 $/GJ est plus approprié. Nous ne recommandons aucun prix maximal à la vente d’options d’achat car plus le prix d’exercice est élevé, moins la vente de l’option est sujette à diminuer l’efficacité de la couverture. En effet, la vente d’une option d’achat à un prix d’exercice plus élevé augmente le niveau de la limite de protection pour les stratégies de colliers à remboursement maximal, de même que pour les prix fixes à remboursement maximum.

Le prix d'exercice maximal pour les options est établi de la façon suivante :

· Pour les outils ayant échéance de un (1) an et moins, le prix d'exercice ne fait pas l'objet d'indexation. Celui-ci reste donc à 11,00 $/GJ à AECO.

· Pour les outils ayant une échéance de plus de 1 an, le prix d'exercice fait l'objet d'indexation, tel que présenté dans la pièce SCGM-1, document 3, page 9 de la cause tarifaire 2002 (R‑3463‑2001).

Par exemple, pour des options ayant une échéance en octobre 2005, le prix d'exercice se calculera de la façon suivante :

IV = Valeur contrat d'échange avec échéance octobre 2005 = 5,60 = 0,929

 Valeur contrat d'échange avec échéance octobre 2004    6,03

Prix d'exercice  = 11,00 $/GJ x 0,929 = 10,22 $/GJ

De même, pour des options ayant une échéance en octobre 2006, le prix d'exercice se calculera de la façon suivante :

IV = Valeur contrat d'échange avec échéance octobre 2006 = 5,42 = 0,968

 Valeur contrat d'échange avec échéance octobre 2005    5,60

Prix d'exercice  = 10,22 $/GJ x 0,968 = 9,89 $/GJ

Limites volumétriquEs

1.
Facteur de déplacement

a) Méthodologie

L’utilisation de dérivés financiers n’étant pas spéculative, il importe de s’assurer que les volumes protégés dans le temps ne dépassent jamais les volumes en service de fourniture de gaz naturel de SCGM. Le facteur de déplacement établit une courbe de migration maximale des volumes du service de fourniture de gaz naturel de SCGM. Il est possible d’établir avec une certaine assurance les volumes qui seront vendus en service de fourniture de gaz naturel de SCGM pour l’année courante. En effet, un client qui opte pour ce service de fourniture doit le faire pour une durée minimale de douze mois. Pour ce qui est des années subséquentes, SCGM a procédé à une évaluation statistique d’un intervalle unilatéral à gauche. 

L’approche préconisée pour quantifier ce facteur de déplacement peut, à l’occasion, poser certaines difficultés mathématiques. Afin d’aider le lecteur à saisir les rudiments de la démarche, il est à propos de résumer les étapes de quantification.

Étapes :

1. À l’aide d’une série historique, il s’agit d’abord de mesurer la variation mensuelle des volumes du service de fourniture de gaz naturel de SCGM. 

2. Il devient dès lors possible de calculer, sur une période donnée, la moyenne et l’écart type associés à ces variations. 

3. Il est présumé que les variations suivent une distribution normale ayant une espérance nulle
 (( = 0 ) et un écart type (() annualisé.

4. L’écart type décrit à l’étape précédente est affecté d’un indicateur de confiance Z( correspondant à une probabilité d’occurrence supérieure ou égale à (.

La valeur -Z( 
[image: image1.wmf]´

( mesure donc un taux de substitution (() de la clientèle non captive en faveur de la compétition sous des conditions extrêmement défavorables.
Le facteur de déplacement fixant les limites temporelles d’approvisionnement est donc le résultat d’une relation fonctionnelle entre la clientèle à moyenne ou à forte élasticité et la clientèle à faible élasticité. Cette relation s’écrit sous la forme suivante :

     FDt = CFE + (1-()(t-1) X CMEt
      ( t;


en terme absolu (PJ), et :

FDt = CFE + (1-()(t-1) X CMEt
( t;







VGR

en proportion (%)

Où :
FDt
: 
facteur de déplacement au temps t;

CFE
:
clientèle à faible élasticité en service de fourniture de gaz naturel de SCGM;

CMEt
:
clientèle à moyenne ou à forte élasticité en service de fourniture de gaz naturel de SCGM;

(:         :
taux de substitution de la clientèle non captive en faveur de la compétition;


t
:
année; 


VGR
:
volumes actuels du service de fourniture de gaz naturel de SCGM

b) Résultats

Tel que présenté ci haut, la méthodologie quant au facteur de déplacement reste identique à celle décrite par SCGM dans le cadre de la cause tarifaire 2003 (R‑3484‑2002). Par ailleurs, les données historiques à partir desquelles est construit l'intervalle de confiance unilatéral à gauche ont été mises à jour (voir annexe B). 

La première donnée historique utilisée est celle de janvier 1999.Nous nous servons de quatre années pour faire le calcul afin de garder le même poids pour les années 1,2 3 et 4. De ce fait, les écarts type mensuels et annuels de la variation des volumes du service de fourniture de gaz naturel de SCGM sont respectivement de 0,0612 et de 0,2121 pour l'année gazière 2004 (novembre 2003 - octobre 2004). Ces écarts varient d’années en années suite à la mise à jour des données historiques et, tout comme au cours de l’année gazière 2002, les volumes en service de fourniture de gaz naturel de SCGM se sont avérés plus constants durant l’année gazière 2003.

Pour mesurer le taux de substitution, il suffit de multiplier l’écart type annuel ((annuel) par la variable aléatoire centrée réduite Z associée au niveau de confiance choisi à 95 % (Z = 1,65).

La valeur ainsi calculée détermine la borne inférieure de l’intervalle de confiance suivante :


[image: image2.wmf][

¥

´

-

;

s

a

Z



[image: image3.wmf][

¥

´

-

;

2121

,

0

65

,

1


(-0,35; (
Graphiquement :






Cet intervalle s’interprète ainsi : dans le cas où la distribution des variations des volumes en service de fourniture de gaz naturel de SCGM est approximativement normale, il existe une probabilité d’environ 1-( = 95 % que le taux de substitution soit supérieur à la borne -
[image: image4.wmf]s

a

´

Z

= - 35 %. Cette borne n’est en fait rien d’autre que le paramètre (, à savoir les pertes potentielles des volumes à moyenne ou forte élasticité en service de fourniture de gaz naturel de SCGM au cours d’une année donnée, sous conditions extrêmement défavorables.

Conséquemment, le taux de substitution passe de 37 % pour l’année 2003 à 35 % pour 2004. Par ailleurs, les volumes projetés du service de fourniture de gaz naturel de SCGM sont de 2 637 106m3 pour 2004. À partir de ces hypothèses, les facteurs de déplacement annuels proposés sont les suivants :

Tableau 1 : Facteurs de déplacement annuels (en PJ)

Année
Volumes du service de fourniture de gaz naturel de SCGM
(PJ)
Volumes à faible élasticité

(PJ)
Taux de
substitution
Volumes à
moyenne ou
forte élasticité

(PJ)
Facteur de
déplacement

1
99,88
26,38
35 %
73,51
100 %

2
74,15
26,38
35 %
47,78
74 %

3
57,43
26,38
35 %
31,06
57 %

4
46,56
26,38
35 %
20,19
47 %

5
39,50
26,38
35 %
13,12
40 %

6
34,90
26,38
35 %
8,53
35 %

7
31,92
26,38
35 %
5,54
32 %

8
29,98
26,38
35 %
3,60
30 %

9
28,72
26,38
35 %
2,34
29 %

10
27,90
26,38
35 %
1,52
28 %

Tableau 2 : Facteurs de déplacement annuels (en 106m3)

Année
Volumes du service de fourniture de gaz naturel de SCGM
(106m3)
Volumes à faible élasticité(*)

(106m3)
Taux de
substitution
Volumes à
moyenne ou
forte élasticité

(106m3)
Facteur de
déplacement

1
2 636
696   
35 %
1 940
100 %

2
1 957
696   
35 %
1 261
74 %

3
1 516
696   
35 %
820
57 %

4
1 229
696   
35 %
533
47 %

5
1 042
696   
35 %
346
40 %

6
921
696   
35 %
225
35 %

7
842
696   
35 %
146
32 %

8
791
696   
35 %
95
30 %

9
758
696   
35 %
62
29 %

10
736
696   
35 %
40
28 %


*Les volumes à faible élasticité (CFE) ne sont pas la résultante d'un modèle quantitatif d'élasticité de la demande par rapport aux prix. Il est plutôt vraisemblable, voire conservateur, de supposer qu'un petit volume (surtout celui des clients résidentiels et petits commerciaux) restera en service de fourniture de gaz naturel de SCGM dans les années à venir, compte tenu de la nature et du profil de la clientèle de SCGM. Effectivement, le niveau le plus bas atteint en terme de volume du service de fourniture de gaz naturel de SCGM fut de l’ordre de 36,91 PJ (974 106m3). De ce fait, SCGM demeure très conservatrice en supposant que les volumes à faible élasticité sont de l'ordre de 26,38 PJ (696 106m3).

Le tableau se traduit graphiquement comme suit :

Graphique 1 : Facteur de déplacement


[image: image5.wmf]COURBE DE DÉPLACEMENT

0%

20%

40%

60%

80%

100%

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

Facteur de deplacement (%)


Le calcul détaillé du facteur de déplacement se fait comme suit :

Selon les hypothèses et les calculs tels que détaillés aux pages précédentes


CFE 
= 26,38 PJ

( 
= 35 %

VGR 
= 99,884 PJ 

Puisque :

VGR
= CFE + CME

Il s’ensuit que :

CMEt 
= 73,504 PJ    ( t;



Donc lorsque :

· t=1

FD1 =26,38 + (1-0,35)0 X 73,504 = 100 %

99,884

· t=2

FD2 =26,38 + (1-0,35)1 X 73,504 =  74 %

99,884

· t=3

FD2 =26,38 + (1-0,35)2 X 73,504 =  57 %

   99,884

2.
Facteur d'incertitude

a) Méthodologie

Le facteur d’incertitude fixe le portefeuille de protection en fonction du temps. Pour la première année, SCGM souhaite protéger par l’utilisation de l’un ou l’autre des outils financiers autorisés, au moins 20 % mais au maximum 75 % des volumes prévus en service de fourniture de gaz naturel de SCGM. En ce qui a trait aux années 2 et 3, SCGM a procédé à une modélisation mathématique se basant sur la théorie des intervalles de confiance. La méthodologie développée capture la relation inverse entre la période de temps et le degré de confiance. Tout comme pour le facteur de déplacement la méthodologie quant au calcul du facteur d'incertitude reste inchangée. Qui plus est, tel que SCGM avait démontré dans la cause tarifaire 2002, le calcul du facteur ne dépend que du temps. Par conséquent, les facteurs d’incertitude restent identiques. Le lecteur trouvera d'ailleurs dans ce qui suit les étapes de quantification du facteur d'incertitude.

Étapes :

1. À l’aide de données mensuelles des prix de l'indice CGPR, il faut d’abord calculer les rendements des prix (voir ANNEXE C). Il est à noter que les rendements dénotés par (t correspondent au logarithme népérien du rapport entre les prix de deux périodes consécutives.

(t = ln (Pt/Pt-1)    (t

Il est par ailleurs supposé que les rendements des prix obéissent à une loi normale d’espérance (m (où (m = 0) et d’écart type (m.

Les statistiques sur les rendements mensuels CGPR sont les suivantes :


Moyenne :
 0,0162


Volatilité : 
0,1685


Coefficient de symétrie : 
-0,0975


Coefficient d'aplatissement : 
0,3254

Statistique D de Kolmogorov-Sirmov ( avec 12 classes ):
 0,0594

Valeur de référence au niveau 95 %:
 0,0886 

Donc, l'hypothèse de normalité n'est pas rejetée au niveau 95 %

Le test de Kolmogorov-Smirnov confirme statistiquement que les rendements des prix mensuels CGPR ne sont pas significativement éloignés d'une distribution normale.

2. Il faut ensuite calculer l’écart type correspondant à la période de couverture. Ainsi :

(1an =   
[image: image6.wmf]12

(m
(2ans =  
[image: image7.wmf]24

(m
(3ans  =  
[image: image8.wmf]36

(m

3. Pour un niveau de confiance, choisi par hypothèse à 90 %, il s’agit d’estimer l’intervalle de confiance [(L, (U] tel que 


[image: image9.wmf](

)

[

]

a

d

d

d

-

=

£

£

=

F

1

U

L

P

Z

   où    (    = 10 %

Graphiquement, l’intervalle de confiance se situe comme suit :

 

     
[image: image10.wmf](

)

a

-

=

F

1

Z




(L 

   (U
L’interprétation de l’équation et du graphique ci-dessus est la suivante : dans la mesure où les rendements obéissent à une distribution normale, il faut s’attendre à ce qu’ils se situent au cours de la prochaine année entre les valeurs (L et (U dans une proportion de 90 %. La valeur de Z correspondante au niveau de confiance de 90 % est Z( /2 = 1,65.

Il s’ensuit que

(L =  -1,65 
[image: image11.wmf]12

(m
(U =   1,65 
[image: image12.wmf]12

(m
b) Résultats 

De façon récursive, il est facile de déduire la valeur de Z(/2 et donc la borne de confiance associée aux bornes (L et (U pour une période de deux ans.

1.65 
[image: image13.wmf]12

 (m  = Z 
[image: image14.wmf]24

 (m
Z (/2 = 1.65
[image: image15.wmf]24

12

 = 1,17

1 - ( = 0,76

Le facteur d’incertitude pour la période de 13-24 mois est donc de :


[image: image16.wmf]63

,

0

90

,

0

76

,

0

75

,

0

=

´


De même, il est possible de déduire la valeur de Z(/2 pour une période de trois ans.

1,17 
[image: image17.wmf]12

(m = Z
[image: image18.wmf]24

(m


[image: image19.wmf]24

12

17

,

1

´

=

Z

 

où 
[image: image20.wmf]24

12

65

,

1

17

,

1

=


donc Z(/2 =  1 - ( = 0,58

Le facteur d’incertitude pour la période de 25-36 mois est donc :


[image: image21.wmf]40

,

0

90

,

0

58

,

0

90

,

0

76

,

0

75

,

0

=

´

´


De façon générale, nous pouvons dire que le facteur d’incertitude peut être exprimé comme suit :

FI = 
[image: image22.wmf](

)

[

]

[

]

T

T

t

t

65

,

1

*

65

,

1

75

,

0

1

)

1

(

24

12

F

F

´

Õ

=

-

    pour T=1,2,3 et t 
[image: image23.wmf]Î

 (
Le graphique suivant présente les facteurs de déplacement et d'incertitude.

Graphique 2 : Courbe de déplacement et facteur d'incertitude


[image: image24.wmf]COURBE DE DÉPLACEMENT ET

FACTEUR D'INCERTITUDE  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Facteur d'incertitude

Courbe de déplacement maximale


Le portefeuille cible est donc représenté de la façon suivante :

Graphique 3 : Portefeuille cible de protection


[image: image25.wmf]PORTEFEUILLE CIBLE DE PROTECTION

(fonction de la courbe de déplacement et du facteur d'incertitude)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

An 1

An 2 

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Courbe de déplacement maximale

Facteur d'incertitude

Portefeuille cible

Facteur d'incertitude

Portefeuille cible

Courbe de déplacement maximale

PORTEFEUILLE CIBLE DE PROTECTION

(fonction de la courbe de déplacement et du facteur d'incertitude)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

An 1

An 2 

An 3

An 4

An 5

An 6

An 7

An 8

An 9

An 10

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Facteur d'incertitude

Portefeuille cible

Courbe de déplacement maximale


ANNEXE A

PRIX DU GAZ NATUREL 

PAR RAPPORT À L’ÉLECTRICITÉ 

Cas type en m3
Profil %chauffage/
% eau chaude
(1)
Prix AECO à parité ($/GJ)
Estimation du Volume en service de fourniture de gaz naturel(PJ)
Pourcentage
du service de
fourniture de
gaz naturel

(commercial)
Pourcentage concurrentiel 

  5 000
(85/15)1
       5,33
2,05
3,07 %
100,00 %

15 000
(30/70)
       5,71
2,75
4,12 %
96,93 %

10 000
(85/15)
       6,41
1,82
2,72 %
92,82 %

   100 000
(85/15)
       6,48
8,86
13,26 %
90,09 %

   100 000
(60/40)
       6,56
12,32
18,44 %
76,83 %

   100 000
(30/70)
       6,68
14,23
21,30 %
58,39 %

41 500
(85/15)
       6,76
2,58
3,86 %
37,09 %

14 600
(85/15)
       6,78
4,09
6,12 %
33,23 %

41 500
(60/40)
       6,88
9,97
14,92 %
27,11 %

   400 000
(85/15)
       8,41
8,14
12,18 %
12,18 %

1 000 000
(85/15)
       8,80
0
0,00 %
0,00 %










Total commercial
66,81
100,00 %


Note (1) : (% de chauffage / % procédé)

ANNEXE B

VOLUMES DU SERVICE DE FOURNITURE 

DE GAZ NATUREL

Date
Gaz de réseau
Volumes Non captifs
Variation 
(non captif seulement) (%)

janv-99
71,66
45,28


févr-99
71,66
45,28
0,00 %

mars-99
71,66
45,28
0,00 %

avr-99
71,66
45,28
0,00 %

mai-99
64,54
38,16
-15,73 %

juin-99
63,80
37,42
-1,94 %

juil-99
63,80
37,42
0,00 %

août-99
63,80
37,42
0,00 %

sept-99
63,80
37,42
0,00 %

oct-99
63,80
37,42
0,00 %

nov-99
63,80
37,42
0,00 %

déc-99
71,28
44,90
19,99 %

janv-00
74,00
47,63
6,06 %

févr-00
77,36
50,98
7,04 %

mars-00
77,15
50,77
-0,41 %

avr-00
87,81
61,44
21,01 %

mai-00
87,81
61,44
0,00 %

juin-00
82,45
56,08
-8,72 %

juil-00
82,45
56,08
0,00 %

août-00
87,32
60,94
8,67 %

sept-00
87,32
60,94
0,00 %

oct-00
87,32
60,94
0,00 %

nov-00
95,14
68,77
12,85 %

déc-00
95,14
68,77
0,00 %

janv-01
95,14
68,77
0,00 %

févr-01
95,14
68,77
0,00 %

mars-01
95,14
68,77
0,00 %

avr-01
95,14
68,77
0,00 %

mai-01
95,14
68,77
0,00 %

juin-01
95,14
68,77
0,00 %

juil-01
95,77
69,39
0,91 %

août-01
95,77
69,39
0,00 %

sept-01
96,27
69,90
0,73 %

oct-01
93,92
67,54
-3,37 %

nov-01
93,92
67,54
0,00 %

déc-01
93,92
67,54
0,00 %

janv-02
93,92
67,54
0,00 %

févr-02
84,79
58,42
-13,50 %

mars-02
89,27
62,89
7,66 %

avr-02
90,70
64,32
2,27 %

mai-02
92,13
65,75
2,22 %

juin-02
92,72
66,34
0,90 %

juil-02
94,36
67,98
2,47 %

août-02
99,07
72,69
6,93 %

sept-02
101,01
74,64
2,68 %

oct-02
102,96
76,58
2,61 %

nov-02
102,96
76,58
0,00 %

déc-02
102,96
76,58
0,00 %

janv-03
101,59
75,22
-1,79 %

févr-03
101,59
75,22
0,00 %

mars-03
100,53
74,15
-1,41 %

ANNEXE C 

PRIX MENSUEL ET RENDEMENT DU CGPR


Prix mensuels CGPR 

($/GJ)
Rendement des prix mensuels CGPR

janv-99
2,46 
-12,95 %

févr-99
2,31 
-6,29 %

mars-99
2,25 
-2,63 %

avr-99
2,26 
0,44 %

mai-99
2,59 
13,63 %

juin-99
2,72 
4,90 %

juil-99
2,80 
2,90 %

août-99
2,82 
0,71 %

sept-99
3,33 
16,62 %

oct-99
3,22 
-3,36 %

nov-99
3,76 
15,50 %

déc-99
3,15 
-17,70 %

janv-00
2,98 
-5,55 %

févr-00
2,89 
-3,07 %

mars-00
3,13 
7,98 %

avr-00
3,59 
13,71 %

mai-00
3,84 
6,80 %

juin-00
4,61 
18,17 %

juil-00
5,24 
12,84 %

août-00
4,65 
-11,95 %

sept-00
5,07 
8,65 %

oct-00
6,57 
25,92 %

nov-00
6,75 
2,67 %

déc-00
7,81 
14,62 %

janv-01
12,91 
50,26 %

févr-01
10,47 
-20,95 %

mars-01
7,63 
-31,64 %

avr-01
7,60 
-0,38 %

mai-01
7,05 
-7,59 %

juin-01
5,48 
-25,22 %

juil-01
4,26 
-25,19 %

août-01
3,57 
-17,59 %

sept-01
3,34 
-6,65 %

oct-01
2,50 
-29,11 %

nov-01
3,35 
29,41 %

déc-01
3,55 
5,70 %

janv-02
3,54 
-0,14 %

févr-02
2,84 
-21,91 %

mars-02
3,12 
9,26 %

avr-02
4,24 
30,58 %

mai-02
4,36 
2,79 %

juin-02
3,99 
-8,81 %

juil-02
3,22 
-21,31 %

août-02
2,62 
-20,65 %

sept-02
3,41 
26,18 %

oct-02
4,30 
23,22 %

nov-02
5,37 
22,21 %

déc-02
5,21 
-2,91 %

janv-03
6,12 
16,08 %

févr-03
6,81 
10,60 %

mars-03
9,61 
34,46 %

avr-03
6,74 
-35,38 %

mai-03
6,50 
-3,68 %

1-(





(





(/2





(/2








� Compte tenu de l’état du marché québécois du gaz naturel, il n’y a présentement pas de raison pour s’attendre à une croissance plutôt qu’à une décroissance des volumes du service de fourniture de gaz naturel de SCGM. Voilà donc pourquoi, il est supposé que les volumes du service de fourniture de gaz naturel de SCGM oscilleront vraisemblablement autour des volumes actuels ou, autrement dit, que la moyenne des variations est nulle.





Original : 2003.06.26
SCGM - 5, Document 1


Page 20 de 21

_1054543674.unknown

_1054544860.unknown

_1110737999.unknown

_1112615494.xls
Graph2

		An 1		An 1		An 1

		An 2		An 2		An 2

		An 3		An 3		An 3

		An 4		An 4		An 4

		An 5		An 5		An 5

		An 6		An 6		An 6

		An 7		An 7		An 7

		An 8		An 8		An 8

		An 9		An 9		An 9

		An 10		An 10		An 10



Courbe de déplacement maximale

Facteur d'incertitude

COURBE DE DÉPLACEMENT ET
FACTEUR D'INCERTITUDE

1

0.75

0.2

0.7424099125

0.63

0

0.574981501

0.4

0

0.4661563778

0

0

0.3954222215

0

0

0.3494464328

0

0

0.3195630885

0

0

0.3001395116

0

0

0.2875145746

0

0

0.2793086178

0

0



Graphique 2

		Année		FD		Incetitude		Minimum

		An 1		100%		75%		20%

		An 2		74%		63%		0

		An 3		57%		40%		0

		An 4		47%		0		0

		An 5		40%		0		0

		An 6		35%		0		0

		An 7		32%		0		0

		An 8		30%		0		0

		An 9		29%		0		0

		An 10		28%		0		0






_1112616428.xls
Graph3

		





Graph3

		An 1		An 1		An 1

		An 2		An 2		An 2

		An 3		An 3		An 3

		An 4		An 4		An 4

		An 5		An 5		An 5

		An 6		An 6		An 6

		An 7		An 7		An 7

		An 8		An 8		An 8

		An 9		An 9		An 9

		An 10		An 10		An 10



Courbe de déplacement maximale

Facteur d'incertitude

Portefeuille cible

PORTEFEUILLE CIBLE DE PROTECTION
(fonction de la courbe de déplacement et du facteur d'incertitude)

1

0.75

0.2

0.7439873043

0.6316666667

0.4685333171

0.5775841659

0.4006489259

0.2323517091

0.4694254498

0

0

0.3991244448

0

0

0.3534301958

0

0

0.3237298466

0

0

0.3044252129

0

0

0.2918775867

0

0

0.2837218802

0

0



Graphique 3

		

								Facteurs

								Déplacement		Incertitude

												Borne Inf.		Borne Sup.

						An 1		100%		75%		20%		20%

						An 2		74%		63%		0%		47%

						An 3		58%		40%		0%		23%

						An 4		47%		0%		0%		0%

						An 5		40%		0%		0%		0%

						An 6		35%		0%		0%		0%

						An 7		32%		0%		0%		0%

						An 8		30%		0%		0%		0%

						An 9		29%		0%		0%		0%

						An 10		28%		0%		0%		0%

								Facteurs (Bcf)						Facteurs (Pj)

								Déplacement		Incertitude				Déplacement		Incertitude

										Borne Inf.		Borne Sup.				Borne Inf.		Borne Sup.

						An 1		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 2		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 3		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 4		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 5		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 6		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 7		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 8		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 9		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						An 10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Courbe de déplacement maximale

Facteur d'incertitude

Portefeuille cible

Courbe de déplacement maximale

Facteur d'incertitude

Portefeuille cible

PORTEFEUILLE CIBLE DE PROTECTION
(fonction de la courbe de déplacement et du facteur d'incertitude)

1

1

1

An 1

An 1

An 1

An 2

An 2

An 2

An 3

An 3

An 3

An 4

An 4

An 4

An 5

An 5

An 5

An 6

An 6

An 6

An 7

An 7

An 7

An 8

An 8

An 8

An 9

An 9

An 9

An 10

An 10

An 10

1

1

1

1

0.75

0.2

0.7439873043

0.6316666667

0.4685333171

0.5775841659

0.4006489259

0.2323517091

0.4694254498

0

0

0.3991244448

0

0

0.3534301958

0

0

0.3237298466

0

0

0.3044252129

0

0

0.2918775867

0

0

0.2837218802

0

0



Graphique 3

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Facteur de déplacement

Volumes à protéger (effet combiné)

Volumes - Courbe de Deplacement (Bcf)

Volumes a Proteger (Bcf)

PORTEFEUILLE CIBLE DE PROTECTION
(fonction de la courbe de déplacement et du facteur d'incertitude)



		



Courbe de déplacement maximale

Facteur d'incertitude

Portefeuille cible

PORTEFEUILLE CIBLE DE PROTECTION
(fonction de la courbe de déplacement et du facteur d'incertitude)



		An 1		An 1		An 1

		An 2		An 2		An 2

		An 3		An 3		An 3

		An 4		An 4		An 4

		An 5		An 5		An 5

		An 6		An 6		An 6

		An 7		An 7		An 7

		An 8		An 8		An 8

		An 9		An 9		An 9

		An 10		An 10		An 10



&L&D

Courbe de déplacement maximale

Facteur d'incertitude

COURBE DE DÉPLACEMENT ET
FACTEUR D'INCERTITUDE

1

0.75

0.2

0.7417413991

0.6316666667

0

0.5799384302

0.4006489259

0

0.4785663919

0

0

0.4150552573

0

0

0.3752645587

0

0

0.3503350766

0

0

0.3347163742

0

0

0.324931018

0

0

0.3188003424

0

0




_1112615050.xls
Graph1

		An 1

		An 2

		An 3

		An 4

		An 5

		An 6

		An 7

		An 8

		An 9

		An 10



Année

Facteur de deplacement (%)

COURBE DE DÉPLACEMENT

1

0.7424099125

0.574981501

0.4661563778

0.3954222215

0.3494464328

0.3195630885

0.3001395116

0.2875145746

0.2793086178



Facteur de deplacement

		Année		Facteur

		An 1		100%

		An 2		74%

		An 3		57%

		An 4		47%

		An 5		40%

		An 6		35%

		An 7		32%

		An 8		30%

		An 9		29%

		An 10		28%






_1054545010.unknown

_1054545159.unknown

_1054544951.unknown

_1054544537.unknown

_1054544810.unknown

_1054544442.unknown

_1054472131.unknown

_1054473462.unknown

_1054534320.unknown

_1054534437.unknown

_1054475000.unknown

_1054474363.unknown

_1054472433.unknown

_1054473115.unknown

_1054472383.unknown

_1054471245.unknown

_1054471510.unknown

_1054471224.unknown

_1054370701.unknown

