Société en commandite Gaz Métro

Projet Sainte-Sophie/Saint-Jérôme, R-3532-2004


Projet

Sainte-Sophie/Saint-Jérôme

Table des matières

31.
Mise en contexte

2.
Le client
4
3.
Description du site de production du gaz
6
4.
Validation de la production de gaz produit par le LET de  Sainte-Sophie
8
5.
Description et utilisation du gaz produit par des LET
10
6.
Description du projet d'implantation d'un réseau dédié
11
7.
Prévision des ventes
13
8.
Situation concurrentielle
15
9.
Contribution
17
10.
Autorisations préalables
18
11.
Échéancier de construction
19
12.
Données financières
20
Investissements
20
Retombées économiques
20
Rentabilité pour SCGM
21
Analyse de sensibilité de la rentabilité du projet (avec contribution)
22
Rentabilité selon les données de l’étude de Biothermica
22
13.
Impact environnemental de la valorisation du gaz provenant du LET de Sainte-Sophie
23


1. Mise en contexte

La compagnie Cascades utilise aujourd’hui de grandes quantités d’énergie à chaufferie pour produire du papier. Quatre chaudières brûlent aujourd’hui du gaz naturel et du mazout lourd pour produire de la vapeur. Les coûts énergétiques représentent un enjeu important dans le prix de revient des produits finis.

À treize kilomètres de l’usine, un lieu d’enfouissement technique (LET) reçoit des déchets domestiques des villes avoisinantes et de la région métropolitaine de Montréal. Ce LET est situé à Sainte-Sophie et il appartient à Intersan, elle-même détenue par Waste Management ayant son siège social au Texas. La décomposition des déchets en mode anaérobique produit du biogaz contenant une grande portion de méthane. Le gaz produit est actuellement canalisé et brûlé sur le site par des torchères pour diminuer les gaz à effet de serre et éliminer les odeurs. Aucune valorisation de ce gaz n’est actuellement effectuée au site.

Des préoccupations environnementales telles que l’accord de Kyoto, ainsi que des opportunités d’affaires, motivent Intersan et Cascades à valoriser le gaz produit au LET de Sainte-Sophie. Pour réaliser le projet, SCGM est prête à investir pour l’installation d’un compresseur et d’une conduite pour acheminer le gaz provenant du LET de Sainte-Sophie à l'usine de Cascades à Saint-Jérôme. Ceci permettra de brûler le gaz du LET de Sainte-Sophie à la chaufferie et, par conséquent, fournir une grande portion des besoins thermiques de Cascades.

En conséquence, SCGM demande à la Régie de l’énergie son autorisation préalable à la réalisation du projet Sainte-Sophie/Saint-Jérôme considérant que :

a) Les conditions suivantes sont déjà respectées :

· Obtenir 100 % de la marge brute sous signature (799 200 $) avant le début des travaux et/ou une rentabilité équivalente. Le contrat de distribution est déjà signé entre SCGM et Cascades.

· Obtenir l’engagement de Cascades pour une contribution de 6 550 000$.
b) Les conditions suivantes seront respectées avant le début des travaux :

· Obtenir l’ensemble des autorisations préalables.

2. Le client

La division Cascades Groupe Papiers Fins du groupe papetier Cascades inc. est un fabricant de papiers et met en marché des produits de haute qualité. Le Groupe Papiers Fins de Cascades s'est hissé au rang des principaux fabricants canadiens de papiers fins de spécialité non couchés et couchés. De son usine de désencrage de la région de Québec, laquelle fabrique une des meilleures pâtes désencrées en Amérique du Nord, à son réseau de distribution pancanadien, Cascades Groupe Papiers Fins de Saint-Jérôme intègre avec ingéniosité tous les services de production et de distribution du papier fin. L'usine, qui a vu le jour à Saint-Jérôme en 1882, développe continuellement de nouvelles gammes de produits. Ainsi, elle se place à l'avant-garde de sa spécialité pour toujours répondre aux besoins du marché. Ses gestionnaires ont le souci constant d'accroître l'efficacité des unités de production. Ils ont procédé dans les deux dernières années à la modernisation de l'usine afin d’augmenter son efficacité de production et d’ainsi, répondre à la demande croissante de produits de haute qualité. Elle emploie présentement une équipe de 400 professionnels, techniciens et opérateurs.

Son propriétaire, Cascades inc., se range parmi les chefs de file en Amérique du Nord dans la fabrication de produits d’emballage, de papiers tissu et de papiers fins spécialisés. Avec près de 14 000 employés répartis dans près de 150 unités opérationnelles modernes et flexibles situées au Canada, aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne et en Suède, Cascades est une entreprise d’envergure internationale qui recycle annuellement plus de deux millions de tonnes de papier et carton, comblant ainsi une grande partie de ses besoins en fibres. Son expérience de plus de 39 ans dans le recyclage, ses technologies de pointe en matière de désencrage et ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs à forte valeur ajoutée. Le titre de Cascades se transige à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

L'historique de consommation de gaz naturel de l'usine de Saint-Jérôme est le suivant :

	Période
janvier à décembre
	Consommation
(m³/an)

	1999

2000

2001

2002

2003
	37 933 351

38 987 200

38 102 107

38 870 840

37 738 501

	Moyenne :
	38 326 400


Cette consommation de gaz naturel est facturée actuellement selon un tarif mixte D4 et D5. Les besoins énergétiques globaux de l'usine sont l'équivalent de 42 000 000 m³/an de gaz naturel. Lorsque Cascades est interrompue, le combustible complémentaire utilisé est le mazout lourd et représentait près de 4 000 000 litres en 2003. Le contrat avec Cascades est en vigueur jusqu’au 1er juin 2004.
La situation concurrentielle défavorable du gaz naturel par rapport au mazout aurait vraisemblablement amené le client, au terme de son contrat, à délaisser le gaz naturel au profit du mazout. Le projet décrit dans ce document permettra à SCGM de garder ce client. 

3. Description du site de production du gaz

Le site d’enfouissement de Sainte-Sophie est un site actif recevant des déchets municipaux depuis 1964. Le site contient plus de 9 millions de tonnes de matières résiduelles avec une possibilité de 8 millions de tonnes additionnelles jusqu’en 2012. Actuellement, le réseau de captage des biogaz est composé de 75 puits verticaux et de 2 puits horizontaux. Intersan est propriétaire du site depuis 1997. Cette dernière est une entreprise spécialisée dans la gestion intégrée des matières résiduelles qui offre aux municipalités, aux industries, aux commerces et aux institutions des services de collecte, de transport, de récupération, de mise en valeur et d'élimination des résidus qui sont enfouis à Sainte-Sophie. Intersan utilise des technologies des plus modernes, pour assurer une protection maximale de l'environnement.

Chef de file dans son domaine, Intersan est active sur une bonne partie du territoire de la province de Québec. Elle est présente dans huit divisions :
· Longueuil, le siège social qui dessert le territoire du Grand Montréal;
· Sainte-Sophie et Lachute dans les Laurentides;
· canton de Magog en Estrie;
· Saint-Nicéphore au Centre-du-Québec;
· Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie;
· Québec;
· Chicoutimi, au Saguenay;
· Val d'Or en Abitibi.
Intersan est une filiale de Canadian Waste Services Inc., qui elle-même en est une de Waste Management Inc. cotée en bourse américaine (WMI), la plus importante entreprise de gestion des matières résiduelles en Amérique du Nord. De par son appartenance à la grande famille de Waste Management, Intersan bénéficie de l'expertise et de l'expérience réparties à travers des centaines de divisions sur le continent nord-américain.

Intersan a mandaté la firme d'experts André Simard et associés afin d'effectuer une étude portant sur la génération de méthane provenant du LET de Sainte-Sophie. Les résultats de l'étude, portant sur quelques scénarios, ont été transmis à SCGM. Le tableau suivant montre les quantités de méthane générées sur une base annuelle selon le scénario médian :
	Énergie captée disponible pour la valorisation chez Cascades


	Année
	106m³/an

	Année
	106m³/an


	2004
	53,0
	2018
	15,3

	2005
	48,3
	2019
	14,1

	2006
	44,1 
	2020
	13,0

	2007
	40,2
	2021
	12,0

	2008
	36,7
	2022
	11,0

	2009
	33,5
	2023
	10,1

	2010
	30,7
	2024
	9,4

	2011
	28,0
	2025
	8,6

	2012
	25,7
	2026
	8,0

	2013
	23,5
	2027
	7,4

	2014
	21,6
	2028
	6,8

	2015
	19,8
	2029
	6,3

	2016
	18,2
	2030
	5,8

	2017
	16,7
	
	


Sur la base de ces résultats, SCGM a convenu, sous réserve de sa validation, d’un scénario de volumes de ventes avec Cascades, tel qu’illustré à la section 7.
4. Validation de la production de gaz produit par le LET de 
Sainte-Sophie
SCGM a demandé à une entreprise experte en biogaz de valider l’étude de la firme d’expert André Simard et associés. Il s'agit de Biothermica Technologies Inc. (Biothermica) qui est une firme d'ingénierie et une société de technologies spécialisée, depuis son incorporation en 1987, dans le développement, la conception, l'ingénierie et la construction de systèmes de contrôle de la pollution de l'air, de projets de valorisation énergétique des déchets et d'usine de procédés chimiques. 

Son président, monsieur Guy Drouin, a acquis depuis plus de 25 ans une solide expérience dans le domaine du captage et de la valorisation énergétique des biogaz. Il est détenteur de plusieurs brevets en plus d'être l'auteur de plusieurs publications scientifiques dans les domaines de l'énergie et de l'environnement. Il est récipiendaire de plusieurs prix et distinctions dans le domaine scientifique. 

Biothermica a statué sur trois scénarios de génération de méthane à partir des données de stockage de déchets confirmées à ce jour. Les résultats sont les suivants :

	Énergie captée disponible pour la valorisation chez Cascades


	Année
	Scénario maximum
(106m³/an)
	Scénario moyen
(106m³/an)
	Scénario minimum
(106m³/an)

	2004
	39,0
	33,9
	28,9

	2005
	40,6
	35,0
	29,4

	2006
	40,2
	34,4
	28,5

	2007
	39,4
	33,4
	27,4

	2008
	38,5
	32,4
	26,2

	2009
	37,5
	31,3
	25,0

	2010
	36,5
	30,1
	23,8

	2011
	34,1
	28,0
	21,8

	2012
	32,0
	26,0
	20,0

	2013
	29,9
	24,1
	18,3

	2014
	28,1
	22,5
	16,8

	2015
	26,1
	20,9
	15,7

	2016
	24,3
	19,5
	14,6

	2017
	22,7
	18,2
	13,6

	2018
	21,2
	16,9
	12,7

	2019
	19,8
	15,8
	11,9

	2020
	18,5
	14,8
	11,1

	2021
	17,3
	13,8
	10,4

	2022
	16,2
	12,9
	9,7

	2023
	15,1
	12,1
	9,1

	2024
	14,2
	11,3
	8,5

	2025
	13,3
	10,6
	8,0

	2026
	12,5
	10,0
	7,5

	2027
	11,7
	9,4
	7,0

	2028
	11,0
	8,8
	6,6

	2029
	10,3
	8,3
	6,2

	2030
	9,7
	7,8
	5,8

	2031
	9,1
	7,3
	5,5

	TOTAL
	668,8
	549,5
	430,0


5. Description et utilisation du gaz produit par des LET
La chaufferie de l’usine sera dotée d'une nouvelle chaudière qui utilisera le gaz produit par le LET de Sainte-Sophie pour produire de la vapeur. Sur une durée de 15 ans, près de 70 % des besoins thermiques des procédés de fabrication et de séchage du papier seront comblés par ce gaz.

La composition typique du gaz produit par des LET est la suivante :

Méthane
CH4
40-60 %

Dioxyde de carbone
CO2
35-45 %

Oxygène
O2
1-2 %

Azote
N2
2- 4 %

Autres

< 0.5 %

Ainsi, nous retrouvons dans ce type de gaz différents constituants dont certains en très faibles concentrations qui représentent typiquement moins de 0,5 % du volume. Ce sont des composés organiques volatils (COV), des composés chlorés, des composés soufrés, des composés à base de silicone, etc.

Toutefois, la combustion de ce gaz dans des foyers de chaudières se fait en toute quiétude. Le contenu en méthane représente environ 50 % en volume de la composition du gaz provenant d’un LET. La combustion dans des chaudières offre un temps de rétention suffisamment long pour détruire presque complètement la totalité des contaminants et des odeurs nauséabondes. 

Typiquement, nous retrouvons majoritairement à la sortie d’une cheminée du CO2, N2, O2, de la vapeur d’eau et sous forme de traces d’autres composés tels que des matières particulaires, du HCl, CO, SO2 et NOx. Les quantités émises de ces contaminants sont aisément en deçà de ce qui est permis dans la réglementation provinciale sur la qualité de l’atmosphère. 

6. Description du projet d'implantation d'un réseau dédié

Ce projet se situe dans la région administrative des Laurentides et se caractérise par la desserte en gaz produit au LET de Sainte-Sophie d’un client industriel majeur, soit l’usine de Cascades division papiers fins, situé dans la municipalité de Saint-Jérôme. 

Selon les spécifications techniques d'ingénierie du réseau de SCGM, une conduite d'acier d'un diamètre de 10 pouces (273,1 mm) de classe 700 sera utilisée pour acheminer le gaz entre le site d'enfouissement d'Intersan à Sainte-Sophie et l'usine de Cascades à Saint-Jérôme. En ce qui concerne la conception technique et la réalisation prévue du projet, les données sont basées sur la norme CSAZ662 et sur le Règlement sur le gaz et la sécurité publique qui intègre les exigences des codes applicables de l’Association canadienne de Normalisation (ACNOR).

Le tracé optimal, effectué par le service d'Ingénierie de SCGM, démontre que la conduite aura une longueur de 13,2 km. Cette conduite représente des coûts de 2 581 000 $ pour SCGM.

L'installation de la conduite rencontrera toutes les exigences requises en ce qui a trait aux lois, codes, règlements et normes en vigueur dans la province de Québec. 

Vous trouverez au Document 5 le plan clé de la conduite projetée.

	Conduite
	Classe
	Longueur (mètres)

	273,1 mm acier
	700
	13 200

	TOTAL :
	13 200


Un poste de compression sera implanté au LET à Sainte-Sophie afin d'assurer la pression requise à la chaufferie de Cascades. Une étude a été effectuée par le service d'Ingénierie de SCGM pour concevoir et intégrer l'ensemble des composantes du poste de compression. Il sera doté de plusieurs éléments typiques, dont les principales composantes sont les suivantes: filtres, compresseur, équipements de refroidissement pour retirer une grande partie de l'humidité contenue dans le gaz provenant du LET, unité d'odorisation et compteur. Le débit du gaz provenant du LET sera de 10 800 m³/heure à une pression d'opération de 450 kPa. Le coût pour SCGM de ce poste complet représente un déboursé de 5 167 000 $. Ce poste de compression sera autonome et interrelié au Centre de Contrôle du Réseau (CCR) chez SCGM. Le coût d'exploitation de ce poste est estimé à 450 000 $ par année.

L'installation du poste de compression rencontrera toutes les exigences requises en ce qui a trait aux lois, codes, règlements et normes en vigueur dans la province de Québec. 

7. Prévision des ventes

Cascades a déjà signé une entente contractuelle d’une durée de 5 ans au tarif de distribution modulaire (DM) (voir Document 6). Selon l’échéancier produit à la section 11 de ce document, cette entente devrait prendre effet à compter du 1er novembre 2004. Le contrat est conditionnel à l’approbation du projet par la Régie de l’énergie ainsi qu’à l’obtention des diverses autorisations requises.

La prévision des volumes consommés (en m³ de gaz naturel équivalent) qui est utilisée dans l’analyse de rentabilité a été établie de façon conservatrice en tenant compte des données produites par la firme André Simard et associées et apparaît au tableau ci-dessous.  Les données produites par l’étude de Biothermica ont ensuite permis à SCGM de se sécuriser quant à la raisonnabilité de ces prévisions sur une longue période.
	Année 
	Volumes 
(106m³/an)
	Année
	Volumes 
(106m³/an)

	1
	36
	15
	15

	2
	36
	16
	14

	3
	36
	17
	13

	4
	36
	18
	12

	5
	36
	19
	11

	6
	33
	20
	10

	7
	30
	21
	9

	8
	28
	22
	8

	9
	25
	23
	7

	10
	23
	24
	6

	11
	21
	25
	6

	12
	20
	26
	6

	13
	18
	27
	6

	14
	16
	28
	6


La tarification appliquée dans l’analyse de rentabilité l’est selon les tarifs de la décision D‑2003‑180. Il s'agit du tarif modulaire pour un volume annuel de 36 106m³/an de gaz naturel équivalent avec un engagement du client à 90 % de ce volume. Lorsque le site de Sainte-Sophie livrera moins de méthane que le volume prévu à l’engagement du client, les besoins thermiques du client pourront être comblés par du gaz naturel de source traditionnelle pour assurer le respect de l'engagement contractuel. Ainsi, SCGM distribuera du gaz naturel sous forme d’énergie d’appoint afin d'assurer l’approvisionnement du client tout au long du contrat. 
8. Situation concurrentielle

La consommation du gaz produit par le LET de Sainte-Sophie présente, pour le client, une position concurrentielle avantageuse. En effet, des économies substantielles de plus de 2 M$ par année seront réalisées par Cascades et correspondent à des coûts qui ne seront plus assumés pour le transport de TCPL, l'équilibrage, la compression et l'inventaire. Seuls les coûts de distribution ainsi qu'une contribution seront défrayés par Cascades. Pour ce qui est du coût de la marchandise, bien que l’entente signée entre Cascades et Intersan soit confidentielle, Cascades confirme que le potentiel d’économie sur la marchandise est substantiel.

Le tableau suivant trace le portrait de la situation concurrentielle actuelle du gaz produit par le LET de Sainte-Sophie face au gaz naturel de source traditionnelle pour l’usine de Cascades.

	
	Gaz naturel de source traditionnelle*

Tarif mixte D4 et D5
(¢/m³)
	Gaz produit par le LET de Sainte-Sophie*

Tarif DM
(¢/m³)

	Transport
	4,585
	0,000

	Distribution
	2,200
	2,220**

	Compression
	1,114
	0,000

	Total :
	7,899
	2,220

	Différentiel
	
	5,679

	Économies annuelles pour 36 106m3
	
	2 044 440 $


* Selon les tarifs de la décision D-2003-180.
** Excluant la contribution requise par Cascades pour rentabiliser les investissements de SCGM.
Voici les revenus de distribution selon le tarif modulaire DM :

Volume contractuel
36 000 000 m³

Obligation minimale 90 %
32 400 000 m³

Taux unitaire
2,22 ¢/m³

Revenu minimal
719 280 $/année

Durée du contrat
5 ans

Revenu durant 5 ans 
3 596 400 $

9. Contribution

Compte tenu que le projet n’atteint pas la rentabilité visée par SCGM pour ses investissements sans contribution, Cascades a accepté de contribuer au projet pour un montant de 6 550 000 $. L’encaissement de ces contributions se fera en trois versements, soit 3 650 000 $ à la date d’entrée en vigueur du contrat (prévue au 1er novembre 2004), 1 450 000 $ à la fin de la première année et 1 450 000 $ à la fin de la deuxième année contractuelle.

10. Autorisations préalables

Les demandes en vue d’obtenir les autorisations suivantes ont été déposées auprès des municipalités et ministères concernés. Les discussions vont bon train. Les approbations devraient être accordées d’ici la fin mai.
Municipalités

Municipalité de Sainte-Sophie
Municipalité de Saint-Jérôme

Municipalité de Mirabel

Autres approbations

Ministère des Transports

Ministère de l’Environnement et de la faune

Mirabel Railway
11. Échéancier de construction

Début des activités de planification :
Janvier 2004

Début de la construction :
Septembre 2004

Date de mise en gaz :
Novembre 2004

Le Document 2 illustre l’échéancier détaillé du projet.

12. Données financières

Investissements
Le projet nécessitera des investissements totalisant 7 748 000 $ pour la conduite, le branchement et le poste de compression :

Matériaux :
3 680 091 $

Main-d’œuvre entrepreneur :
3 350 697 $

Ingénieur conseil :
600 000 $

Main-d’œuvre SCGM : 
    117 212 $
TOTAL :
7 748 000 $
Les investissements totaux de SCGM s’élèvent à 1 198 000 $ nets de la contribution externe obtenue du client.

Conduites et branchement :
2 581 000 $

Poste de compression :
5 167 000 $

Programme de rabais à la consommation :
0 $

Contribution du client :
(6 550 000) $
TOTAL :
1 198 000 $

Retombées économiques
La réalisation du projet Sainte-Sophie/Saint-Jérôme, telle que présentée, générera près de 106 emplois-année au cours de sa réalisation et procurera des revenus de 2 448 000 $ aux deux paliers du gouvernement :

Gouvernement du Québec :
1 609 000 $

Gouvernement du Canada :
   839 000 $
TOTAL :
2 448 000 $

Investissement global :
7 748 000 $

Impact économique pour le Québec des dépenses reliées au projet d’expansion des réseaux gaziers de la SCGM

Effets totaux

Main-d’œuvre (personnes-année)
106

REVENUS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (en milliers de dollars)

Impôt sur salaires et gages
684 $

Parafiscalité
857 $

Taxe de vente
28 $

Taxes spécifiques
     40 $
TOTAL :
1 609 $

REVENUS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (en milliers de dollars)

Impôt sur salaires et gages
576 $

Parafiscalité
237 $

Taxe de vente
4 $

Taxes spécifiques
    22 $
TOTAL :
   839 $
GRAND TOTAL :
2 448 $

Source : Bureau de la statistique du Québec

Référence : 1996a-1999b-990722-02-01

Rentabilité pour SCGM

L’analyse financière du projet Sainte-Sophie/Saint-Jérôme est basée sur les paramètres financiers approuvés par la Régie de l’énergie dans sa décision D-2003-180. Il en résulte que, sans contribution externe, le projet génèrerait un taux de rendement interne inférieur au coût moyen du capital (prospectif). Vous trouverez ci-dessous les résultats de l’analyse financière.

	Éléments
	Sans contribution du client
	Avec contribution du client

	Contribution
	0 $
	6 550 000 $

	Taux de rendement interne
	0 %
	8,49 %

	Point mort tarifaire
	aucun
	3,71 années

	Effet tarifaire 5 ans
	2 878 061 $
	(176 750) $


Le Document 3 présente l’analyse financière sans contribution du client alors que le Document 4 présente l’analyse financière avec contribution du client. Le contrat de ventes signé par Cascades au tarif DM pour une période de 5 ans permet d’atteindre 100 % de la marge brute, soit 799 200 $.
Analyse de sensibilité de la rentabilité du projet (avec contribution)
Variation des volumes de ventes et des coûts de construction :

	Sensibilité
	TRI
(%)
	PMT
(années)
	Effet tarifaire
5 ans ($)
	Effet tarifaire
40 ans ($)

	Volumes :

80 %

100 %

120 %
	0,00

8,49

16,74
	aucun

3,71

1,85
	455 411

(176 750)

(808 910)
	1 147 071

(192 051)

(1 531 172)

	Coûts :

-  10 %

+ 10 %
	19,16

2,05
	2,27

aucun
	(598 473)

244 973
	(1 194 955)

790 247

	Coûts      + 10 %

Volumes   - 20 %
	0,00
	aucun
	877 134
	2 129 369


Rentabilité selon les données de l’étude de Biothermica

Les Documents 7 et 8 précisent l’analyse financière (avec contribution) selon les scénarios moyen et minimum de l’étude de Biothermica respectivement. Il en résulte qu’en utilisant les volumes du scénario moyen, le projet générerait un taux de rendement interne de 8,95 %, avec un point mort tarifaire de 5,13 années. Le projet serait donc plus rentable en termes de taux de rendement mais les effets bénéfiques seraient plus loin dans le temps.
13. Impact environnemental de la valorisation du gaz provenant du LET de Sainte-Sophie
L'impact environnemental sera bénéfique pour la province de Québec. L'utilisation du gaz provenant du LET de Sainte-Sophie permettra à Cascades de choisir une source d’énergie moins dispendieuse que le mazout lourd et aura, de plus, un impact positif sur l'environnement. 
Les tableaux suivants montrent l’impact du projet sur la réduction des GES par rapport à la situation actuelle (sans l’acheminement à Cascades du gaz provenant du LET de Sainte-Sophie) et la situation où le client n’utiliserait que le mazout lourd pour ses besoins en énergie. Pour chacun des scénarios, les émissions dues à la combustion du méthane provenant du LET du Sainte-Sophie ne sont pas considérées dans le bilan des GES, puisque cette opération a lieu dans chacun des cas. Les scénarios sont basés sur des besoins énergétiques de l’ordre de 42 106m³ gaz naturel équivalent par an.
	
	Situation actuelle
	Mazout 100 %
	Projet approuvé

	
	Consommation
	Émissions CO2é

(tonnes)

	Consommation
	Émissions CO2é
(tonnes)
	Consommation
	Émissions CO2é
(tonnes)

	Gaz naturel de source traditionnelle
	37,74 106m3
	71 215
	0 106m3
	0
	1,74 106m3
	3 283

	Mazout lourd
	4 106 litres
	12 386
	38,11 106 litres

	118 027
	4 106 litres
	12 386

	Méthane provenant du LET de Sainte-Sophie

	36,00 106m³
	–
	36,00 106m³
	–
	36,00 106m³
	–

	Total des GES
	
	83 601
	
	118 027
	
	15 669

	Variation annuelle des GES par rapport à la situation actuelle
	
	+ 34 426
	
	- 67 932


Le projet entraînera donc une diminution des GES d’au moins 67 932 tonnes par an par rapport à la situation actuelle. En effet, si les besoins énergétiques estimés du client au-delà de

37,74 106m³ (sa consommation de gaz naturel actuel) étaient comblés par du gaz naturel au lieu du mazout, il en découlerait une diminution supplémentaire de GES.

Si le projet n’est pas approuvé et que le client décide de combler tous ses besoins énergétiques estimés en mazout lourd, il en résulterait une augmentation des GES de 34 426 tonnes par rapport à la situation actuelle.

À mesure que des installations industrielles convertiront leurs chaufferies au biogaz le bilan global du Québec en matière de GES en sera amélioré d'autant, surtout lorsque ce sont des consommations de mazout qui sont remplacées.
� Les volumes de ce tableau sont présentés en équivalent gaz naturel corrigé à 37,89 MJ/m³.


� Les volumes de ce tableau sont présentés en équivalent gaz naturel corrigé à 37,89 MJ/m³.


� Scénario de référence déposé pour approbation du projet.


� CO2é correspond aux émissions de CO2, de méthane et de N2O exprimés en équivalent de CO2.


� Le facteur d’émission pour le gaz naturel équivaut à 1 887 g/m³ et pour le mazout lourd à 3 097 g/l.


� En terme d’énergie, 1 m³ de gaz naturel équivaut à 0,9073 litre de mazout lourd.


� Dans les deux premiers scénarios du tableau (situation actuelle et mazout 100 %), le méthane est brûlé au LET de Sainte-Sophie alors que dans le scénario du projet approuvé, il est brûlé à l’usine Cascades.





Original : 2004.03.31
SCGM – 1, Document 1

Page 1 de 24

