1
R-3535-2004 UMQ-1 Document 3 

Balisage sur les réseaux souterrains

[image: image1.png]7N\
UMQ

UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC






[image: image6.png]YHC

Environnement




Régie de l’énergie du Québec

277, Riverside • Saint-Lambert • J4P 1A5 • QUÉBEC • Canada

téléPhone : (450) 466-9710 • télécopie : (450) 466-4205 • yhc@videotron.ca
Demande relative à la modification de certaines conditions de services liées à l’alimentation en électricité et des frais afférents

R-3535-2004

Étude de balisage sur les réseaux aériens 

UMQ-1, Document 4

8 décembre 2005

Préparé par David Mapp et Yves Hennekens

Pour l’Union des municipalités du Québec

[image: image5.png]YHC

Environnement





Table des matières

31.  Introduction


32.  Méthodologie de l’étude de balisage sur les réseaux aériens


32.1  Recherche Internet sur les pratiques des entreprises de service public ailleurs qu’au Québec


43.  Analyse de l’étude de balisage


43.1  Longueur du réseau - Longueur du réseau en aérien


53.2  Nouveaux développements résidentiels


83.3  Nouveau service pour le prolongement individuel


93.4  Dispositions pour les requérants en région rurale


93.5  Service non-résidentiel




1.  Introduction

L’UMQ a effectué une étude de balisage détaillée permettant de comparer et de situer les réseaux souterrains, les règlements et les modalités d’enfouissement pour les différents services publics étudiés. L’étude porte sur 8 entreprises de services publics au Canada y compris le Distributeur, 10 sur la Côte est des Etats-Unis et 1 dans la région des Grands Lacs américains.

2.  Méthodologie de l’étude de balisage sur les réseaux aériens

L’UMQ a procédé à une enquête échelonnée sur trois mois; soit de septembre à novembre 2005.

2.1  Recherche Internet sur les pratiques des entreprises de service public ailleurs qu’au Québec

Afin de comparer les pratiques du Distributeur en matière de prolongement du réseau distribution électrique en aérien, une recherche par Internet sur les règlements portant sur les conditions de service pour un échantillon de distributeurs en électricité au Canada et aux Etats-Unis choisi au hasard.

Objectif de la recherche :

· Déterminer la longueur du réseau offerte sans que l’entreprise de service public exige une contribution du requérant pour le prolongement du réseau de distribution électrique en aérien.

Les tableaux qui regroupent les principaux constats se trouvent à l’annexe 1 du présent document.

3.  Analyse de l’étude de balisage

L’étude de balisage sur les réseaux aériens est effectuée en fonction des différentes colonnes présentées dans les tableaux retrouvés à l’annexe 1. Les tableaux peuvent êtres décomposés de la façon suivante :

· Longueur du réseau;

· Longueur du réseau en aérien;

· Nouveaux développements résidentiels;

· Nouveau service pour le prolongement individuel;

· Dispositions pour les requérants en région rurale;

· Service non-résidentiel.

3.1  Longueur du réseau - Longueur du réseau en aérien 

La figure 1 présente la longueur du réseau en aérien par entreprise de service public. Parmi les entreprises de service public analysées, le réseau aérien du Distributeur se positionne au quartile Q1 avec une longueur de 96 579 kilomètres. 

Figure 1

Longueur du réseau en aérien par entreprise de service public
[image: image2.wmf]Hydro One (Ontario)

SaskPower (Saskatchewan)

Hydro-Québec (selon le règlement ...

Fortis Alberta (Alberta)

Manitoba Hydro (Manitoba)

Appalacian Power Corporation (AEP...

Consolidated Edison (New York)

B.C. Hydro

Progress Energy (Carolina Power an...

ATCO (Alberta)

Detroit Edison Company (DTE Energ..

Baltimore Gas and Electric (BGE) (...

Long Island Power Authority (New ...

North Carolina Power  (Domionion ...

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Longueur du 

réseau en aérien 

Enterprise de service public

Longueur du réseau en aérien par entreprise de service public

Hydro One (Ontario)

SaskPower

(Saskatchewan)

Hydro-Québec (selon le

règlement 634 actuel)

Fortis Alberta (Alberta)

Manitoba Hydro

(Manitoba)

Appalacian Power

Corporation (AEP Corp.)

(Virginie)

Consolidated Edison (New

York)

B.C. Hydro

Progress Energy (Carolina

Power and Light

Company) (Caroline du

Nord)

ATCO (Alberta)

Detroit Edison Company

(DTE Energy) (Michigan)

Baltimore Gas and

Electric (BGE) (Maryland)

Long Island Power

Authority (New York)

North Carolina Power 

(Domionion Power

Corporation)

Source : Annexe 1, Graphique 1.

3.2  Nouveaux développements résidentiels

Le point concernant les « nouveaux développements résidentiels » présente les conditions, selon les règlements sur la provision de l’électricité, sous lesquelles les diverses entreprises de service public prolongeront le réseau de distribution en aérien dans des nouveaux développements résidentiels. L’analyse de la colonne est effectuée selon les critères suivants :

· Pour les fins de l’analyse, la maison unifamiliale a été choisie d’une part parce qu’elle représente 66 % des prolongements pour le Distributeur,
 et d’autre part parce que plusieurs règlements des entreprises de service public analysés ont inclut des longueurs offertes sans contribution du requérant pour prolonger le réseau en aérien.

· Afin de pouvoir comparer les longueurs offertes sans contribution du requérant par le Distributeur avec les longueurs offertes par d’autres entreprises de service public, les critères qui suivent ont été retenus :

Conditions actuelles :

· Pour les fins de comparaison, le branchement de 30 mètres offert sans exiger de contribution du requérant, sous certaines conditions
, est considéré comme un prolongement. 

Modifications proposées par le Distributeur :

· Le Distributeur a proposé une nouvelle règle de 100 mètres où aucune contribution du requérant n’est exigée si le service de l’électricité est demandé à moins de 100 mètres d’une ligne existante.

Figure  2

Nouveaux développements résidentiels

Longueur du réseau aérien offerte sans contribution exigée du requérant

[image: image3.wmf]Appalacian Power Corporation (AEP Corp.) (...

Detroit Edison Company (DTE Energy) (Mic...

Consolidated Edison (New York)

Long Island Power Authority (New York)

Hydro-Quˇbec (selon la proposition d'HQD ...

�nergie NB (Nouveau Brunswick)

Baltimore Gas and Electric (BGE) (Maryland)

Hydro-Quˇbec (selon le r¸glement 634 actuel)

Hydro One (Ontario)

0

50

100

150

200

250

300

Longueur du réseau 

offerte sans 

contribution du 

Entreprise de service public

Prolongements aux nouveaux développements résidentiels - longueur du 

réseau aérien offerte sans contribution du requérant

Appalacian Power

Corporation (AEP

Corp.) (Virginie)

Detroit Edison

Company (DTE

Energy) (Michigan)

Consolidated Edison

(New York)

Long Island Power

Authority (New York)

Hydro-Québec (selon

la proposition d'HQD

2005)

Énergie NB (Nouveau

Brunswick)

Baltimore Gas and

Electric (BGE)

(Maryland)

Hydro-Québec (selon

le règlement 634

actuel)

Hydro One (Ontario)


Source : Annexe 1, Graphique 2.

Analyse et constats de la figure 2 :

· Selon les conditions actuelles, le Distributeur se positionne en dernier rang parmi les autres entreprises de service public.

· Avec les modifications proposées par le Distributeur, on constate que ce dernier se positionnerait dans le deuxième quartile (Q2).

3.3  Nouveau service pour le prolongement individuel 

Le point concernant le « nouveau service pour le prolongement individuel » est basé sur les mêmes critères identifiés pour les nouveaux développements résidentiels. La figure 4 compare la longueur du réseau aérien offerte sans aucune contribution du requérant pour les nouveaux prolongements individuels et selon l’entreprise de service public. 

Analyse et constats de la figure 3 :

· Selon les conditions actuelles, le Distributeur se positionne en dernier rang parmi les autres entreprises de service public.

· Avec les modifications proposées par le Distributeur, on constate que la longueur offerte au requérant sans exigence d’une contribution pour le coût des travaux de prolongement le positionne dans le deuxième quartile (Q2).

Figure  3

Nouveaux prolongements individuels

Longueur du réseau aérien offerte sans contribution exigée du requérant

[image: image4.wmf]Appalacian Power Corporation (AEP Corp..

Detroit Edison Company (DTE Energy) ...

Consolidated Edison (New York)

Long Island Power Authority (New York)

Hydro-Québec (selon la proposition d'...

Énergie NB (Nouveau Brunswick)

Delmarva (Virginie)

Delmarva Power and Light Company (...

Hydro-Québec (selon le règlement 634...

Hydro One (Ontario)

0

50

100

150

200

250

300

Longueur du réseau (m)

Entreprise de service public

Nouveaux prolongements individuels - longueur du réseau aérien offerte sans contribution

Appalacian Power

Corporation (AEP

Corp.) (Virginie)

Detroit Edison

Company (DTE

Energy) (Michigan)

Consolidated Edison

(New York)

Long Island Power

Authority (New York)

Hydro-Québec (selon

la proposition d'HQD

2005)

Énergie NB

(Nouveau

Brunswick)

Delmarva (Virginie)

Delmarva Power and

Light Company

(Delaware)

Hydro-Québec (selon

le règlement 634

actuel)

Hydro One (Ontario)


Source : Annexe 1, Graphique 3.

3.4  Dispositions pour les requérants en région rurale

En ce qui concerne l’élément sur la disposition pour les requérants en région rurale, aucune analyse comparative ne peut être faite à cause d’un manque d’information.

3.5  Service non-résidentiel

En ce qui concerne l’élément le service non-résidentiel, aucune analyse comparative ne peut être faite à cause d’un manque d’information. 

� EMBED MS_ClipArt_Gallery  ���


























� HQD-3, Document 7, page 13 de 44, question 7.4.


� Selon l’article 53 du règlement 634 présentement en vigueur, s’il y a un réseau d’adduction d’eau présent à l’endroit où le service de l’électricité serait fourni, le requérant ne remet aucune contribution au coût des travaux.






9
Préparé par YHC Environnement pour l’UMQ


_1114417560.bin

_1119787398

