Le 25 octobre 2007

No de dossier :  R-3641-2007

Demande de renseignements no 1 de la Régie au GRAME 

Page 1 de 2

Demande de renseignements no 1 de la Régie de l’énergie (la Régie) relative à la demande d’autorisation du budget des investissements 2008 pour les projets du Transporteur dont le coût individuel est inférieur à 25 M$ 

Maintien des actifs - Stratégie de gestion de la pérennité

1. Références :
(i). Pièce B-1- HQT-1, document 1, page 46 ;


(ii) Pièce C-5.3- GRAME, page 24.

Préambule : 

Le Transporteur précise à la référence (i) qu’ « il a aussi développé une approche de gestion intégrée du risque lui permettant de classifier tous les actifs ayant atteint 85% de leur vie utile selon le risque qu’ils représentent et ainsi cibler les actifs les plus à risques afin d’intervenir en priorité sur ceux-ci. »

Le GRAME mentionne à la référence (ii) qu’ « il peut être difficile d’estimer qu’un équipement a atteint 85% de sa vie utile pour au moins deux raisons. La première est qu’au fur et à mesure que les outils de conception se sont sophistiqués, les marges que se donnaient les concepteurs ont diminué. » L’intervenant précise également que les outils informatiques se sont développés avec le temps et que « les concepteurs ont alors pu établir des marges plus étroites, mais suffisantes pour que les équipements passent la période de garantie.  Donc les équipements plus récents devraient avoir une durée de vie sans doute inférieure. »

Demandes :

1.1 Veuillez préciser en quoi l’optimisation des marges de sécurité de conception peut conduire à une durée de vie inférieure des équipements plus récents.

Si les outils de conception (calculs et autres) manquent de précision, le concepteur se donnera une marge supplémentaire aux calculs afin de respecter les critères de garantie, du moins durant cette période de garantie. Lorsque les outils permettent plus de précision, on peut alors diminuer cette marge de sécurité toujours dans le but de  couvrir la période de garantie. On aura alors des équipements qui seront « moins robustes » parce que conçus aux limites des besoins.

1.2 Selon l’intervenant, quel est l’impact de la difficulté d’estimer qu’un équipement a atteint 85% de sa vie utile sur l’approche de gestion intégrée du risque utilisée par le Transporteur ?

Une partie de la réponse vient de la précédente. Une autre cause d’une possible erreur sur la durée de vie utile est le stress qu’aura subit un équipement. Ce stress peut être causé par des événements directs ou indirects. Par événement direct on entend une défaillance sur l’équipement lui-même, cela peut-être un défaut, un manque d’entretien, une erreur de manipulation apparemment anodine, etc. Les causes indirectes peuvent être des défauts sur d’autres équipements mais qui ont eu des répercussions sur la fiabilité (taux de défaillance modifié et non plus constant) de l’équipement étudié. La courbe en baignoire s’en trouvera modifiée.

