Formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec

PRC-024-3 — Réglages des protections en fréquence et en tension des ressources de production

(cette section doit être complétée par le NPCC)

| Numéro de l’audit : | NPCC-NIRnnnn-YYYYMMDD |
| --- | --- |
| Entité visée : | Nom de l’entité visée |
| Numéro d’identification à la Régie : | NIRnnnn |
| Responsable des mesures pour assurer la conformité : | Régie de l’énergie |
| Date(s) d’évaluation de la conformité : | Du jour mois année au jour mois année |
| Processus de surveillance de la conformité : | [Audit sur place ¦ Audit hors site ¦ Contrôle ponctuel] |
| Noms des auditeurs : | Fournis par le NPCC |

Applicabilité des exigences :

|  | BA | DP | GO | GOP | LSE | PA | RC | RP | TO | TOP | TP | TSP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| D.A.2 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| E3 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| E4 |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| D.A.5 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

Légende :

| Texte avec fond bleu : | Texte figé – ne pas modifier |
| --- | --- |
| Zone d’entrée de texte avec fond vert : | Information fournie par l’entité |
| Zone d’entrée de texte avec fond blanc : | Information fournie par l’auditeur |

Clause de non-responsabilité

Ce formulaire d’audit de la norme de fiabilité au Québec (formulaire) a été conçu pour faciliter l’évaluation, par le NPCC, de la conformité à cette norme de fiabilité et son annexe Québec (l’Annexe) d’une entité visée. Ce formulaire contient toutes les questions et tous les sujets pertinents du formulaire correspondant de la NERC utilisé aux États-Unis. Le texte du formulaire est adapté aux versions spécifiques de chaque norme de fiabilité et son Annexe. Les entités qui utilisent ce formulaire devraient choisir la version du formulaire qui s’applique à la norme de fiabilité qui est évaluée. Bien que l’information contenue dans ce formulaire dévoile en partie la méthodologie que le NPCC a choisie pour évaluer la conformité aux exigences de la norme de fiabilité, ce document ne doit pas remplacer la norme de fiabilité ou ne doit pas être vu comme un ajout d’exigences à la norme de fiabilité. Dans tous les cas, l’entité régionale doit se baser sur le texte de la norme de fiabilité elle-même et non sur le texte de ce formulaire, pour déterminer la conformité à la norme de fiabilité. Les normes de fiabilité peuvent être consultées sur le site internet de la Régie. Par ailleurs, les normes de fiabilité sont fréquemment mises à jour et il se peut que ce formulaire ne soit pas mis à jour à la même fréquence. Par conséquent, il est impératif que les entités visées considèrent ce formulaire comme un document de référence seulement et non comme un suppléant ou remplaçant de la norme de fiabilité. Il est de la responsabilité de l’entité visée de vérifier si elle est conforme à la dernière version approuvée, par l’autorité gouvernementale applicable, de la norme de fiabilité, en fonction de son inscription au registre des entités.

Ce formulaire fournit, à titre d’information seulement, une liste non-exclusive d’exemples de types de pièces justificatives qu’une entité visée pourrait devoir fournir ou pourrait être demandée de fournir pour démontrer la conformité à la norme de fiabilité. Les pièces justificatives soumises par l’entité visée pour répondre aux exemples de ce formulaire n’assurent pas nécessairement la conformité à la norme de fiabilité, et le NPCC se réserve le droit de demander des pièces justificatives additionnelles, non contenue dans le formulaire, de la part de l’entité visée.

Constats

(cette section doit être complétée par le NPCC)

| Exig. | Constat | Résumé et documentation | Fonctions surveillées |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 |  |  |  |
| D.A.2 |  |  |  |
| E3 |  |  |  |
| E4 |  |  |  |
| D.A.5 |  |  |  |

| Exig. | Sujets de préoccupation |
| --- | --- |

| Exig. | Recommandations |
| --- | --- |

| Exig. | Observations positives |
| --- | --- |

# Experts en la matière

Identifier le ou les experts en la matière, responsables de la norme de fiabilité.

Réponse de l’entité visée (requise; veuillez insérez des lignes supplémentaires, si nécessaire) :

| Nom de l’expert en la matière | Titre | Organisation | Exigence(s) |
| --- | --- | --- | --- |

# E1 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doit régler sa protection en fréquence visée conformément à l’annexe 1 de la norme PRC-024, de manière qu’elle ne commande pas le déclenchement de la ressource de production ou l’arrêt de l’injection de courant par celle-ci dans les limites de la « zone de non-déclenchement » pendant une excursion de fréquence, sous réserve des exceptions suivantes :

# [Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]

- Une protection en fréquence visée peut être réglée pour déclencher la ressource ou arrêter l’injection de courant par celle-ci dans une partie de la « zone de non-déclenchement » en raison de limitations réglementaires ou d’équipement dûment documentées et communiquées conformément à l’exigence E3.

- Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doivent avoir des pièces justificatives attestant que la protection en fréquence visée a été réglée conformément à l’exigence E1. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : fiches de réglage, fiches d’étalonnage, calculs ou autres documents datés.

Réponse de l’entité visée (requise) :

Question : Est-ce que votre entité possède des protections en fréquence visées qui sont réglées pour se déclencher ou cesser d’injecter du courant lors d’une excursion de fréquence, conformément à l'exigence E1 ?

☐ Oui   ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des protections en fréquence visées dans l’encadré ci-après.

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Une liste de toutes les protections en fréquence visées qui sont réglées pour se déclencher ou cesser d’injecter du courant pendant une excursion de fréquence pour les ressources de productionvisées.

Une liste des protections en fréquence visées qui comportent des exceptions, telles qu’énumérées dans l’exigence E1, y compris la raison de chaque exception.

Pour toutes les protections en fréquence visées ou un échantillon de celles-ci sélectionné par l'auditeur, des feuilles de réglage datées, des feuilles d'étalonnage, des calculs ou d’autres documents démontrant que les réglages des protections en fréquence visées ont été effectués de manière à ce que la protection en fréquence visée ne se déclenche pas ou ne cesse pas d’injecter du courant lors d’une excursion de fréquence pour la ou les ressources de production visées dans la « zone de non-déclenchement » de l'annexe 1 de la norme PRC-024.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-024-3, E1

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | Sélectionnez toutes les protections en fréquence visées, ou un échantillon de celles-ci, et vérifiez que les paramètres sont définis de manière à empêcher les ressources de production visées de se déclencher ou de cesser d’injecter du courant pendant une excursion de fréquence dans la « zone de non-déclenchement » de l’annexe 1 de la norme PRC-024-3 (sauf si l’exception spécifiée s’applique). |
| --- | --- |
| Notes pour l’auditeur : La section 4 de la norme, Applicabilité, indique les protections visées auxquelles cette exigence se rapporte. La protection en fréquence visée doit être définie dans les limites de haute et basse fréquence et les limites de durée de fréquence conformément à l’annexe 1 de la norme PRC-024. En outre, l’auditeur doit s'assurer que l’évaluation de la conformité est effectuée avec la courbe d’interconnexion appropriée. |  |

## Notes des auditeurs :

# D.A.2 Documentation et pièces justificatives à l’appui

D.A.2	Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doit régler sa protection en tension visée conformément à l’annexe 2a de la norme PRC-024 de manière qu’elle ne commande pas le déclenchement de la ressource de production ou l’arrêt de l’injection de courant par celle-ci dans les limites de la « zone de non-déclenchement » pendant une excursion du côté haute tension du transformateur GSU ou du MPT, sous réserve des exceptions suivantes:

# [Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]

- Dans le cas des centrales électriques nouvellement désignées comme stratégiques, les protections visées doivent être mises en conformité avec les durées de surtension établies pour ces centrales dans un délai de 48 mois civils suivant la notification transmise selon l’exigence D.A.5. Pendant ce délai de transition, les protections en tension doivent au moins respecter les durées de surtension applicables à « toutes les centrales ».

- Il est permis de régler la protection d’une ressource de production de manière à commander le déclenchement de cette ressource ou l’arrêt de l’injection de courant par celle-ci pendant une excursion de tension dans les limites de la « zone de non-déclenchement » de l’annexe 2a de la norme PRC-024, dans le cas de limitations réglementaires ou d’équipement documentées et communiquées conformément à l’exigence E3.

- Si le planificateur de réseau de transport permet des réglages de protection en tension moins rigoureux que ceux prescrits à l’annexe 2a de la norme PRC-024, le propriétaire d’installation de production ou le propriétaire d’installation de transport peut régler la protection à l’intérieur des caractéristiques de rétablissement de la tension établies par une étude du planificateur de réseau de transport pour un secteur particulier.

- Les réglages de protection en tension des ressources raccordées au moyen d’onduleurs peuvent être établis de manière à arrêter momentanément l’injection de courant pendant une excursion du côté haute tension du MPT dans les limites de la « zone de non-déclenchement » de l’annexe 2a de la norme PRC-024, dans les conditions suivantes :

  - après un délai minimal de 0,022 s, lorsque la tension de composante directe dépasse 1,25 par unité (p.u.). Le fonctionnement normal doit reprendre lorsque la tension du côté haute tension du MPT redescend sous 1,25 p.u. ;

  - après un délai minimal de 0,022 s, lorsque les tensions efficaces (RMS) phase-terre, mesurées aux bornes de la ressource de production, dépassent 1,4 p.u. pour une ou plusieurs phases. Le fonctionnement normal doit reprendre lorsque la tension de composante directe du côté haute tension du MPT redescend sous 1,25 p.u.

M.D.A.2	Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doit avoir des pièces justificatives attestant que la protection en tension visée a été réglée conformément à l’exigence E2. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : fiches de réglage, graphiques tension-temps, fiches d’étalonnage, tracés de coordination, études de simulation dynamique, calculs ou autres documents datés.

Réponse de l’entité visée (requise) :

Question : Est-ce que votre entité possède des protections en tension applicables qui sont réglées pour se déclencher ou cesser d’injecter du courant lors d’une excursion de tension conformément à l’exigence D.A.2 ?

☐ Oui   ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des protections en tension visées dans l’encadré ci-après, et continuer à la section Réponse de l’entité visée.

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Une liste de toutes les protections en tension visées qui sont réglées pour se déclencher ou cesser d’injecter du courant lors d’une excursion de tension pour les ressources de production visées.

Une liste des protections en tension visées qui présentent des exceptions, telles qu’énumérées dans l’exigence D.A.2, y compris la raison de chaque exception.

Pour l’ensemble ou un échantillon des protections en tension visées sélectionnées par l’auditeur, feuilles de réglage datées, courbes tension-temps, feuilles d’étalonnage, tracés de coordination, études de simulation dynamique, calculs ou autre documentation démontrant que les protections en tension visées ont été réglées de manière à ce que la protection en tension visée ne se déclenche pas ou ne cesse pas d’injecter du courant lors d’une excursion de tension pour la ou les ressources de production visées dans la « zone de non-déclenchement » de l’annexe 2a de la norme PRC-024.

Si le planificateur de réseau de transport autorise des réglages de tension moins stricts que ceux requis pour satisfaire à l’annexe 2a de la norme PRC-024, fournir la documentation relative aux réglages moins stricts, y compris l’étude spécifique au site du planificateur de réseau de transport.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-024-3, D.A.2

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | Sélectionner toutes les protections en tension visées, ou un échantillon de celles-ci, et vérifier que les paramètres sont réglés de manière à empêcher les ressources de production visées de se déclencher ou de cesser d’injecter du courant pendant une excursion de tension dans la « zone de non-déclenchement » de l'annexe 2a de la norme PRC-024-3 (sauf si l’une des deux exceptions spécifiées s’applique). |
| --- | --- |
| Notes pour l’auditeur : La section 4 de la norme, Applicabilité, indique les protections visées auxquelles cette exigence se rapporte. La protection en tension visée (y compris la protection en volts par hertz) doit être réglée dans les limites de haute et basse tension et de durées conformément à l’annexe 2a de la norme PRC-024. Se référer aux « Éclaircissements sur les limites de tension – Interconnexion du Québec » de l’annexe 2a. La section « Évaluation des réglages de protection » de l’annexe 2a fournit des instructions aux entités visées lorsque la protection visée mesure la tension à d’autres endroits. |  |

## Notes des auditeurs :

# E3 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doit documenter chaque limitation réglementaire ou d’équipement connue qui empêche une ou des ressources de production visées ayant une protection en fréquence ou en tension de respecter les critères de réglage de protection de l’exigence E1 ou D.A.2, notamment au moyen de résultats d’études, de l’expérience d’un événement réel ou de l’avis d’un fabricant.

# [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long terme]

  - Le propriétaire d’installation de production ou le propriétaire d’installation de transport doit communiquer toute limitation réglementaire ou d’équipement documentée, ou tout retrait d’une telle limitation documentée précédemment, à son coordonnateur de la planification et à son planificateur de réseau de transport dans les 30 jours civils suivant les événements suivants :

- le constat d’une limitation réglementaire ou d’équipement ;

- l’élimination d’une limitation par suite de la réparation de l’équipement qui causait cette limitation ;

- l’élimination d’une limitation par suite du remplacement de l’équipement qui causait la limitation ;

- la création ou l’ajustement d’une limitation d’équipement causée par l’épuisement de la tolérance cumulative d’excursion de fréquence pour la durée de vie d’une turbine.

# M3.	Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doit avoir des pièces justificatives attestant qu’il a documenté et communiqué toutes les limitations réglementaires ou d’équipement connues qui entraînent une dérogation aux exigences E1 ou D.A.2, conformément à l’exigence E3. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : courriel ou lettre contenant une documentation pertinente (résultats d’étude, expérience d’un événement réel, avis d’un fabricant, etc.).

Réponse de l’entité visée (requise) :

Question : Est-ce que votre entité a procédé au retrait d’une limitation réglementaire ou d’équipement précédemment documentée conformément à l’exigence E3 durant la période d’audit ?

☐ Oui   ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des limitations réglementaires ou d’équipement connues dans l’encadré ci-après et continuer à la section Réponse de l’entité visée.

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Fournir une liste de chaque limite réglementaire ou d’équipement connue qui empêche une ressource de production visée dotée d’une protection en fréquence ou en tension de satisfaire aux critères de réglage des exigences E1 ou D.A.2 conformément à l’exigence E3.

Fournir une liste de la ou des suppressions d’une limitation réglementaire ou d’équipement précédemment documentée conformément à l’exigence E3.

Fournir des courriels ou des lettres datées attestant que l’entité a communiqué à son coordonnateur de la planification et à son planificateur de réseau de transport, dans les 30 jours civils, toute limite réglementaire ou d’équipement connue, ainsi que la suppression d’une limite réglementaire ou d’équipement déjà documentée, conformément à l’exigence E3.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-024-3, E3

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | Vérifier que l’entité a documenté chaque limitation réglementaire ou d’équipement connu qui empêche une ressource de production visée dotée d’une protection en fréquence ou en tension de satisfaire aux critères de réglage des exigences E1 ou D.A.2 conformément à l’exigence E3, et que l’entité respecte le plan de mise en œuvre. |
| --- | --- |
|  | Vérifier que l’entité a communiqué la limitation réglementaire ou d’équipement documentée, ou la suppression d’une limitation réglementaire ou d’équipement précédemment documentée, à son coordonnateur de la planification et à son planificateur de réseau de transport dans un délai de 30 jours civils conformément à l’exigence E3 pour l’un des cas suivants : - Identification d’une limitation réglementaire ou d’équipement. - Réparation de l’équipement à l’origine de la limitation qui supprime la limitation. - Remplacement de l’équipement à l’origine de la limitation par un équipement qui supprime la limitation. - Création ou ajustement d’une limitation d’équipement causée par l’épuisement de la tolérance cumulative d’excursion de fréquence pour la durée de vie de la turbine. |
| Notes pour l’auditeur : Se référer à la note de bas de page 6 (de la norme, note de bas de page 5 dans le QRSAW) qui stipule : « À l’exclusion des limitations qui découlent de la capacité de réglage des relais utilisés pour la protection en fréquence, en tension et de type volts/hertz des ressources de production. Cette exclusion ne s’étend pas aux limitations qui ont leur origine dans l’équipement protégé par le relais. Elle ne s’étend pas non plus aux limitations des protections en fréquence, en tension et de type volts/hertz intégrées aux systèmes de commande. » |  |

## Notes des auditeurs :

# E4 Documentation et pièces justificatives à l’appui

- Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doit fournir ses réglages de protection visés par les exigences E1 et D.A.2 au coordonnateur de la planification ou au planificateur de réseau de transport qui modélise les ressources de production en cause, dans un délai de 60 jours civils après en avoir reçu la demande écrite, et dans un délai de 60 jours civils après tout changement à des réglages demandés précédemment, à moins que le coordonnateur de la planification ou le planificateur de réseau de transport demandeur n’indique que la déclaration des changements de réglage n’est pas requise.

# [Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification de l’exploitation]

M4.	Chaque propriétaire d’installation de production et propriétaire d’installation de transport doit avoir des pièces justificatives attestant qu’il a communiqué les réglages de protection visés conformément à l’exigence E4. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : courriels, lettres ou autres documents, et copies de toute demande reçue pour cette information.

Réponse de l’entité visée (requise) :

Question : Est-ce que votre entité a reçu une demande écrite pour les données (paramètres de protection visées associés aux exigences E1 et D.A.2) de la part du coordonnateur de la planification ou du planificateur de réseau de transport qui modélise la ressource associée au cours de la période d’audit ?

☐ Oui   ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des demandes écrites dans l’encadré ci-après, y compris le nom du coordonnateur de la planification et du planificateur de réseau de transport, et continuer à la section Réponse de l’entité visée.

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

Question (requise) : Au cours de la période d’audit, est-ce que votre entité a modifié ses paramètres de protection associés aux exigences E1 et D.A.2 précédemment demandés par le coordonnateur de la planification ou le planificateur de réseau de transport (que la demande ait été reçue ou non au cours de la période d'audit) ?

☐ Oui   ☐ Non

Si oui, veuillez fournir une liste des réglages précédemment demandés et indiquer si votre entité a été informée par le coordonnateur de la planification ou le planificateur de réseau de transport que la déclaration des modifications des réglages de protection n’est pas nécessaire, et continuer à la section Réponse de l’entité visée.

[Note : Au besoin, utiliser une feuille de calcul distincte ou tout autre document. Veuillez fournir ci-après la référence dudit document, le cas échéant.]

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Fournir une liste de tous les paramètres de protection visés par les exigences E1 et D.A.2 qui sont associés à toute demande écrite de données par le coordonnateur de la planification ou le planificateur de réseau de transport qui modélise le groupe associé.

Fournir une liste de tous les changements apportés aux paramètres précédemment demandés (sauf si le coordonnateur de la planification ou le planificateur de réseau de transport qui fait la demande indique qu’il n’est pas nécessaire de signaler les changements apportés aux paramètres des relais).

Pour tous les paramètres/changements de protection visés, ou pour un échantillon sélectionné par l’auditeur, fournir des courriels datés, de la correspondance ou d’autres pièces justificatives, ainsi que des copies de toute demande, montrant que l’entité a communiqué les paramètres/changements de protection visés dans les 60 jours civils suivant la demande écrite, conformément à l’Exigence E4.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-024-3, E4

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | Sélectionner tous les paramètres/changements de protection visés, ou un échantillon de ceux-ci, et vérifier que l’entité les a communiqués (courriels datés, correspondance ou autres pièces justificatives, et copies de toutes les demandes) dans les 60 jours civils suivant la demande écrite ou la modification, conformément à l’exigence E4. |
| --- | --- |
| Notes pour l’auditeur : La section 4 de la norme, Applicabilité, indique la protection visée à laquelle ces exigences, E1 et D.A.2 se rapportent. |  |

## Notes des auditeurs :

D.A.5	Chaque coordonnateur de la planification doit désigner, au moins une fois toutes les cinq années civiles, les centrales stratégiques assujetties à l’annexe 2a et aviser, dans les 30 jours civils suivant une telle désignation, chaque propriétaire d’installation de production ou propriétaire d’installation de transport qui possède des installations dans ces centrales stratégiques.

# [Facteur de risque de non-conformité : moyen] [Horizon : planification à long terme]

M.D.A.5	Chaque coordonnateur de la planification doit avoir des pièces justificatives attestant qu’il a désigné, au moins une fois toutes les cinq années civiles, des centrales stratégiques conformément à l’exigence D.A.5, et des pièces justificatives datées attestant que chaque propriétaire d’installation de production ou propriétaire d’installation de transport concerné a été avisé conformément à l’exigence D.A.5. Exemples non limitatifs de pièces justificatives : lettres, courriels, fichiers électroniques ou copies papier attestant que l’information a été transmise.

# Réponse de l’entité visée (requise) :

Description narrative de la conformité :

Fournir une brève et simple explication pour démontrer la conformité à cette exigence. Il est recommandé de fournir les références aux pièces justificatives, y compris les liens vers la page appropriée.

Pièces justificatives requises :

Veuillez fournir la ou les pièces justificatives suivantes, ou toute autre pièce justificative afin d’attester de la conformité.

Fournir une liste de toutes les centrales stratégiques assujetties à l’annexe 2a.

Fournir une liste de tous les changements apportés aux centrales stratégiques précédemment désignées.

Pour toutes les centrales stratégiques visées, ou pour un échantillon sélectionné par l’auditeur, fournir des lettres, courriels, fichiers électroniques ou copies papier attestant que l’information a été transmise dans les 30 jours civils suivant une telle désignation conformément à l’exigence D.A.5.

## Pièces justificatives de l’entité visée (requise) :

| L’information suivante est demandée pour chaque document fourni comme pièce justificative. Les pièces justificatives présentées doivent être mises en évidence et signées, le cas échéant, afin d’identifier l’endroit exact où la pièce justificative attestant de la conformité peut être trouvée. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du dossier | Titre du document | Révision ou Version | Date du document | Page(s) ou section(s) pertinentes | Description de l’applicabilité du document |

## Pièces justificatives passées en revue par l’équipe d’audit (cette section doit être complétée par le NPCC) :

## Démarche d’évaluation de la conformité spécifique à la norme PRC-024-3, D.A.5

(cette section doit être complétée par le NPCC)

|  | Sélectionner toutes les centrales stratégiques visées, ou un échantillon de celles-ci, et vérifier que l’entité a communiqué la désignation des centrales stratégiques (lettres, courriels, fichiers électroniques ou copies papier démontrant la transmission de l’information) dans les 30 jours civils suivant une telle désignation, conformément à l’exigence D.A.5. |
| --- | --- |
| Notes pour l’auditeur : |  |

## Notes des auditeurs :

Information supplémentaire

Norme de fiabilité

Le texte complet de la norme PRC-024-3 peut être consulté sur le site internet de la Régie de l’énergie, à la section Entités visées - Normes de fiabilité.

Historique des révisions

| Version | Date | Réviseurs | Description de la révision |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Juillet 2025 | Document initial | Document créé à partir du formulaire « RSAW » de la NERC |

Date(s) d’évaluation de la conformité : la ou les dates auxquelles l’évaluation de la conformité réelle (audit sur place, audit hors site, contrôle ponctuel, etc.) a lieu.

La différence régionale étend la portée des exigences E1, E3 et E4 aux propriétaires d’installation de transport de l’Interconnexion du Québec qui possèdent un transformateur élévateur de groupe de production (transformateur GSU) ou un transformateur de puissance principal (MPT) faisant partie du réseau de transport principal (RTP) et qui utilisent une protection mentionnée à la section 4.2.1 de la norme. En outre, cette différence régionale remplace intégralement l’exigence E2 de la norme de portée continentale et ajoute une nouvelle exigence, numérotée D.A.5, qui vise les coordonnateurs de la planification de l’Interconnexion du Québec.

Protections en fréquence, en tension et de type volts/hertz (assurées par des relais ou par des fonctions intégrées aux systèmes de commande connexes) qui, en réponse à des signaux électriques : i) déclenchent directement une ou des ressources de production ; ou ii) transmettent des signaux à une ou des ressources de production afin de commander leur déclenchement ou l’arrêt de l’injection de courant par celles-ci.

Protections en fréquence, en tension et de type volts/hertz (assurées par des relais ou par des fonctions intégrées aux systèmes de commande connexes) qui, en réponse à des signaux électriques : i) déclenchent directement une ou des ressources de production ; ou ii) transmettent des signaux à une ou des ressources de production afin de commander leur déclenchement ou l’arrêt de l’injection de courant par celles-ci.

À l’exclusion des limitations qui découlent de la capacité de réglage des relais utilisés pour la protection en fréquence, en tension et de type volts/hertz des ressources de production. Cette exclusion ne s’étend pas aux limitations qui ont leur origine dans l’équipement protégé par le relais. Elle ne s’étend pas non plus aux limitations des protections en fréquence, en tension et de type volts/hertz intégrées aux systèmes de commande.

Ces installations dans les centrales électriques stratégiques comprennent les équipements situés en aval de la ressource de production, jusqu’au MPT ou au transformateur GSU inclusivement.